Dostawa i montaż urządzeń na placach zabaw na terenie Gminy Osielsko:

- Jarużyn ul. Prodnia – bocianie gniazdo w zestawie z huśtawką podwójną (siedzisko deseczka + siedzisko kubełkowe pełne) szt. 1

Podstawowe wymagania dla dostarczonych urządzeń:

- minimalna średnica gniazda 110 cm;

- konstrukcja urządzeń stalowa;

- siedzisko bocianie gniazdo liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym;

- siedzisko płaskie i kubełkowe – gumowe z rdzeniem ze stali

- łańcuchy ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej.

- Bożenkowo ul. Osiedlowa – skałka wspinaczkowa z przejściem tunelowym szt.1

Podstawowe wymagania dla dostarczonych urządzeń:

- konstrukcja z płyty HDPE;

- tunel z rury PE o średnicy min. 50cm;

- wymiary min. 75x230x130cm (wysokość)

- kamienie wspinaczkowe z tworzywa sztucznego.

- Osielsko ul. Kolonijna – huśtawka rodzinna szt.1

Podstawowe wymagania dla dostarczonych urządzeń:

- konstrukcja urządzeń stalowa;

- siedzisko płaskie i kubełkowe – gumowe z rdzeniem ze stali

- łańcuch ocynkowany.

- Maksymilianowo ul. Ptasia – tablica informacyjna, huśtawka bocianie gniazdo, siłownia zewnętrzna

Tablica z regulaminem – szt.1 na dwóch rurach o wymiarach:

500 mm ( szerokość dibondu) x 700 mm ( wysokość dibondu) x 2000 mm ( wysokość tablicy)

Nadruk na tablicy zgodny z uchwałą rady gminy.

Konstrukcja główna – z rur stalowych o przekroju min. Ø 38mm, min. grubość ścianek 	3,60mm;

Huśtawka bocianie gniazdo – szt.1

.

Podstawowe wymagania dla dostarczonych urządzeń:

- minimalna średnica gniazda 110 cm;

- konstrukcja urządzeń stalowa;

- siedzisko bocianie gniazdo liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym;

- siedzisko płaskie i kubełkowe – gumowe z rdzeniem ze stali

- łańcuchy ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej.

Siłownia zewnętrzna: zestaw dwustanowiskowy na słupie – prasa nożna + wyciskanie siedząc - szt. 1

Podstawowe wymagania dla dostarczonych urządzeń:

- siedzisko i oparcie HDPE lub stalowe;

- konstrukcja nośna z rury stalowej o min. przekroju Ø 108 mm, gr. ścianki 3,6mm;

- konstrukcja elementów ruchomych wykonana z rur stalowych o przekroju min. Ø 40,0 mm;

- we wszystkich łączach obrotowych mają być zastosowane trwałe łożyska kulkowe.

Wymagania techniczne:

Dostarczone i zamontowane urządzenia muszą spełniać wymogi normy PN-EN 1176 (urządzenia mają posiadać certyfikat).

Bezwzględnie należy zachować wymiar strefy bezpieczeństwa dla projektowanych urządzeń.

Powłoki zabezpieczające – elementy stalowe zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych przez śrutowanie, fosforowanie żelazowe oraz malowanie farbą proszkową poliestrową, dodatkowa powłoka zabezpieczająca z lakieru podkładowego z podwyższoną zawartością cynku.

Elementy złączne ocynkowane, z łbem grzybkowym lub sześciokątnym, z podkładkami i nakrętkami samo-kontrującymi;

Zaślepki na śruby – wszystkie elementy złączne jak śruby i nakrętki zabezpieczone są odpowiednimi zaślepkami. Elementy wykonane są z najwyższej jakości tworzyw sztucznych.

Posadowienie urządzeń na fundamentach betonowych.

Wszystkie zakończenia rurowe zakończone zaślepkami

Uwaga:

W ofercie należy podać cenę brutto każdego z urządzeń.

Wraz z ofertą należy dołączyć kartę techniczną urządzenia, aktualny certyfikaty bezpieczeństwa wydany przez akredytowane jednostki certyfikujące zgodnie z normą  PN-EN.

Urządzenia powinny posiadać minimum 2 letnią gwarancję.

Termin realizacji:

Zadania  1-4: 15.06.2019r.

Kryteria:

Cena 60%

Gwarancja 40%

4 lata – 40 punktów

3 lata – 20 punktów

2 lata – 0 punktów