##### Nazwa i adres obiektu

Budowajezdni ulicy Jana Pawła II w Osielsku

na odcinku od ulicy Jeziorańskiej do ulicy Kąty

ETAP III

ul. Jana Pawła II od km 0+000 do km 1+159,22

(w zakresie chodnika po stronie zachodniej i zatok autobusowych)

##### Rodzaj opracowania

PROJEKT WYKONAWCZY

##### Obiekt

ROBOTY DROGOWE

##### Nazwa i adres zamawiającego / inwestora

Urząd Gminy w Osielsku

ul. Szosa Gdańska33A
86-031 Osielsko

Działki pasa drogowego:

10/35, 10/36, 11, 17/16, 17/19, 17/21, 17/26, 17/40, 18/20, 19/21, 19/32, 24/3, 24/56, 24/64, 24/67, 24/73, 24/80, 24/81, 24/86, 24/94, 25/5, 77/3, 80/13, 80/17, 581/10, 584/12

Działki ulegające podziałowi:

10/29, 12/2, 18/8, 18/10, 18/15, 24/65, 24/100, 78, 79, 80/1, 80/18, 581/6, 581/9, 581/11

| #### Stanowisko | Imię i nazwisko | Uprawnienia | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTANT | mgr inż. Andrzej Sawoszczuk | KUP/5/POOK/03 | 03.2019 |  |

Bydgoszcz 2019r.

| # Spis zawartości projektu |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | ## Strona tytułowa | Str.1 |
| 2. | Spis zawartości projektu | Str. 2 |
| 3. | Oświadczenie projektanta | Str. 3 |
| 4. | Kopia uprawnień projektanta | Str. 4-5 |
| 5. | Kopia zaświadczenia o członkostwie w Izbie Inżynierów Budownictwa | Str. 6 |
| 6. | Opis techniczny | Str. 7 -13 |
| 7. | Plan orientacyjny – rys. 1 | Str. 14 |
| 8. | Plan sytuacyjny – rys. 2.1 ÷ 2.2 | Str. 15-16 |
| 9. | Profil podłużny – rys. 3.1 ÷ 3.2 | Str. 17-18 |
| 10. | Przekroje normalne – rys. 4 | Str. 19 |
| 11. | Szczegóły konstrukcyjne – rys. 5 | Str. 20 |

Oświadczenie projektanta

Oświadczam, że dokumentacja projektowa „Budowa jezdni ulicy Jana Pawła II w Osielsku

na odcinku od ulicy Jeziorańskiej do ulicy Kąty– ETAP III” została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami ustawy „Prawo budowlane” oraz polskimi normami i że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

mgr inż. Andrzej Sawoszczuk

uprawnienia projektowe w specjalności

konstrukcyjno – budowlanej

KUP/5/POOK/03

Kopia uprawnień projektanta

Kopia zaświadczenia o członkostwie w Izbie Inżynierów Budownictwa

OPIS TECHNICZNY

Budowa jezdni ulicy Jana Pawła II w Osielsku

na odcinku od ulicy Jeziorańskiej do ulicy Kąty

ETAP III

ul. Jana Pawła II od km 0+000 do km 1+159,22

(w zakresie chodnika po stronie zachodniej i zatok autobusowych)

1. Informacje ogólne

1.1 Podstawy opracowania

Projekt opracowano w oparciu o następujące materiały:

-Umowa z inwestorem, Nr 342/85/10 z dnia 27.04.2010r

- Wytyczne do projektowania wydane przez Urząd Gminy w Osielsku

- Dokumentacja geotechniczna podłoża gruntowego– wykonana przez mgr. Inż. Mieczysława Antoniaka,

- Mapa sytuacyjno - wysokościowa z uzbrojeniem terenu w skali 1:500, wykonana

przez Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Projektowe "GEOPREX"s.c.,

- Obowiązujące przepisy i normy,

- Uzgodnienia i warunki gestorów uzbrojenia,

- Zlecenie Inwestora na wydzielenie zakresu dla realizacji etapu III.

- Wizja lokalna w terenie,

1.2. Nazwa inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa ulicy Jana Pawła II w Osielsku na odcinku od ulicy Jeziorańskiej do ulicy Kąty w zakresie chodnika po stronie zachodniej i zatok autobusowych.

.1.3. Opis ogólny inwestycji

Projektowana odcinek chodnika zlokalizowany jest na terenie zabudowanym w miejscowości Osielsko Gmina Osielsko pomiędzy ulicami Jeziorańską i Kąty. Prawie na całej długości droga przebiega przez teren nieużytków częściowo zadrzewionych i zakrzewionych o małym zagospodarowaniu terenów sąsiednich. Głównie są to działki rzemieślnicze, usługowe oraz o zabudowie jednorodzinnej.

Przewiduje się, że ul. Jana Pawła II-go kursować będą autobusy komunikacji publicznej w związku z powyższym uwzględniono w projekcielokalizację przystanków autobusowych z zatokami. Pierwsza para w rejonie skrzyżowania z ul. Kolonijnej, a druga przy ul. Kąty.

W ciągu ul. Jana Pawła II po stronie zachodniej na odcinkach od km 0+189,16 do km 0+270,02 oraz od km0+859,16 do km 1+007,48zaprojektowano chodnikszer. 2m odsunięty od jezdni.

Poniżej zestawiono numery działek na których zlokalizowano inwestycję (zestawienie dla całości inwestycji – etap I÷III):

Działki pasa drogowego:

10/35, 10/36, 11, 17/16, 17/19, 17/21, 17/26, 17/40, 18/20, 19/21, 19/32, 24/3, 24/56, 24/64, 24/67, 24/73, 24/80, 24/81, 24/86, 24/94, 25/5, 77/3, 80/13, 80/17, 581/10, 584/12

Działki ulegające podziałowi:

10/29, 12/2, 18/8, 18/10, 18/15, 24/65, 24/100, 78, 79, 80/1, 80/18, 581/6, 581/9, 581/11

Projektowane roboty drogowe obejmują:

-zdjęcie warstwy humusu pod projektowany chodnik,

- korytowanie pod nawierzchnię chodnika,

- ustawienie krawężników, oporników drogowych oraz obrzeży chodnikowych,

- wykonanie podsypki piaskowej pod nawierzchnię chodnika,

- wykonanie ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem,

- wykonanie  podbudowy zasadniczej z chudego betonu,

- wykonanie poszczególnych warstw konstrukcyjnych chodnika,

- wykonanie zatok autobusowych z kostki kamiennej,

- wykonanie niezbędnych robót ziemnych pod planowaną zieleń przydrożną,

- wykonanie poboczy,

- wykonanie przepustu,

- oznakowanie poziome i pionowe

- zakup i ustawienie wiat przystankowych

- geodezyjna dokumentacja powykonawcza

2. Opis stanu istniejącego

2.1. Elementy przestrzenne

W stanie obecnym ul. Jana Pawła II jest zrealizowana w zakresie jezdni, skrzyżowań i zjazdów oraz chodnika i ścieżki rowerowej zlokalizowanych po jej wschodniej stronie. W ciągu ulicy Jana Pawła II odbywa się zarówno ruch kołowy jak i pieszo-rowerowy. Ulica ta obsługuje przyległe posesje, ale również może stanowić w sytuacji awaryjnej alternatywę dla drogi krajowej nr 5. Łączna długość ulicy wynosi ok. 1150 m. Szerokość istniejącego pasa drogowego wynosi 25m. Wzdłuż pasa drogowego znajdują się działki niezabudowane i zabudowane.

Istniejący teren jest mało zróżnicowany (spadki 0,4 %), a deniwelacje dochodzą do 1,5m.

Wody opadowe odprowadzane są z nawierzchni do rowów przydrożnych i częściowo do kanalizacji. Ulica Jana Pawła II posiada nawierzchnię bitumiczną, chodniki i ścieżka rowerowa oraz zjazdy do posesji maja nawierzchnię z kostki betonowej. Ulica wyposażona jest w oświetlenie uliczne.

2.2. Istniejące podziemne uzbrojenie terenu

W obrębie projektowanej drogi przebiega pełne uzbrojenie terenu tzn. sieć wod-kan, gazowa kabel telekomunikacyjny, oraz kabel energetyczny.

3. Stan projektowany

3.1. Roboty przygotowawcze

W ramach robót przygotowawczych należy wytyczyć projektowane elementy wchodzące w skład opracowania projektowego. Dane potrzebne do tyczenia zamieszczono na rys. 2 – plan sytuacyjny.

3.2. Roboty rozbiórkowe

W miejscu budowy peronu przystankowego w km 0+254,70 (strona lewa drogi) przewiduje się rozebranie ok. 13 m istniejącego opornika betonowego stanowiącego obramowanie istniejącej nawierzchni ul. Jana Pawła II.

Ponadto w miejscu styku istniejącego chodnika z projektowanym krawężnikiem stanowiącym obramowanie zatoki autobusowej przewiduje się przełożenie kostki betonowej i jej regulację na szerokości około 1,0m.

3.3. Roboty ziemne

Dla chodnika przyjęto zdjęcie ziemi o grubości ok. 21 cm natomiast pod zatoki autobusowe około 51 cm i wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne. Projekt przewiduje odspojenie i wywóz urobku.

Nasypy należy wykonać z materiału pozyskanego z dokopu. Ewentualne wykorzystanie materiałurodzimego w przypadku stwierdzenia jego przydatności pod względem posiadanych właściwości może nastąpić wyłącznie po akceptacji Inwestora.

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcjami. Przed przystąpieniem do układania nawierzchni należy każdorazowo dokonywać odbioru robót sprawdzają dokładność sytuacyjno- wysokościową oraz zagęszczenie gruntu podłoża. Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy zapoznać się z istniejąca siecią uzbrojenia.

Do wykonania robót ziemnych należy dobrać sprzęt odpowiedni do ich wielkości.

Pierwszym elementem robót jest wyniesienie w terenie. Obejmuje ono wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe projektowanych elementów zagospodarowania terenu.

Wskaźnik zagęszczenia powinien być min. 1,00. Jeżeli grunty rodzime nie zapewniają wymaganego wskaźnika, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić. W sytuacji jeśli nie można zapewnić powyższych wielkości należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża z ewentualną wymianą gruntu włącznie.

Wykopy projektuje się wykonać przy użyciu koparki i spycharki dostosowując jej wydajność do wielkości robót i szerokości wykopów.

Podłoże należy oczyścić z roślinności i innych zanieczyszczeń.

Nasypy należy formować i zagęszczać warstwami 20-30 cm przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego i użyciu sprzętu zagęszczającego, robiąc to równomiernie na całym przekroju. Wskaźniki zagęszczenia jak przy gruncie podłoża w wykopach. Na bieżąco należy sprawdzać zgodność z projektem pod względem wysokościowym oraz sytuacyjnym.

W trakcie zagęszczania przestrzegać zasady wilgotności optymalnej. Tolerancja nie może przekraczać 20%.

Poszczególne warstwy zagęszczać bezpośrednio po rozłożeniu. Jeśli w trakcie zagęszczenia nie uzyska się wymaganego wskaźnika, należy warstwę spulchnić doprowadzić do wilgotności optymalnej i ponownie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie zapewni odpowiedniego wskaźnika dokonać wymiany gruntu.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy się zapoznać z sieciami naniesionymi na mapę geodezyjną. Wszelkie roboty ziemne, w miejscach zbliżeń z uzbrojeniem terenu wykonywać ręcznie.

3.4. Jezdnia

3.4.1. Jezdniaw profilu podłużnym

Ul. Jana Pawła II została zrealizowana w zakresie nawierzchni jezdni, zjazdów i skrzyżowań w poprzednich etapach budowy. W obecnym II etapie Wykonawca robót zobowiązany jest dowiązać projektowane rozwiązania w zakresie chodnika i zatok autobusowych do już zrealizowanych elementów wyposażenia drogi.

3.4.2. Jezdnia w przekroju poprzecznym

Ul. Jana Pawła II posiada przekrój jednojezdniowy dwupasowy o szerokości pasa ruchu 3,5m. Spadki poprzeczne na odcinku prostym - daszkowe o wartości 2%,

Pozostały obszar przekroju poprzecznego ul. Jana Pawła II przeznaczono na chodnik i ścieżkę rowerową (strona prawa) oraz chodnik (strona lewa) i zieleń przydrożną. Podział przekroju poprzecznego rys. 5 „Przekroje normalne”.

3.5. Chodniki

Chodniki i perony wykonać z kostki betonowej szarej gr. 8cm na 3cm podsypce cementowo – piaskowej, oraz warstwiepiasku gr. 10cm. Kostki należy posadowić ok 1cm powyżej krawężnika.

Spadek poprzeczny 2% w kierunku jezdni (zgodnie z planem sytuacyjnym i przekrojami normalnymi).

Projektowany zakres obejmuje poza budową chodnika, budowę peronu przystankowego o szer. 2,5m i dł. 15m zlokalizowanego w km 0+254,70 (strona lewa drogi). Przystanek autobusowy we wskazanej lokalizacji nie będzie wyposażony w zatokę autobusową. W zakresie objętym projektem należy wykonać przełożenie i regulację istniejącego chodnika na odcinku styku z projektowaną zatoką w km 0+238,34 (strona prawa drogi). W km 0+997,48 przewiduje się wykonanie peronu o szerokości 3,0 m. W km 1+069,21 przy zatoce autobusowej przewiduje się wykonanie peronu o szer. ok. 1.0 m łączącego w/w zatokę z istniejącym chodnikiem. Wszystkie przystanki autobusowe będą wyposażone w wiaty o wymiarach: dł. 400 cm, szer. 50 cm, wys. 270 cm. Szerokość daszka usytuowanego na wysokości min. 220 cm. wynosi 110 cm.

Lokalizację chodników i peronówpokazano na rys. 2– plan sytuacyjny.

3.6. Zjazdy

Budowa zjazdów nie stanowi zakresu przedmiotowego opracowania.

Wykonawca realizując zakres robót ujęty w niniejszej dokumentacji w zakresie budowy chodnika zobowiązany jest dowiązać go sytuacyjnie i wysokościowo do istniejących zjazdów i skrzyżowań.

3.7. Zatoka autobusowa

Zaprojektowano 3 zatoki autobusowe o długości 20,0 m, szerokości 3,0 m, skos najazdowy 1:8, zjazdowy 1:4.Nawierzchnia zatok z kostki kamiennej nieregularnej 15/17 układanej na podsypce cem.-piask. gr. 5cm, z wypełnieniem spoin zaprawą fugową o wysokiej wytrzymałości. Należy zastosować gotową zaprawę cementową z trasem, przeznaczoną do spoinowania kostek i płyt brukowych z kamienia naturalnego, szczególnie tam gdzie występują silne obciążenia w ruchu ulicznym np. silnie obciążone obszary hamowania, ruch samochodów ciężarowych i autobusów. W/w zaprawa winna charakteryzować się bardzo krótkim czasem wiązania, wysoką wytrzymałością oraz odpornością na działanie mrozu i soli.

Na przygotowanym, wykorytowanym podłożu przewiduje się wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże grubości 15 cm z mieszanki mineralno-cementowej o Rm=0,5-1,5 Mpa (mieszanka 
z wytwórni). Wymaga się, aby po upływie 3 dni od ułożenia warstwy moduł E2≥120 MPa.

Na w/w warstwie przewiduje się wykonanie podbudowy zasadniczej z chudego betonu, gr. 20cm.

Ukształtowanie sytuacyjno – wysokościowe zatoki pokazano na rys. 2 - Plan sytuacyjny. Konstrukcjęzatoki przedstawiono na rys.5- Szczegóły konstrukcyjne.

3.8. Obramowania (krawężniki i obrzeża)

W opracowaniu zaprojektowano obramowanie zatok autobusowychkrawężnikiem betonowym 15x30 posadowionym na ławie z betonu C12/15o wym. 35x15cm z oporem 15x15cm, w miejscu występowania zjazduzastosowano krawężnik obniżony o wymiarach 15x22cm. Przejście z krawężnika drogowego (h=30cm) na zjazdowy (obniżony) zaprojektowano poprzez zastosowanie krawężników skośnych (h zmienne 22-30).

Obramowanie chodnika z kostki betonowej wykonane zostanie z obrzeża betonowego 8x30cm.

Lokalizację obramowań pokazano na rys.2 – plan sytuacyjny, a szczegóły konstrukcyjne narys. 5.

3.9. Odwodnienie

Projektowane zatoki odwadnia się poprzez zaprojektowane spadki poprzeczne (2% w kierunku do jezdni) i podłużne na przyległe tereny pasa drogowego.

W ciągu ul. Jana Pawła II odwodnienie chodnika należy kształtować do przyległych rowów odwadniających, odparowujących o głębokości min. 50cm, wykonanych w ramach etapu I i II. 
W przypadku ewentualnych zniszczeń układu rowów podczas budowy chodników, należy rowy odtworzyć zgodnie z dokumentacją dla etapu I i II.

Miejsca odprowadzenie wód opadowych gdzie przewidziano zwiększone ilości spływu wody opadowej z nawierzchni jezdni (rejon zatoki autobusowej) w należy zabezpieczyć poprzez wybrukowanie kamieniem polnym układanym na betonie. Wybruk w tennależy kształtować w sposób umożliwiając uporządkowany spływ wody opadowej . Rozwiązanie to zabezpieczy skarpy rowów przed rozmyciem. Dodatkowo w miejscach przewidzianego zrzutu wody opadowej należy wykonać zabezpieczenie dnai skarp rowu poprzez obrukowanie kamieniem polnym układanym na warstwie betonuz wypełnieniem spoin betonem.

W miejscu, w których przewidziano połączenie rowów odstojnikowych zaprojektowano przepust o średnicy 20cm (pod chodnikiem) z rur polietylenowych spiralnie karbowanych HDPE z umocnieniem wlotu i wylotu kamieniem polnym układanym na warstwie chudego betonuz wypełnieniem spoin betonem.

Lokalizacjęrowów,ściekówi przepustupokazano na rysunku 2 – plan sytuacyjny.

3.10. Zieleń i humusowanie

Projekt uwzględnia zdjęcie i wywózistniejącej warstwy ziemi o grubościach: 21 cm w miejscu projektowanego chodnika i 51cm w miejscu projektowanych zatok.

Projekt zakłada wbudowanie z materiału pozyskanego 10cm warstwy ziemi urodzajnej wraz 
z obsianiem trawą. Lokalizację „zieleni” pokazano na rys. 2. – Plan sytuacyjny.

3.11. Oznakowanie

Oznakowanie pionowe i poziome przedstawiono w opracowaniu „Projekt stałej organizacji ruchu”.

3.12. Zestawienie konstrukcji nawierzchni:

chodniki

- kostka betonowa szara, gr. 8cm,

- podsypka cem. – piask., gr. 3 cm,

- podsypka piaskowa, gr. 10 cm,

zatoka autobusowa

- kostka kamienna nieregularna 15/17, gr. 16cm,

- podsypka cem. – piask., gr. 5 cm,

- podbudowa zasadnicza z chudego betonu, gr. 20cm,

- warstwa wzmacniająca podłoże grubości z mieszanki mineralno-cementowej o Rm=0,5-1,5 Mpa (mieszanka z wytwórni), gr. 15 cm,

zieleń i humusowanie

- humus obsiany trawą, gr. 10cm

regulacja urządzeń obcych

- studnie kanalizacyjne - 3 szt.

- zasuwy wodociągowe - 2szt.

3.14. Zagadnienia ochrony środowiska

Zaplanowane roboty nie wpływają negatywnie na środowisko. Dla przedsięwzięcia nie dokonano szczegółowej oceny oddziaływania na środowisko, gdyż zakres prowadzonych prac takiej oceny nie wymaga.

3.15. Zagadnienia ochrony konserwatorskiej:

Planowana inwestycja realizowana będzie poza strefą ochrony konserwatorskiej.

3.16. Uwagi końcowe

Prace wykonać według obowiązujących norm i przepisów oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

Opracował:

mgrinż. Andrzej Sawoszczuk uprawnienia projektowe w specjalności konstrukcyjno – budowlanej KUP/5/POOK/03