Osielsko, dn. 12.04.2019

Zainteresowani Wykonawcy

Ad. 1.odpowiedź w ad.5

Ad.2. Załączono odpowiednie pliki z dokumentacją

Ad. 3. w załączeniu pismo z gddkia i zatwierdzenie organizacji ruchu

4.Proszę o udostępnienie szczegółowego schematu szafy sygnalizacji świetlnej “SSS”.

5. Proszę o udostępnienie projektu sygnalizacji świetlnej który powinien opisywać konstrukcje wsporcze, sygnalizatory, przyciski. W projekcie branży elektrycznej widnieje opis, że elementy te opisuje projekt branży drogowej. Po sprawdzeniu projektu branży drogowej stwierdzono brak takiego opisu.

Ad.4. rysunki branży elektrycznej nr 4.1-4.3

Ad.5. W projekcie sygnalizacji świetlnej będzie. W załączeniu zestawienie sygnalizatorów

6.

Ad.6 Zamawiający dopuszcza stosowanie kruszyw spełniających wymagania zawarte w dokumentach technicznych stosowanych na drogach krajowych w tym autostradach zgodnie z obowiązującymi WT.

Zamawiający nie dopuszcza stosowania kruszyw z skał osadowych do warstw konstrukcji nawierzchni.

Właściwości mrozoodporności kruszyw w soli do MMA zgodnie z PN-EN 1367-6 .

W 1% NaCl, wartość FNaCl nie wyższa niż: 7.

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO CD.

- Dotyczy pozycji kosztorysowej nr 55 i 77 kosztorysu branży drogowej. Prosimy o wskazanie wymaganej długości okresu gwarancji i pielęgnacji posianej trawy oraz nasadzeń, którą należy uwzględnić w wycenie.
1 rok od daty odbioru robót
2. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza co miesięczne rozliczenia robót.
NIE
3. Prosimy o wskazanie terminu płatności (dzień, miesiąc)  za wykonanie przedmiotu umowy dla branży drogowej w 2020 roku.
styczeń 2020
4. KOSZTORYS OFERTOWY ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO opisuje w pozycji kosztorysowej nr 27 : Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu czterowlotowym ( z DK nr 5) wg projektu do dokumentacji : 1 kpl. Prosimy o załączenie projektu, przedmiaru robót oraz zestawienia materiałów, które należy wycenić w przedmiotowej pozycji kosztorysowej.

Załącznik – zestawienie sygnalizatorów
5. Dotyczy KOSZTORYS OFERTOWY ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO pozycja kosztorysowa nr 27. Prosimy o załączenie SST dotyczącej przedmiotowego zakresu robót: Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu czterowlotowym ( z DK nr 5) wg projektu do dokumentacji : 1 kpl.

Załączono odpowiednie pliki z dokumentacją. SST załączymy dnia 15.04.2019 r.
6. Dotyczy D.04.07.01a. W pkt. 5.2 tablica 6, tablica 8 przywołano do projektowania uziarnienie i wymagania mm-a oparte na nieaktualnych wytycznych WT-2 2010, zgodnie z dokumentem technicznym przywołanym w  pkt. 1.3 i pkt 10.3 "WT-2 2014 Nawierzchnie asfaltowe", prosimy o potwierdzenie, że projektowane mm-a mają być zgodnie z WT-1,WT-2 2014. Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku.

Projektowane Nawierzchnie mają być zgodne z obowiązującymi WT-1 oraz WT-2
7. Dotyczy D.04.07.01a. Prosimy o zmianę zapisów w pkt.5.8, tab. 14 w zakresie zawartości wolnej przestrzeni w wykonanej warstwie z AC22 P,KR3-4 na 3.0-8.0. Pozwoli to uwzględnić wymagania z etapu projektowania (tab8, 4,0-7,0%). Obecne zapisy są niespójne i nie pozwalają  zagęszczać każdej mieszanki do 100%, co może skutkować obniżeniem właściwości wytrzymałościowych nawierzchni. Proponowany zapis jest zgodny z WT2-2016, część II "Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych."

Zapis został zmieniony.
8. Dotyczy pozycji kosztorysowych nr 7-11 branży drogowej. Prosimy o wyjaśnienie czyją własnością będzie drewno z wycinki drzew, czy wymagany będzie operat brakarski.
Nie należy uwzględniać wycinek do kalkulacji. Drzewa zostały już wycięte lub zostaną wycięte do dnia przekazania placu budowy.   
9. Dotyczy pozycji kosztorysowych nr 12 branży drogowej. Prosimy o wyjaśnienie czy drzewa z terenu leśnego zostały już wycięte i w wycenie należy uwzględnić tylko karczowanie pni.
Należy uwzględniać tylko karczowanie. 
10. Prosimy o potwierdzenie konieczności wyceny oznakowania poziomego cienkowarstwowego.

cienkowarstwowe/grubowarstwowe należy uzgodnić z Inwestorem bądź Zarządzającym ruchem pismo O.BY.Z2.4080.635.2018KG ( Krzysztof Górny GDDKIA)
11. Dotyczy D.05.03.05b i D.05.03.05a zapisy w pkt 1.3 i pkt. 2.3 dotyczące wymagań kruszyw są niezgodne z przywołanym dokumentem technicznym w pkt. 10.3 WT-1 2010, prosimy o skorygowanie zapisów SST, bądź potwierdzenie, że należy stosować materiały zgodnie z w/w instrukcją techniczną.

Zapisy skorygowane.
12. Dotyczy D. 05.03.05b i D.05.03.05a. Specyfikację opracowano w oparciu o dokumenty techniczne WT1, WT2-2010. W pkt.2.3 nie przedstawiono jednak wymagań dla kruszywa niełamanego drobnego, co jest niezgodne instrukcją WT1-2010. Prosimy o uzupełnienie treści SST, bądź potwierdzenie , że należy stosować się do wyżej wymienionych wytycznych.

SST uzupełnione.
13. Dotyczy D.05.03.05b. Prosimy o zmianę zapisów w pkt.5.7, tab. 6 w zakresie zawartości wolnej przestrzeni w wykonanej warstwie z AC16 W,KR3-4 na 3.0-8.0. Proponowany zapis jest zgodny z WT2-2016, część II "Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych."

Zapis zmieniono.
14. Dotyczy D.05.03.05b, D.05.03.05a. Specyfikacje techniczne opracowano w oparciu o nieaktualne WT1, WT2-2010. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wymagań w stosunku do MMA i przedstawienie ich w oparciu o aktualne WT-1,WT-2 2014?  Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku.

Należy zaprojektować mieszanki MMA zgodnie z obowiązującymi wytycznymi WT-1 oraz WT-2
15. W dokumentacji technicznej do zaprojektowania mieszanki AC16W, KR1-2 wskazano lepiszcze 35/50, co jest niezgodne z dokumentem technicznym WT-2 2010 i obowiązującym WT2-2014. Zgodnie z przytoczonymi instrukcjami technicznymi do warstw wiążących KR1-2 należy stosować asfalt 50/70. Prosimy o potwierdzenie zastosowania asfaltu  50/70 dla warstwy AC 16 W KR 1-2 lub możliwość zastosowania warstwy wiążącej AC 16 W wyższej kategorii ruchu KR 3 na asfalcie 35/50.

Dla warstwy wiążącej na KR1-2 należy zastosować asfalt  50/70.
16. W dokumentacji technicznej nie wskazano kategorii ruchu dla jakiej należy zaprojektować mieszankę AC 8 S 50/70 na ciąg pieszo-rowerowy. Prosimy o doprecyzowanie , dla jakiej kategorii ruchu drogi należy zaprojektować mieszankę AC8S 50/70.

Dla ciągu pieszo – rowerowego należy przyjąć kategorię ruchu KR1-2.
17. Folder „Tom V Kosztorys ofertowy" nie zawiera kosztorysu branży wodociągowej. Prosimy o potwierdzenie, iż należy ją uwzględnić w wycenie zgodnie z załączonym kosztorysem w folderze „TOM IV Przedmiar".
Załączono
18. Dotyczy pozycji kosztorysowej nr 48 kosztorysu branży drogowej. Prosimy o wskazanie lokalizacji placu składowego Zamawiającego, na który należy wywieźć materiał z frezowania.
Należy przewidzieć odwóz w promieniu 5 km od miejsca robót.