# Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża):	Roboty drogowe

Inwestycja	Projekt remontu ul. Delfinowej w miejscowości Niemcz

Adres:

Kody CPV:

ul. Delfinowa

Dz. Nr. 246/46 obręb Niemcz

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45233224-5 - Roboty budowlane w zakresie dróg dwupasmowych 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

### Inwestor:

Wykonawca:

Sporządził: Sprawdził:

Data opracowania:

Gminny Zakład Komunalny Żołędowo ul. Jastrzębia 62

86-031 Żołędowo

LAPIS

ul. Igrzyskowa 1/46 85-796 Bydgoszcz

Sylwia Danecka Kamiński Artur 17.09.2018 r.

Inwestor	Wykonawca

SeKo Prix 10.2.1.64

### Przedmiar

| Lp | Kod | Opis | Jm | Ilości składowe | Ilość robót |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  | Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, roboty ziemne |  |  |  |
| 1.1 | D 01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.192 | km km | 0.192 | 0.192 |
| 1.2 | D.01.02.01 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną o średnicy 0 - 10 cm 6.00 | szt. szt. | 6.000 | 6.000 |
| 1.3 | D.01.02.04 | Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej 30.18 | m2 m2 | 30.180 | 30.180 |
| 1.4 | D.01.02.04 | Rozebranie obrzeży betonowych 58.09 | m m | 58.090 | 58.090 |
| 1.5 | D.01.02.04 | Rozbiórka zjazdów z kostki 30.18 | m2 m2 | 30.180 | 30.180 |
| 1.6 | D 01.02.04 | Wywiezienie elementów rozbiórkowych na miejsce wskazane przez inwestora 6.42 | t t | 6.420 | 6.420 |
| 1.7 | D 02.03.01 | Wykonanie nasypu 57.60 | m3 m3 | 57.600 | 57.600 |
| 1.8 | D.01.02.04 | Wykonanie wykopu 139.75 | m3 m3 | 139.750 | 139.750 |
| 1.9 | D 01.02.04 | Transport urobku pojazdami samowyładowczymi na odległość do 10,0 km z załadunkiem mechanicznym 251.55 | t t | 251.550 | 251.550 |
| 2 |  | Wzmocnienie jezdni |  |  |  |
| 2.1 | D.04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego 808.79 | m3 m3 | 808.790 | 808.790 |
| 2.2 | D.04.04.02 | Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa betonowego gr.15 cm 808.79 | m2 m2 | 808.790 | 808.790 |
| 2.3 | D.04.04.02 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z KŁSM 0/31.5, gr. 8 cm 808.79 | m2 m2 | 808.790 | 808.790 |
| 2.4 | D.04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie warstwy niebitumicznej 808.79 | m2 m2 | 808.790 | 808.790 |
| 2.5 | D.04.03.01 | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją asfaltową 808.79 | m2 m2 | 808.790 | 808.790 |
| 2.6 | D.05.05.01 | Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8 S o gr. 5 cm 808.79 | m2 m2 | 808.790 | 808.790 |
| 3 |  | Poszerzenie jezdni |  |  |  |
| 3.1 | D.04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża 56.79 | m2 m2 | 56.790 | 56.790 |
| 3.2 | D.04.04.02 | Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31.5mm o gr. 25 cm 56.79 | m2 m2 | 56.790 | 56.790 |
| 3.3 | D.04.04.02 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z KŁSM 0/31.5, gr. 8 cm 56.79 | m2 m2 | 56.790 | 56.790 |
| 3.4 | D.04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie warstwy niebitumicznej 56.79 | m2 m2 | 56.790 | 56.790 |
| 3.5 | D.04.03.01 | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją asfaltową 56.79 | m2 m2 | 56.790 | 56.790 |
| 3.6 | D.05.05.01 | Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8 S o gr. 5 cm 56.79 | m2 m2 | 56.790 | 56.790 |
| 4 |  | Zjazdy z betonu asfaltowego |  |  |  |
| 4.1 | D.04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta pod konst. zjazdów w gruncie kat. I-IV | m3 | 32.630 | 32.630 |
| 4.2 | D.04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego 88.19 | m2 m2 | 88.190 | 88.190 |
| 4.3 | D.04.02.01 | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku średniego gr.10 cm 88.19 | m2 m2 | 88.190 | 88.190 |
| 4.4 | D.04.06.01b | Wykonanie podbudowy z betonu C8/10 gr. 15 cm 88.19 | m2 m2 | 88.190 | 88.190 |
| 4.5 | D.05.03.23 | Układanie nawierzchni z kostki betonowej (Holland) w kolorze grafitowym gr. 8 cm na podsypce c - p (1:4) gr. 4 cm 88.19 | m2 m2 | 88.190 | 88.190 |
| 5 |  | Pobocze |  |  |  |

SeKo Prix 10.2.1.64

| Lp | Kod | Opis | Jm | Ilości składowe | Ilość robót |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.1 | D.06.03.01 | Wykonanie pobocza szer. 0.75 m z KŁSM gr.12 cm po zagęszczeniu 254.26 | m2 m2 | 254.260 | 254.260 |
| 5.2 | D.06.01.01 | Plantowanie (obrobienie na czysto), humusowanie, obsianie trawą skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III 254.26 | m2 m2 | 254.260 | 254.260 |
| 6 |  | Projektowane dojścia do posesji |  |  |  |
| 6.1 | D.04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego 19.43 | m2 m2 | 19.430 | 19.430 |
| 6.2 | D.06.03.01 | Wykonanie dojścia do posesji z KŁSM gr.12 cm po zagęszczeniu 19.43 | m2 m2 | 19.430 | 19.430 |
| 7 |  | Elementy ulic |  |  |  |
| 7.1 | D.08.01.01b | Oporniki o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 5 cm na ławie betonowej C12/15 43.87 | m m | 43.870 | 43.870 |
| 7.2 | D.08.01.01b | Krawężniki najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm na ławie betonowej C12/15 55 | m m | 55.000 | 55.000 |
| 8 |  | Inne |  |  |  |
| 8.1 | D 01.01.01A | Inwentaryzacja powykonawcza 0.192 | km km | 0.192 | 0.192 |
| 8.2 | D.07.10.01 | Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem i ustawieniem znaków zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz utrzymanie na czas prowadzenia robót 1 | kpl. kpl. | 1.000 | 1.000 |
| 8.3 | D.01.03.08 | Wykonanie rur osłonowych typu AROT A 16mm 19.50 | m m | 19.500 | 19.500 |
| 8.4 | D.09.01.01 | Zieleń przydrożna 664.90 | m2 m2 | 664.900 | 664.900 |
| 8.5 | D.03.02.02 | Regulacja wysokościowa hydrantów 2 | szt. szt. | 2.000 | 2.000 |
| 8.6 | D.03.02.02 | Regulacja wysokościowa wlazow 8 | szt. szt. | 8.000 | 8.000 |
| 8.7 | D.03.02.02 | Regulacja wysokościowa zasuw 10 | szt. szt. | 10.000 | 10.000 |