PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

TOM II

Branża drogowa, sanitarna

Nazwa inwestycji:

PRZEBUDOWA UL. BOTANICZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO W OSIELSKU

Inwestor:

GMINA OSIELSKO, ul. SZOSA GDAŃSKA 55A, 86-031 OSIELSKO

Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXVI

Adres budowy: GMINA OSIELSKO, MIEJSCOWOŚĆ OSIELSKO

Działki pod inwestycje:  Obręb: 0001 Osielsko dz. nr: 97/45, 97/59, 119/32, 123/6, 124/5, 125/5 123/8, 125/2, 124/6, 126/9, 126/12, 129/10, 129/11, 88/17, 108/5, 119/20, 119/29, 113/2

| BRANŻA / ZAKRES | IMIĘ NAZWISKO | NR UPRAWNIEŃ | SPECJALNOŚĆ | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Branża drogowa/Projektant | mgr inż. Tomasz Kosior | WKP/0095/PWOD/07 | Projektowanie bez ograniczeń w specjalności drogowej |  |
| Branża sanitarna/Projektant | mgr. Monika Żurawska | WKP/0273/PWOS/06 | Projektowanie bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych |  |
| Branża drogowa/Sprawdzający | mgr inż. Zbigniew Janaszczyk | 20/75 | Projektowanie bez ograniczeń w specjalności drogowej |  |
| Branża drogowa/Opracowujący | inż. Michał Suchecki | - | - |  |

EGZ.1

Styczeń, 2017

Spis treści

1. CZĘŚĆ ADMINISTRACYJNA	81

1.1. Zespół projektowy	81

1.2. Oświadczenie projektanta	82

1.3. Oświadczenie sprawdzającego	84

1.4. Kopie uprawnień projektowych	85

2. CZĘŚĆ OGÓLNA	91

2.1. Przedmiot opracowania	91

2.2. Zleceniodawca	91

2.3. Jednostka projektowa	91

2.4. Podstawa opracowania	91

2.5. Zestawienie działek pod inwestycję	92

2.6. Podstawowy zakres inwestycji	92

2.7. Stan istniejący	93

2.8. Fotoinwentaryzacja stanu istniejącego	93

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU	95

3.1. Opis trasy w planie	95

3.2. Opis trasy w przekroju podłużnym	96

3.3. Przekrój poprzeczny	96

4. KONSTRUKCJA	96

4.1. Konstrukcja ścieżki pieszo-rowerowej	96

4.2. Konstrukcja zjazdów indywidualnych w ciągu ścieżki pieszo-rowerowej	97

4.3. Konstrukcja zjazdów indywidualnych w ciągu sięgacza ul. Botanicznej	97

4.4. Konstrukcja dojść do furtek oraz chodnika	97

4.5. Konstrukcja sięgacza ul. Botanicznej	97

4.6. Konstrukcja pobocza	97

5. ODWODNIENIE	98

6. MROZOODPORNOŚĆ PODŁOŻA NAWIERZCHNI	99

7. PROJEKTOWANE ZJAZDY	99

7.1. Projektowane zjazdy indywidualne	99

8. BRANŻE TOWARZYSZĄCE	100

8.1. Branża teletechniczna	100

9. PROJEKTOWANE POBOCZE	100

10. PROJEKTOWANE OPORNIKI I KRAWĘŻNIKI BETONOWE	100

11. INFORMACJA DOTYCZĄCA OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU	100

12. EKSPLOATACJA GÓRNICZA NA DZIAŁKĘ POD INWESTYCJĘ	101

13. INFORMACJA DOTYCZĄCA OBSZARU INWESTYCJI WPISANEJ DO REJESTRU ZABYTKÓW	101

14. INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	102

14.1. Wstęp	102

14.2. Zagrożenia powstające przy wykonywaniu następujących robót	102

14.3. Zabezpieczenie robót	102

14.4. Prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót	103

15. CZĘŚĆ RYSUNKOWA	103

- CZĘŚĆ ADMINISTRACYJNA

  - Zespół projektowy

| Projektant branża drogowa: | mgr inż. Tomasz Kosior |
| --- | --- |
| Projektant branża sanitarna: | mgr inż. Monika Żurawska |
| Sprawdzający branża sanitarna/drogowa: | mgr inż. Zbigniew Janaszczyk |
| Asystent Projektanta: | inż. Michał Suchecki |

  - Oświadczenie projektanta

Kalisz, styczeń 2017 r.

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity    Dz. U. z 2015 r., poz. 443 z późniejszymi zmianami)

OŚWIADCZAM,

że projekt budowlany Przebudowa ul. Botanicznej w związku z budową ciągu pieszo-rowerowego w Osielsku został sporządzony zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że zastał wydany z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

..................................................

Projektant: Tomasz Kosior

Kalisz, styczeń 2017 r.

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity    Dz. U. z 2015r., poz. 443 z późniejszymi zmianami)

OŚWIADCZAM,

że projekt budowlany Przebudowa ul. Botanicznej w związku z budową ciągu pieszo-rowerowego w Osielsku został sporządzony zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że zastał wydany z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

..................................................

Projektant: Monika Żurawska

  - Oświadczenie sprawdzającego

Kalisz, styczeń 2017 r.

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity    Dz. U. z 2015r., poz. 443 z późniejszymi zmianami)

OŚWIADCZAM,

że projekt budowlany Przebudowa ul. Botanicznej w związku z budową ciągu pieszo-rowerowego w Osielsku został sporządzony zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że zastał wydany z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

..................................................

Sprawdzający: Zbigniew Janaszczyk

  - Kopie uprawnień projektowych

- CZĘŚĆ OGÓLNA

  - Przedmiot opracowania

Przedmiotem projektu branży drogowej jest przebudowa ul. Botanicznej w związku z budową ciągu pieszo-rowerowego w Osielsku

  - Zleceniodawca

Gmina Osielsko

ul. Szosa Gdańska 55 A

86-031 Osielsko

  - Jednostka projektowa

BIURO PROJEKTOWE

ESPEJA

62-800 KALISZ

ul. GÓRNOŚLĄSKA 8/13

  - Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest umowa zawarta pomiędzy Gminą Osielsko, a firmą Biuro Projektowe Espeja, ul. Górnośląska 8/13, 62-800 Kalisz.

Materiały na których oparto się podczas projektowania:

- mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500,

- uzgodnienia z inwestorem,

- ogólna inwentaryzacja w pasie drogowym,

- mapa ewidencyjna, mapa zasadnicza,

- obowiązujące przepisy prawne i techniczne.

  - Zestawienie działek pod inwestycję

Tabela 1 Zestawienie działek pod inwestycję

| lp. | Obręb | Numer działki | Typ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Osielsko | 97/45 | Inwestycyjne |
| 2 | Osielsko | 97/59 | Inwestycyjne |
| 3 | Osielsko | 119/32 | Inwestycyjne |
| 4 | Osielsko | 123/6 | Inwestycyjne |
| 5 | Osielsko | 124/5 | Inwestycyjne |
| 6 | Osielsko | 125/5 | Inwestycyjne |
| 7 | Osielsko | 123/8 | Inwestycyjne |
| 8 | Osielsko | 125/2 | Inwestycyjne |
| 9 | Osielsko | 124/6 | Inwestycyjne |
| 10 | Osielsko | 126/9 | Inwestycyjne |
| 11 | Osielsko | 126/12 | Inwestycyjne |
| 12 | Osielsko | 129/10 | Inwestycyjne |
| 13 | Osielsko | 129/11 | Inwestycyjne |
| 14 | Osielsko | 88/17 | Inwestycyjne |
| 15 | Osielsko | 108/5 | Inwestycyjne |
| 16 | Osielsko | 119/20 | Inwestycyjne |
| 17 | Osielsko | 119/29 | Inwestycyjne |
| 18 | Osielsko | 113/2 | Inwestycyjne |

  - Podstawowy zakres inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania pt.: ”Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ulicy Botanicznej w Osielsku” jest inwestycja obejmująca swoim zakresem:

- wykonanie poboczy wzmocnionych kruszywem o szerokości 0,75 m,

- wykonanie zjazdów indywidualnych z kostki brukowej betonowej,

- wykonanie obrzeży betonowych,

- wykonanie krawężników betonowych,

- wykonanie oporników betonowych,

- wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni mineralno-asfaltowej,

- wykonanie wpustów deszczowych wraz z przykanalikami ɸ200 mm,

- wykonanie kanalizacji deszczowej ɸ400 mm wraz z studniami rewizyjnymi,

- wykonanie regulacji pionowej elementów infrastruktury podziemnej,

- wykonanie robót rozbiórkowych,

- wykonanie regulacji istniejących zjazdów z kostki betonowej,

- wykonanie sięgacza ul. Botanicznej o nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

  - Stan istniejący

Przedmiotowa ulica znajduje się w centralnej części gminy Osielsko. Teren jest zabudowany. W obecnym stanie na przedmiotowym terenie znajduje się jezdnia z kostki brukowej ograniczona opornikiem. Po obu stronach jezdni znajdują się rowy przydrożne. Początek opracowania ma miejsce na skrzyżowaniu z ulicą Tuberozy, koniec zaś za skrzyżowaniem z ulicą Malinową.

W pobliżu budowanej drogi występują sieci:

- energetyczna,

- gazowa,

- kanalizacyjna,

- wodociągowa,

- teletechniczna.

  - Fotoinwentaryzacja stanu istniejącego

Zdjęcie1 Początkowy fragment opracowania

Zdjęcie 2 Projektowany sięgacz ul. Botanicznej

Zdjęcie 3 Końcowy fragment opracowania

- CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Parametry projektowanego ciągu pieszo-rowerowego oraz sięgacza:

- szerokość ciągu pieszo-rowerowego: 2,5 m,

- nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego: mineralno-asfaltowa,

- pochylenie poprzeczne ciągu pieszo-rowerowego: jednostronne 2%,

- szerokość projektowanego sięgacza: 4,5 m

- pochylenie jezdni sięgacza: dwustronne 2%,

- przekrój poprzeczny: 1x2,

- klasa drogi (sięgacz): D

- kategoria ruchu sięgacza: KR1

- typ przekroju: uliczny,

- szerokość pobocza: 0,75 m,

- nośność: 80 kN/ oś

- prędkość projektowa: 30 km/h

- nawierzchnia sięgacza: kostka brukowa betonowa,

- kategoria geotechniczna: I,

- podłoże klasy: G1, G2/3, G4

  - Opis trasy w planie

Przebieg budowanej trasy pokazano na planie sytuacyjnym.. Początek opracowania ma miejsce na skrzyżowaniu z ulicą Tuberozy, koniec zaś za skrzyżowaniem z ulicą Malinową. 
W pierwszej części opracowania (od km 0+000,00 do ok. 0+140,00) przewiduje się wykonanie ścieżki przy krawędzi istniejącej jezdni ul. Botanicznej. W dalszej części projektowany ciąg pieszo-rowerowy przebiegał będzie przy granicy opracowania. Przewiduje się również wykonanie sięgacza o długości 38 m ograniczonego opornikiem oraz poboczem wzmocnionym z obu stron.

| Budowa sięgacza ul Botanicznej |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Element | Początek łuku kołowego | Koniec łuku kołowego |  | Kąt zwrotu [g] | Długość łuku [m] | Promień łuku R [m] |
| 1 | Początek trasy | 0+000,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | Prosta | 0+000,00 | 0+021,03 |  |  |  |  |
| 3 | PŁK | 0+021,03 |  |  | 2,9964 | 9,413 | 200,000 |
| 4 | KŁK | 0+030,44 |  |  |  |  |  |
| 5 | Prosta | 0+030,44 |  | 0+038,35 |  |  |  |
| 6 | KT | 0+038,35 |  |  | 179,60° |  |  |

  - Opis trasy w przekroju podłużnym

Niweleta przebudowywanej drogi została zaprojektowana z maksymalnym wpisaniem do istniejącego ukształtowania terenu w celu minimalizacji robót ziemnych. Pochylenie podłoża przyjęto zgodnie z wymaganiami dla drogi gminnej. Spadek podłużny niwelety ścieżki pieszo-rowerowej mieści się w przedziale: 0,09-1,28%, zaś sięgacza ul. Botanicznej 0,31-0,98%.

Ponadto przy projektowaniu niwelety zwrócono uwagę na warunki gruntowe, możliwości odwodnienia oraz zachowanie koordynacji trasy w planie i przekroju podłużnym.

Szczegółowe elementy trasy w przekroju podłużnym przedstawiono w części rysunkowej.

  - Przekrój poprzeczny

Projektowana ścieżka pieszo-rowerowa przy ulicy Botanicznej posiada szerokość 2,50 m i pochylenie jednostronne 2%. Wzdłuż projektowanej ścieżki przewidziano wykonanie zjazdów indywidualnych o nawierzchni mineralno-asfaltowej na szerokości ciągu pieszo- rowerowego oraz z kostki brukowej betonowej na pozostałej części zjazdu. Projektuje się również sięgacz ul. Botanicznej o szerokości 4,5 m i pochyleniu dwustronnym w kierunku poboczy. Przewidziano również wykonanie dojść do furtek na projektowanej trasie.

- KONSTRUKCJA

  - Konstrukcja ścieżki pieszo-rowerowej

- Odcinek 0+000,00 do 0+220,00 oraz na szerokości zjazdów indywidualnych w ciągu ścieżki

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S z asfaltem 50/70 gr. 5 cm,

- podbudowa zasadnicza - z chudego betonu C 8/10 o grubości 15 cm,

- warstwa wzmacniająca gruntu stabilizowanego cementem Rm= 2,5 MPa o gr. 15 cm.

- Odcinek 0+220,00 do 0+543,32

- warstwa ścieralna betonu asfaltowego AC11S z asfaltem 50/70 gr. 5 cm,

- podbudowa zasadnicza - z chudego betonu C 8/10 o grubości 15 cm,

- mrozoodporna warstwa odsączająca o współczynniku k>8n/d wraz z geowłókniną separacyjną o gr. 10 cm.

  - Konstrukcja zjazdów indywidualnych w ciągu ścieżki pieszo-rowerowej

- warstwa ścieralna z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm (kolor czerwony),

- podsypka cementowo - piaskowa 1:3 gr. 5 cm,

- podbudowa zasadnicza - z chudego betonu C 8/10 o grubości 15 cm,

- warstwa wzmacniająca gruntu stabilizowanego cementem Rm= 2,5 MPa o gr. 15 cm.

  - Konstrukcja zjazdów indywidualnych w ciągu sięgacza ul. Botanicznej

- warstwa ścieralna z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm (kolor czerwony),

- podsypka cementowo - piaskowa 1:3 gr. 5 cm,

- podbudowa zasadnicza - z chudego betonu C 8/10 o grubości 15 cm,

- mrozoodporna warstwa odsączająca o współczynniku k>8n/d wraz z geowłókniną separacyjną o gr. 10 cm.

  - Konstrukcja dojść do furtek oraz chodnika

- warstwa ścieralna z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm (kolor szary),

- podsypka cementowo - piaskowa 1:3 gr. 5 cm,

- warstwa odcinająca z piasku średniego o gr. 15 cm.

  - Konstrukcja sięgacza ul. Botanicznej

- warstwa ścieralna z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm (kolor szary),

- podsypka cementowo - piaskowa 1:3 gr. 5 cm,

- podbudowa zasadnicza - z chudego betonu C 8/10 o grubości 20 cm,

- mrozoodporna warstwa odsączająca o współczynniku k>8n/d wraz z geowłókniną separacyjną o gr. 15 cm.

  - Konstrukcja pobocza

- Pobocze wzmocnione kruszywem łamanym 0-31,5 mm o grubości 10 cm.

- ODWODNIENIE

Przewiduje się zarurowanie dwóch odcinków rowów przydrożnych w obrębie których wykonany zostanie ciąg pieszo-rowerowy. Po lewej stronie ulicy Botanicznej na km 0+007,08 odcinek kanalizacji deszczowej zostanie połączony poprzez studnię rewizyjną z istniejącym przykanalikiem, wymagającym przebudowy, z którego wody opadowe trafiają obecnie do rowu przydrożnego. W km 0+030,34 na końcu projektowanej kanalizacji deszczowej wykonana zostanie studnia rewizyjna połączona z istniejącym przepustem. Po prawej stronie ul. Botanicznej istniejący rów zostanie zabudowany od km 0+041,35 do 0+135,80. Na km 0+063,08 projektowanego kanału deszczowego umieszczona zostanie studnia połączona z istniejącym przepustem, który  przeprowadzi ścieki deszczowe do istniejącego rowu.

Tabela 2 Zestawienie projektowanych odcinków kanalizacji deszczowej

| L.p. | Nazwa odbiornika | Wylot [nr działki] | Średnica [m] | Długość [m] | Rzędna wylotu | Materiał | Współrzędne XY wylotu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Istniejący Rów, Grunt | 97/45 | 0,4 | 21,0 | 94,64 | PVC | X= 6505070.74 Y= 5895198.55 |
| 2. | Istniejący Rów, Grunt | 97/45 | 0,4 | 98,,8 | 94,57 | PVC | X= 6505079.10 Y= 5895196.84 |

Tabela 3 Zestawienie projektowanych przykanalików

| L.p. | Odbiornik | Kilometraż wylotu [km] | Długość [m] | Rzędna wylotu [m.n.p.m.] | Materiał | Współrzędne XY wylotu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | Studnia S1 | 0+007,54 | 5,4 | 84,81 | Beton | X= 6505042.32 Y= 5895203.48 |
| W2 | Studnia S2 | 0+030,34 | 2,70 | 94,59 | PVC | X= 6505063.96 Y= 5895199.41 |
| W3 | Studnia S3 | 0+027,62 | 2,80 | 94,48 | PVC | X= 6505055.21 Y= 5895192.75 |
| W4 | Studnia S5 | 0+089,59 | 2,50 | 94,50 | PVC | X= 6505116.18 Y= 5895182.49 |
| W5 | Studnia S6 | 0+124,21 | 3,30 | 94,64 | PVC | X= 6505150.14 Y= 5895176.38 |

Tabela 4 Zestawienie projektowanych studzienek rewizyjnych

| L.p. | Kilometraż [km] | Średnica [m] | Rzędna dna | Rzędna włazu | Współrzędne XY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 0+008,24 | 1,0 | 94,67 | 95,64 | X= 6505041.35 Y= 5895201.34 |
| S2 | 0+030,88 | 1,0 | 94,39 | 95,59 | X= 6505064.36 Y= 5894337.15 |
| S3 | 0+028,15 | 1,0 | 94,31 | 95,65 | X= 6505055.64 Y= 5894335.55 |
| S4 | 0+050,41 | 1,0 | 94,15 | 95,65 | X= 6505077.61 Y= 5895188.37 |
| S5 | 0+089,06 | 1,0 | 94,34 | 95,82 | X= 6505115.68 Y= 5895182.26 |
| S6 | 0+123,67 | 1,0 | 94,51 | 95,77 | X= 6505149.62 Y=5895176.22 |
| S7 | 0+131,29 | 1,0 | 94,62 | 95,74 | X= 6505159.26 Y=5895168.80 |

- MROZOODPORNOŚĆ PODŁOŻA NAWIERZCHNI

Głębokość przemarzania 		hz = 1,00 m

Kategoria obciążenia ruchem 	KR2

Grupa nośności podłoża		G1

Mrozoodporność			0,45 hz = 0,45 x 1,0 = 0,45 m

Konstrukcja drogi			0,48 m 0,45 m → warunek spełniony

- PROJEKTOWANE ZJAZDY

  - Projektowane zjazdy indywidualne

W ramach inwestycji przewidziano budowę  nowych zjazdów indywidualnych z  kostki betonowej  o grubości 8 cm (kolor czerwony). Istniejące zjazdy, których nawierzchnia posiada dobry stan techniczny zostaną zachowane i poddane regulacji wysokościowej. Zjazdy indywidualne zaprojektowano o pochyleniu poprzecznym zgodnie z nawiązaniem wysokościowych bram wyjazdowych. Zaprojektowaną konstrukcję zjazdu indywidualnego przewidziano zgodnie z pkt. 4 projektu wykonawczego.

Zjazd indywidualny z kostki betonowej ograniczony jest opornikiem betonowym 
o wymiarach 10x25x100 cm ułożonym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm wraz 
z ławą betonową C 12/15.

- BRANŻE TOWARZYSZĄCE

  - Branża teletechniczna

Na projektowanym odcinku przewidziano projekt kanału teletechnicznego, który ujęty zostanie w opracowaniu: TOM III - branża teletechniczna. Zgodnie z pismem Orange Polska S.A. o numerze 65454/TODDWBU/P/U7/2016 miejsca zbliżeń  urządzeń telekomunikacyjnych zabezpieczone zostaną rurą osłonową typu A110 PS.

- PROJEKTOWANE POBOCZE

Zaprojektowano pobocze wzmocnione kruszywem łamanym 0-31,5 mm o grubości 10 cm.

- PROJEKTOWANE OPORNIKI I KRAWĘŻNIKI BETONOWE

Na przedmiotowych odcinku objętych projektem przewidziano:

- opornik betonowy 10x25x100cm na ławie z betonu C12/15- wzdłuż zjazdów indywidualnych,

- opornik betonowy 12x25x100cm na ławie z betonu C12/15- wzdłuż projektowanego sięgacza ul. Botanicznej,

- krawężnik betonowy 15x30x100cm na ławie z betonu C12/15- wzdłuż jezdni głównej

- obrzeże betonowe 8x30x100cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 5 cm – wzdłuż krawędzi ciągu pieszo rowerowego.

Oporniki należy osadzić na podsypce cementowo - piaskowej 1:4. Projektowany opór z betonu C 12/15 należy wykonać minimum do 3/4 wysokości opornika.

- INFORMACJA DOTYCZĄCA OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Planowana inwestycja polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego przy ulicy Botanicznej, nie oddziałuje z uwagi na swój zakres robót:

- na działki pod inwestycję: 97/45, 97/59, 119/32, 123/6, 124/5, 125/5 123/8, 125/2, 124/6, 126/9, 126/12, 129/10, 129/11, 88/17, 108/5, 119/20, 119/29, 113/2,

- na działki pod zjazdy indywidualne: 97/36, 97/37, 119/17, 123/13, 125/7, 125/4, 124/10, 126/8, 126/11, 129/8, 129/9, 88/9

- EKSPLOATACJA GÓRNICZA NA DZIAŁKĘ POD INWESTYCJĘ

W obrębie inwestycji nie występują obszary eksploatacji górniczej.

- INFORMACJA DOTYCZĄCA OBSZARU INWESTYCJI WPISANEJ DO REJESTRU ZABYTKÓW

Teren objęty inwestycją nie znajduje się w strefie objętej ochroną konserwatora zabytków.

- ROZWIĄZANIA I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZĄDZEŃ INSTALACJI TECHNICZNCYCH

Zadanie nie wywołuje kolizji  z istniejącymi sieciami elektroenergetycznymi, liniami  teletechnicznymi oraz wodociągami. W ramach inwestycji projektuje się regulację wysokościową wypustów ulicznych, zaworów wodociągowych, gazowych, skrzynek teletechnicznych, studzienek oraz hydrantu

- CHARAKTERYSTYKA ENEREGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie dotyczy projektowanej inwestycji.

- DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO

Ruch  drogowy wywołuję hałas, który może być zjawiskiem uciążliwym dla spokoju okolicznych mieszkańców, a ponadto powstaje szereg zanieczyszczeń, które mogą przedostawać się do wód, gleb i powietrza. Nawierzchnia zostanie przebudowana co spowoduje zmniejszenie emisji hałasu.

- WARUNKI CHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Samo istnie drogi, a zwłaszcza jej stan po przebudowie będą okolicznością raczej korzystną w rozumienia możliwości prowadzenia akcji gaśniczej, ponieważ skrzyżowanie i zjazdy z utwardzonej nawierzchni ułatwiają  dotarcie wozów bojowych straży pożarnej do każdego punktu wzdłuż drogi. Roboty drogowe prowadzone będą z zachowaniem zasad ochrony przeciwpożarowej, zwłaszcza dotyczy to pracy z udziałem asfaltów innych związków organicznych pochodzenia naftowego ( ropopochodnych).

- INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

  - Wstęp

Podstawą opracowania informacji dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, stanowi rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126). Przebudowa ul. Botanicznej w związku z budową ciągu pieszo-rowerowego w Osielsku jest związana z wystąpieniem bezpośredniego sąsiedztwa intensywnego mechanicznego ruchu. Konsekwencją tej sytuacji jest konieczność dostosowania organizacji robót do zastanych warunków, ich oznakowania oraz  przeszkolenie i odpowiednie wyposażenie zatrudnionych robotników.

  - Zagrożenia powstające przy wykonywaniu następujących robót

- zagrożenia ogólne ruchem mechanicznym,

- prace niebezpieczne: roboty ziemne, wykonywanie podbudów, roboty  nawierzchniowe,

- zagrożenie spadku materiałów załadowanych na samochodach w trakcie ich dowozu na budowę,

- zagrożenia obsunięcia się materiałów w trakcie ich rozładunku na budowie,

- wibrację od sprzętu używanego do zagęszczania podłoża,

- wibrację od sprzętu zagęszczającego warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni,

- zagrożenie od sprzętu wałującego i wibrującego.

  - Zabezpieczenie robót

- szkolenia: szkolenia wstępne obejmujące wszystkich zatrudnionych; pracowników należy zapoznać kolejnością wykonywania  poszczególnych robót; wskazać-zlokalizować położenie i posadowienie  poszczególnych urządzeń podziemnych oraz warunki pracy bezpośrednim sąsiedztwie tychże urządzeń wynikające z uzgodnień branżowych

- szkolenia stanowiskowe na stanowisku obejmują każdego pracownika, który po raz pierwszy wykonuje daną robotę, pracę. Należy również  przypomnieć zasady bezpieczeństwa i higieny przy pracach, które są  aktualnie wykonywane budowie. Pracownicy powinni być wyposażeni  w ubiór ochronno-roboczy

- kask na głowę, rękawice w razie konieczności oraz kamizelkę ostrzegawcza.

  - Prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót

- instruktaż dotyczący realizacji prac niebezpiecznych przy wykonywaniu wykopów

- instruktaż dotyczący robót ziemnych- roboty ziemne z uwzględnieniem prac wokół istniejącego niebezpiecznego uzbrojenia podziemnego

- instruktaż dotyczący postępowania przy załadunku i wyładunku materiałów- składowanie i ich rozładunek

- instruktaż zagrożenia stanowiskowego dla poszczególnych pracowników

- instruktaż udzielania pierwszej pomocy przy wypadku na budowie

- wykonanie projektu oznakowania i zabezpieczenia budowy

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- plan sytuacyjny orientacyjny, rysunek nr 1.0, skala 1:10000

- plan sytuacyjny istniejący, rysunek nr 2.1, skala 1:500

- plan sytuacyjny projektowany, rysunek nr 3.1, skala 1:500

- profil podłużny, rysunek nr 4.1-4.4 skala 1:1000/100

- przekroje konstrukcyjne, rysunek 5.1-5.2 skala 1:50

- szczegóły konstrukcyjne, rysunek 6.1-6.3, skala 1:10, 1:50,

CZĘŚĆ RYSUNKOWA