O P I S T E C H N I C Z N Y

do projektu budowlanego:

„Budowa ul. Olsztyńskiej w Niwach”

# Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o następujące materiały:

- Umowa z Gminą Osielsko,

- Wizja lokalna,

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa z uzbrojeniem terenu do celów projektowych w skali 1:500,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - Dz. U. z 2013 r., Poz. 1409 z późniejszymi zmianami,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dz. U. z 2016 r., Poz. 124;

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego – Dz. U. z 2012 r., Poz. 462;

- Obowiązujące normatywy, katalogi, przepisy i normy.

# Cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla zadania pn. „Budowa ul. Olsztyńskiej w Niwach”. Celem dokumentacji jest określenie szczegółowego sposobu i  zakresu wykonania  robót budowlanych polegających na wykonaniu nawierzchni jezdni, zjazdów i rowów na ulicy Olsztyńskiej w miejscowości Niwy.

Do podstawowych celów inwestycji należy:

- zwiększenie bezpieczeństw ruchu pojazdów i pieszych,

- eliminacja utrudnień w ruchu lokalnym,

- polepszenie warunków ruchowych na drodze,

- podniesienie komfortu i jakość życia mieszkańców nieruchomości zlokalizowanych przy drodze,

- zapewnieniu odpowiedniego odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z jezdni.

# Dane inwestycji

3.1 Inwestor    Gmina Osielsko

ul. Szosa Gdańska 55A, 86-031 Osielsko

3.2 Lokalizacja inwestycji ul Olsztyńska Niwy

dz. 158/16 obręb  Niwy

# Stan istniejący

4.1 Ogólny opis terenu

Obszar opracowania znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim, w

miejscowości Niwy leżącej w gminie Osielsko (powiat bydgoski)

Ulica objęta opracowaniem jest drogą gminna klasy D. Pełni  głównie funkcje dojazdową do posesji prywatnych oraz łączy ze sobą ulice Suwalską i  Giżycką.

Droga przebiega po terenie zróżnicowanym wysokościowo w granicach 95.00 – 96.00 m .n.p.m. Nawierzchnia na całej długości drogi jest utwardzona  poprzez tłuczeń. Szerokość istniejącej jezdni mieści się w granicach od 4.5 do  5.00 metrów.

Natężenie ruchu jest niskie, ogranicza się do ruchu pojazdów dojeżdżających do posesji oraz pojazdów usług komunalnych. Ponadto, na przebieg oraz parametry techniczne drogi mają wpływ istniejące obiekty infrastruktury sieci istniejących w terenie, ale przede wszystkim ciąg ogrodzeń posiadłości mieszkańców oraz warunki odwodnienia.

4.2 Opinia geotechniczna

Kategorię geotechniczną ustalono na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. (Dz.U.2012.463)

Na podstawie wyników rozpoznania geotechnicznego, oraz uwzględniając charakterystykę projektowanego obiektu stwierdza się, pierwszą kategorię geotechniczną projektowanych obiektów w prostych warunkach gruntowych.

Na podstawie trzech odwiertów określono odcinki dla których warunki gruntowo wodne określono jako dobre a grupę nośności podłoża jako G1. Zwierciadło wody znajduje się na głębokości od 0.8 do 1.2 m n.p.t.

4.3 Uzbrojenie terenu

Na przedmiotowym obszarze występują następujące sieci:

- kanalizacyjna sanitarna,

- elektroenergetyczna napowietrzna i podziemna,

- wodociągowa,

-gazowa,

- telekomunikacyjna.

Prace budowlane należy wykonywać uwzględniając uzgodnienia właścicieli sieci. Uzgodnienia z gestorami sieci zostały załączone do projektu.

Uzgodnienie projektu z ENEA Operator zawierają warunki techniczne zabezpieczenia występujących kolizji. Szczegółowy zapis znajduje się w uzgodnieniu o nr sprawy WEO18E171156 z dnia 08.08 .2018r.

Uzgodnienie projektu z Orange Polska S.A zawierają warunki techniczne zabezpieczenia występujących kolizji. Szczegółowy zapis znajduje się w uzgodnieniu o nr sprawy 43515/TTISIOU/P/2018 z dnia 23.08 .2018r.

Wszystkie media zaznaczone są na planie zagospodarowania terenu. Jednak nie wyklucza się występowania niezinwentaryzowanego uzbrojenia.

# Projektowane zagospodarowanie terenu

Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV

Podstawowe parametry dróg:

- Klasa drogi – D (zbiorcza)

- Kategoria drogi: droga gminna

- Prędkość projektowa: 30 km/h

- Kategoria ruchu: KR1

- Projektowana szerokość jezdni w terenie zabudowanym: 5,0 m

- Projektowana szerokość pobocza: 2x0.75 m

Przebieg drogi objętej opracowaniem nie ulega zmianie. Budowa ulicy gminnej będzie polegać na:

- wykonaniu nowej nawierzchni ulicy na całym odcinku,

- wykonaniu zjazdów,

- wykonaniu dojść do posesji,

- wykonaniu poboczy,

- wykonaniu rowów odparowujących,

- wykonaniu drenażu wraz z przyłączeniem do istniejącej sieci melioracyjnej.

5.1 Rozwiązanie Sytuacyjne

Rozwiązane sytuacyjne trasy przedstawiono na rys.1.0 – Plan Zagospodarowania Terenu. Łączna długość projektowanego odcinka wynosi 236.5m. Szerokość jezdni wynosi 5.0m. W ramach niniejszego projektu przewidziano utrzymanie lokalizacji istniejących zjazdów oraz dojść do posesji.  Do istniejących bram wjazdowych po obu stronach pasa drogowego, projektuje się zjazdy z kostki betonowej. Krawędzie zjazdów ograniczają oporniki, wyrównane do poziomu nawierzchni. Krawędzie jezdni, w miejscach występowania zjazdów, projektuje się wykończone opornikiem betonowym wtopionym do poziom jezdni. Pobocza wykonane będą z mieszanki niezwiązanej z kruszyw twardych o nachyleniu 6%, skierowanym zgodnie z nachyleniem jezdni.

Zaprojektowano rowy w dwóch technologiach:

- rów chłonno-odparowujący,

- rów trapezowy z drenażem.

Szerokość dna rowu chłonno-odparowującego wynosi 0.4m, zaś głębokość rowu równa jest 0.6m. Na pewnym odcinku dodatkowo zaprojektowano rów trapezowy z drenażem. Pod dnem rowu należy wbudować rurę drenarską Ø125 na podsypce wspierającej o gr. 20 cm. Dno rowu trapezowego należy wykonać z nadsypki z kruszywa naturalnego - żwir (materiał przepuszczalny). Dany drenaż należy połączyć z istniejącą siecią melioracyjną przez wbudowanie rury PVC 110 SN8.

Do każdej furtki zaprojektowano chodnik, który pełni funkcje dojścia do projektowanej jezdni. Nawierzchnia chodnika jest z kostki brukowej. Obramowanie dojścia należy wykonać z obrzeży.

Ze względu na liczne kolizje z siecią elektroenergetyczna podziemną  jeden ze zjazdów do działki 158/4 projektuje się z KŁSM. Zostanie on obramowany poprzez opornik betonowy 12/25 cm.

Na Planie Zagospodarowania Terenu oznaczono miejsca, w których projektuje się rury osłonowe. Dana technologia ma zabezpieczyć kolizje projektowanej ulicy z sieciami energetycznymi i telekomunikacyjnymi.  Na pozostałej części zagospodarowania terenu projektuje się zieleń.

Tabelaryczne zestawienie powierzchni utwardzonej:

| Element | Powierzchnia | Jednostka |
| --- | --- | --- |
| Projektowana nawierzchnia jezdni | 1200 | m2 |
| Projektowane zjazdy z kostki betonowej | 180 | m2 |
| Projektowane zjazdy z KŁSM | 15 | m2 |
| Projektowana nawierzchnia poboczy | 300 | m2 |
| Suma | 1695 | m2 |

Tabelaryczne zestawienie powierzchni biologicznie czynnej :

| Element | Powierzchnia | Jednostka |
| --- | --- | --- |
| Projektowana powierzchnia rowów | 225 | m2 |
| Projektowana zieleń drogowa | 650 | m2 |
| Suma | 875 | m2 |

5.2 Projektowana niweleta

Niweletę ulicy dopasowano do rzędnych wysokościowych istniejących zjazdów. Przy projektowaniu wzięto pod uwagę grubość projektowanej konstrukcji. Pochylenie poprzeczne jezdni jest jednostronne. Wartość pochylenie wynosi 2%. Projektowana oś niwelety znajduje się w środku jezdni.  Pochylenie podłużne jezdni przedstawiono w tabeli poniżej wraz z odległością na której występuje.

| Lp | Pochylenie | Długość odcinka [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | -0.72% | 12.71 |
| 2 | 0.69% | 39.08 |
| 3 | -0.76% | 23.43 |
| 4 | -2.59% | 16.25 |
| 5 | -0.44% | 48.60 |
| 6 | 0.77% | 18.51 |
| 7 | 1.40% | 23.75 |
| 8 | 1.09% | 27.03 |
| 9 | 2.19% | 20.62 |

5.3 Przekroje normalne

Przekroje normalne ulicy przedstawiono na rysunkach nr. 2.0.

Przekroje konstrukcyjne drogi sporządzono w oparciu o:

- wytyczne Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych z dnia

16.06.2014 r.,

- opinię geotechniczną,

Zaprojektowano 5 typy konstrukcji:

- konstrukcję jezdni

- konstrukcję zjazdu z kostki betonowej,

- konstrukcję zjazdu z kruszywa;

- konstrukcję dojścia do posesji;

- konstrukcję pobocza,

Konstrukcja jezdni

| Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm | gr. 8 cm |
| --- | --- |
| Warstwa podsypki c - p (1:4) gr. 4 cm | gr. 4 cm |
| Podbudowa z KŁSM 0-31.5 gr 20 cm | gr. 20 cm |
| Warstwa stabilizacji Rm 2,5 MPa | gr. 28 cm |
| RAZEM | gr. 60 cm |

Konstrukcja zjazdu z kostki betonowej

| Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm | gr. 8 cm |
| --- | --- |
| Podsypka cementowo – piaskowa (1:4) | gr. 4 cm |
| 4. Podbudowa z KŁSM 0-31.5 gr 20 cm | gr. 20 cm |
| Warstwa stabilizacji Rm 2,5 MPa | gr. 20 cm |
| RAZEM | gr. 52 cm |

Konstrukcja zjazdu z kruszywa

| KŁSM 0-31.5 gr 15 cm | gr. 15 cm |
| --- | --- |
| Warstwa stabilizacji Rm 2,5 MPa | gr. 20 cm |
| RAZEM | gr. 35 cm |

Konstrukcja dojścia do posesji

| Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm | gr. 8 cm |
| --- | --- |
| Warstwa podsypki c - p (1:4) gr. 4 cm | gr. 4 cm |
| Warstwa stabilizacji Rm 2,5 MPa | gr. 15 cm |
| RAZEM | gr. 27 cm |

Konstrukcja pobocza

| Warstwa KŁSM | gr. 15 cm |
| --- | --- |

Przewiduje się poniższy dobór kolorystyki kostki betonowej:

- na jezdni – kostka szara.

- na zjazdach – kostka grafitowa,

- na chodnikach – kostka szara.

# Odwodnienie

Odwodnienie drogi gminnej będzie realizowane przez spadki poprzeczne. Wody opadowe będą odprowadzane do projektowanego rowu chłonno-odparowującego oraz rowu trapezowego z drenażem.

# Obszar oddziaływania

Obszar oddziaływania inwestycji obejmuje działki na których zlokalizowana jest inwestycja tj. ul Olsztyńska Niwy dz. 158/16 obręb  Niwy. Obszar oddziaływania został określony na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

# Uwarunkowania środowiskowe

Na podstawie „Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko” stwierdza się, iż inwestycja nie zalicza się do przeprowadzenia postępowania w sprawie oddziaływania inwestycji na środowisko.  =

# Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiedni

Projektowany obiekt budowlany jakim jest droga wraz z infrastrukturą nie generuje zapotrzebowania na wodę, nie generuje zanieczyszczeń oraz odpadów. Powierzchnia jezdni sama z siebie nie generuje drgań, ani hałasu. Drgania i hałas mogą powstać na skutek odbywającego się ruchu kołowego (szczególnie ciężkiego). Budowa drogi zminimalizuje te efekty dzięki wzmocnionej konstrukcji i nowej, równej nawierzchni.

Korzystanie z drogi po przebudowie nie wpłynie w żaden sposób na poziom wód gruntowych oraz zanieczyszczenie gleby.

# Wpływ eksploatacji górniczych

Na terenie objętym inwestycją nie występują tereny górnicze.

# Charakterystyka archeologiczna

Obszar inwestycji nie jest objęty ochroną archeologiczną. Pracę należy wykonać uwzględniając załączoną do projektu opinię Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków WU OZ.DB.ZAR. 5152.7.33.2018.TZ.

# Uwagi końcowe

- Ze względu na fakt występowania uzbrojenia podziemnego należy zachować ostrożność podczas prowadzenia wszelkich robót w jego pobliżu - roboty ziemne należy prowadzić sposobem ręcznym. Lokalizacja uzbrojenia jest pokazana na planie zagospodarowania terenu oraz na planszach uzgodnień z gestorami. W przypadku wątpliwości co do lokalizacji uzbrojenia podziemnego należy skorzystać z oryginalnych naniesień i wykonać przekopy kontrolne celem dokładnej lokalizacji urządzeń podziemnych w obecności gestora sieci.

- Należy bezwzględnie przestrzegać ustaleń zawartych w uzgodnieniach.

|  | Projektował: |
| --- | --- |
|  | mgr inż. Artur Kamiński |