# OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego:

„Przedłużenia chodnika wraz z przebudową odwodnienia i budową

zjazdów przy ul. Głównej w Maksymilianowie”

- Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o następujące materiały:

- Umowa z Gminą Osielsko,

- Wizja lokalna,

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa z uzbrojeniem terenu do celów projektowych w skali 1:500,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - Dz. U. z 2013 r., Poz. 1409 z późniejszymi zmianami,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dz. U. z 2016 r., Poz. 124;

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego – Dz. U. z 2012 r., Poz. 462;

- Obowiązujące normatywy, katalogi, przepisy i normy.

- Cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla zadania pn. „Przedłużenie chodnika wraz z przebudową odwodnienia i budową zjazdów przy ul. Głównej w Maksymilianowie”. Celem dokumentacji jest określenie szczegółowego sposobu i zakresu wykonania robót budowlanych przedłużenia istniejącego chodnika wzdłuż ulicy Głównej, przebudowa zjazdów przy ul. Głównej, budowie zjazdów przy ulicy Bluszczowej i przebudowie przy ulicy Bluszczowej w miejscowości Maksymilianowie.

Do podstawowych celów inwestycji należy:

- zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych,

- eliminacja utrudnień w ruchu lokalnym,

- polepszenie warunków ruchowych na drodze,

- podniesienie komfortu i jakość życia mieszkańców nieruchomości zlokalizowanych przy drodze,

- sprawne odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z jezdni.

- Dane inwestycji

  - Inwestor

Gmina Osielsko

ul. Szosa Gdańska 55A, 86-031 Osielsko

  - Lokalizacja inwestycji

ul Główna Maksymilianowo

dz. 8; 41/1 obręb Maksymilianowo

- Stan istniejący

  - Ogólny opis terenu

Obszar objęty opracowaniem znajduje się w województwie Kujawsko-Pomorskim, w miejscowości Maksymilianowo, która leży na terenie gminy Osielsko (powiat bydgoski). Do punktów ruchotwórczych w danym obszarze zaliczamy:

- Kościół Rzymskokatolicki pw. św. Maksymiliana Kolbego (ul. Kościelna),

- Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II (ul. Szkolna),

- skrzyżowanie ulic Głównej, Szkolnej i Bluszczowej,

- skrzyżowanie ulic Głównej i Kwiatowej,

- sklepy spożywcze.

Zakres objęty opracowaniem zlokalizowany jest na dwóch ulicach:

-ul. Głównej,

-ul. Bluszczowej.

Ulica Główna jest drogą gminną i w danej sieci ulic pełni ona funkcje rozprowadzającą. Przekrój ulicy w obszarze opracowania składa się z jezdni nawierzchni asfaltowej oraz obustronnym chodnikiem. Po lewej strony jezdni chodnik jest obramowany krawężnikiem wystającym. Po prawej strony jezdni chodnik jest obramowany opornikiem wtopionym. Istniejący chodnik po prawej stronie jest o szerokości 1.5 jest zaniżony

Ulica Bluszczowa jest drogą gminną klasy D. Pełni ona funkcje dojazdową do posesji prywatnych. Obecnie jest drogą utwardzoną nieulepszoną. Na pewnym odcinku ulicy Bluszczowej istnieje rów, znajduje się po lewej stronie jezdni. Rów jest zanieczyszczony przez liczne śmieci. Skarpy rowu są zniszczone.

  - Opinia geotechniczna

Kategorię geotechniczną ustalono na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. (Dz.U.2012.463)

Na podstawie wyników rozpoznania geotechnicznego, oraz uwzględniając charakterystykę projektowanego obiektu stwierdza się, pierwszą kategorię geotechniczną projektowanych obiektów w prostych warunkach gruntowych.

Na podstawie odwiertów ustalono, iż mamy do czynienia z prostymi warunkami gruntowo-wodnymi. Grupa nośności podłoża – sklasyfikowano, jako G4

  - Uzbrojenie terenu

Na przedmiotowym obszarze występują następujące sieci:

- kanalizacyjna sanitarna,

- elektroenergetyczna podziemna,

- wodociągowa,

- telekomunikacyjna.

Prace budowlane należy wykonywać uwzględniając uzgodnienia właścicieli sieci. Uzgodnienia z gestorami sieci zostały załączone do projektu.

Uzgodnienie projektu z siecią telekomunikacyjną należącą do Netii zawiera warunki techniczne na zabezpieczenie występującej kolizji. Szczegółowy zapis znajduje się w uzgodnieniu o nr sprawy NTFB-508-1866/18 z dnia 04.09.2018r.

Wszystkie media zaznaczone są na planie zagospodarowania terenu. Jednak nie wyklucza się występowania niezinwentaryzowanego uzbrojenia.

- Projektowane zagospodarowanie terenu

- Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV

Budowa będzie polegać na:

- przedłużeniu istniejącego chodnika na ulicy Głównej,

- budowie/przebudowe zjazdów na ulicy Głównej oraz Bluszczowej,

- budowie rowu odwodniającego na ulicy Bluszczowej.

  - Rozwiązanie Sytuacyjne

Rozwiązane sytuacyjne przedstawiono na rys.1.0 – Plan Zagospodarowania Terenu. Szerokość chodnika jest zmienna i znajduje się w przedziale od 1.3 do 1.5m. Istniejący obniżony chodnik należy rozebrać. Kostkę z rozbiórki należy przeznaczyć do wykonania projektowanych zjazdów. Pozostały materiał rozbiórkowy (oporniki oraz konstrukcja podbudowy chodnika) należy przetransportować w miejsce wskazane przez inwestora. W miejscu gdzie obramowanie chodnika zaprojektowano z opornika znajduje się ciek wodny, który ma odprowadzić wodę do istniejącego wpustu. Ciek wodny należy wykonać z kostki o gr. 6 cm, która będzie obniżona o 2 cm względem chodnika. W obszarze gdzie występuje obramowanie chodnika przy pomocy opornika zaprojektowano podbudowę, która ma wzmocnić konstrukcje. Warstwa podbudowy nie występuje w chodniku gdzie obramowanie przewidziano z krawężnika wystającego 15x30 cm. W ramach niniejszego projektu przewidziano utrzymanie lokalizacji istniejących zjazdów na ulicy Głównej. Nawierzchnie danych zjazdów należy wyregulować wysokościowo.

Na ulicy Bluszczowej projektuje się zjazdy z kostki betonowej. Krawędzie zjazdów ograniczają oporniki, wyrównane do poziomu nawierzchni. Na ulicy Bluszczowej projektuje się również rów, który ma zapewnić sprawne odprowadzenie wód opadowych. Ze względu na trudne warunki terenowe zaprojektowany rów w dwóch technologiach:

- rów chłonno-odparowujący,

- rów trapezowy z drenażem.

Rów chłonno-odparowujący, zaprojektowano w lokalizacji gdzie, nie ma możliwości podłączenia się do istniejącej sieci komunalnej deszczowej. Szerokość dna rowu wynosi 0.4m, zaś głębokość rowu równa jest 0.6m.

Rów trapezowy z drenażem zaprojektowano w lokalizacji gdzie, istnieje możliwość podłączenia się do istniejącej sieci deszczowej. Szerokość dna rowu wynosi 0.4m, zaś głębokość rowu równa jest 0.6m. Pod dnem rowu należy wbudować rurę drenarską Ø125 na podsypka wspierająca o gram 0-20 mm gr. 20 cm. Dno rowu należy wykonać z nadsypki z kruszywa naturalnego, żwir (materiał przepuszczalny). W miejscu przejścia pod zjazdem zamiast rury drenarskiej zaprojektowano rurę PVC. Dany drenaż należy połączyć z istniejącą rurą kanalizacyjną. W miejscu połączenia zaprojektowano studnie rewizyjną. Połączenie drenażu ze studnią rewizyjną należy wykonać z rury PVC (na dwóch pierwszych metrach). Istniejącą rurą kanalizacyjną należy połączyć do sieci deszczowej poprzez rurę PVC. W celu zapewnienia prawidłowego odwodnienia ulicy Bluszczowej należy przeprofilować jezdnie w celu zapewnienia odpowiedniego spadku poprzecznego.

Tabelaryczne zestawienie powierzchni utwardzonej:

| Element | Powierzchnia | Jednostka |
| --- | --- | --- |
| Projektowany chodnik | 30 | m2 |
| Projektowany chodnik na podbudowie | 20 | m2 |
| Projektowane zjazdy z kostki betonowej | 115 | m2 |
| Projektowane zjazdy do regulacji wysokościowej | 10 | m2 |
| Suma | 175 | m2 |

Tabelaryczne zestawienie powierzchni biologicznie czynnej:

| Element | Powierzchnia | Jednostka |
| --- | --- | --- |
| Projektowana powierzchnia rowów | 210 | m2 |
| Projektowana zieleń drogowa | 430 | m2 |

.

  - Przekroje normalne

Przekroje normalne przedstawiono na rysunkach nr. 2.0.

Przekroje konstrukcyjne sporządzono w oparciu o:

Zaprojektowano 4 typy konstrukcji:

- konstrukcję chodnika na podbudowie;

- konstrukcję ścieku wodnego;

- konstrukcję chodnika;

- konstrukcję zjazdu.

Konstrukcję chodnika na podbudowie;

| Nawierzchnia z kostki betonowej | gr. 8 cm |
| --- | --- |
| Podsypka cementowo – piaskowa (1:4) | gr. 4 cm |
| Podbudowa z KŁSM 0-31.5 gr 20 cm | gr. 20 cm |
| Warstwa stabilizacji Rm 2,5 MPa | gr. 20 cm |
| RAZEM | gr. 52 cm |

Konstrukcja ścieku wodnego

| Nawierzchnia z kostki betonowej | gr. 6 cm |
| --- | --- |
| Podsypka cementowo – piaskowa (1:4) | gr. 4 cm |
| Podbudowa z KŁSM 0-31.5 gr 20 cm | gr. 20 cm |
| Warstwa stabilizacji Rm 2,5 MPa | gr. 20 cm |
| RAZEM | gr. 50 cm |

Konstrukcja chodnika

| Nawierzchnia z kostki betonowej | gr. 8 cm |
| --- | --- |
| Podsypka cementowo – piaskowa (1:4) | gr. 4 cm |
| Warstwa stabilizacji Rm 2,5 MPa | gr. 15 cm |
| RAZEM | gr. 27 cm |

Konstrukcja zjazdu

| Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm | gr. 8 cm |
| --- | --- |
| Warstwa podsypki c - p (1:4) gr. 4 cm | gr. 4 cm |
| Podbudowa z KŁSM 0-31.5 gr 20 cm | gr. 20 cm |
| Warstwa stabilizacji Rm 2,5 MPa | gr. 20 cm |
| RAZEM | gr. 52 cm |

- Odwodnienie

Odwodnienie chodnika będzie realizowane przez spadki poprzeczne oraz podłużne, które odprowadzą wodę do wpustów. Projekt uwzględnia budowę jednego nowego wpustu drogowego, który ma zapewnić odprowadzenie wody opadowej tej części chodnika, która nie ma możliwości odprowadzenia wody do istniejącego wpustu.

W celu zapewnienia prawidłowego odwodnienia ulicy Bluszczowej projektuje się rów odwadniający w dwóch technologiach. Szczegółowe rozwiązanie odwodnienia znajduje się na rys.1.0 – Plan Zagospodarowania Terenu oraz rys.2.0- Przekroje Normalne.

Na ulicy Bluszczowej projektuje się również rów, który ma zapewnić sprawne odprowadzenie wód opadowych. Ze względu na trudne warunki terenowe zaprojektowany rów w dwóch technologiach:

- rów chłonno-odparowujący,

- rów trapezowy z drenażem.

Rów chłonno-odparowujący, zaprojektowano w lokalizacji gdzie, nie ma możliwości podłączenia się do istniejącej sieci komunalnej deszczowej. Szerokość dna rowu wynosi 0.4m, zaś głębokość rowu równa jest 0.6m.

Rów trapezowy z drenażem zaprojektowano w lokalizacji gdzie, istnieje możliwość podłączenia się do istniejącej sieci deszczowej. Szerokość dna rowu wynosi 0.4m, zaś głębokość rowu równa jest 0.6m. Pod dnem rowu należy wbudować rurę drenarską Ø125 na podsypka wspierająca o gram 0-20 mm gr. 20 cm. Dno rowu należy wykonać z nadsypki z kruszywa naturalnego, żwir (materiał przepuszczalny). W miejscu przejścia pod zjazdem zamiast rury drenarskiej zaprojektowano rurę PVC. Dany drenaż należy połączyć z istniejącą rurą kanalizacyjną. W miejscu połączenia zaprojektowano studnie rewizyjną. Połączenie drenażu ze studnią rewizyjną należy wykonać z rury PVC (na dwóch pierwszych metrach). Istniejącą rurą kanalizacyjną należy połączyć do sieci deszczowej poprzez rurę PVC. W celu zapewnienia prawidłowego odwodnienia ulicy Bluszczowej należy przeprofilować jezdnie w celu zapewnienia odpowiedniego spadku poprzecznego.

- Uwagi końcowe

•	Ze względu na fakt występowania uzbrojenia podziemnego należy zachować ostrożność podczas prowadzenia wszelkich robót w jego pobliżu - roboty ziemne należy prowadzić sposobem ręcznym. Lokalizacja uzbrojenia jest pokazana na planie zagospodarowania terenu oraz na planszach uzgodnień z gestorami. W przypadku wątpliwości co do lokalizacji uzbrojenia podziemnego należy skorzystać z oryginalnych naniesień i wykonać przekopy kontrolne celem dokładnej lokalizacji urządzeń podziemnych w obecności gestora sieci.

•	Należy bezwzględnie przestrzegać ustaleń zawartych w uzgodnieniach.

Projektował:	Sprawdził:

mgr inż. Artur Kamiński	mgr inż. Tomasz Wiese