2019-09-25

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa budowy: TERMOMODERNIZACJA

Adres budowy: UL. BLUSZCZOWA 3, 86-031 MAKSYMILIANOWO

Obiekt: BUDYNEK BIUROWO-WARSZTATOWY

Rodzaj robót: BUDOWLANE I BRANŻOWE

Charakterystyka robót: Zakres prac obejmuje roboty budowlane zgodnie z projektem technologicznym:

- rozbiórkę zadaszenia wejścia oraz opaski wokół budynku Inwestor wykona we własnym zakresie

CPV: 45213250-0, Roboty budowlane w zakresie przemysłowych obiektów budowlanych

Data oprac.: 2019-09-24

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE Kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-031137-04-020 | Demontaż wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianie na podłożu innym krotność= 1,00 | szt | 12,00 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-031138-03-020 | Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim o podłożu z papy na betonie krotność= 1,00 | szt | 20,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-031139-08-040 | Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na wspornikach na ścianie. Pręt w ciągu pionowym, przewód o przekroju do 120 mm2 krotność= 1,00 | m | 12,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-031140-07-040 | Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych na dachu płaskim. Lina krotność= 1,00 | m | 28,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych AW 01-020 | Demontaż lamp zewnetrznych i masztów mocowanych do ścian zewnetrznych krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNNR 30601-010-050 | Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej,bez względu na ilość,na ścianach,filarach i pilastrach - analogia, usunięcie izolacji termicznej ścian krotność= 1,00 | m2 | 202,20 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNNR 30601-010-050 | Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej,bez względu na ilość,na ścianach,filarach i pilastrach - analogia, usunięcie izolacji termicznej na dachu krotność= 1,00 | m2 | 312,02 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010519-06-050 | Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych,pierwsza warstwa krotność= 1,00 | m2 | 312,02 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010519-07-050 | Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych,następna warstwa krotność= 1,00 | m2 | 312,02 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010535-02-050 | Rozebranie pokryć dachowych z blachy nie nadającej się do użytku krotność= 1,00 | m2 | 15,00 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010535-04-040 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku krotność= 1,00 | m | 47,42 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010535-06-040 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku krotność= 1,00 | m | 16,00 |

2. PRZEBUDOWA ŚCIAN Kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010304-01-060 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/ - zamurowanie otworu w ścianie wschodniej krotność= 1,00 | m3 | 0,36 |

3. REMONT I OCIEPLENIE DACHU Kod CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010735-0101-050 | Wykonanie tynków zwykłych kategorii II cementowo-wapiennych /wapno suchogaszone/ na kominach ponad dachem płaskim - uzupełnienie tynków na kominie krotność= 1,00 | m2 | 1,00 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010804-03-123 | Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni w jednym miejscu do 1,0 m2 krotność= 1,00 | miejsce | 40,00 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-220528-01-050 | Przygotowanie podłoża do renowacji starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej DKD krotność= 1,00 | m2 | 312,02 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych Orgbud 9120302-01-050 | Izolacje cieplne dachów płaskich wykonane płytami wykonane płytami z wełny mineralnej układanymi systemem dwuwarstwowym wentylowanym - na dachu monolit./PAROC ROB 60, 60t i ROS 30g/ krotność= 1,00 | m2 | 312,02 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNNR 20507-020-050 | Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną krotność= 1,00 | m2 | 328,17 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych AW 20-020 | Dostawa i montaż wsporników dachowych do rynien i obróbek blacharskich krotność= 1,00 | szt | 96,00 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych AW 21-020 | Dostawa i montaz kominków wentylacyjnych krotność= 1,00 | szt | 8,00 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNNR 20505-050-040 | Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych. Rynny dachowe półokrągłe z blachy ocynkowanej krotność= 1,00 | m | 47,42 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNNR 20505-070-040 | Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych. Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej krotność= 1,00 | m | 16,00 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNNR 20508-030-040 | Pokrycie dachów i obróbki blacharskie blachą dachówkopodobną. Blacha okapowa krotność= 1,00 | m | 47,42 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNNR 20508-030-040 | Pokrycie dachów i obróbki blacharskie blachą dachówkopodobną. Blacha okapowa - pas podrynnowy krotność= 1,00 | m | 47,42 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNNR 20505-030-050 | Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej przy szerokości, w rozwinięciu ponad 25 cm krotność= 1,00 | m2 | 18,28 |

4. REMONT I OCIEPLENIE ELEWACJI Kod CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021604-01-050 | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m. krotność= 1,00 | m2 | 170,00 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010725-0101-050 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II /wapno suchogaszone/ścian,loggii,balkonów,podłoże z cegły,pustaków cer.gazo-I pianobet.w jednym miejscu do 1m2 - przyjęto 20% powierzchni krotność= 1,00 | m2 | 40,40 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych Orgbud 9020110-01-133 | Roboty uzupełniające przy ocieplaniu ścian w systemach ECOROCK - zamocowanie listwy: cokołowej LC-ECOROCK krotność= 1,00 | 100 m | 0,57 |
| 29 | wg nakładów rzeczowych Orgbud 9020101-0002-090 | UWAGA nr 3 do tabl.0101: Zestaw ECOROCK z tynkiem mineralnym BR- lub DR Ecorock grub. 1,5 mm ( na 50 m2 ocieplenia) składa się z następujących składników: krotność= 1,00 | kpl | 4,05 |
| 30 | wg nakładów rzeczowych Orgbud 9020110-0210-133 | Roboty uzupełniające przy ocieplaniu ścian w systemach ECOROCK - zamocowanie listwy: narożnej z siatką LNS-ECOROCK krotność= 1,00 | 100 m | 0,48 |
| 31 | wg nakładów rzeczowych Orgbud 9020110-0620-134 | Roboty uzupełniające przy ocieplaniu ścian w systemach ECOROCK - ocieplenie o szerokości: ponad 15 do 30 cm -ościeży (grub.tynku 1,5 mm) krotność= 1,00 | 100 m2 | 0,06 |
| 32 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0161-02-020 | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m (Orgbud W-wa) krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 33 | wg nakładów rzeczowych AW 12-090 | Dostawa i montaż zadaszenia wejścia do części biurowej krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 34 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-011209-10-050 | Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2,uprzednio malowanej krotność= 1,00 | m2 | 17,97 |
| 35 | wg nakładów rzeczowych KNNR 30607-030-050 | Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną,z przetarciem tynków z przygotowaniem powierzchni - komin ponad dachem i ogrodzenie pełne krotność= 1,00 | m2 | 7,50 |

5. OCIEPLENIE FUNDAMENTÓW Kod CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010104-02-060 | Wykopy o głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruncie kategorii III krotność= 1,00 | m3 | 16,92 |
| 37 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010105-02-060 | Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii III krotność= 1,00 | m3 | 13,95 |
| 38 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010105-05-060 | Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami na odległość do 10 m w gruncie kategorii III krotność= 1,00 | m3 | 5,97 |
| 39 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010727-01-050 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.II ścian,loggii,balkonów,podłoże z cegły,pustaków ceramicznych,gazo-I pianobetonów,w jednym miejscu do 1 m2 - przyjęto 20% powierzchni krotność= 1,00 | m2 | 7,33 |
| 40 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010603-0301-050 | Jednowarstwowe wykonanie izolacji pionowej murów otynkowanych lepikiem z zagruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym krotność= 1,00 | m2 | 36,67 |
| 41 | wg nakładów rzeczowych Orgbud 9150401-0120-050 | Izolacje cieplne pionowe - ze styropianu XPS krotność= 1,00 | m2 | 36,67 |
| 42 | wg nakładów rzeczowych Orgbud 9150501-02-050 | Ochrona pionowa z mat ICODREN 10 Szybki Drenaż SBS Ścian fundamentowych, przy podłożu - betonowym izolowanym płytami termoizolacyjnymi krotność= 1,00 | m2 | 36,67 |

6. OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU, PODESTY WEJŚCIOWE I PODJAZD Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60101-040-050 | Koryta wykonywane ręcznie,o głębokości 10 cm,na całej szerokości jezdni i chodników,w gruntach kategorii I-II krotność= 1,00 | m2 | 40,71 |
| 44 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-010-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane ręcznie,w gruntach kategorii II-IV krotność= 1,00 | m2 | 40,71 |
| 45 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60105-060-050 | Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie,grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm - współczynnik x2 krotność= 1,00 | m2 | 40,71 |
| 46 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60109-020-050 | Podbudowy betonowe,pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność= 1,00 | m2 | 12,00 |
| 47 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-060401-02-060 | Ławy betonowe zwykłe z oporem pod krawężniki. krotność= 1,00 | m3 | 2,02 |
| 48 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60404-020-040 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm,na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem krotność= 1,00 | m | 57,41 |
| 49 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60404-030-040 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem krotność= 1,00 | m | 10,00 |
| 50 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60502-020-050 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm,szarej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem krotność= 1,00 | m2 | 28,71 |
| 51 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60606-010-040 | Ścieki na podsypce piaskowej z elementów betonowych,grubość prefabrykatów 15 cm krotność= 1,00 | m | 2,00 |
| 52 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60502-030-050 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,szarej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem krotność= 1,00 | m2 | 12,00 |
| 53 | wg nakładów rzeczowych AW 22-090 | Dostawa i montaż wycieraczek z rusztem stalowym krotność= 1,00 | kpl | 2,00 |

7. INSTALACJA ODGROMOWA I WPUSTY OŚWIETLENIOWE Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51209-05010-020 | Przebijanie otworów o średnicy 40 mm w ścianach lub stropach, w podłożu z cegły, długość przebicia do 1 cegły krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 55 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50205-010-040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane p.t.w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton - przewód YDY 3x1,5 krotność= 1,00 | m | 4,50 |
| 56 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50601-050-040 | Przewody instalacji odgromowej naprężane poziome z prętów stalowych ocynkowanych krotność= 1,00 | m | 28,00 |
| 57 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50601-060-040 | Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe z prętów stalowych ocynkowanych krotność= 1,00 | m | 8,00 |
| 58 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51304-010-020 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 59 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51304-030-020 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej. Instalacja odgromowa, pomiar pierwszy krotność= 1,00 | szt | 5,00 |

8. WYWÓZ I UTYLIZACJA ODPADÓW Kod CPV: 90500000-2 Usługi związane z odpadami

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | wg nakładów rzeczowych AW-06-090 | Wywóz i utylizacja odpadów wraz z opłatami krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |