# OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego:

„Budowa ul. Sopockiej w Wilczu”

- Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o następujące materiały:

- Umowa z Gminą Osielsko,

- Wizja lokalna,

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa z uzbrojeniem terenu do celów projektowych w skali 1:500,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - Dz. U. z 2013 r., Poz. 1409 z późniejszymi zmianami,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dz. U. z 2016 r., Poz. 124;

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego – Dz. U. z 2012 r., Poz. 462;

- Obowiązujące normatywy, katalogi, przepisy i normy.

- Cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla zadania pn. „Budowa ul. Sopockiej w Wilczu”. Celem dokumentacji jest określenie szczegółowego sposobu i  zakresu wykonania  robót budowlanych polegających na wykonaniu nawierzchni jezdni i zjazdów na ulicy Sopockiej w miejscowości Wilcze.

Do podstawowych celów inwestycji należy:

- zwiększenie bezpieczeństw ruchu pojazdów i pieszych,

- eliminacja utrudnień w ruchu lokalnym,

- polepszenie warunków ruchowych na drodze,

- podniesienie komfortu i jakość życia mieszkańców nieruchomości zlokalizowanych przy drodze,

- zapewnieniu odpowiedniego odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z jezdni.

- Dane inwestycji

  - Inwestor

Gmina Osielsko

ul. Szosa Gdańska 55A, 86-031 Osielsko

  - Lokalizacja inwestycji

ul. Sopockiej w Wilczu

jedn. ew. Osielsko

obręb: Niwy dz. nr 17/23 17/39

- Stan istniejący

  - Ogólny opis terenu

Obszar opracowania znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim, w miejscowości Wilcze leżącej w gminie Osielsko (powiat bydgoski).

Ulica objęta opracowaniem jest drogą gminna klasy D. Pełni  głównie funkcje dojazdową do posesji prywatnych. Ulica zaczyna się na ulicy Szczecińskiej. Na ulicy Sopockiej występują dwa skrzyżowania, z ulicą Pucką oraz Kołobrzeską.

Droga przebiega po terenie zróżnicowanym wysokościowo w granicach 94.00 – 97.00 m .n.p.m. Nawierzchnia na całej długości drogi jest utwardzona  poprzez tłuczeń. Szerokość istniejącej jezdni mieści się w granicach od 4.5 do  5.00 metrów.

Natężenie ruchu jest niskie, ogranicza się do ruchu pojazdów dojeżdżających do posesji oraz pojazdów usług komunalnych. Ponadto, na przebieg oraz parametry techniczne drogi mają wpływ istniejące obiekty infrastruktury sieci istniejących w terenie, ale przede wszystkim ciąg ogrodzeń posiadłości mieszkańców oraz warunki odwodnienia.

  - Opinia geotechniczna

Kategorię geotechniczną ustalono na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. (Dz.U.2012.463)

Na podstawie wyników rozpoznania geotechnicznego, oraz uwzględniając charakterystykę projektowanego obiektu stwierdza się, pierwszą kategorię geotechniczną projektowanych obiektów w prostych warunkach gruntowych.

Na podstawie trzech odwiertów określono odcinki dla których warunki gruntowo wodne określono jako dobre a grupę nośności podłoża jako G1.

  - Uzbrojenie terenu

Na przedmiotowym obszarze występują następujące sieci:

- kanalizacyjna sanitarna,

- elektroenergetyczna,

- wodociągowa,

- telekomunikacyjna.

Prace budowlane należy wykonywać uwzględniając uzgodnienia właścicieli sieci. Uzgodnienia z gestorami sieci zostały załączone do projektu.

Uzgodnienie projektu z ENEA Operator zawierają warunki techniczne zabezpieczenia istniejącej sieci. Szczegółowy zapis znajduje się w uzgodnieniu o nr sprawy WEO19E041662 z dnia 20.02.2019r.

Wszystkie media zaznaczone są na planie zagospodarowania terenu. Jednak nie wyklucza się występowania niezinwentaryzowanego uzbrojenia.

- Projektowane zagospodarowanie terenu

Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV

Podstawowe parametry dróg:

- Klasa drogi – D (dojazdowa)

- Kategoria drogi: droga gminna

- Prędkość projektowa: 30 km/h

- Kategoria ruchu: KR1

- Projektowana szerokość jezdni w terenie zabudowanym: 5,50 m

- Projektowana szerokość pobocza: 2x0.75 m

Przebieg drogi objętej opracowaniem nie ulega zmianie. Budowa ulicy gminnej będzie polegać na:

- wykonaniu nowej nawierzchni ulicy na całym odcinku,

- wykonaniu zjazdów,

- wykonaniu dojść do posesji,

- wykonaniu poboczy,

- wykonaniu muld trawiastych.

- wykonaniu placu do zawracania.

  - Rozwiązanie Sytuacyjne

Rozwiązane sytuacyjne trasy przedstawiono na rys.1.0 – Plan Zagospodarowania Terenu. Łączna długość projektowanego odcinka wynosi 193.69m. Szerokość jezdni wynosi 5.5m. W ramach niniejszego projektu przewidziano utrzymanie lokalizacji istniejących zjazdów oraz dojść do posesji.  Do istniejących bram wjazdowych po obu stronach pasa drogowego, projektuje się zjazdy. Zjazdy po lewej stronie drogi zostaną wykonane z kostki brukowej, zaś zjazdy po prawej stronie drogi z kruszywa. Krawędzie zjazdów z kostki betonowej ograniczają oporniki, wyrównane do poziomu nawierzchni. Krawędzie jezdni, w miejscach występowania zjazdów, projektuje się wykończone opornikiem betonowym wtopionym do poziom jezdni. Pobocza wykonane będą z mieszanki niezwiązanej z kruszyw o nachyleniu 6%.

Zadanie przewiduje budowę placu na końcu ulicy Sopockiej. Szerokość i długość placu wynosi 15 m. Plac należy wykonać z kostki ażurowej o grubości 8 cm.

Tabelaryczne zestawienie powierzchni utwardzonej:

| Element | Powierzchnia | Jednostka |
| --- | --- | --- |
| Projektowana nawierzchnia jezdni | 956.94 | m2 |
| Projektowane zjazdy z kostki betonowej | 40.14 | m2 |
| Projektowane zjazdy z kruszywa | 38.48 | m2 |
| Projektowana nawierzchnia dojść do posesji | 3.31 | m2 |
| Projektowana nawierzchnia poboczy | 247.45 | m2 |
| Projektowana nawierzchnia placu | 226.21 | m2 |
| Suma | 1443.57 | m2 |

Tabelaryczne zestawienie powierzchni biologicznie czynnej :

| Element | Powierzchnia | Jednostka |
| --- | --- | --- |
| Projektowana zieleń drogowa | 714.54 | m2 |
| Suma | 714.54 | m2 |

  - Przekroje normalne

Przekroje normalne ulicy przedstawiono na rysunkach nr. 2.0.

Przekroje konstrukcyjne drogi sporządzono w oparciu o:

- wytyczne Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych z dnia 16.06.2014 r.,

- opinię geotechniczną,

Zaprojektowano 6 typy konstrukcji:

- konstrukcję jezdni

- konstrukcję zjazdu z kostki betonowej,

- konstrukcję zjazdu z kruszywa,

- konstrukcję placu;

- konstrukcję dojścia do posesji;

- konstrukcję pobocza,

Konstrukcja jezdni

| Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm | gr. 8 cm |
| --- | --- |
| Warstwa podsypki c - p (1:4) gr. 4 cm | gr. 4 cm |
| Podbudowa z KŁSM 0-31.5 gr 20 cm | gr. 20 cm |
| RAZEM | gr. 32 cm |

Konstrukcja zjazdu z kostki betonowej

| Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm | gr. 8 cm |
| --- | --- |
| Warstwa podsypki c - p (1:4) gr. 4 cm | gr. 4 cm |
| Podbudowa z betonu cementowego C8/10 | gr. 20 cm |
| RAZEM | gr. 32 cm |

Konstrukcja placu

| Nawierzchnia z kostki ażurowej o gr. 8 cm | gr. 8 cm |
| --- | --- |
| Warstwa podsypki c - p (1:4) gr. 4 cm | gr. 4 cm |
| Podbudowa z KŁSM 0-31.5 gr 20 cm | gr. 20 cm |
| RAZEM | gr. 32 cm |

Konstrukcja dojścia do posesji

| Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm | gr. 8 cm |
| --- | --- |
| Warstwa podsypki c - p (1:4) gr. 4 cm | gr. 4 cm |

Konstrukcja zjazdu z kruszywa

| Nawierzchnia z KŁSM 0-31.5 gr 15 cm | gr. 15 cm |
| --- | --- |

- Odwodnienie

Odwodnienie drogi gminnej będzie realizowane przez spadki poprzeczne. Woda w odprowadzana będzie w sposób niezorganizowany na teren przyległy do jezdni, w granicy pasa drogowego.

- Obszar oddziaływania

Obszar oddziaływania inwestycji obejmuje działki na których zlokalizowana jest inwestycja tj. jedn. ew. Osielsko obręb: Niwy dz. nr 17/23 17/39 . Obszar oddziaływania został określony na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Uwarunkowania środowiskowe

Z uwagi na łączną powierzchnię zabudowy, która nie przekracza 2 ha, oraz długość nie przekraczającą 1000 m, w myśl Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje się jako mogąca potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

- Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiedni

Projektowany obiekt budowlany jakim jest przebudowana droga wraz z infrastrukturą nie generuje zapotrzebowania na wodę, nie generuje zanieczyszczeń oraz odpadów. Powierzchnia jezdni sama z siebie nie generuje drgań, ani hałasu. Drgania i hałas mogą powstać na skutek odbywającego się ruchu kołowego (szczególnie ciężkiego). Przebudowa drogi zminimalizuje te efekty dzięki wzmocnionej konstrukcji i nowej, równej nawierzchni.

Korzystanie z drogi po przebudowie nie wpłynie w żaden sposób na poziom wód gruntowych oraz zanieczyszczenie gleby.

# Wpływ eksploatacji górniczych

Na terenie objętym inwestycją nie występują tereny górnicze.

# Charakterystyka archeologiczna

Obszar inwestycji nie jest objęty ochroną archeologiczną. Pracę należy wykonać uwzględniając załączoną do projektu opinię Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków WU OZ.DB.ZAR. 5152.4.3.2019.TZ.

- Uwagi końcowe

•	Ze względu na fakt występowania uzbrojenia podziemnego należy zachować ostrożność podczas prowadzenia wszelkich robót w jego pobliżu - roboty ziemne należy prowadzić sposobem ręcznym. Lokalizacja uzbrojenia jest pokazana na planie zagospodarowania terenu oraz na planszach uzgodnień z gestorami. W przypadku wątpliwości co do lokalizacji uzbrojenia podziemnego należy skorzystać z oryginalnych naniesień i wykonać przekopy kontrolne celem dokładnej lokalizacji urządzeń podziemnych w obecności gestora sieci.

•	Należy bezwzględnie przestrzegać ustaleń zawartych w uzgodnieniach.

Projektował:

mgr inż. Artur Kamiński