PROJEKT WYKONAWCZY

Branża drogowa

Nazwa inwestycji:

BUDOWA ULICY WYCZÓŁKOWSKIEGO W NIEMCZU

Inwestor:

GMINA OSIELSKO, ul. SZOSA GDAŃSKA 55A, 86-031 OSIELSKO

Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV

Adres budowy: GMINA OSIELSKO, MIEJSCOWOŚĆ NIEMCZ

Działki pod inwestycje: Obręb: 0008 Niemcz dz. nr: 81/3, 81/19, 81/20, 82/9, 83/4, 83/5, 84/7, 85/3, 85/5, 85/6, 86/1, 89/2,  89/9, 90/16, 92/1, 93/5

| BRANŻA / ZAKRES | IMIĘ NAZWISKO | NR UPRAWNIEŃ | SPECJALNOŚĆ | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Branża drogowa/Projektant | mgr inż. Tomasz Kosior | WKP/0095/PWOD/07 | Projektowanie bez ograniczeń w specjalności drogowej |  |
| Branża drogowa/Sprawdzający | mgr inż. Zbigniew Janaszczyk | 20/75 | Projektowanie bez ograniczeń w specjalności drogowej |  |
| Branża drogowa/Opracowujący | mgr inż. Michał Suchecki | - | - |  |

EGZ.5

GRUDZIEŃ, 2018

Spis treści

1. CZĘŚĆ ADMINISTRACYJNA	4

1.1. Zespół projektowy	4

1.2. Oświadczenie projektanta	5

1.3. Oświadczenie sprawdzającego	6

1.4. Kopie uprawnień projektowych	7

2. CZĘŚĆ OGÓLNA	11

2.1. Przedmiot opracowania	11

2.2. Zleceniodawca	11

2.3. Jednostka projektowa	11

2.4. Podstawa opracowania	11

2.5. Zestawienie działek pod inwestycję	12

2.6. Podstawowy zakres inwestycji	12

2.7. Stan istniejący	13

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU	13

3.1. Opis trasy w planie	14

3.2. Opis trasy w przekroju podłużnym	15

3.3. Przekrój poprzeczny	15

4. KONSTRUKCJA	15

4.1. Konstrukcja jezdni (ul. Wyczółkowskiego km 0+000,00-0+100,00)	15

4.2. Konstrukcja jezdni (ul. Wyczółkowskiego km 0+100,00-0+215,00)	15

4.3. Konstrukcja jezdni (ul. Wyczółkowskiego- sięgacz wraz ze skrzyżowaniem km 0+000,00-0+137,28)	15

4.4. Konstrukcja zjazdów indywidualnych	16

4.5. Konstrukcja chodnika	16

4.6. Konstrukcja pobocza	16

4.7. Konstrukcja ścieku przykrawężnikowego	16

5. MROZOODPORNOŚĆ PODŁOŻA NAWIERZCHNI	16

6. ODWODNIENIE	16

7. PROJEKTOWANE ZJAZDY	18

8. PROJEKTOWANY CHODNIK	19

9. PROJEKTOWANE OPORNIKI I KRAWĘŻNIKI BETONOWE	19

10. BADANIA GEOLOGICZNE	19

11. ROBOTY ZIEMNE	20

12. INFORMACJA DOTYCZĄCA OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU	20

13. EKSPLOATACJA GÓRNICZA NA DZIAŁKĘ POD INWESTYCJĘ	20

14. INFORMACJA DOTYCZĄCA OBSZARU INWESTYCJI WPISANEJ DO REJESTRU ZABYTKÓW	20

15. ROZWIĄZANIA I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZĄDZEŃ INSTALACJI TECHNICZNCYCH	21

16. CHARAKTERYSTYKA ENEREGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO	21

17. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO	21

18. WARUNKI CHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ	21

19. INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	21

19.1. Wstęp	21

19.2. Zagrożenia powstające przy wykonywaniu następujących robót	21

19.3. Zabezpieczenie robót	22

19.4. Prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót	22

19.5. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko	22

20. CZĘŚĆ RYSUNKOWA	23

- CZĘŚĆ ADMINISTRACYJNA

  - Zespół projektowy

| Projektant: | mgr inż. Tomasz Kosior |
| --- | --- |
| Sprawdzający: | mgr inż. Zbigniew Janaszczyk |
| Asystent Projektanta: | mgr inż. Michał Suchecki |

  - Oświadczenie projektanta

Kalisz, grudzień 2018 r.

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z późniejszymi zmianami)

OŚWIADCZAM,

że projekt wykonawczy Budowa ulicy Wyczółkowskiego w Niemczu został sporządzony zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że zastał wydany z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

..................................................

Projektant (branża drogowa): mgr inż. Tomasz Kosior

  - Oświadczenie sprawdzającego

Kalisz, grudzień 2018 r.

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z późniejszymi zmianami)

OŚWIADCZAM,

że projekt wykonawczy Budowa ulicy Wyczółkowskiego w Niemczu został sporządzony zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że zastał wydany z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

..................................................

Sprawdzający (branża drogowa, sanitarna): mgr inż. Zbigniew Janaszczyk

  - Kopie uprawnień projektowych

- CZĘŚĆ OGÓLNA

  - Przedmiot opracowania

Przedmiotem projektu branży drogowej jest budowa ulicy Wyczółkowskiego w Niemczu.

  - Zleceniodawca

GMINA OSIELSKO

UL. SZOSA GDAŃSKA 55A

86-031 OSIELSKO

  - Jednostka projektowa

BIURO PROJEKTOWE

ESPEJA

UL. GÓRNOŚLĄSKA 8/13

62-800 KALISZ

  - Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest umowa zawarta pomiędzy Gminą Osielsko, a firmą Biuro Projektowe Espeja, ul. Górnośląska 8/13, 62-800 Kalisz.

Materiały, na których oparto się podczas projektowania:

- mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500,

- uzgodnienia z inwestorem,

- ogólna inwentaryzacja w pasie drogowym,

- mapa ewidencyjna, mapa zasadnicza,

- obowiązujące przepisy prawne i techniczne.

  - Zestawienie działek pod inwestycję

Tabela 1 Zestawienie działek pod inwestycję

| lp. | Obręb | Gmina | Numer działki |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Niemcz 0008 | Osielsko | 81/3 |
| 2 | Niemcz 0008 | Osielsko | 81/19 |
| 3 | Niemcz 0008 | Osielsko | 81/20 |
| 4 | Niemcz 0008 | Osielsko | 82/9 |
| 5 | Niemcz 0008 | Osielsko | 83/5 |
| 6 | Niemcz 0008 | Osielsko | 84/7 |
| 7 | Niemcz 0008 | Osielsko | 85/3 |
| 8 | Niemcz 0008 | Osielsko | 85/5 |
| 9 | Niemcz 0008 | Osielsko | 85/6 |
| 10 | Niemcz 0008 | Osielsko | 86/1 |
| 11 | Niemcz 0008 | Osielsko | 89/9 |
| 12 | Niemcz 0008 | Osielsko | 90/16 |
| 13 | Niemcz 0008 | Osielsko | 92/1 |
| 14 | Niemcz 0008 | Osielsko | 93/5 |

Tabela 2 Zestawienie działek pod inwestycję przewidzianych do podziału

| lp. | Obręb | Gmina | Numer działki |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Niemcz 0008 | Osielsko | 83/4 |
| 2 | Niemcz 0008 | Osielsko | 89/2 |

  - Podstawowy zakres inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania pt.: ”Budowa ulicy Wyczółkowskiego w Niemczu” jest inwestycja obejmująca swoim zakresem:

- wykonanie jezdni z kostki brukowej o szerokości 5,00 m

- wykonanie poboczy wzmocnionych kruszywem o szerokości 0,75 m,

- wykonanie zjazdów indywidualnych z kostki brukowej betonowej,

- wykonanie obrzeży betonowych,

- wykonanie oporników betonowych,

- wykonanie krawężników betonowych,

- wykonanie regulacji pionowej elementów infrastruktury podziemnej,

- wykonanie rowu przydrożnego,

- wykonanie przepustu drogowego HDPE ɸ400 mm,

- wykonanie zbiorników odparowujących,

- wykonanie ścieku przykrawężnikowego,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

- wykonanie umocnienia wylotów kanalizacji kamieniem polnym.

  - Stan istniejący

Początek opracowania ma miejsce na skrzyżowaniu z ul. Jana Matejki. Przedmiotowa ulica znajduje się w południowej części gminy Osielsko. Teren jest zabudowany. W obecnym stanie na przedmiotowym terenie znajduje się jezdnia o nawierzchni gruntowej. Obecnie odwodnienie jezdni realizowane jest poprzez odprowadzenie wód opadowych na tereny przyległe. Szerokość pasa drogowego wynosi 10 m.

W pobliżu budowanej drogi występują sieci:

- energetyczna,

- wodociągowa,

- gazowa,

- teletechniczna,

- kanalizacja sanitarna.

- CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Parametry projektowanej jezdni:

- kategoria ruchu: KR2,

- klasa drogi: D,

- pochylenie poprzeczne: jednostronne, 2%, 5%, daszkowe 2%,

- szerokość jezdni: 5,00 m,

- przekrój poprzeczny: 1x2,

- typ przekroju: uliczny,

- szerokość pobocza: 0,75 m,

- nośność: 100 kN/ oś,

- prędkość projektowa: 30 km/h,

- warunki wodne: dobre,

- podłoże klasy G1, G2/3, G4,

- kategoria geotechniczna: I.

  - Opis trasy w planie

Przebieg budowanej trasy pokazano na planie sytuacyjnym. Początek opracowania ma miejsce na skrzyżowaniu z ul. Jana Matejki.  Długość trasy wynosi 362 m. Szerokość drogi będzie wynosić 5,00 m.

Tabela 3 Zestawienie elementów geometrycznych trasy

| ul. Wyczółkowskiego |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Element | Początek łuku kołowego | Koniec łuku kołowego | Kąt zwrotu [g/°] | Długość łuku [m] | Promień łuku R [m] |
| 1 | Początek trasy | 0+000,00 |  |  |  |  |
| 2 | Prosta | 0+000,00 | 0+009,03 |  |  |  |
| 3 | PŁK | 0+009,03 |  | 31,4732 | 19,775 | 40,000 |
| 4 | KŁK | 0+028,80 |  |  |  |  |
| 5 | Prosta | 0+028,80 | 0+072,52 |  |  |  |
| 6 | PŁK | 0+072,52 |  | 3,8582 | 18,182 | 300,000 |
| 7 | KŁK | 0+090,70 |  |  |  |  |
| 8 | Prosta | 0+090,70 | 0+141,10 |  |  |  |
| 9 | PŁK | 0+141,10 |  | 36,2263 | 17,071 | 30,000 |
| 10 | KŁK | 0+158,17 |  |  |  |  |
| 11 | Prosta | 0+158,17 | 0+191,61 |  |  |  |
| 12 | PZ | 0+191,61 |  | 179,82° |  |  |
| 13 | Prosta | 0+191,61 | 0+224,49 |  |  |  |
| 14 | KT | 0+224,49 |  |  |  |  |

Tabela 4 Zestawienie elementów geometrycznych trasy

| ul. Wyczółkowskiego- sięgacz |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Element | Początek łuku kołowego | Koniec łuku kołowego | Kąt zwrotu [g/°] | Długość łuku [m] | Promień łuku R [m] |
| 1 | Początek trasy | 0+000,00 |  |  |  |  |
| 2 | Prosta | 0+000,00 | 0+056,65 |  |  |  |
| 3 | PZ | 0+056,65 |  | 179,64° |  |  |
| 4 | Prosta | 0+056,65 | 0+137,28 |  |  |  |
| 5 | KT | 0+137,28 |  |  |  |  |

  - Opis trasy w przekroju podłużnym

Niweleta budowanej drogi została zaprojektowana z maksymalnym wpisaniem do istniejącego ukształtowania terenu w celu minimalizacji robót ziemnych. Pochylenie podłoża przyjęto zgodnie z wymaganiami dla drogi gminnej. Spadek podłużny niwelety mieści się 
w przedziale: 0,30-7,23%.

Ponadto przy projektowaniu niwelety zwrócono uwagę na warunki gruntowe, możliwości odwodnienia oraz zachowanie koordynacji trasy w planie i przekroju podłużnym.

Szczegółowe elementy trasy w przekroju podłużnym przedstawiono w części rysunkowej. Rys nr 4.0 (Profile podłużne).

  - Przekrój poprzeczny

Projektowana ulica będzie posiadała jezdnię o szerokości 5,00 m. Przekrój zaprojektowano o pochyleniu jednostronnym 2-5% oraz daszkowym 2% w kierunku projektowanego ścieku przykrawężnikowego. Przewiduje się budowę pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m. Wzdłuż projektowanej ulicy wykonane zostaną również zjazdy indywidualne, chodnik oraz dojścia do furtek.

- KONSTRUKCJA

  - Konstrukcja jezdni (ul. Wyczółkowskiego km 0+000,00-0+100,00)

- warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej o grubości 8 cm (kolor szary)

- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 o grubości 5 cm

- podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C8/10 o grubości 20 cm

- warstwa mrozoodporna z piasku o grubości 15 cm

  - Konstrukcja jezdni (ul. Wyczółkowskiego km 0+100,00-0+215,00)

- warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej o grubości 8 cm (kolor szary)

- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 o grubości 5 cm

- podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C8/10 o grubości 20 cm

- warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm= 2,5 MPa o grubości 15 cm

- warstwa odsączająca z piasku o grubości 15 cm

  - Konstrukcja jezdni (ul. Wyczółkowskiego- sięgacz wraz ze skrzyżowaniem km 0+000,00-0+137,28)

- warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej o grubości 8 cm (kolor szary)

- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 o grubości 5 cm

- podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C8/10 o grubości 20 cm

- warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm= 2,5 MPa o grubości 25 cm

- warstwa odsączająca z piasku o grubości 15 cm

  - Konstrukcja zjazdów indywidualnych

- warstwa ścieralna z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm (kolor grafitowy),

- podsypka cementowo - piaskowa 1:3 gr. 5 cm,

- warstwa wzmocnionego podłoża stabilizowanego cementem z Rm = 2,5 MPa o grubości 15 cm

  - Konstrukcja chodnika

- warstwa ścieralna z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm (kolor szary),

- podsypka cementowo - piaskowa 1:3 gr. 5 cm,

- warstwa wzmocnionego podłoża stabilizowanego cementem z Rm = 2,5 MPa o grubości 15 cm

  - Konstrukcja pobocza

- Pobocze wzmocnione kruszywem łamanym 0-31,5 mm o grubości 10 cm

  - Konstrukcja ścieku przykrawężnikowego

- kostka brukowa betonowa grubości 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grubości 5 cm

- ława betonowa C12/15

- MROZOODPORNOŚĆ PODŁOŻA NAWIERZCHNI

Głębokość przemarzania 		hz = 1,00 m

Kategoria obciążenia ruchem 	KR2

Grupa nośności podłoża		G4

Mrozoodporność			0,65 hz = 0,65x 1,0 = 0,65 m

Konstrukcja drogi			0,73 m 0,65 m → warunek spełniony

- ODWODNIENIE

Odwodnienie jezdni realizowane będzie poprzez odprowadzenie wód opadowych 
i roztopowych z jezdni do projektowanych zbiorników odparowujących oraz do rowu infiltracyjno-odparowującego. Zgodnie z odrębnym opracowaniem wykonana zostanie kanalizacja deszczowa.

Zbiorniki wód deszczowych zaprojektowano w miejscach bezodpływowych. Celem jest retencja i odparowanie wód opadowych. Objętość projektowanych zbiorników oszacowano na 115,25 m3, 125,38 m3 oraz 77,74 m3. Projektowane zbiorniki zostaną wykonane jako zbiorniki szczelne zabezpieczone geomembraną HDPE oraz płytami ażurowymi. Dopływ do zbiornika obrukowany zostanie kamieniami naturalnymi na podsypce cementowo-piaskowej grubości 10 cm.

Stwierdzono, że w miejscu projektowanych zbiorników pod względem geologicznym w przypowierzchniowej warstwie dominują piaski drobnoziarniste. Woda gruntowa występuje na głębokości 0,9-1,0 m p.p.t. Teren zbiorników zostanie ogrodzony ogrodzeniem trwałym 
i odpowiednio oznakowany (m.in. informacja o zagrożeniach)- w celu uniemożliwienia wejścia osobom niepowołanym. Zbiorniki planowane do wykonania na działkach 81/19, 81/20, 85/3, 89/2 połączone zostaną przepustem HDPE o średnicy 400 mm. W tabelach poniżej przedstawiono parametry projektowanych zbiorników oraz przepustu.

Tabela 5 Zestawienie projektowanych zbiorników odparowujących

| L.p. | Numer działki | Powierzchnia dna [m2] | Objętość [m3] | Głębokość [m] | Nachylenie skarp | Współrzędne geodezyjne- krawędź północna | Współrzędne geodezyjne- krawędź południowa | Współrzędne geodezyjne- krawędź zachodnia | Współrzędne geodezyjne- krawędź wschodnia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 83/5 | 71,4 | 115,25 | 1,0 | 1:1,5 | X: 5894742.04 Y: 6502878.97 | X: 5894735.23 Y: 6502873.73 | X: 5894744.37 Y: 6502867.88 | X: 5894736.11 Y: 6502889.65 |
| 2. | 81/19, 85/3, 81/20, 85/6 | 77,4 | 125,38 | 1,0 | 1:1,5 | X: 5894843.57 Y: 6502655.94 | X: 5894837.45 Y: 6502654.93 | X: 5894841.89 Y: 6502640.88 | X: 5894838.93 Y: 6502669.11 |
| 3 | 89/2 | 50,0 | 77,74 | 0,8 | 1:1,5 | X:5894833.95 Y: 6502656.32 | X: 5894829.77 Y: 6502656.88 | X: 5894833.57 Y: 6502640.41 | X: 5894830.08 Y: 6502674.04 |

Tabela 6 Parametry projektowanego przepustu

| L.p. | Działka [numer ewidencyjny] | Obręb | Średnica [m] | Materiał | Współrzędne geodezyjne wlotu | Współrzędne geodezyjne wylotu | Spadek podłużny [%] | Rzędna wlotu m n.p.m. | Rzędna wylotu m n.p.m. | Długość [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 81/19, 85/3, 89/2 | 0008 Niemcz | 0,4 | HDPE | X: 5894834.50 Y: 6502643.65 | X: 5894839.81 Y: 6502644.07 | 1,00 | 93,1 | 93,05 | 5,3 |

Projekt przewiduje również wykonanie rowu infiltracyjno-odparowującego na działce 
o numerze ewid. 190/16. Projektuje się rów o głębokości minimalnej 0,5 m, nachyleniu skarp 1:1,5. W tabeli nr 7 przedstawiono parametry rowu.

Tabela 7 Parametry projektowanego rowu

| L.p. | Numer działki | Strona drogi | Długość rowu [m] | Głębokość minimalna [m] | Nachylenie skarp | Szerokość w skarpie [m] | Współrzędne geodezyjne początku | Współrzędne geodezyjne końca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 190/16 | prawa | 25,9 | 0,5 | 1:1,5 | 2,50 | X: 5894749.18 Y: 6502685.20 | X: 5894747.80 Y: 6502711.01 |

- PROJEKTOWANE ZJAZDY

W ramach inwestycji przewidziano budowę nowych zjazdów indywidualnych z kostki betonowej o grubości 8 cm (kolor grafitowy). Zjazdy indywidualne zaprojektowano o pochyleniu poprzecznym zgodnie z nawiązaniem wysokościowych bram wyjazdowych. Zaprojektowaną konstrukcję zjazdu indywidualnego przewidziano zgodnie z pkt. 4 projektu wykonawczego.

Zjazd indywidualny z kostki betonowej ograniczony jest opornikiem betonowym 
o wymiarach 12x25x100 cm ułożonym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm wraz 
z ławą betonową C 12/15. Numery działek, na których projektowane są zjazdy: 86/2, 86/5, 86/6, 82/8, 86/4, 82/1, 89/5, 81/4, 89/4, 90/18, 90/15, 90/17, 89/3, 81/11. W tabeli poniżej przedstawiono zestawienie projektowanych zjazdów.

Tabela 8 Zestawienie projektowanych zjazdów

| Zestawienie zjazdów- ul. Wyczółkowskiego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Strona |  | Rodzaj zjazdu |  |  | Nawierzchnia zjazdu | Kilometraż |  | Szerokość zjazdu [m] | Powierzchnia zjazdu [m²] | Opornik betonowy |  |
|  | L-lewa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P-prawa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ul. Wyczółkowskiego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | L |  | indywidualny |  |  | kostka betonowa | 0+012,58 |  | 3,50 | 22,09 | 16,36 |  |
| 2. | L |  | indywidualny |  |  | kostka betonowa | 0+077,17 |  | 5,00 | 15,06 | 11,40 |  |
| 3. | P |  | indywidualny |  |  | kostka betonowa | 0+084,03 |  | 5,00 | 14,01 | 10,99 |  |
| 4. | L |  | indywidualny |  |  | kostka betonowa | 0+107,38 |  | 4,00 | 13,09 | 10,92 |  |
| 5. | L |  | indywidualny |  |  | kostka betonowa | 0+144,80 |  | 4,50 | 15,80 | 11,65 |  |
| 6. | P |  | indywidualny |  |  | kostka betonowa | 0+149,20 |  | 4,50 | 13,05 | 10,87 |  |
| 7. | P |  | indywidualny |  |  | kostka betonowa | 0+158,13 |  | 3,50 | 11,11 | 9,99 |  |
| 8. | L |  | indywidualny |  |  | kostka betonowa | 0+158,33 |  | 5,00 | 15,15 | 11,44 |  |
| 9. | L |  | indywidualny |  |  | kostka betonowa | 0+180,52 |  | 5,00 | 15,04 | 11,43 |  |
| sięgacz ul. Wyczółkowskiego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | P |  | indywidualny | kostka betonowa |  |  | 0+005,96 | 5,00 | 107,16 |  | 67,11 |
| 2. |  | P |  | indywidualny | kostka betonowa |  |  | 0+037,88 | 5,00 | 14,08 |  | 11,02 |
| 3. |  | L |  | indywidualny | kostka betonowa |  |  | 0+037,90 | 5,00 | 12,75 |  | 10,46 |
| 4. |  | P |  | indywidualny | kostka betonowa |  |  | 0+073,96 | 5,00 | 14,19 |  | 11,07 |
| 5. |  | P |  | indywidualny | kostka betonowa |  |  | dz. nr 81/11 | 5,00 | 20,20 |  | 7,96 |

- Uwaga:

- Lokalizację wjazdów indywidualnych na posesje przyjęto w projekcie zgodnie z aktualnie istniejącymi wjazdami i wskazaniami mieszkańców - właścicielami dla poszczególnych posesji. Ponieważ istnieje prawdopodobieństwo zmian lokalizacji poszczególnych wjazdów na działki, należy w trakcie realizacji inwestycji każdorazowo uzgadniać je z właścicielami posesji.

- PROJEKTOWANY CHODNIK

Przewiduje się wykonanie chodnika z kostki betonowej o grubości 6 cm. Projektuje się chodnik o szerokości 2,0 m i spadku 2% w kierunku ścieku przykrawężnikowego. Zaprojektowaną konstrukcję chodnika przewidziano zgodnie z pkt. 4 projektu wykonawczego.

- PROJEKTOWANE OPORNIKI I KRAWĘŻNIKI BETONOWE

Na przedmiotowych odcinku objętych projektem przewidziano:

- opornik betonowy 12x25x100cm na ławie z betonu C12/15- wzdłuż zjazdów indywidualnych, ulicy,

- krawężnik betonowy 15x30x100cm na ławie z betonu C12/15- wzdłuż projektowanej ulicy,

- obrzeże betonowe 8x30x100cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 5 cm – wzdłuż chodnika.

Oporniki należy osadzić na podsypce cementowo - piaskowej 1:3. Projektowany opór z betonu C 12/15 należy wykonać minimum do 3/4 wysokości opornika.

- BADANIA GEOLOGICZNE

Pod względem fizjogeograficznym dokumentowany teren położony jest obrębie podprowincji Pojezierze Południowopomorskie. Szczegółowo obszar inwestycji znajduje się 
w mezoregionie: Wysoczyzna Świecka. Badany odcinek drogi charakteryzuje się zróżnicowanymi rzędnymi terenu. Deniwelacje między punktami badawczymi dochodzi do 2,1 m i zawiera się w przedziale rzędnych 93,9-96,0 m n.p.m. Sieć hydrograficzna należy do zlewni Wisły. Dla przedmiotowej inwestycji określono I kategorię geotechniczną.

Na badanym odcinku drogi nawierzchnia jest nieutwardzona. Od wierzchu terenu lokalnie występuje około 10 cm warstwa kruszywa łamanego. Poniżej do głębokości 0,3-2,0 m p.p.t. zalega warstwa humusu lub nasypów niekontrolowanych, zbudowanych w przeważającej części 
z piasków humusowych. Poniżej dominuję utwory piaszczyste w postaci piasków drobnoziarnistych. Lokalnie występują również partie glin zwałowych o składzie piasków gliniastych i glin piaszczystych. W podłożu do głębokości 2,0 i 3,0 m p.p.t. zaobserwowano wodę gruntową w postaci zwierciadła swobodnego, na głębokości 09-1,6 m p.p.t.. Wahania poziomu wód na analizowanym obszarze mogą w skrajnych przypadkach dochodzić do ±1,0 m.

- ROBOTY ZIEMNE

| OBLICZANIE OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budowa ulicy Wyczółkowskiego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pikietaż | Powierzchnia |  | Odległość | Objętość |  | Zużycie na miejscu | Nadmiar objętości |  | Suma |  | Wykop na odkład |
|  | Wykop | Nasyp |  | Wykop | Nasyp |  | Wykop | Nasyp | Wykop | Nasyp |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| km | m2 | m2 | m | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 |
| 0+000,00 |  |  | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| 0+025,00 | 2,98 | 0,01 | 25,00 | 74,50 | 0,25 | 0,25 | 74,25 | 0,00 | 74,25 | 0,00 | 74,25 |
| 0+050,00 | 2,84 | 0,04 | 25,00 | 71,00 | 1,00 | 1,00 | 70,00 | 0,00 | 144,25 | 0,00 | 144,25 |
| 0+070,00 | 2,90 | 0,03 | 20,00 | 58,00 | 0,60 | 0,60 | 57,40 | 0,00 | 201,65 | 0,00 | 201,65 |
| 0+100,00 | 3,46 | 0,01 | 30,00 | 103,80 | 0,30 | 0,30 | 103,50 | 0,00 | 305,15 | 0,00 | 305,15 |
| 0+125,00 | 4,82 | 0,01 | 25,00 | 120,50 | 0,25 | 0,25 | 120,25 | 0,00 | 425,40 | 0,00 | 425,40 |
| 0+153,00 | 4,36 | 0,00 | 28,00 | 122,08 | 0,00 | 0,00 | 122,08 | 0,00 | 547,48 | 0,00 | 547,48 |
| 0+175,00 | 3,09 | 0,00 | 22,00 | 67,98 | 0,00 | 0,00 | 67,98 | 0,00 | 615,46 | 0,00 | 615,46 |
| 0+200,00 | 2,41 | 0,03 | 42,00 | 101,22 | 1,26 | 1,26 | 99,96 | 0,00 | 715,42 | 0,00 | 715,42 |
| Suma: |  |  | 217,00 | 719,08 | 3,66 | 3,66 | 715,42 | 0,00 | 715,42 | 0,00 | 715,42 |

| OBLICZANIE OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budowa ulicy Wyczółkowskiego- sięgacz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pikietaż | Powierzchnia |  | Odległość | Objętość |  | Zużycie na miejscu | Nadmiar objętości |  | Suma |  | Wykop na odkład |
|  | Wykop | Nasyp |  | Wykop | Nasyp |  | Wykop | Nasyp | Wykop | Nasyp |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| km | m2 | m2 | m | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 |
| 0+000,00 |  |  | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| 0+020,00 | 2,18 | 0,28 | 20,00 | 43,60 | 5,60 | 5,60 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 38,00 |
| 0+045,00 | 2,84 | 0,11 | 25,00 | 71,00 | 2,75 | 2,75 | 68,25 | 0,00 | 106,25 | 0,00 | 106,25 |
| 0+065,00 | 3,25 | 0,26 | 20,00 | 65,00 | 5,20 | 5,20 | 59,80 | 0,00 | 166,05 | 0,00 | 166,05 |
| 0+100,00 | 3,19 | 0,07 | 35,00 | 111,65 | 2,45 | 2,45 | 109,20 | 0,00 | 275,25 | 0,00 | 275,25 |
| 0+120,00 | 4,14 | 0,00 | 35,00 | 144,90 | 0,00 | 0,00 | 144,90 | 0,00 | 420,15 | 0,00 | 420,15 |
| Suma: |  |  | 135,00 | 436,15 | 16,00 | 16,00 | 420,15 | 0,00 | 420,15 | 0,00 | 420,15 |

- INFORMACJA DOTYCZĄCA OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Planowana inwestycja polegająca na budowie ulicy Wyczółkowskiego na podstawie art.3. pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202) oddziałuje z uwagi na swój zakres robót na działki inwestycyjne o nr ewid.:

- na działki pod inwestycję: 81/3, 81/19, 81/20, 82/9, 83/4, 83/5, 84/7, 85/3, 85/5, 85/6, 86/1, 89/2,  89/9, 90/16, 92/1, 93/5

- EKSPLOATACJA GÓRNICZA NA DZIAŁKĘ POD INWESTYCJĘ

W obrębie inwestycji nie występują obszary eksploatacji górniczej.

- INFORMACJA DOTYCZĄCA OBSZARU INWESTYCJI WPISANEJ DO REJESTRU ZABYTKÓW

Teren objęty inwestycją nie znajduje się w strefie objętej ochroną konserwatora zabytków.

- ROZWIĄZANIA I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZĄDZEŃ INSTALACJI TECHNICZNCYCH

Zadanie nie wywołuje kolizji z istniejącymi liniami teletechnicznymi oraz sieciami gazowymi oraz wodociągami. W ramach inwestycji projektuje się regulację wysokościową zaworów wodociągowych oraz studni kanalizacyjnych.

- CHARAKTERYSTYKA ENEREGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie dotyczy projektowanej inwestycji.

- DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO

Ruch drogowy wywołuję hałas, który może być zjawiskiem uciążliwym dla spokoju okolicznych mieszkańców, a ponadto powstaje szereg zanieczyszczeń, które mogą przedostawać się do wód, gleb i powietrza. Nawierzchnia zostanie przebudowana, co spowoduje zmniejszenie emisji hałasu.

- WARUNKI CHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Samo istnie drogi, a zwłaszcza jej stan po przebudowie będą okolicznością raczej korzystną w rozumienia możliwości prowadzenia akcji gaśniczej, ponieważ skrzyżowanie i zjazdy 
z utwardzonej nawierzchni ułatwiają dotarcie wozów bojowych straży pożarnej do każdego punktu wzdłuż drogi. Roboty drogowe prowadzone będą z zachowaniem zasad ochrony przeciwpożarowej, zwłaszcza dotyczy to pracy z udziałem asfaltów innych związków organicznych pochodzenia naftowego (ropopochodnych).

- INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

  - Wstęp

Podstawą opracowania informacji dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, stanowi rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126). Budowa ulicy Wyczółkowskiego w miejscowości Niemcz jest związana z wystąpieniem bezpośredniego sąsiedztwa intensywnego mechanicznego ruchu. Konsekwencją tej sytuacji jest konieczność dostosowania organizacji robót do zastanych warunków, ich oznakowania oraz przeszkolenie i odpowiednie wyposażenie zatrudnionych robotników.

  - Zagrożenia powstające przy wykonywaniu następujących robót

- zagrożenia ogólne ruchem mechanicznym,

- prace niebezpieczne: roboty ziemne, wykonywanie podbudów, roboty nawierzchniowe,

- zagrożenie spadku materiałów załadowanych na samochodach w trakcie ich dowozu na budowę,

- zagrożenia obsunięcia się materiałów w trakcie ich rozładunku na budowie,

- wibrację od sprzętu używanego do zagęszczania podłoża,

- wibrację od sprzętu zagęszczającego warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni,

- zagrożenie od sprzętu wałującego i wibrującego.

  - Zabezpieczenie robót

- szkolenia: szkolenia wstępne obejmujące wszystkich zatrudnionych; pracowników należy zapoznać kolejnością wykonywania poszczególnych robót; wskazać-zlokalizować położenie i posadowienie poszczególnych urządzeń podziemnych oraz warunki pracy bezpośrednim sąsiedztwie tychże urządzeń wynikające z uzgodnień branżowych

- szkolenia stanowiskowe na stanowisku obejmują każdego pracownika, który po raz pierwszy wykonuje daną robotę, pracę. Należy również przypomnieć zasady bezpieczeństwa i higieny przy pracach, które są aktualnie wykonywane budowie. Pracownicy powinni być wyposażeni w ubiór ochronno-roboczy

- kask na głowę, rękawice w razie konieczności oraz kamizelkę ostrzegawcza.

  - Prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót

- instruktaż dotyczący realizacji prac niebezpiecznych przy wykonywaniu wykopów

- instruktaż dotyczący robót ziemnych- roboty ziemne z uwzględnieniem prac wokół istniejącego niebezpiecznego uzbrojenia podziemnego

- instruktaż dotyczący postępowania przy załadunku i wyładunku materiałów- składowanie i ich rozładunek

- instruktaż zagrożenia stanowiskowego dla poszczególnych pracowników

- instruktaż udzielania pierwszej pomocy przy wypadku na budowie

- wykonanie projektu oznakowania i zabezpieczenia budowy

## Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko

Zapotrzebowanie, jakość o raz ilość wody potrzebnej do funkcjonowania obiektu a także odprowadzenie ścieków: nie dotyczy

Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynących z podaniem rodzajów, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się:

- Bez zmian.

Rodzaj i ilość wytwarzania odpadów

- Bez zmian

Emisja hałasu oraz wibracji, a także promieniowanie, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się.

- Projektowana droga nie emituję w/w czynników w ilościach mających wpływ na stan środowiska czy zdrowia ludzi.

Wpływ projektowanych obiektów budowlanych na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne oraz wykazanie, że przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonale oraz techniczne ograniczają lub eliminują wpływ obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami.

- Bez zmian

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- plan sytuacyjny orientacyjny, rysunek nr 1.0, skala 1:5000

- plan sytuacyjny istniejący, rysunek nr 2.0, skala 1:500

- plan sytuacyjny projektowany, rysunek nr 3.0, skala 1:500

- profil podłużny, rysunek nr 4.1-4.2 skala 1:50/500

- przekroje konstrukcyjne, rysunek 5.0 skala 1:20

- szczegóły konstrukcyjne, rysunek 6.1-6.5, skala 1:10, 1:50

- przekroje poprzeczne, rysunek 7.0, skala 1:100

CZĘŚĆ RYSUNKOWA