PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa inwestycji:

BUDOWA ULICY WYCZÓŁKOWSKIEGO W NIEMCZU

Inwestor:

GMINA OSIELSKO, ul. SZOSA GDAŃSKA 55A, 86-031 OSIELSKO

Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV, XXVI

Adres budowy: GMINA OSIELSKO, MIEJSCOWOŚĆ NIEMCZ

Działki pod inwestycje: Obręb: 0008 Niemcz dz. nr: 81/3, 81/19, 81/20, 82/9, 83/4, 83/5, 84/7, 85/3, 85/5, 85/6, 86/1, 89/2,  89/9, 90/16, 92/1, 93/5

| BRANŻA / ZAKRES | IMIĘ NAZWISKO | NR UPRAWNIEŃ | SPECJALNOŚĆ | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Branża drogowa/Projektant | mgr inż. Tomasz Kosior | WKP/0095/PWOD/07 | Projektowanie bez ograniczeń w specjalności drogowej |  |
| Sprawdzający /Branża drogowa, sanitarna | mgr inż. Zbigniew Janaszczyk | 20/75 | Projektowanie bez ograniczeń w specjalności drogowej |  |
| Asystent projektanta/Branża drogowa, sanitarna | mgr inż. Michał Suchecki | - | - |  |
| Branża sanitarna (Kanalizacja deszczowa)/Projektant | mgr inż. Monika Żurawska | WKP/0273/PWOS/06 | Projektowanie bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych |  |
| Branża elektryczna/Projektant | mgr inż. Dawid Furmaniak | WKP/0192/P00E/17 | Projektowanie bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych |  |

EGZ.1

GRUDZIEŃ, 2018

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TOM I

Nazwa inwestycji:

BUDOWA ULICY WYCZÓŁKOWSKIEGO W NIEMCZU

Inwestor:

GMINA OSIELSKO, ul. SZOSA GDAŃSKA 55A, 86-031 OSIELSKO

Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV, XXVI

Adres budowy: GMINA OSIELSKO, MIEJSCOWOŚĆ NIEMCZ

Działki pod inwestycje: Obręb: 0008 Niemcz dz. nr: 81/3, 81/19, 81/20, 82/9, 83/4, 83/5, 84/7, 85/3, 85/5, 85/6, 86/1, 89/2,  89/9, 90/16, 92/1, 93/5

| BRANŻA / ZAKRES | IMIĘ NAZWISKO | NR UPRAWNIEŃ | SPECJALNOŚĆ | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Branża drogowa/Projektant | mgr inż. Tomasz Kosior | WKP/0095/PWOD/07 | Projektowanie bez ograniczeń w specjalności drogowej |  |
| Sprawdzający /Branża drogowa, sanitarna | mgr inż. Zbigniew Janaszczyk | 20/75 | Projektowanie bez ograniczeń w specjalności drogowej |  |
| Asystent projektanta/Branża drogowa, sanitarna | mgr inż. Michał Suchecki | - | - |  |
| Branża sanitarna (Kanalizacja deszczowa)/Projektant | mgr inż. Monika Żurawska | WKP/0273/PWOS/06 | Projektowanie bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych |  |
| Branża elektryczna/Projektant | mgr inż. Dawid Furmaniak | WKP/0192/P00E/17 | Projektowanie bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych |  |

EGZ.1

GRUDZIEŃ, 2018

Spis treści

1. CZĘŚĆ ADMINISTRACYJNA	4

1.1. Zespół projektowy	4

1.2. Oświadczenie projektanta	5

1.3. Oświadczenie sprawdzającego	8

1.4. Kopie uprawnień projektowych	9

2. CZĘŚĆ OGÓLNA	18

2.1. Przedmiot opracowania	18

2.2. Zleceniodawca	18

2.3. Jednostka projektowa	18

2.4. Podstawa opracowania	18

2.5. Zestawienie działek pod inwestycję	19

2.6. Podstawowy zakres inwestycji	19

3. PODSTAWOWE PARAMETRY PROJEKTOWANEGO ODCINKA DROGI	20

3.1. Opis trasy w planie	20

3.2. Opis trasy w przekroju podłużnym	21

3.3. Przekrój poprzeczny	21

4. BRANŻE TOWARZYSZĄCE	21

4.1. Branża sanitarna- kanalizacja deszczowa	21

4.2. Branża elektryczna- oświetlenie uliczne	21

5. PROJEKTOWANE ZJAZDY	22

6. INFORMACJA DOTYCZĄCA OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU	22

7. EKSPLOATACJA GÓRNICZA NA DZIAŁCE POD INWESTYCJĘ	23

8. INFORMACJA DOTYCZĄCA OBSZARU INWESTYCJI WPISANEJ DO REJESTRU ZABYTKÓW	23

9. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIKETU BUDOWOLANEGO NA ŚRODOWISKO ORAZ HIGIENĘ  I ZROWIE UŻYTKOWNIKÓW OBIKETÓW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA	23

10. CZĘŚĆ RYSUNKOWA	23

- CZĘŚĆ ADMINISTRACYJNA

  - Zespół projektowy

| Projektant branża drogowa: | mgr inż. Tomasz Kosior |
| --- | --- |
| Projektant branża sanitarna: | mgr inż. Monika Żurawska |
| Projektant branża elektryczna: | mgr inż. Dawid Furmaniak |
| Sprawdzający branża drogowa, sanitarna: | mgr inż. Zbigniew Janaszczyk |
| Asystent Projektanta branża drogowa, sanitarna: | mgr. inż. Michał Suchecki |

  - Oświadczenie projektanta

Kalisz, grudzień 2018 r.

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z późniejszymi zmianami)

OŚWIADCZAM,

że projekt budowlany Budowa ulicy Wyczółkowskiego w Niemczu został sporządzony zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że zastał wydany z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

..................................................

Projektant (branża drogowa): mgr inż. Tomasz Kosior

Kalisz, grudzień 2018 r.

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z późniejszymi zmianami)

OŚWIADCZAM,

że projekt budowlany Budowa ulicy Wyczółkowskiego w Niemczu został sporządzony zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że zastał wydany z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

..................................................

Projektant (branża sanitarna): mgr inż. Monika Żurawska

Kalisz, grudzień 2018 r.

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z późniejszymi zmianami)

OŚWIADCZAM,

że projekt budowlany Budowa ulicy Wyczółkowskiego w Niemczu został sporządzony zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że zastał wydany z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

..................................................

Projektant (branża elektryczna): mgr inż. Dawid Furmaniak

  - Oświadczenie sprawdzającego

Kalisz, grudzień 2018 r.

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z późniejszymi zmianami)

OŚWIADCZAM,

że projekt budowlany Budowa ulicy Wyczółkowskiego w Niemczu został sporządzony zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że zastał wydany z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

..................................................

Sprawdzający (branża drogowa, sanitarna): mgr inż. Zbigniew Janaszczyk

  - Kopie uprawnień projektowych

- CZĘŚĆ OGÓLNA

  - Przedmiot opracowania

Przedmiotem projektu branży drogowej jest budowa ulicy Wyczółkowskiego w Niemczu.

  - Zleceniodawca

GMINA OSIELSKO

UL. SZOSA GDAŃSKA 55A

86-031 OSIELSKO

  - Jednostka projektowa

BIURO PROJEKTOWE

ESPEJA

UL. GÓRNOŚLĄSKA 8/13

62-800 KALISZ

  - Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest umowa zawarta pomiędzy Gminą Osielsko, a firmą Biuro Projektowe Espeja, ul. Górnośląska 8/13, 62-800 Kalisz.

Materiały, na których oparto się podczas projektowania:

- mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500,

- uzgodnienia z inwestorem,

- ogólna inwentaryzacja w pasie drogowym,

- mapa ewidencyjna, mapa zasadnicza,

- obowiązujące przepisy prawne i techniczne.

  - Zestawienie działek pod inwestycję

Tabela 1 Zestawienie działek pod inwestycję

| lp. | Obręb | Gmina | Numer działki |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Niemcz 0008 | Osielsko | 81/3 |
| 2 | Niemcz 0008 | Osielsko | 81/19 |
| 3 | Niemcz 0008 | Osielsko | 81/20 |
| 4 | Niemcz 0008 | Osielsko | 82/9 |
| 5 | Niemcz 0008 | Osielsko | 83/5 |
| 6 | Niemcz 0008 | Osielsko | 84/7 |
| 7 | Niemcz 0008 | Osielsko | 85/3 |
| 8 | Niemcz 0008 | Osielsko | 85/5 |
| 9 | Niemcz 0008 | Osielsko | 85/6 |
| 10 | Niemcz 0008 | Osielsko | 86/1 |
| 11 | Niemcz 0008 | Osielsko | 89/9 |
| 12 | Niemcz 0008 | Osielsko | 90/16 |
| 13 | Niemcz 0008 | Osielsko | 92/1 |
| 14 | Niemcz 0008 | Osielsko | 93/5 |

Tabela 2 Zestawienie działek pod inwestycję przewidzianych do podziału

| lp. | Obręb | Gmina | Numer działki |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Niemcz 0008 | Osielsko | 83/4 |
| 2 | Niemcz 0008 | Osielsko | 89/2 |

  - Podstawowy zakres inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania pt.: ”Budowa ulicy Wyczółkowskiego w Niemczu” jest inwestycja obejmująca swoim zakresem:

- wykonanie jezdni z kostki brukowej o szerokości 5,00 m

- wykonanie poboczy wzmocnionych kruszywem o szerokości 0,75 m,

- wykonanie zjazdów indywidualnych z kostki brukowej betonowej,

- wykonanie obrzeży betonowych,

- wykonanie oporników betonowych,

- wykonanie krawężników betonowych,

- wykonanie regulacji pionowej elementów infrastruktury podziemnej,

- wykonanie rowu przydrożnego,

- wykonanie przepustu drogowego HDPE ɸ400 mm,

- wykonanie zbiorników odparowujących,

- wykonanie ścieku przykrawężnikowego,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

- wykonanie umocnienia wylotów kanalizacji kamieniem polnym,

- wykonanie kanalizacji deszczowej,

- wykonanie oświetlenia ulicznego.

- PODSTAWOWE PARAMETRY PROJEKTOWANEGO ODCINKA DROGI

  - Opis trasy w planie

Trasa w planie zastała wpisana optymalnie w pas drogowy ze szczególną uwagą minimalizacji kolizji z istniejącym uzbrojeniem. Przebieg budowanej trasy pokazano na planie sytuacyjnym. Początek opracowania ma miejsce na skrzyżowaniu z ul. Jana Matejki.  Długość trasy wynosi 362 m. Szerokość drogi będzie wynosić 5,00 m.

Tabela 3 Zestawienie elementów geometrycznych trasy

| ul. Wyczółkowskiego |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Element | Początek łuku kołowego | Koniec łuku kołowego | Kąt zwrotu [g/°] | Długość łuku [m] | Promień łuku R [m] |
| 1 | Początek trasy | 0+000,00 |  |  |  |  |
| 2 | Prosta | 0+000,00 | 0+009,03 |  |  |  |
| 3 | PŁK | 0+009,03 |  | 31,4732 | 19,775 | 40,000 |
| 4 | KŁK | 0+028,80 |  |  |  |  |
| 5 | Prosta | 0+028,80 | 0+072,52 |  |  |  |
| 6 | PŁK | 0+072,52 |  | 3,8582 | 18,182 | 300,000 |
| 7 | KŁK | 0+090,70 |  |  |  |  |
| 8 | Prosta | 0+090,70 | 0+141,10 |  |  |  |
| 9 | PŁK | 0+141,10 |  | 36,2263 | 17,071 | 30,000 |
| 10 | KŁK | 0+158,17 |  |  |  |  |
| 11 | Prosta | 0+158,17 | 0+191,61 |  |  |  |
| 12 | PZ | 0+191,61 |  | 179,82° |  |  |
| 13 | Prosta | 0+191,61 | 0+224,49 |  |  |  |
| 14 | KT | 0+224,49 |  |  |  |  |

Tabela 4 Zestawienie elementów geometrycznych trasy

| ul. Wyczółkowskiego- sięgacz |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Element | Początek łuku kołowego | Koniec łuku kołowego | Kąt zwrotu [g/°] | Długość łuku [m] | Promień łuku R [m] |
| 1 | Początek trasy | 0+000,00 |  |  |  |  |
| 2 | Prosta | 0+000,00 | 0+056,65 |  |  |  |
| 3 | PZ | 0+056,65 |  | 179,64° |  |  |
| 4 | Prosta | 0+056,65 | 0+137,28 |  |  |  |
| 5 | KT | 0+137,28 |  |  |  |  |

  - Opis trasy w przekroju podłużnym

Niweleta budowanej drogi została zaprojektowana z maksymalnym wpisaniem do istniejącego ukształtowania terenu w celu minimalizacji robót ziemnych. Pochylenie podłoża przyjęto zgodnie z wymaganiami dla drogi gminnej. Spadek podłużny niwelety mieści się 
w przedziale: 0,30-7,23%.

Ponadto przy projektowaniu niwelety zwrócono uwagę na warunki gruntowe, możliwości odwodnienia oraz zachowanie koordynacji trasy w planie i przekroju podłużnym.

  - Przekrój poprzeczny

Projektowana ulica będzie posiadała jezdnię o szerokości 5,00 m. Przekrój zaprojektowano o pochyleniu jednostronnym 2-5% oraz daszkowym 2% w kierunku projektowanego ścieku przykrawężnikowego. Przewiduje się budowę pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m. Wzdłuż projektowanej ulicy wykonane zostaną również zjazdy indywidualne, chodnik oraz dojścia do furtek.

- BRANŻE TOWARZYSZĄCE

## Branża sanitarna- kanalizacja deszczowa

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z drogi gminnej nastąpi poprzez projektowaną kanalizacje deszczową, której zadaniem będzie skuteczne odprowadzenie wód roztopowych i opadowych z projektowanych dróg. Kanalizację zaprojektowano jako kanalizację grawitacyjną. Wody deszczowe z odwadnianej drogi odprowadzone zostaną przez wpusty uliczne, przykanaliki, studnie, kanały. Wody opadowe poprzez zaprojektowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych drogi gminnej odprowadzane będą do wpustów deszczowych zlokalizowanych przy krawędzi jezdni w odpowiednich miejscach wynikających z zaprojektowanej niwelety. Ścieki deszczowej odprowadzane będą przez wylot do projektowanych zbiorników retencyjno-odparowujących.

Kanalizacja deszczowa została zaprojektowana jako kanał z rur PCV-U klasy S SDR-34 (SN8) o średnicy 315 mm, ze studniami o średnicy 1000 mm wraz z wpustami z osadnikiem o głębokości 0,5 m. Przykanaliki wykonane zostaną z rur PCV-U klasy S SDR-34 (SN8) o średnicy 200 mm.

  - Branża elektryczna- oświetlenie uliczne

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany linii kablowej oświetlenia drogowego, związanego budową ulicy Wyczółkowskiego w Niemczu gm. Osielsko. Projekt obejmuje:

- budowę linii kablowej oświetlenia;

- montaż latarń ulicznych wraz z wysięgnikami oraz oprawami;

Na obszarze objętym budową linii oświetlenia nie ma zabudowanego oświetlenia. Latarnie zabudowane są na ulicach sąsiednich. Ponadto występuje uzbrojenie terenu innych branż.

Projektowana linia oświetleniowa zasilana będzie z istniejącej latarni zabudowanej przy ulicy Jana Matejki, zgodnie z załączonymi rysunkami. Moc zapotrzebowana dla projektowanych latarni mieści się w ramach umowy przyłączeniowej z dostawcą energii elektrycznej.

Kable układać zgodnie z planem zagospodarowania. Przy przejściach przez drogi 
i ze skrzyżowaniami z innym uzbrojeniem terenu należy kable chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi rurami typu arot DVK-75. Końcówki rur osłonowych należy uszczelnić. Stosować kable YAKY 4x25 mm2. Przy projektowanych latarniach zostawić zapasa kabla minimum 1,0 m.

We wskazanych miejscach na rysunkach należy posadowić latarnie oświetleniowe. Należy zabudować komplety: słup, wysięgnik, oprawa z kloszem. Zastosować słupy 7,0m stalowe ocynkowane, przeznaczone do mocowania do fundamentów, umożliwiające montaż wysięgników. Stosować wysięgniki o długości 0,5 m. Do wysięgników mocować oprawy oświetlenia ulicznego LED o mocy około 47W, IP66, 4000K.

Przy przejściach dla pieszych zabudować latarnie z oprawą z optyką dla przejść dla pieszych o mocy około 36W. Montaż oprawy na wysokości 5,0m bez wysięgnika. Pozostałe parametry oprawy i słupa jak wyżej.

W latarniach stosować przewody typu YDY 3x2,5mm2. Kable łączyć za pomocą izolowanych złącz kablowych z wkładkami bezpiecznikowymi D01 4A.

Załączanie opraw z istniejącej szafki oświetleniowej sterującej oświetleniem. We wskazanych latarniach należy wykonać uziemienie przewodu PEN R<30Ω.

- PROJEKTOWANE ZJAZDY

W ramach inwestycji przewidziano budowę nowych zjazdów indywidualnych z kostki betonowej o grubości 8 cm (kolor czerwony). Zjazdy indywidualne zaprojektowano o pochyleniu poprzecznym zgodnie z nawiązaniem wysokościowych bram wyjazdowych.

- INFORMACJA DOTYCZĄCA OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Planowana inwestycja polegająca na Budowie ulicy Wyczółkowskiego w Niemczu, na podstawie art.3. pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202) oddziałuje z uwagi na swój zakres robót na działki inwestycyjne o nr ewid.:

- na działki pod inwestycję: 81/3, 81/19, 81/20, 82/9, 83/4, 83/5, 84/7, 85/3, 85/5, 85/6, 86/1, 89/2,  89/9, 90/16, 92/1, 93/5

- na działki pod słupy oświetleniowe: 81/3, 81/20, 82/9, 83/5, 85/3, 89/9, 90/16

- na działki pod zjazdy indywidualne: 81/4, 81/11, 82/1, 82/8, 86/2, 86/4, 86/5, 86/6, 89/3, 89/4, 89/5, 90/15, 90/17, 90/18.

- EKSPLOATACJA GÓRNICZA NA DZIAŁCE POD INWESTYCJĘ

W obrębie inwestycji nie występują obszary eksploatacji górniczej.

- INFORMACJA DOTYCZĄCA OBSZARU INWESTYCJI WPISANEJ DO REJESTRU ZABYTKÓW

Teren objęty inwestycją położony jest poza strefami ochrony konserwatorskiej zgodnie 
z opinią Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu, znak 
WUOZ.DB.WZN.5152.2.63.2018.ACHB.

- DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIKETU BUDOWOLANEGO NA ŚRODOWISKO ORAZ HIGIENĘ 
I ZROWIE UŻYTKOWNIKÓW OBIKETÓW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA

Zapotrzebowanie, jakość o raz ilość wody potrzebnej do funkcjonowania obiektu a także odprowadzenie ścieków - nie dotyczy.

Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynących z podaniem rodzajów, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się - bez zmian.

Rodzaj i ilość wytwarzania odpadów - bez zmian

Emisja hałasu oraz wibracji, a także promieniowanie, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników 
i zasięgu ich rozprzestrzeniania się.

Projektowana droga nie emituję w/w czynników w ilościach mających wpływ na stan środowiska czy zdrowia ludzi.

Wpływ projektowanych obiektów budowlanych na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne oraz wykazanie, że przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonale oraz techniczne ograniczają lub eliminują wpływ obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie 
z odrębnymi przepisami - bez zmian.

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- plan orientacyjny, rysunek nr 1.0, skala 1:5000

- plan zagospodarowania terenu, rysunek nr 2.0, skala 1:500

CZĘŚĆ RYSUNKOWA