##### Oprawy oświetlenia ulicznego LED

Oprawy oświetleniowe przeznaczone do zainstalowania powinny posiadać następujące właściwości i parametry:

- muszą posiadać znak CE,

- przy ustawieniu 0˚ w stosunku do podłoża, nie mogą emitować światła w górną półprzestrzeń zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 (DZ Urzędowy UE z dnia 24.03.2009r.),

- muszą spełniać wymogi II klasy ochronności.

- stopień szczelności opraw nie może być mniejszy niż IP 66 – potwierdzenie odpowiednim raportem z akredytowanego laboratorium,

- stopień odporności na uderzenia IK min 09 - potwierdzenie odpowiednim raportem z akredytowanego laboratorium,

- zakres temperatur pracy do -40˚ do + 50˚,

- współczynnik mocy cos fi przy mocy nominalnej większy od 0,9

- Certyfikaty Enec, Enec+, deklaracja RoHS

Korpus opraw powinien spełniać następujące wymagania:

- powinien być wykonany z wysokociśnieniowo wtryskiwanego odlewu aluminium stanowiącego jednocześnie radiator oprawy, nie dopuszcza się stosowania radiatora

- konstrukcja korpusu powinna umożliwiać samoczynne oczyszczanie się jego górnej części podczas deszczu, oprawa płaska od góry.

- korpus powinien być pomalowany proszkowo

- źródło światła - panel LED powinien być osłonięty płaską szybą ze szkła hartowanego

Uchwyt montażowy opraw musi umożliwiać:

a) montaż opraw zarówno na wysięgniku jak i na słupie o średnicy 48-60 mm

b) regulację położenia w zakresie -15˚ do +15˚ z krokiem nie mniejszym niż 5˚

Oprawy mają być wyposażone w panel LED o następujących cechach:

- temperatura barwowa 4000K +/- 5%, (do wyboru przez Zamawiającego)

- skuteczność świetlna oprawy min. 130 lm/W

b) każda dioda w panelu LED musi być wyposażona w indywidualną soczewkę pozwalającą emitować światło równomiernie na całą oświetlaną przez oprawę powierzchnię. W przypadku przepalenia się którejś z diod zmieni się jedynie strumień świetlny a nie rozsył światła,

Oprawy mają być wyposażone w układ zasilający o następujących cechach:

a) układ zasilający ma posiadać trwałość nie gorszą niż zasilany z niego panel LED, na poziomie co najmniej L90 dla 100 000 godzin

b) układ zasilający ma zabezpieczać źródło światła przed przepięciami o napięciu na poziomie 10kV

c) układ zasilający ma mieć możliwość zaprogramowania co najmniej 5-stopniowej autonomicznej redukcji mocy,

Modyfikacje dodatkowe:

- DALI, AstroDIM, Złącze NEMA 7-polowe