PROJEKT KONCEPCYJNY ZAGOSPODAROWANIA ULICY CENTRALNEJ W OSIELSKU Dla zadania Zagospodarowanie wzdłuż ulicy Centralnej od ul. Wiatrakowej do ul. Kwiatowej w Osielsku

Branża: architektura krajobrazu

Inwestor: Urząd Gminy w Osielsku Szosa Gdańska 55a 86-031 Osielsko

| WYKONAWCA OPRACOWANIA |  |
| --- | --- |
| Hanna Maszke |  |
| Ul. Szlakowa 18/19 |  |
| 85-790 Bydgoszcz |  |
| www.maszogrod.pl, e-mail: biuro@maszogrod.pl |  |
| Inż.arch.kraj. Hanna Maszke |  |

SPIS TREŚCI

| 1. | Informacje ogólne | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Przedmiot inwestycji | 3 |
| 1.2 | Lokalizacja | 3 |
| 1.3 | Informacje dodatkowe | 3 |
| 2. | Projekt wykonawczy | 3 |
| 2.1 | Realizacja zieleni | 3 |
| 2.2 | Jakość materiału roślinnego | 3 |
| 2.3 | Ogólne warunki dotyczące terenu | 4 |
| 2.4 | Prace ziemne | 4 |
| 2.5 | Postępowanie z istniejącymi drzewami i krzewami | 5 |
| 2.6 | Ogrodzenie ochronne | 5 |
| 3. | Projektowana zieleń – zestawienie ilościowe | 5 |
| 3.1 | Zestawienie krzewów i bylin | 5 |
| 3.2 | Miejsce sadzenia | 6 |
| 3.3 | Doły do sadzenia roślin | 10 |
| 3.4 | Pora sadzenia | 10 |
| 3.5 | Sadzenie krzewów i bylin | 10 |
| 3.6 | Ściółkowanie | 10 |
| 4. | Projektowana zieleń – rośliny cebulowe | 11 |
| 4.1 | Dobór gatunkowy | 11 |
| 4.2 | Miejsce sadzenia | 11 |
| 4.3 | Dodatkowe uwagi | 11 |
| 5. | Projektowane trawniki i regeneracja trawników istniejących | 11 |
| 5.1 | Jakość materiału nasiennego | 11 |
| 5.2 | Mieszanka traw | 11 |
| 5.3 | Wskazania dotyczące zakładania trawników | 11 |
| 5.4 | Wskazania dotyczące regeneracji trawników | 12 |
| 6. | Ściółkowania nasadzeń | 12 |
| 7. | Pielęgnacja roślin | 12 |
| 8. | Opracowanie graficzne rabat | 13 |
| 9. | Sprzęt techniczny | 15 |
| 9.1 | Sprzęt do wykonania nasadzeń | 15 |
| 9.2 | Sprzęt do pielęgnacji zieleni | 15 |
| 10. | Opracowanie graficzne | 15 |

- Informacje ogólne

  - Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego zagospodarowania terenu w zakresie zieleni dla terenu wzdłuż ul. Centralnej od ul. Wiatrakowej do ul. Kwiatowej (część południowa).

  - Lokalizacja

Ulica Centralna  to główna ulica Osielska. Wzdłuż ulicy zlokalizowane są obiekty usługowo-handlowe, boisko i kilkunastometrowy odcinek parking . Teren opracowania nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

  - Informacje dodatkowe

Prace nad niniejszym projektem poprzedzone były wykonaniem 3 koncepcji zagospodarowania terenu, które były konsultowane z Urzędem gminy w Osielsku. Projekt wykonawczy jest wynikową zaakceptowanej wariantowej koncepcji. Na potrzeby opracowania została wykonana inwentaryzacja dendrologiczna.

- Projekt wykonawczy zieleni

  - Realizacja zieleni – warunki konieczne

Prace przy realizacji zieleni należy powierzyć specjalistycznej firmie posiadającej odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje, a wszelkie prace wykonawcze w obrębie terenu opracowania należy wykonywać w porozumieniu z Inwestorem i pod nadzorem inspektora

nadzoru terenów zieleni. Przy zakładaniu zieleni należy mieć na uwadze następujące wytyczne:

- Teren przeznaczony pod nasadzenia zieleni należy dokładnie oczyścić z zanieczyszczeń takich jak gruz i inne; niedobór ziemi należy uzupełnić urodzajną warstwą gleby.

- Obszary nasadzeń należy wyznaczyć w terenie i wydzielić obrzeżem, zgodnie z projektem wykonawczym zagospodarowania terenu niniejszego opracowania

- Sadzonki krzewów, traw i bylin powinny być prawidłowo formowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać podane w tabelach parametry.

- Po odbiorze transportu materiału szkółkarskiego, w miejscu docelowym, rośliny należy odpowiednio przechowywać do momentu ich posadzenia – należy je ułożyć w cienistym miejscu i bezwzględnie zabezpieczyć przed wysychaniem oraz podlewać.

  - Jakość materiału roślinnego

Wprowadzany materiał szkółkarski winien być I klasy, zgodny z PN–87/R67022 i PN–87/R–67023 oraz z zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego Związku Szkółkarzy Polskich, właściwie oznaczony przy pomocy etykiety paskowej, na których podana jest nazwa polska i łacińska, forma, wysokość i obwód pnia, rodzaj pojemnika;

Krzewy powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:

- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty,

- na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne zdrowe korzenie drobne,

- bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nieuszkodzona,

- krzewy powinny mieć minimum trzy pędy z typowymi dla gatunku rozgałęzieniami.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roślin,

- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,

- ślady po świeżych cięciach

- ślady żerowania szkodników,

- oznaki chorobowe,

- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,

- martwice i pęknięcia kory,

- jednostronne ułożenie pędów krzewów,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,

- źle zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką

Byliny powinny być właściwie wybarwione w okresie wegetacji, mieć dobrze wykształcone pąki i liście. Na organach trwałych powinny być widoczne pąki odnawiające. Dopuszczalny jest jedynie materiał dobrej jakości. System korzeniowy powinien być dobrze rozwinięty – podłoże w pojemniku wilgotne i równomiernie przerośnięte korzeniami, bryła powinna pozostać w całości po usunięciu pojemnika, w okresie wegetacji końce korzeni powinny mieć jasne zabarwienie.

Niedopuszczalnymi wadami są:

- mechaniczne uszkodzenia roślin,

- ślady żerowania owadów,

- oznaki chorobowe - niedobory (wżery, nienaturalne przebarwienia, ).

Cebule roślin powinny mieć jajowaty kształt. Od zewnątrz musi je pokrywać brązowa, sucha łuska. Nie należy sadzić cebul miękkich, przebarwionych, z plamami, pozbawionych łusek okrywających, zwiędniętych lub wyschniętych, ze śladami uszkodzeń przez szkodniki i porażenia przez choroby, z oznakami pleśni lub zgnilizny. Wymiany przed sadzeniem wymagają także cebule z wyrośniętymi liśćmi.

Niedopuszczalnymi wadami są:

- mechaniczne uszkodzenia roślin,

- ślady żerowania owadów,

- oznaki chorobowe - niedobory (wżery, nienaturalne przebarwienia, pleśń).

Trawy ozdobne rośliny powinny mieć  formę zwartej kępy z żywymi liśćmi charakterystycznymi dla danej odmiany. Dopuszczalny jest jedynie materiał dobrej jakości. System korzeniowy powinien być dobrze rozwinięty – podłoże w pojemniku wilgotne i równomiernie przerośnięte korzeniami, bryła powinna pozostać w całości po usunięciu pojemnika.

Niedopuszczalnymi wadami są:

- mechaniczne uszkodzenia roślin,

- ślady żerowania owadów,

- oznaki chorobowe - niedobory (wżery, nienaturalne przebarwienia).

  - Ogólne warunki dotyczące terenu

- Grunt przeznaczony do zagospodarowania nie powinien zawierać żadnych zanieczyszczeń, przynajmniej w poziomie próchniczym gleby.

- Gleba nie powinna być narażona na działanie czynników (takich jak np. obciążenie podłoża), które mogą uniemożliwić sadzenie roślin.

- Z powierzchni gleby należy usunąć kamienie, które stwarzają zagrożenie dla pracy maszyn i urządzeń.

- Niedopuszczalne jest zakopywanie w gruncie resztek materiałów budowlanych i produktów organicznych, gdyż może to przyczyniać się do hamowania wzrostu roślin oraz powodować powstawanie wypadów w miejscach sadzenia roślin.

  - Prace ziemne

Należy unikać zagęszczenia podłoża, powodującego uszkodzenia struktury gleby, na obszarach przeznaczonych do sadzenia roślin (zagęszczenie podłoża wpływa negatywnie na wzrost roślin i odprowadzanie wody).

Od grudnia do kwietnia prace ziemne powinny być prowadzone na określonych kryteriach i jedynie wtedy, gdy warunki otoczenia na to zezwalają (najwyżej lekki przymrozek).

  - Postępowanie z istniejącymi drzewami i krzewami

Przy sadzeniu należy zachować szczególną ostrożność względem istniejących nasadzeń przeznaczonych do zachowania – należy zwracać uwagę zarówno na starodrzew i istniejące krzewy, jak i nowe, młode nasadzenia, w tym pnącza posadzone wzdłuż granic terenu opracowania.

Nowe nasadzenia należy dopasowywać do istniejących.

Zarysy wszystkich nasadzeń realizować przy ścisłej współpracy z nadzorem autorskim.

W przypadku nasadzeń wykonywanych w obrębie brył korzeniowych istniejących drzew prace należy wykonywać ręcznie, bez uszkadzania korzeni głównych drzew. Doły sadzeniowe realizować między głównymi korzeniami; w celu ochrony korzeni drzew dopuszcza się nieznaczne przesunięcia kształtów nasadzeń i miejsc posadzenia krzewów i bylin przy zachowaniu kompozycji.

Nie należy sadzić roślin bezpośrednio przy pniach drzew.  Należy zachować odległość min. 50 cm pomiędzy skrajnią pnia a miejscem sadzenia rośliny. Wolną przestrzeń wokół pni należy wyściółkować.

  - Ogrodzenie ochronne

Przy pracach można zastosować ogrodzenie ochronne  celem zabezpieczenia miejsc nasadzeń oraz zabezpieczenia istniejących drzew.

- Projektowana zieleń-krzewy i byliny - zestawienie ilościowe

  - Dobór gatunkowy krzewów i bylin

Poniża tabela przedstawia  skład gatunkowy, ilości oraz parametry materiału roślinnego.

Tab. 1. – Zestawienie projektowanych krzewów i bylin

| L.p | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Ilość sztuk | Rozstawa (m) | Pojemnik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | Anemone hupehensis Pretty Lady | Zwilec Pretty Lady | 35 | 0,35 | C2 |
| B2 | Miscanthus Adagio | Miskant chiński Adagio | 46 | 0,40 | C3 |
| B3 | Cornus kousa | Dereń Kousa | 2 |  | C10 |
| B4 | Hosta Aoki Variegata | Funkia AokiVariegata | 14 | 0,40 | C2 |
| B5 | Hosta Halcyon | Funkia Halcyon | 5 | 0,60 | C2 |
| B6 | Hosta Patriot | Funkia Patriot | 34 | 0,60 | C2 |
| B7 | Hosta Bold Edger | Funkia Bold Edger | 15 | 0,60 | C2 |
| B8 | Hydrangea paniculata Silver Dollar | Hortensja bukietowa Silver Dollar | 6 | 1,40 | C5 |
| B9 | Hydrangea paniculata Vanilla Fraise | hortensja bukietowa Vanilla Fraise | 6 | 1,60 | C5 |
| B10 | Miscanthus Navajo | Miskant Navajo | 28 | 0,60 | C3 |
| B11 | Pennisetum alopecuroides Hameln Gold | Rozplenica japońska Hameln Gold | 32 | 0,40 | C2 |
| B12 | Pinus densiflora Jane Kluis | Sosna gestokwiatowa Jane Kluis | 26 | 0,60 | C3 |
| B13 | Salvia nemorosa Night Field | Szałwia omszona Night Feld | 5 | 0,30 | C2 |
| B14 | Salvia nemorosa Pink Field | Szałwia omszona Pink Field | 13 | 0,30 | C2 |
| B15 | Spiraea betulifolia Tor Gold | Tawuła brzozolistna Tor Gold | 12 | 0,50 | C3 |
| B16 | Stipa tenuissima Ony Tails | Ostnica mocna Pony Tails | 35 | 0,30 | C2 |
| B17 | Veronica spicata Bubblegum Candels | Przetacznik kłosowy Bubblegum Candels | 56 | 0,30 | C2 |
| B18 | Veronica spicata Snow Candels | Przetacznik kłosowy Snow Candels | 7 | 0,30 | C2 |
| B19 | Weigela florida Alexandra | Krzewuszka cudowna Alexandra | 6 | 1,00 | C5 |
| B20 | Weigela florida Verweig | Krzewuszka cudowna Verweig | 3 | 0,50 | C5 |

  - Miejsca sadzenia

Miejsce sadzenia powinno być wyznaczone zgodnie z dokumentacją projektową.

Rabata 1: powierzchnia  8m², kształt podłużny zbliżony do prostokąta, długość 14,5 m, sadzenie liniowe.

- Anemone  hupehensis  Pretty Lady 35 szt.

- Miscanthus Adagio 26 szt.

Rabata 2: powierzchnia  13m², kształt prostokąta o wymiarach  13,00m*1,70m sadzenie  liniowe

- Weigela  florida Alexandra 6 szt.

- Miscanthus Adagio 20 szt.

Rabata 3: powierzchnia  4m², kształt ¼ koła o bokach 2,00m*2,70m sadzenie  grupami

- Hosta Halcyon  5 szt.

- Weigela  florida Verweig 3 szt.

- Salvia nemorosa Night Field 5 szt.

- Veronica spicata Snow Candels 7 szt.

- Cornus kousa 1 szt .

Rabata 4: powierzchnia  2,1m², kształt prostokąta o wymiarach  1,00m*2,10m sadzenie  liniowe wzdłuż chodnika. Rabata ta jest odbiciem lustrzanym (2 rabaty)

- Allium Giganteum  8 szt. – sadzone parami między sosnami gęstokwiatowymi

- Pinus densiflora Jane Kluis 3 szt.

- Pennisetum alopecuroides 5 szt.

Rabata 5: powierzchnia 7,0m², kształt trójkąta o wymiarach  7,80m*1,80m sadzenie liniowe.

- Hosta Patriot  16 szt.

- Veronica spicata Bubblegum Candels 24 szt.

- Miscanthus Navajo 13 szt.

- Pinus densiflora Jane Kluis 6 szt.

Rabata 6: jest lustrzanym odbiciem do rabaty 5, powierzchnia  9,0m², kształt trójkąta o wymiarach  8,70m*2,00m sadzenie liniowe.

- Hosta Patriot  18 szt.

- Veronica spicata Bubblegum Candels 32 szt.

- Miscanthus Navajo 15 szt.

- Pinus densiflora Jane Kluis 7 szt.

Rabata 7: powierzchnia 18,0m², kształt prostokąta o wymiarach  9,00m*2,00m sadzenie liniowe.

- Hosta Bold Edger 15 szt.

- Hydrangea paniculata Vanilla Fraise 6 szt.

- Pennisetum alopecuroides 22 szt.

Rabata 8: powierzchnia 18,0m², kształt prostokąta o wymiarach  10,50m*1,70m sadzenie liniowe.

- Stipa  tenuissima Ony Tails 35 szt.

- Hydrangea paniculata Silver Dolar 6 szt.

- Pinus densiflora Jane Kluis 7 szt.

Rabata 9: powierzchnia 5,0m² i 8 m², częściowo jest to lustrzane odbicie; kształt prostokąta o wymiarach  1,50m*3,0m sadzenie liniowe wzdłuż oraz raby o kształcie zbliżonym do ¼ koła o bokach 4,60 m*3,0m

- Spiraea betulifolia Tor Gold 6 szt. (prostokąt)

- Hosta Aoki Variegata 7 szt. (prostokąt)

oraz

- Spiraea betulifolia Tor Gold 6 szt.

- Hosta Aoki Variegata 7 szt.

- Salvia nemorosa Pink Field 13 szt.

- Cornus kousa 1 szt .

  - Doły do sadzeń roślin

- Doły do sadzenia roślin muszą być przygotowane tak, by korzenie mogły się swobodnie układać i nie zaginać.

- Ścianki dołów należy przygotować, aby nie utrudniały rozwoju korzeni.

- Wymiary dołów powinny być zgodne z wymiarami podanymi w tabeli.

- Dno dołu należy lekko wzruszyć.

- Doły należy zaprawiać w całości urodzajną ziemią.

- Dół powinien być dobrze zdrenowany i wyłożony warstwą luźnej ziemi, o grubości co najmniej 10 cm.

- W dole na sadzonki nie mogą być prowadzone rury ani inne przewody.

  - Pora sadzenia

- Krzewy produkowane w pojemnikach można sadzić przez cały okres wegetacyjny, jeśli nie występują przymrozki. Należy unikać skrajnych temperatur – zbyt zimnych lub upałów.

- Rośliny z gołym korzeniem należy sadzić w okresie wczesnej wiosny (marzec – kwiecień)

lub od października do nastania przymrozków.

  - Sadzenie krzewów i bylin w pojemniku

- Przesuszenie bryły korzeniowej jest podstawą do wymiany rośliny przed sadzeniem.

- Ziemię wokół przygotowanego dołu delikatnie uklepać.

- Wolne przestrzenie należy wypełnić ziemią urodzajną.

- W przypadku krzewów po posadzeniu na sezon zimowy należy okopczykować na wysokość ok. 15 cm.

- W przypadku sadzenia wiosną kopczyki po kilku tygodniach należy rozrzucić, natomiast sadząc na jesień pozostawić do ustania przymrozków.

- Wokół krzewów należy wykonać misy.

- Po sadzeniu roślin ziemię wokół posadzonych roślin ponownie starannie podlać.

  - Ściółkowanie

- Warstwa ściółkowania powinna wynosić co najmniej 10 cm.

- Powierzchnię pod koronami krzewów, traw i bylin należy ściółkować przekompostowaną korą.

- Agrowłóknina stosowana do ściółkowania powinna być o parametrach: gramatura min. 50gr/m2

- Projektowana zieleń- zestawienie ilościowe– rośliny cebulowe

  - Dobór gatunkowy wraz z specyfikacją materiału roślinnego

- Dobór gatunkowy roślin cebulowych przedstawia poniższa tabela.

- Rośliny cebulowe mają być sadzone w rabatach bylinowych pomiędzy sadzonkami bylin oraz w trawniku.

Tab. 2. – Zestawienie projektowanych roślin cebulowych

| L.p. | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Ilość sztuk | Rozstawa (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | Crocus vernus | Krokus wiosenny - w kolorze fioletowym, niebieskim i różowym | 324 | 0,15*0,15 |
| C2 | Allium Giganteum | Czosnek ozdobny | 16 | 0,45*0,45 |
| C3 | Sicilla bifolia | Cebulica dwulistna | 600 | 0,10*0,10 |
| C4 | Tulipa L. | Tulipan w odmianach koloru żółtego | 216 | 0,20*0,20 |

  - Miejsce i pora sadzenia roślin cebulowych

- Miejsce sadzenia powinno być wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacją projektową.

- Format koncepcyjny – stworzenie dywanu roślin cebulowych w formie mieszanej tworzącej trawnik z roślinami cebulowymi o powierzchni minimum 6m2

- Pora sadzenia roślin cebulowych to okres od połowy września do końca października. Zbyt późne sadzenie uniemożliwi cebulkom dobre ukorzenienie się i opóźni kwitnienie.

Zaplanowano utworzenie 6 m2 trawników z roślinami cebulowymi sadzonymi losowo

  - Uwagi dodatkowe

- Cebule należy sadzić na głębokość równą 2–3 wysokościom cebul.

- Rabaty należy zabezpieczyć na zimę przykrywając ściółką, korą, torfem. Cienką warstwę kory i torfu można pozostawić na wiosnę i lato.

- Projektowane trawniki i regeneracja istniejących trawników

Istniejący trawnik na obszarze opracowania zdecydowano się w większości zachować i przeznaczyć

do renowacji poprzez wykonanie dosiewu na całej powierzchni oraz uzupełnień w miejscach wypadu,

np. w miejscu przy skrzynkach pocztowych. Zastosowano uniwersalną mieszankę traw, która charakteryzuje się dużą odpornością na suszę i nie wymaga intensywnego podlewania. Łącznie w projekcie przewidziano 20 m² nowych trawników oraz 127,8 m² trawników przeznaczonych do renowacji.

  - Jakość materiału nasiennego

- Materiał siewny musi spełniać cechy dobrego materiału siewnego tzn. spełniać wymogi dotyczące czystości materiału, zdrowotności i zdolności kiełkowania. Mieszanki traw powinny mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę.

  - Mieszanka traw

mieszanka traw uniwersalna (skład: życica trwała – 40%, kostrzewa czerwona – 40%, kostrzewa trzcinowa – 10%, wiechlina łąkowa – 10%).

  - Wskazania dotyczące zakładania trawników

- Miejsce pod siew powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową.

- Teren pod trawnik powinien zostać starannie odczyszczony z gruzu i kamieni.

- Istniejący grunt należy wymieszać z ziemią urodzajną do głębokości 10 cm. Wyrównać teren przy pomocy grabi i deski. Nie należy zmieniać istniejącego poziomu terenu.

- Teren należy nawieźć nawozami wieloskładnikowymi w ilości około 4–6 kg/ 100 m² i pozostawić na około 2 tygodnie; po tym czasie glebę ponownie zagrabić niszcząc wschodzące chwasty i przystąpić do siewu nasion.

- Siew można przeprowadzić od wiosny do jesieni (optymalny termin to okres od połowy kwietnia do końca czerwca i od połowy sierpnia do połowy września), przy bezwietrznej pogodzie.

- Ilość mieszanki wysiewanej na 1 m² powinna zostać użyta tak jak określa  producent.

- Nasion nie należy wysiewać w suchą glebę, gleba przed siewem powinna być nawilżona.

- Wysiane nasiona należy przysypać piaskiem lub ziemią torfową przez przemieszanie grabiami i docisnąć wałem.

- Trawnik ostrożnie i obficie podlać.

  - Wskazania dotyczące regeneracji trawników

- Regenerację trawnika należy przeprowadzić wiosną (kwiecień) lub wczesną jesienią,

przy bezwietrznej pogodzie.

- Istniejące trawniki odchwaścić chemicznie preparatem chwastobójczym na rośliny dwuliścienne ok. 10 dni przed przystąpieniem do prac na trawnikach

- Trawnik należy nisko skosić.

- Należy przeprowadzić wertykulację trawnika; zabieg należy wykonać „krzyżowo”, prowadząc

wertykulator wzdłuż i wszerz trawnika.

- Po wertykulacji trawnik dokładnie wygrabić.

- Optymalnie można powierzchnię przesypać ziemią urodzajną, torfem.

- Teren należy nawieźć nawozem wieloskładnikowym regeneracyjnym w ilości około 2–4 kg/ 100 m2.

- Ilość mieszanki wysiewanej na 1 m2 powinna zostać określona na podstawie instrukcji znajdującej się na opakowaniu; do regeneracji trawnika należy zastosować 70% ilości (np. zamiast 4 kg na 100 m2 zastosować 2,8 kg).

- Nasion nie należy wysiewać w suchą glebę, gleba przed siewem powinna być nawilżona.

- Wysiane nasiona należy przysypać piaskiem lub ziemią torfową przez przemieszanie grabiami

i docisnąć wałem.

- Trawnik ostrożnie i obficie podlać.

- Ściółkowanie nasadzeń

W projekcie założono zastosowanie ściółki pod wszystkie nowe nasadzenia oraz  przy istniejących drzewach podyktowane koniecznością ochrony istniejących nasadzeń.

W sumie do ściółkowania korą przewidziane jest 94,20 m² powierzchni.

- Pielęgnacja roślin

Projekt przewiduje objęcie prac realizacyjnych jednorocznym okresem gwarancyjnym, a nasadzony materiał roślinny minimum 3–letnim okresem pielęgnacji.  Gwarancja nie obejmuje uzupełnienia materiału z przyczyn niezależnych od wykonawcy np. kradzież, wandalizm itp.

Pielęgnacja polega na:

- Podlewaniu roślin w razie potrzeb.

- Podlewaniu nowoposadzonych roślin w porze wieczornej trzy razy w ciągu tygodnia przez pierwsze dwa tygodnie, a następnie co tydzień lub dwa tygodnie w okresie pierwszego sezonu wegetacyjnego (nasadzenia należy podlewać każdorazowo ilością ok. 20 l/szt).

- Odchwaszczaniu trawników, rabat oraz mis pod drzewami (minimum 5 razy w ciągu roku).

- Nawożeniu trawników oraz krzewów i rabat nawozami wieloskładnikowymi, w jednej lub dwóch dawkach w ciągu roku (w ilości zalecanej przez producenta).

- Ochronie przed szkodnikami i chorobami roślin w razie potrzeby.

- Poprawianiu mis (zagłębień) wokół krzewów.

- Uzupełnianiu kory na rabatach i w misach min. 2 razy w roku.

- Wykonywaniu cięć pielęgnacyjnych i korygujących na roślinach.

- Wykonywaniu cięć porządkowych polegających na usuwaniu obumarłych części roślin – przede wszystkim bylin i roślin cebulowych. UWAGA! W przypadku roślin, u których pożądane jest ich rozsiewanie się, należy ścinać przekwitłe kwiatostany dopiero po wydaniu nasion – dotyczy szczególnie roślin z rodzaju np. Stipa.

- Wymianie, uzupełnianiu lub przesadzaniu roślin cebulowych co 3-4 lata w razie potrzeby.

- Wymianie uschniętych, uszkodzonych, skradzionych i zdewastowanych roślin na koszt inwestora na rośliny o takich samych parametrach i jakości min. 2 razy w roku.

- Aeracji oraz usuwaniu martwej i suchej darni z trawnika (wertykulację przeprowadza się na skoszonym trawniku na początku kwietnia i września na trawniku co najmniej dwuletnim).

- W pierwszym roku koszeniu trawników raz w miesiącu w okresie wegetacji (od kwietnia do października), a kolejnych latach cztery razy w okresie wegetacji. Każdorazowo w czasie suszy ograniczać koszenie.

- Uzupełnianiu trawników w miejscach, gdzie nie ma trawy.

- Grabione liście należy pozostawić w strefach poza zasięgiem ludzi jako schroniska dla jeży jeśli warunki są sprzyjające.

- Zabezpieczaniu roślin na zimę – kopczykowanie krzewów z rodzaju Hydrangea, Weigela; wiązanie kęp traw i turzyc w snopki; obsypywanie bylin i turzyc z rodzaju Anemone, Salvia, grubą warstwą suchych liśćmi lub przekompostowanej kory oraz zdejmowaniu okryw wczesną wiosną.

- Opracowanie graficzne rabat  - wielkość, wymiar i kształt

- Sprzęt techniczny

  - Sprzęt stosowany do wykonania nasadzeń zieleni

Wykonawca przystępujący do wykonania zlecenia powinien wykazać się możliwością korzystania z  następującego sprzętu:

- Samochodów transportujących

- Glebozgryzarek, pługów, kultywatorów, wertykulatorów, świdry

- Wału gładkiego i kolców, kosiarek

- Sprzętu ogrodniczego drobnego jak: szpadle, grabie, łopaty, taczki

  - Sprzęt do pielęgnacji zieleni

- Kosiarki do wykaszania trawników

- Aerator, siewnik

- Pił, drabiny do pielęgnacji drzew

- Sprzętu ogrodniczego drobnego jak: szpadle, grabie, łopaty, taczki

- Opracowanie graficzne

Nr rys. Nazwa rysunku skala

Z1. Projekt zieleni 1:1000

Z2. Projekt zieleni – fragment powiększony

Z3. Projekt zieleni – fragment powiększony

Z4. Projekt zieleni – fragment powiększony

Bydgoszcz, 19 grudzień 2020 r.

Opracowanie:

inż. arch. kraj. Hanna Maszke