Nazwa opracowania: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBMIAR ROBÓT OSIELSKO UL. CENTRALNA Dla zadania Zagospodarowanie wzdłuż ulicy Centralnej od ul. Wiatrakowej do ul. Kwiatowej w Osielsku

| WYKONAWCA OPRACOWANIA |  |
| --- | --- |
| Hanna Maszke |  |
| Ul. Szlakowa 18/19 |  |
| 85-790 Bydgoszcz |  |
| www.maszogrod.pl, e-mail: biuro@maszogrod.pl |  |
| Inż.arch.kraj. Hanna Maszke |  |

Spis treści

| 1 | Spis treści | 2 |
| --- | --- | --- |
|  | OST - OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA | 3 |
| 1 | WSTĘP | 3 |
| 2 | MATERIAŁY | 5 |
| 3 | SPRZĘT | 6 |
| 4 | TRANSPORT | 6 |
| 5 | WYKONANIE ROBÓT | 7 |
| 6 | KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT | 7 |
| 7 | OBMIAR ROBÓT | 7 |
| 8 | ODBIÓR ROBÓT | 8 |
| 9 | ROZLICZENIE ROBÓT | 8 |
| 10 | DOKUMENTY ZWIĄZANE | 8 |
|  | SST– ROBOTY ZIEMNE | 9 |
| 1 | WSTĘP | 10 |
| 2 | MATERIAŁY | 10 |
| 3 | SPRZĘT | 10 |
| 4 | TRANSPORT | 11 |
| 5 | WYKONANIE ROBÓT | 11 |
| 6 | KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT | 12 |
| 7 | OBMIAR ROBÓT | 12 |
| 8 | ODBIÓR ROBÓT | 12 |
| 9 | ROZLICZENIE ROBÓT | 13 |
| 10 | PRZEPISY ZWIĄZANE | 13 |
|  | SST – MAŁA ARCHITEKTURA | 14 |
| 1 | WSTĘP | 14 |
| 2 | MATERIAŁY | 14 |
| 3 | SPRZĘT | 14 |
| 4 | TRANSPORT | 15 |
| 5 | WYKONANIE ROBÓT | 15 |
| 6 | KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT | 15 |
| 7 | OBMIAR ROBÓT | 16 |
| 8 | ODBIÓR ROBÓT | 16 |
| 9 | ROZLICZENIE ROBÓT | 16 |
|  | SST – ZIELEŃ | 16 |
| 1 | WSTĘP | 16 |
| 2 | MATERIAŁY | 16 |
| 3 | SPRZĘT | 18 |
| 4 | TRANSPORT | 19 |
| 5 | WYKONANIE ROBÓT | 19 |
| 6 | KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT | 22 |
| 7 | OBMIAR ROBÓT | 23 |
| 8 | ODBIÓR ROBÓT | 23 |
| 9 | ROZLICZENIE ROBÓT | 23 |
| 10 | PRZEPISY ZWIĄZANE | 23 |

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -OST

- Wstęp

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej (OST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (w skrócie OST) są wymagania dotyczące standardu i jakości wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu dla zadania „Zagospodarowanie terenu wzdłuż ulicy Centralnej w Osielsku”.

  - Zakres stosowania OST

OST jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy zlecaniu i realizacji umowy na roboty związane z wykonaniem zadania wymienionego w punkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej OST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem elementów zagospodarowania terenu w zakresie wykonania robót ziemnych i zieleni, tj. nasadzeń drzew, krzewów i bylin oraz zakładania trawników, a także w zakresie relokacji tablicy ogłoszeń i skrzynek pocztowych.

Zakres robót określony w dokumentacji projektowej obejmuje:

- Roboty ziemne i niwelacyjne związane z ukształtowaniem terenu.

- Roboty związane z demontażem i relokacją elementów istniejących.

- Montaż małej architektury.

- Zabiegi pielęgnacyjne na drzewach i krzewach.

- Rozłożeniem agrotkaniny pod rabaty ozdobne

- Nasadzenia krzewów i bylin wraz z roślinami cebulowymi

- Bieżące utrzymanie terenu

  - Ogólne wymagania

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, OST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty budowlano – montażowe powinny być wykonane zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” (Warszawa 1989, Arkady) z uwzględnieniem zmian, wynikających z późniejszych aktów prawnych i norm przywołanych w publikacji.

    - Przekazanie terenu budowy

Zamawiający (Inwestor) jest zobowiązany do przekazania terenu budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie (kontrakcie) o wykonywanie robót oraz wskaże na planie sytuacyjnym instalacje i urządzenia, a także dostęp do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzenia ścieków. Zamawiający określi zasady wejścia pracowników i wjazdu pojazdów i sprzętu na teren budowy.

    - Dokumentacja projektowa

Podstawą do wykonywania wszystkich robót, związanych z zamierzeniem określonym w pkt. 1.1., jest DP wraz z rysunkami uzupełniającymi, wykonanymi przez autorów DP lub innych (zgodnie z DP), OST oraz uwagi nadzoru inwestorskiego i autorskiego, każdorazowo potwierdzane wpisem do dziennika budowy. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót i ich zgodność z DP i OST oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego

i autorskiego, zgodnie z Ustawą z dnia 7. lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

    - Zgodność robót z dokumentacją projektową i OST

Dokumentacja projektowa, OST oraz dodatkowe dokumenty przekazywane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią załącznik do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w DP, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonywane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i OST.

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w OST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub OST mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

    - Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

    - Ochrona środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wód i powietrza,

- zanieczyszczeniem powietrza emisją gazów, pyłów i dymów,

- zanieczyszczeniem środowiska.

    - Ochrona przeciw pożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed

dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

    - Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy i terenie przyległym do budowy oraz bezpieczeństwo terenów, na których mogą wystąpić zagrożenia dla ludzi i mienia w związku z prowadzonymi robotami.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

    - Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

    - Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowanych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w ten sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru i Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

- Materiały

  - Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, do których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezadbane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

  - Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przez zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

  - Wariantowe stosowanie materiałów

Jeżeli DP lub OST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

  - Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Stosowane materiały będą posiadać atesty.

- Maszyny i sprzęt

  - Warunki ogólne

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w OST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w OST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty/podnajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub OST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

  - Warunki szczegółowe

W przypadkach, gdy wymagają tego przepisy szczegółowe lub specyfika wykonania określonego zakresu robót, w kolejnych rozdziałach OST przedstawiono szczegółowe wymagania sprzętowe.

- Transport

  - Warunki ogólne

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót zgodnie z zasadami określonymi w DP, OST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w DP, OST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdu do terenu budowy.

  - Warunki szczegółowe

W przypadkach, gdy wymagają tego przepisy szczegółowe lub specyfika wykonywania określonego zakresu robót, w kolejnych rozdziałach OST przedstawiono szczegółowe wymagania dotyczące środków transportu.

- Wykonanie robót

  - Zasady ogólne wykonywania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DP, wymaganiami OST, programem zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od  odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i OST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

  - Warunki szczegółowe prowadzenia robót

W przypadkach, gdy wymagają tego przepisy szczegółowe lub specyfikacja wykonywania określonego zakresu robót, w kolejnych rozdziałach OST przedstawiono szczegółowe wymagania dotyczące warunków prowadzenia robót.

- Kontrola wykonania robót

  - Zasady ogólne kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w OST. W przypadku, gdy nie zostaną

one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

- Obmiar robót

7.1 Zasady ogólne

O ile postanowienia Umowne pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą nie stanowią inaczej obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i OST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym samym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w OST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inwestora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

7.2 Zasady określenia ilości robót i materiałów

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR–ach oraz KNNR –ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkowymi określonymi w dokumentacji kosztorysowej.

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary przeprowadzone będą przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

- Odbiór robót

Do obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Inwestorowi do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających.

Gotowość danej części do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy. Zasady odbiorów robót winne zostać określone w umowie o roboty budowlane.

- Rozliczenie robót

Zasady rozliczenia i płatności winne zostać określone w umowie o roboty budowlane.

- Dokumenty związane

Wszystkie akty prawne, Normy Polskie, instrukcje i przepisy wymienione w OST będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.

Obowiązujące akty prawne:

1. Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie

Wspólnego Słownika Zamówień (CPV);

2. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr

2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV);

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 14 września 1999 r, w sprawie wprowadzenie obowiązku

stosowania niektórych Polskich Norm (Dz. U. Nr 80, poz. 911 z późniejszymi zmianami);

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami);

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonanie i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno–użytkowego (Dz. U. Nr 75 , poz. 690);

6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 1 grudnia 1998 r. w sprawie wprowadzenie

obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr

148, poz. 974);

7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 3 kwietnia 2001r. w sprawie

wprowadzenie obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa (Dz. U. Nr 38, poz. 456

z późniejszymi zmianami);

8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 26 lutego 1999r. w sprawie metod

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 26, poz. 239);

9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów

oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych

dopuszczonych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728);

10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679);

11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998r. w sprawie określenia

wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. NR 99, poz. 637);

12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 15 marca 2001 r. (w sprawie

wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących amunicji oraz ochrony przeciwpożarowej

(Dz. U. NR 38, poz. 457);

13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych

w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo

służących ochronie lub ratowaniu życia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak

bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez

producenta deklaracji zgodności (Dz. U. z 2000r. Nr 5 poz. 53);

14. Ustawa z dn. 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250 z późniejszymi zmianami);

15. Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity : Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku

z późniejszymi zmianami);

16. Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr. 72 z 2002 r. , poz. 664 z późniejszymi zmianami);

17. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” Warszawa 1989, wydawnictwo Arkady.

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST)

SST – ROBOTY ZIEMNE

- Wstęp

  - Przedmiot SST

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych w ramach zagospodarowania terenu.

  - Zakres SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w pkt.1.1.

  - Zakres robót SST

Zakres robót, objęty niniejszą Specyfikacją obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót związanych z:

- wykonaniem terenów zielonych,

- posadowieniem elementów małej architektury,

- korytowaniem pod place i ścieżki, oraz wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty ziemne, jakie występują przy realizacji umowy.

  - Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień (kody CPV)

| Grupy | Klasy | Kategorie |
| --- | --- | --- |
| 45000000-7 Roboty budowlane |  |  |
| 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę | 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu | 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych |
|  | 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne | 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu |

- Materiały

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są:

- grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie,

- grunt wydobyty z wykopu, składowany poza strefą robót do ukształtowania terenu,

- Ziemia urodzajna do nasadzeń

- grys kamienny dowieziony na wykonanie powierzchni kamiennej

Materiały powinny posiadać własności określone w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora.

Wszystkie ww. materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań lub wskazań Inspektora.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

  - Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone w sposób zapewniający zachowanie jakości i właściwość do robót.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

  - Wykorzystanie gruntów

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek oraz rozplantowania na zagospodarowywanym terenie.

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę.

Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.

Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera.

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych z własnych źródeł, zaakceptowanych przez Inżyniera.

- Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w OST.

Do wykonania robót ziemnych należy użyć sprzętu umożliwiającego odspajanie i wydobywanie gruntów, zagęszczanie gruntów i transport mas ziemnych

- Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano OST.

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa zarówno w obrębie pasa robót, jak i poza nim. Środki transportowe poruszające się po drogach poza pasem robót powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Załadunek, transport i rozładunek należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i o ruchu drogowym.

Załadunek jak i wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach ziemnych.

Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

- Wykonanie robót

  - Ogólne warunki

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST. Wykonywanie wykopów może nastąpić zgodnie ze Specyfikacją Techniczną i po wyrażeniu zgody przez Inspektora Nadzoru. Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN–B–10736 i PN–B–06050.

  - Przygotowanie do robót ziemnych

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy:

1. Zapewnić ciągłość i bezpieczeństwo ruchu pieszego.

2. Zapoznać się z planem sytuacyjno – wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami projektowanych obiektów, wynikami badań geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych.

3. Wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony, wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp, punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych

posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrządami – poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp.

4. Przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych.

5. Wyznaczyć wszystkie miejsca kolizji z urządzeniami i instalacjami podziemnymi zarówno zainwentaryzowanymi jak i spodziewanymi.

6. Usunąć warstwę darni.

  - Roboty ziemne

Roboty ziemne ograniczać się będą do korytowania pod projektowane nawierzchnie z grysu oraz przygotowania podłoża pod trawniki i rabaty. Przewiduje się wykonanie wykopów, nasypów, profilowanie podłoża.

Z uwagi na możliwość wystąpienia w strefie projektowanych nawierzchni podziemnych sieci uzbrojenia terenu, w trakcie realizacji robót należy zachować szczególną ostrożność.

- Kontrola robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST.

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podłoża,

- stan umocnienia wykopu pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy montażu,

- jakość gruntu, użytego do zasypki,

- wykonanie zasypu,

- zagęszczenie,

- podsypka i jej zagęszczenie.

- Obmiar robót

Wyniki obmiarów będą  wpisywane do książki obmiarów.

Jednostką obmiaru robót jest:

- - m2 (metr kwadratowy) wykonania korytowania

- - m2 (metr kwadratowy) wykonania rozścielenia powierzchni kamiennej,

- - m3 (metr sześcienny) ściągnięcie humusu,

- - m3 (metr sześcienny) rozsypanie humusu,

- Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST. Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z               PN–B–06050:1999.

Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego wykopu. Dopuszcza się odbiór częściowy wykonanego wykopu, pod warunkiem, że dotyczyć on będzie wykopu całego obiektu kubaturowego. Odbiorowi podlega ilość i jakość zasypanego wykopu.

Odbiór robót zanikających należy zgłaszać Inspektorowi nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju w realizacji robót.

Odbiór robót ziemnych i przygotowawczych należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych.

- Podstawy płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST.

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych jeśli tego wymaga zadanie.

Cena wykonania robót obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie projektowanych obiektów,

- zdemontowanie i odtworzenie istniejących przeszkód terenowych,

- zabezpieczenie przeszkód terenowych,

- wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniejącego uzbrojenia podziemnego,

- odspojenie gruntu ze złożeniem urobku na odkład bezpośrednio przy wykopie,

- przemieszczanie mas ziemi i humusu w obrębie budowy,

- przewóz ziemi do zasypki w obrębie budowy,

- dowóz kruszywa łamanego i piasku do nasypu,

- wykonanie ogrodzeń tymczasowych zabezpieczających,

- koszt zakupu i transport materiałów na miejsce wbudowania, umocnienia wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniającym bezpieczne warunki realizacji robót, przewóz ziemi samochodami samowyładowczymi i wyładunek w miejscu wbudowania w nasyp lub na odkład,

- ścięcie wypukłości oraz zasypanie wgłębień z wyrównaniem powierzchni terenu,

- wywóz nadmiaru ziemi z wykopu na wysypisko,

- opłaty za wysypisko,

- zagęszczenie,

- rozścielenie warstwy humusu,

- plantowanie humusu na czysto,

- koszty badań,

- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót.

- Przepisy  związane

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajów UE.

Normy

- PN–B–10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.

- PN–B–06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

- PN–B–02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne.

- PN–76/B–03001 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń.

- PN–83/B–03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- BN–83/8836–02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- BN–72/8932–01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

- BN–77/8931–12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu.

- PN–86/B–02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

- PN–74/B–04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

- PN–88/B–04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

- PN–76/E–055125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

- PN–81/B–03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN–91/M–34501 Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi.

Pozostałe

Wykonanie robót ziemnych musi być zgodne z przepisami:

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano–Montażowych cz. I.

- Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, póz. 1126.

- Prawo geologiczne i górnicze – Dziennik Ustaw nr 27 z dn.01 marca 1994 r.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U. Nr 126, póz 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

- Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska Dz. U. nr 62 póz. 627.

Roboty ziemne należy prowadzić z uwzględnieniem wymogów BHP określonych obowiązującymi przepisami, a w tym

- Dz.U.2003.47.401 (R) Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

SST – MAŁA ARCHITEKTURA

- Wstęp

  - Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  (w skrócie ST) są wymagania dotyczące standardu i jakości wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem elementów małej architektury w ramach zagospodarowania terenu działki w Osielsku przy ul. Centralnej – montaż 8 szt. słupków betonowych  oraz montaż kamiennych stopnic w podłożu kamiennym.

  - Zakres zastosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robót, objęty niniejszą Specyfikacją dotyczy robót przy realizacji zadania w zakresie zakupu i montażu elementów małej architektury oraz nawierzchni ozdobnej w formie kamiennych stopnic.

  - Klasyfikacja robót

| Grupy | Klasy | Kategorie |
| --- | --- | --- |
| 45000000-7 Roboty budowlane |  |  |
| 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę | 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu | 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych |
|  | 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne | 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu |

  - Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie elementów małej architektury, przy zastosowaniu materiałów i wyrobów odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

  - Ogólne wymagania

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, OST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

- Materiały

  - Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST.

  - Materiały

Elementy przewidziane w projekcie i nawierzchnie:

- Słupki betonowe (8 szt.) – przy  przejściu dla pieszych

- Stopnice kamienne (20 szt.)

- Nawierzchnia kamienna – grubość 10 cm, powierzchnia 12 m²; kruszywo łamane    8-16mm

Opcjonalnie dopuszcza się jako dodatkowy element do montażu – geokratę.

- Relokacji tablicy/skrzynek pocztowych – 2 szt.

2.2 Wymagania szczegółowe

Wszelkie powierzchnie elementów stalowych nie powinny wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, zawalcowań i naderwań. Wszystkie elementy powinny być zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe. Wszystkie elementy betonowe nie powinny wykazywać pęknięć, wyszczerbień, różnic koloru.

Nawierzchnie mineralne wodoprzepuszczalne, naturalnie stabilizowane w kolorze naturalistycznym. Nawierzchnie mineralne wyłożone zostaną grysem w wykorytowanej powierzchni o frakcji 8-16 grubości min. 10cm z alternatywnym wykorzystaniem geokraty.

- Sprzęt

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST.

- 4. Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.

Transport materiałów powinien odbywać się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

- 5. Wykonanie robót

Ogólne  wymagania wykonania robót podano w OST.

- 6. Kontrola jakości wykonania robót

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST.

- 7. Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST.

- 8. Odbiór robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST.

- 8. Podstawa płatności

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST.

Cena jednostkowa wykonania małej architektury obejmuje:

- dostarczenie materiałów i sprzętu,

- przygotowanie frontu robót,

- wykonanie nawierzchni z kruszywa,

- montaż słupków betonowych

- relokacja tablicy ogłoszeń i skrzynek pocztowych

- montaż stopnic kamiennych

- roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarów.

SST – ZIELEŃ

- Wstęp

1.1  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące standardu i jakości wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem zieleni w ramach zagospodarowania terenu wzdłuż ulicy Centralnej w Osielsku.

  - Zakres SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robót, objęty niniejszą Specyfikacją dotyczy robót przy realizacji zadania w zakresie zieleni, tj. nasadzeń krzewów, bylin i roślin cebulowych oraz zakładania trawników i regeneracja trawników.

  - Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień (kody CPV)

| Grupy | Klasy | Kategorie |
| --- | --- | --- |
| 77000000-0 Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie |  |  |
| 77300000-3 Usługi ogrodnicze |  | 77300000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych |

  - Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie zieleni, przy zastosowaniu materiałów i wyrobów odpowiadających wymaganiom norm.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

- Materiały

2.1 Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST.

2.2 Materiały

2.2.1 Materiały uzupełniające do wykonania robót

Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania powinna posiadać następujące charakterystyki:

- Ziemia rodzima – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających dwóch metrów wysokości,

- Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy – nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

- Ziemia żyzna – pozyskana z rozkładu materii organicznej z dużą zawartością próchnicy.

- Torf kwaśny – podłoże o ph 3,5-4,5 wykorzystywane do sadzenia roślin kwasolubnych

Ilość ziemi: 28,26 m3.

Kora

Kora drzew liściastych lub iglastych  powinna być kompostowana i rozdrobniona. Należy zastosować 10-cio cm warstwę przekompostowanej, odgrzybionej kory frakcji 20-50 mm (nie wolno stosować kory surowej) pod wszystkie nasadzenia. Ilość kory: 9,42 m3.

Agrowłóknina do matowania rabat

Kolor czarny lub brązowy o min. gramaturze 50g/m2 z stabilizacją UV.

Mieszanka traw

Należy stosować mieszankę traw uniwersalną o składzie:

życica trwała - 40%, kostrzewa czerwona - 40%, kostrzewa

trzcinowa - 10%, wiechlina łąkowa - 10%.

Ilość mieszanki (na pow. 20 m2 nowych trawników oraz 127,8 m2 trawników przeznaczonych do renowacji)

– 4 kg (przy zastosowaniu ilości 4 kg/100m2 dla nowych trawników oraz 4,0kg/100m2 dla trawników przeznaczonych do renowacji).

2.2.2 Materiał roślinny do nasadzeń – wymagania ogólne

Wprowadzany materiał szkółkarski winien być I klasy, zgodny z PN–87/R67022 i PN–87/R–67023 oraz z Zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego Związku Szkółkarzy Polskich, właściwie oznaczony przy pomocy etykiety paskowej, na których podana jest nazwa polska i łacińska, forma, wysokość i obwód pnia, rodzaj pojemnika;

  - Zestawienie materiału roślinnego

| L.p | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Ilość sztuk | Rozstawa (m) | Pojemnik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | Anemone hupehensis Pretty Lady | Zwilec Pretty Lady | 35 | 0,35 | C2 |
| B2 | Miscanthus Adagio | Miskant chiński Adagio | 46 | 0,40 | C3 |
| B3 | Cornus kousa | Dereń Kousa | 2 |  | C10 |
| B4 | Hosta Aoki Variegata | Funkia AokiVariegata | 14 | 0,40 | C2 |
| B5 | Hosta Halcyon | Funkia Halcyon | 5 | 0,60 | C2 |
| B6 | Hosta Patriot | Funkia Patriot | 34 | 0,60 | C2 |
| B7 | Hosta Bold Edger | Funkia Bold Edger | 15 | 0,60 | C2 |
| B8 | Hydrangea paniculata Silver Dollar | Hortensja bukietowa Silver Dollar | 6 | 1,40 | C5 |
| B9 | Hydrangea paniculata Vanilla Fraise | hortensja bukietowa Vanilla Fraise | 6 | 1,60 | C5 |
| B10 | Miscanthus Navajo | Miskant Navajo | 28 | 0,60 | C3 |
| B11 | Pennisetum alopecuroides Hameln Gold | Rozplenica japońska Hameln Gold | 32 | 0,40 | C2 |
| B12 | Pinus densiflora Jane Kluis | Sosna gestokwiatowa Jane Kluis | 26 | 0,60 | C3 |
| B13 | Salvia nemorosa Night Field | Szałwia omszona Night Feld | 5 | 0,30 | C2 |
| B14 | Salvia nemorosa Pink Field | Szałwia omszona Pink Field | 13 | 0,30 | C2 |
| B15 | Spiraea betulifolia Tor Gold | Tawuła brzozolistna Tor Gold | 12 | 0,50 | C3 |
| B16 | Stipa tenuissima Ony Tails | Ostnica mocna Pony Tails | 35 | 0,30 | C2 |
| B17 | Veronica spicata Bubblegum Candels | Przetacznik kłosowy Bubblegum Candels | 56 | 0,30 | C2 |
| B18 | Veronica spicata Snow Candels | Przetacznik kłosowy Snow Candels | 7 | 0,30 | C2 |
| B19 | Weigela florida Alexandra | Krzewuszka cudowna Alexandra | 6 | 1,00 | C5 |
| B20 | Weigela florida Verweig | Krzewuszka cudowna Verweig | 3 | 0,50 | C5 |

Zestawienie projektowanych roślin cebulowych

| L.p. | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Ilość sztuk | Rozstawa (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | Crocus vernus | Krokus wiosenny - w kolorze fioletowym, niebieskim i różowym | 324 | 0,15*0,15 |
| C2 | Allium Giganteum | Czosnek ozdobny | 16 | 0,45*0,45 |
| C3 | Sicilla bifolia | Cebulica dwulistna | 600 | 0,10*0,10 |
| C4 | Tulipa L. | Tulipan w odmianach koloru żółtego | 216 | 0,20*0,20 |

2.4. Bilans zieleni

- Projektowane krzewy – 76 szt.

- Projektowane byliny -  184 szt.

- Projektowane trawy ozdobne – 126 szt.

- Projektowane trawniki – 20m²

- Trawniki przeznaczone do renowacji – 127, 8m²

- Cebule – 1156 szt.

- Sprzęt

- Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. Roboty związane z zagospodarowaniem terenu mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby,

- wału gładkiego do zakładania trawników,

- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników,

- sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej lub koparki),

- łopat, grabi, taczek, sekatorów,

- sprzętu do podlewania roślin (np. beczkowozów, węży, wiader)-media po stronie Inwestora

- samochodów do przewozu materiału roślinnego, ziemi urodzajnej, kory, urobku i zanieczyszczeń.

Roboty związane z przygotowaniem gruntu pod nasadzenia będą wykonywane mechanicznie i ręcznie. Roboty związane z nasadzeniem roślin będą wykonywane ręcznie. Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń pozostałych, nierozbieralnych elementów. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.

## Transport

- Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.

## Wymagania szczegółowe transportu materiału roślinnego

Transport materiałów do zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. W czasie transportu rośliny muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej lub korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach. Rośliny mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi. W czasie transportu należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem. Rośliny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i nieprzewiewanym, a w razie suszy podlewać. Czas pomiędzy przygotowaniem w szkółce materiału do transportu, a sadzeniem powinien być skrócony do minimum.

- Wykonanie robót

- Wymagania ogólne

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST.

## Wykonanie nasadzeń krzewów, bylin i roślin cebulowych

Miejsce sadzenia

- Miejsce sadzenia powinno być wyznaczone zgodnie z dokumentacją projektową.

Doły do sadzenia roślin

- Doły do sadzenia roślin muszą być przygotowane tak, by korzenie mogły się swobodnie układać i nie zaginać.

- Ścianki dołów należy przygotować, aby nie utrudniały rozwoju korzeni.

- Wymiary dołów powinny być zgodne z wymiarami podanymi w tabeli.

- Dno dołu należy lekko wzruszyć.

- Doły należy zaprawiać w całości urodzajną ziemią.

- Dół powinien być dobrze zdrenowany i wyłożony warstwą luźnej ziemi, o grubości co najmniej 10 cm.

- W dole na sadzonki nie mogą być prowadzone rury ani inne przewody.

Pora sadzenia

- Krzewy produkowane w pojemnikach można sadzić przez cały okres wegetacyjny, jeśli nie występują przymrozki. Należy unikać skrajnych temperatur – zbyt zimnych lub upałów.

Sadzenie krzewów w pojemnikach

- Przesuszenie bryły korzeniowej jest podstawą do wymiany rośliny przed sadzeniem.

- Ziemię wokół przygotowanego dołu delikatnie uklepać.

- Wolne przestrzenie należy wypełnić ziemią urodzajną.

- W przypadku róż krzewy po posadzeniu należy okopczykować na wysokość ok. 15 cm. W przypadku sadzenia wiosną kopczyki po kilku tygodniach należy rozrzucić, natomiast sadząc na jesień pozostawić do ustania przymrozków.

- Wokół krzewów należy wykonać misy.

- Po sadzeniu roślin ziemię wokół posadzonych roślin ponownie starannie podlać.

Ściółkowanie

Warstwa ściółkowania powinna wynosić co najmniej 10 cm.

Powierzchnię pod koronami krzewów należy ściółkować przekompostowaną korą.

- Wykonanie nasadzeń bylin i krzewów

Miejsce i pora sadzenia

- Miejsce sadzenia powinno być wyznaczone zgodnie z dokumentacją projektową.

- Pora sadzenia to wczesna wiosna, koniec lata i jesień; należy unikać późnego sadzenia jesiennego (w drugiej połowie października i listopadzie), jeśli w tym czasie występują przymrozki.

Wskazania dotyczące wykonania nasadzeń bylin

- Przed sadzeniem roślin miejsce sadzenia należy zaprawić urodzajną ziemią i przekopać.

- Dołki pod byliny powinny mieć wielkość odpowiadającą prawidłowemu rozwojowi i wzrostowi roślin (powinny być nieznacznie większe od bryły korzeniowej).

- Rośliny należy sadzić nieznacznie głębiej niż rosły do tej pory.

- Rabaty należy obficie podlać natychmiast po posadzeniu roślin.

- Wykonanie nasadzeń roślin cebulowych

Miejsce i pora sadzenia

- Miejsce sadzenia powinno być wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacją projektową.

- Pora sadzenia roślin cebulowych to okres od połowy września do końca października. Zbyt późne sadzenie uniemożliwi cebulkom dobre ukorzenienie się i opóźni kwitnienie.

Wskazania dotyczące wykonania nasadzeń roślin cebulowych

Rośliny cebulowe mają tworzyć trawnik.  Założony ma być jako trawnik nowy o powierzchni min. 6m² o miąższości świeżej gleby min. 10 cm.

- Cebule należy sadzić na głębokość równą 2–3 wysokościom cebul.

- Po przekwitnięciu należy oberwać resztki kwiatów.

- Rośliny należy podlewać do czasu, gdy zaczną zasychać liście.

- Rabaty należy zabezpieczyć na zimę przykrywając ściółką, korą, torfem, słomą, gałązkami świerku lub sosny. Cienką warstwę kory i torfu można pozostawić na wiosnę i lato.

Zakładanie trawników z siewu

Jakość materiału siewnego

- Materiał siewny musi spełniać cechy dobrego materiału siewnego tzn. spełniać wymogi dotyczące czystości materiału, zdrowotności i zdolności kiełkowania.

Projektowane mieszanki traw i ilość mieszanek

Trawnik – mieszanka traw uniwersalna (skład: życica trwała – 40%, kostrzewa czerwona – 40%, kostrzewa trzcinowa – 10%, wiechlina łąkowa – 10%).

Wskazania dotyczące zakładania trawnika z siewu

- Miejsce pod siew powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową.

- Miejsce pod siew zaprojektowano w miejscu tablicy ogłoszeń i skrzynek pocztowych.

- Teren pod trawnik powinien zostać starannie odczyszczony z gruzu i kamieni.

- Gleba pod nowo zakładane trawniki powinna zostać przekopana lub spulchniona za pomocą glebogryzarki i wyrównana przy pomocy grabi i deski. Tam, gdzie zostanie zmieniony poziom terenu względem istniejącego należy nawieźć nową warstwę ziemi urodzajnej gr. 10cm.

- Teren należy nawieźć nawozami wieloskładnikowymi w ilości około 4–6 kg/ 100 m2 i pozostawić na około 2 tygodnie; po tym czasie glebę ponownie zagrabić niszcząc wschodzące chwasty i przystąpić do siewu nasion. Niedopuszczalne jest stosowanie środków chemicznych w pobliżu zbiorników wodnych.

- Siew można przeprowadzić od wiosny do jesieni (optymalny termin to okres od połowy kwietnia do końca czerwca i od połowy sierpnia do połowy września), przy bezwietrznej pogodzie.

- Ilość mieszanki wysiewanej na 1 m2 powinna zostać określona na podstawie instrukcji znajdującej się na opakowaniu.

- Nasion nie należy wysiewać w suchą glebę, gleba przed siewem powinna być nawilżona.

- Wysiane nasiona należy przysypać piaskiem lub ziemią torfową przez przemieszanie grabiami i docisnąć wałem.

- Trawnik ostrożnie i obficie podlać.

Wskazania dotyczące regeneracji istniejących trawników

- Regenerację trawnika należy przeprowadzić wiosną (kwiecień) lub wczesną jesienią, przy bezwietrznej pogodzie.

- Trawnik należy nisko skosić.

- Należy przeprowadzić wertykulację trawnika; zabieg należy wykonać „krzyżowo”, prowadząc wertykulator wzdłuż i wszerz trawnika.

- Po wertykulacji trawnik dokładnie wygrabić.

- Teren należy nawieźć nawozem wieloskładnikowym regeneracyjnym w ilości około 2–4 kg/ 100 m2.

- Ilość mieszanki wysiewanej na 1 m2 powinna zostać określona na podstawie instrukcji znajdującej się na opakowaniu; do regeneracji trawnika należy zastosować 70% zalecanej dawki.

- Nasion nie należy wysiewać w suchą glebę, gleba przed siewem powinna być nawilżona.

- Wysiane nasiona należy przysypać piaskiem lub ziemią torfową przez przemieszanie grabiami i docisnąć wałem.

- Trawnik ostrożnie i obficie podlać.

Pielęgnacja roślin nowo nasadzanych

Projekt przewiduje objęcie prac realizacyjnych jednorocznym okresem gwarancyjnym, a nasadzony materiał roślinny minimum 3–letnim okresem pielęgnacji.  Gwarancja nie obejmuje uzupełnienia materiału z przyczyn niezależnych od wykonawcy np. kradzież, wandalizm itp.

Należy uwzględnić także coroczne odbiory gwarancyjne przy udziale Urzędu Gminy w Osielsku.

Pielęgnacja polega na:

- Podlewaniu roślin w razie potrzeb.

- Podlewaniu nowoposadzonych roślin w porze wieczornej trzy razy w ciągu tygodnia przez pierwsze dwa tygodnie, a następnie co tydzień lub dwa tygodnie w okresie pierwszego sezonu wegetacyjnego (nasadzenia należy podlewać każdorazowo ilością ok. 20 l na każdy m2).

- Odchwaszczaniu trawników, rabat oraz mis pod drzewami (minimum 5 razy w ciągu roku).

- Nawożeniu trawników oraz krzewów i rabat nawozami wieloskładnikowymi, w jednej lub dwóch dawkach w ciągu roku (w ilości zalecanej przez producenta).

- Ochronie przed szkodnikami i chorobami roślin w razie potrzeby.

- Poprawianiu mis (zagłębień) wokół krzewów.

- Uzupełnianiu kory na rabatach i w misach min. 2 razy w roku.

- Wykonywaniu cięć pielęgnacyjnych i korygujących na roślinach.

- Wykonywaniu cięć porządkowych polegających na usuwaniu obumarłych części roślin – przede wszystkim bylin i roślin cebulowych. UWAGA! W przypadku roślin, u których pożądane jest ich rozsiewanie się, należy ścinać przekwitłe kwiatostany dopiero po wydaniu nasion – dotyczy szczególnie roślin z rodzaju np. Stipa.

- Wymianie, uzupełnianiu lub przesadzaniu roślin cebulowych co 3-4 lata w razie potrzeby.

- Wymianie uschniętych, uszkodzonych, skradzionych i zdewastowanych roślin na koszt inwestora na rośliny o takich samych parametrach i jakości min. 2 razy w roku.

- Aeracji oraz usuwaniu martwej i suchej darni z trawnika (wertykulację przeprowadza się na skoszonym trawniku na początku kwietnia i września na trawniku co najmniej dwuletnim).

- W pierwszym roku koszeniu trawników raz w miesiącu w okresie wegetacji (od kwietnia do października), a kolejnych latach cztery razy w okresie wegetacji. Każdorazowo w czasie suszy ograniczać koszenie.

- Uzupełnianiu trawników w miejscach, gdzie nie ma trawy.

- Grabione liście należy pozostawić w strefach poza zasięgiem ludzi jako schroniska dla jeży jeśli warunki są sprzyjające.

- Zabezpieczaniu roślin na zimę – kopczykowanie krzewów z rodzaju Hydrangea, Weigela; wiązanie kęp traw i turzyc w snopki; obsypywanie bylin i turzyc z rodzaju Anemone, Salvia, grubą warstwą suchych liśćmi lub przekompostowanej kory oraz zdejmowaniu okryw wczesną wiosną.

- Kontrola jakości wykonania robót

Kontrola jakości przy przesadzaniu, sadzeniu i pielęgnacji roślin

Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji roślin polega na sprawdzeniu:

- wielkości dołów,

- zaprawienia dołów ziemią urodzajną,

- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc i metody sadzenia, gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin,

- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodności z normami: PN–87/R67022 i PN–87/R–67023,

- prawidłowości przesadzania i sadzenia roślin,

- prawidłowego wyściółkowania korą oraz sprawdzenie jakości materiału ściółkującego,

- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego,

- odpowiednich terminów przesadzania i sadzenia,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych roślin,

- podlewaniu i nawożeniu roślin,

- ewentualnego przycięcia roślin po posadzeniu,

- uporządkowaniu terenu po posadzeniu.

Kontrola jakości przy odbiorze posadzonych roślin

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych roślin dotyczy:

- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową,

- zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości z dokumentacją projektową,

- prawidłowości zaściółkowania powierzchni pod roślinami korą,

- jakości posadzonego materiału.

- Obmiar robót

Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST.

Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową dla robót związanych z założeniem i odbiorem zieleni jest:

rośliny – szt. (sztuka)

tymczasowe ogrodzenia ochronne – mb (metr bieżący)

materiały sypkie – m3 (metr sześcienny)

trawniki – m2 (metr kwadratowy)

- Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. dały wyniki pozytywne.

- Postawa płatości

Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności podano w OST.

Cena jednostki obmiarowej dla 1 szt. posadzonej rośliny lub 1m2 założenia rabaty i trawnika:

Cena wykonania robót obejmuje:

- wytyczenie,

- roboty pomiarowe,

- prace przygotowawcze przed nasadzeniem,

- zakup i transport materiału roślinnego,

- zakup ziemi żyznej, ogrodniczej,

- wykopanie dołów dla roślin,

- obsadzenie powierzchni roślinami,

- matowanie agrotkanią,

- ściółkowanie,

- Przepisy związane

- PN-G-98011 Torf ogrodniczy.

- PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

- PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste.

- PN-R-67026 Materiał szkółkarski. Sadzonki drzew i krzewów.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r, nr 48 poz. 401).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie Przyrody, Dz. U. Nr 92, poz. 880, z późniejszymi zmianami.

- Zarządzenie Nr 1217/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

Opracowanie:

Inż. arch.kraj. Hanna Maszke

Bydgoszcz, 21-grudzień 2020r.