BIURO  ARCHITEKTONICZNE  ATRIO  Sp. z o. o.

81-426 Gdynia, ul.Ujejskiego 24/1

tel./fax 58 620 36 96/97,98  tel.kom. 601 695 296

e-mail :biuro@atrio-architekci.pl, g.rzepecki@atrio-architekci.pl

| PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY DROGOWEJ |  |
| --- | --- |
| NWESTOR: | ###### Gmina Osielsko ul. Szosa Gdańska 55A; 86-031 Osielsko |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: |  |
| AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ UL. PLATANOWA W OSIELSKU |  |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: ul. Platanowa województwo kujawsko – pomorskie, powiat bydgoski, gmina Osielsko, m. Osielsko |  |

| FUNKCJA: | IMIĘ I NAZWISKO: | SPECJALNOŚĆ: | NR UPRAWNIEŃ | PODPIS: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTANT: | dr inż. Grzegorz Bebyn | DROGOWA | KUP/0121/POOD/10 |  |
| SPRAWDZAJĄCY: | mgr inż. Andrzej Sawoszczuk | DROGOWA | KUP/5/POOK/03 |  |

| DATA: 08.2021 r. |  | NR EGZ.: |
| --- | --- | --- |

Spis treści

1.	Przedmiot i zakres opracowania	3

2.	Podstawa opracowania i materiały wyjściowe	3

3.	Opis stanu istniejącego	4

4.	Opis rozwiązań projektowych	4

4.1.	Droga w planie	4

4.2.	Rozwiązania wysokościowe projektowanej drogi	5

4.3.	Przekroje normalne	6

4.4.	Tyczenie	7

4.5.	Zestawienie nawierzchni	9

4.6.	Odwodnienie	9

4.7.	Oświetlenie	9

4.8.	Uwagi i wnioski	9

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

| Rys. 1 | Plan sytuacyjny zagospodarowanie | skala 1 : 500 |
| --- | --- | --- |
| Rys. 2 | Profil podłużny | skala 1 : 50/500 |
| Rys. 3 | Przekroje normalne i szczegóły konstrukcyjne | skala 1 : 750 |
| Rys. 4 | Przekroje poprzeczne | skala 1 : 100 |

Przedmiot i zakres opracowania

Podstawa opracowania

Podstawą niniejszego opracowania jest umowa zawarta pomiędzy Gminą Osielsko, jako Zamawiającym, reprezentowanym przez Wójta Gminy – Wojciecha Sypniewskiego a Biurem Architektonicznym ATRIO Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, jako Wykonawcą, reprezentowanym przez Grzegorza Rzepeckiego.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branży drogowej w ramach opracowania dla zadania „Aktualizacji dokumentacji projektowej ul. Platanowej w Osielsku."

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie bydgoskim w gminie Osielsko. Zadanie zlokalizowane jest w południowo-wschodniej części Osielska.

W ramach Inwestycji zrealizowane zostaną następujące prace:

rozbudowa ulicy Platanowej (droga gminna nr DG050466C) z wyłączeniem skrzyżowania Platanowa- Leśna; szerokości jezdni 5, 0 m;

budowa zjazdów i dojść do posesji zlokalizowanych wzdłuż rozbudowywanej ulicy,

budowa odwodnienia drogowego poprzez montaż wpustu drogowego wraz z przykanalikiem,

regulacja wysokościowa uzbrojenia,

wycinka kolidującej szaty roślinnej.

Podstawa opracowania i materiały wyjściowe

Podstawę opracowania projektu stanowią:

dane inwentaryzacyjne zebrane w terenie;

wytyczne Zarządzającego ruchem;

wymogi Zamawiającego określone w PFU;

Dokumentacja badań podłoża gruntowego,

Obowiązujące normy i przepisy:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990. 2244, 2322, z 2019 r. poz. 53, 60, 730, 752, 870, 1123, 1180, 1466, 1501, 1556, 1579, 1818, 2020, 2202 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z 2019 r. poz. 698, 730, 1495, 1716, 1815, 2020. z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2016 r. poz.124 t.j. z późn. Zm.)

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018 poz. 1935 z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 29 sierpnia 2019, poz. 1642 z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach  ( Dz. U. z 2003 r. nr 220, poz. 2181 z późn. zm. ) wraz z załącznikami 1,2,3,4.

Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych ( Dz. U. z 2002 r. nr 170 poz. 1393 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem ( Dz.U. z 2003r. nr 177 poz. 1729z późn. zm. )

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Rozwoju oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1313)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania na drogach ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1314 )

Katalogi i wytyczne stosowania;

Mapy zasadnicze.

Opis stanu istniejącego

Teren objęty opracowaniem znajduje się w południowej części miejscowości Osielsko. Wzdłuż projektowanego odcinka ulicy występuje przede wszystkim zabudowa jednorodzinna oraz nieużytki rolne.

Obecnie ulica Platanowa posiada w większości nawierzchnię gruntową. W rejonie skrzyżowania Platanowa– Leśna występuję nawierzchnia utwardzona.

Dostęp do podstawowego układu ulicznego Osielska, przedmiotowa ulica posiada poprzez prostopadłą ulicę Leśną.

Ulica Platanowa pełnić będzie funkcję drogi lokalnej i wykorzystywana będzie przede wszystkim jako dojazd do zabudowy jednorodzinnej.

Na terenie objętym opracowaniem stwierdzono występowanie uzbrojenia podziemnego w postaci:

kanalizacji sanitarnej,

sieci wodociągowej,

sieci gazowej,

sieci teletechnicznej,

sieci energetycznej.

Opis rozwiązań projektowych

Droga w planie

Projekt zakłada wybudowanie ciągu ulicy jednojezdniowej obramowanej krawężnikiem betonowym, wyniesionym na 4 cm.

Projekt przewiduje realizację Inwestycji o łącznej długości projektowanego układu wynosi ok. 160 m.

W ramach Inwestycji zrealizowane zostaną następujące elementy:

Rozbudowa ulicy Platanowej o szerokości jezdni 5,00 m,

Budowa i przebudowa zjazdów i dojść do posesji.

Budowa odwodnienia drogowego– wpust z przykanalikiem.

Wjazdy do przylegających nieruchomości zaprojektowana w miejscach istniejących bram.

Szczegóły rozwiązania w planie sytuacyjnym przedstawiono na rys. 1 skala 1 : 500.

W tabeli 4.1 przedstawiono podstawowe parametry projektowanych elementów układu drogowego.

Tabl. 4.1

| OGÓLNE PARAMETRY TECHNICZNE |  |
| --- | --- |
| PARAMETR TECHNICZNY | WIELKOŚĆ |
| Klasa techniczna drogi | D |
| Prędkość projektowa | Vp = 40 km/h |
| Przekrój poprzeczny | 1x2 |
| Szerokość pasa ruchu | 2,5 m |
| Kategoria obciążenia ruchem | KR2 |
| Wartość pochylenia poprzecznego jezdni | 1,0 % - 5,0% |

Rozwiązania wysokościowe projektowanej drogi

Rozwiązanie projektowe niwelety uwarunkowane zostanie rzędnymi wysokościowymi bram wjazdowych do posesji. Sprawny odpływ wód opadowych zapewniają spadki poprzeczne i podłużne.

Spadki podłużne budowanej ulicy zawierają się w przedziale 0,50% ÷ 1,50% na odcinku I oraz w przedziale 0,15% ÷ 2,20%.

Tabl. 4.2 Podstawowe parametry niwelety ulicy Platanowej:

| L.p. | Promień | Długość stycznej | Długość łuku | i1, i2 | Odległość od wierzchołka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | i1 = -2,20 %, i2 = 0,15 % |  |
| 2 |  |  |  | i1 = 0,15 %, i2 = -2,20 % |  |
| 3 |  |  |  | i1 = 2,20 %, i2 = -1,10 % |  |
| 4 |  |  |  | i1 = -1,10 %, i2 = 0,50 % |  |

Przekroje normalne

Przekroje normalne oraz szczegóły konstrukcyjne ulicy przedstawiono na rys. 3 (skala 1:75). Projektuje się następującą konstrukcję:

Konstrukcja nowej nawierzchni ulicy Platanowej na odcinku do km 0+088,53:

| Górne warstwy | warstwa ścieralna z kostki betonowej kolor szary | 8 cm |
| --- | --- | --- |
|  | podsypka cementowo- piaskowa 1:4 | 3 cm |
|  | podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 | 20 cm |
|  | E2≥80 MPa |  |
| Dolne warstwy | grunt stabilizowany cementem C1,5/2 Rm ≤ 4 MPa | 30 cm |
|  | E2≥30 MPa |  |

Konstrukcja nowej nawierzchni ulicy Platanowej na odcinku od km 0+088,53:

| Górne warstwy | warstwa ścieralna z kostki betonowej kolor szary | 8 cm |
| --- | --- | --- |
|  | podsypka cementowo- piaskowa 1:4 | 3 cm |
|  | podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 | 20 cm |
|  | E2≥80 MPa na górze warstwie gruntu po wymianie torfów |  |

Konstrukcja – zjazdy na odcinku bez wymiany:

| Górne warstwy | warstwa ścieralna z kostki betonowej kolor grafitowy | 8 cm |
| --- | --- | --- |
|  | podsypka cementowo- piaskowa 1:4 | 3 cm |
|  | podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 | 15 cm |
|  | E2≥80 MPa |  |
| Dolne warstwy | grunt stabilizowany cementem C1,5/2 Rm ≤ 4 MPa | 30 cm |
|  | E2≥30 MPa |  |

Konstrukcja – zjazdy na odcinku z wymianą:

|  | warstwa ścieralna z kostki betonowej kolor grafitowy | 8 cm |
| --- | --- | --- |
|  | podsypka cementowo- piaskowa 1:4 | 3 cm |
|  | podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 | 20 cm |

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

| Górne warstwy | warstwa ścieralna z kostki betonowej kolor szary | 6 cm |
| --- | --- | --- |
|  | podsypka cementowo- piaskowa 1:4 | 5 cm |
| Dolne warstwy | podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 | 15 cm |
|  | grunt stabilizowany cementem C1,5/2 Rm ≤ 4 MPa | 15 cm |

Krawężniki

Ława betonowa C12/15 z oporem pod krawężniki;

Krawężniki betonowe najazdowe (+0,04, +0,02) 22x15 cm na wjazdach do posesji na całej długości ulicy jako obramowanie,

Obrzeża betonowe o wymiarach 30*8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, z wypełnieniem spoin piaskiem – jako obramowanie chodników,

Opornik betonowy 12x25cm jako obramowanie nawierzchni zjazdów;

Opór krawężników ma mieć wysokość 2/3 ich wysokości. Obrzeża betonowe mają posiadać ławę betonową oraz opór betonowy do 2/3 ich wysokości.

Tyczenie

PIKIETAŻ         WSP. PÓŁNOCNA    WSP. WSCHODNIA

Element: Liniowy

PT  (        )           0+000,00    5893922,00    6505798,92

PŁK  (        )           0+012,39    5893928,69    6505809,35

Kierunek stycznej:         57^21'47"

Długość stycznej:             12,395

Element: Kołowy

PŁK  (        )           0+012,39    5893928,69    6505809,35

W  (        )           0+015,75    5893930,50    6505812,18

O  (        )                       5893918,58    6505815,83

KŁK  (        )           0+018,94    5893930,58    6505815,54

Promień:             12,000

Delta:          31^15'59" Prawo

Stopień krzywizny (łuk):         477^27'53"

Długość:              6,548

Styczna:              3,358

Cięciwa:              6,467

Strzałka łuku:              0,444

Zewnętrzne:              0,461

Kierunek stycznej:         57^21'47"

Kierunek promieniowy:        147^21'47"

Kierunek cięciwy:         72^59'46"

Kierunek promieniowy:        178^37'46"

Kierunek stycznej:         88^37'46"

Element: Liniowy

KŁK  (        )           0+018,94    5893930,58    6505815,54

PŁK  (        )           0+023,18    5893930,68    6505819,77

Kierunek stycznej:         88^37'46"

Długość stycznej:              4,235

Element: Kołowy

PŁK  (        )           0+023,18    5893930,68    6505819,77

W  (        )           0+028,40    5893930,80    6505824,99

O  (        )                       5893840,70    6505821,93

KŁK  (        )           0+033,60    5893930,32    6505830,19

Promień:             90,000

Delta:           6^38'16" Prawo

Stopień krzywizny (łuk):          63^39'43"

Długość:             10,426

Styczna:              5,219

Cięciwa:             10,421

Strzałka łuku:              0,151

Zewnętrzne:              0,151

Kierunek stycznej:         88^37'46"

Kierunek promieniowy:        178^37'46"

Kierunek cięciwy:         91^56'53"

Kierunek promieniowy:        185^16'01"

Kierunek stycznej:         95^16'01"

Element: Liniowy

KŁK  (        )           0+033,60    5893930,32    6505830,19

PŁK  (        )           0+057,98    5893928,09    6505854,46

Kierunek stycznej:         95^16'01"

Długość stycznej:             24,371

Element: Kołowy

PŁK  (        )           0+057,98    5893928,09    6505854,46

W  (        )           0+059,67    5893927,93    6505856,14

O  (        )                       5894177,03    6505877,40

KŁK  (        )           0+061,36    5893927,80    6505857,83

Promień:            250,000

Delta:           0^46'31" Lewo

Stopień krzywizny (łuk):          22^55'06"

Długość:              3,383

Styczna:              1,692

Cięciwa:              3,383

Strzałka łuku:              0,006

Zewnętrzne:              0,006

Kierunek stycznej:         95^16'01"

Kierunek promieniowy:        185^16'01"

Kierunek cięciwy:         94^52'46"

Kierunek promieniowy:        184^29'30"

Kierunek stycznej:         94^29'30"

Element: Liniowy

KŁK  (        )           0+061,36    5893927,80    6505857,83

W  (        )           0+084,13    5893926,02    6505880,52

Kierunek stycznej:         94^29'30"

Długość stycznej:             22,767

Element: Liniowy

W  (        )           0+084,13    5893926,02    6505880,52

KT  (        )           0+158,00    5893920,17    6505954,16

Kierunek stycznej:         94^32'31"

Długość stycznej:             73,871

Zestawienie nawierzchni

|  | Odcinek I |
| --- | --- |
| jezdnia z kostki betonowej gr. 8 cm | 783 m2 |
| zjazdy indywidualne | 92 m2 |
| chodniki | 15 m2 |
| zieleń | 590 m2 |
| SUMA: | 1 480 m2 |

Odwodnienie

Odwodnienie jezdni będzie odbywało się poprzez spływ wody do projektowanego wpustu a następnie poprzez przykanalik do istniejącego odbiornika.

Oświetlenie

Dla projektowanego oświetlenia w Osielsku, projektuje się oprawy oświetleniowe zamontowane zostaną na słupach oświetleniowych stalowych ocynkowanych z 1,0[m] wysięgnikiem. W słupach projektuje się zastosowanie izolacyjnych  złączy: bezpiecznikowych, fazowych oraz zerowych z możliwością podpięcia kabla o średnicy do 50[mm2]. Każda konstrukcja słupa będzie połączona z przewodem ochronnym PEN kabla zasilającego. Jako przewód zasilający oprawę pomiędzy złączem słupowym a oprawą oświetleniową projektuje się kabel YKY 3x1,5[mm2]. Bezpiecznik dla oprawy – 6[A].

Słupy posadowione zostaną na prefabrykowanych fundamentach.

Projektowane linie kablowe należy  układać linią falistą na dnie wykopu na głębokości 0,6[m] w środku 20 [cm] podsypki z drobnoziarnistego piasku. Jeżeli grunt rodzimy spełnia wymagania co do piasku drobnoziarnistego kabel ułożyć bezpośrednio w ziemi. Po ułożeniu kabla, przed jego zasypaniem należy:

- wykonać inwentaryzację geodezyjną (przez uprawnionego geodetę),

- dokonać odbioru etapowego przy współudziale przedstawiciela Inwestora,

- przeprowadzić pomiary ciągłości żył oraz rezystancji izolacji kabla.

Po przykryciu linii kablowej 25[cm] warstwą piasku na całej długości ułożyć folię ostrzegawczą koloru niebieskiego o szerokości 30[cm] i grubości co najmniej 0,5[mm] a następnie zasypać gruntem rodzimym. W przypadku prowadzenia linii kablowej w kanalizacji z rur ochronnych, wejście i wyjście kabla z rury winno być zabezpieczone przed tzw. zamuleniem poprzez piankę montażową oraz olkitem z pakułami.  Linię kablową należy oznaczyć opaskami informacyjnymi umieszczonymi na linii kablowej co 10[m] oraz przy wejściu do kanalizacji z rur ochronnych. Na opaskach winny znaleźć się następujące informacje:

- typ kabla,

- trasa kabla,

- właściciel kabla,

- rok ułożenia kabla.

Uwagi i wnioski

Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami BHP. Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z warunkami i zastrzeżeniami zawartymi w uzgodnieniach i warunkach technicznych gestorów uzbrojenia podziemnego.

Przed przystąpieniem do robót należy przeanalizować projekt zagospodarowania pod kątem ewentualnych kolizji- wykopy w strefie występowania urządzeń podziemnych należy prowadzić ręcznie. Szczegółową lokalizację uzbrojenia należy ustalić za pomocą przekopów próbnych.

Opracował:

dr inż. Grzegorz Bebyn