Część 7

Dostawa wyposażenia do pracowni fizycznej w SP Niemcz

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
| 1 | Zestaw do fotografii bezcieniowej i tło foto, karty pamięci, stabilizator obrazu i statyw- 1 zestaw W skład zestawu wchodzi: - gimbal ręczny do aparatu, - statyw do aparatu, - namiot do fotografii bezcieniowej, - gimbal trzyosiowy, - karta pamięci. 1. Gimbal ręczny- 1 szt. Gimbal do aparatu typu lustrzanka z poz. 25 Specyfikacja Tryby działania: - tryb panoramowania- kamera płynnie podąża za ruchem obrotowym uchwytu, zachowując jednocześnie stałe położenie względem linii horyzontu. - tryb blokady - obiektyw kamery zachowuje stały kierunek - obrót na wszystkich osiach jest zablokowany w zadanej pozycji. - tryb śledzenia - kamera płynnie podąża za ruchem obrotowym uchwytu oraz w kierunku góra - dół. - tryb śledzenia wieloosiowego- kamera płynnie podąża za ruchem uchwytu gimbala we wszystkich trzech osiach. - tryb szybkiej reakcji- kamera podąża szybko za ruchem obrotowym uchwytu, zachowując jednocześnie stałe położenie względem linii horyzontu. Zakres stabilizacji: Kąt obrotu 360°, Kąt pochylenia do 230°, Kąt przechylenia 360° Mocowanie: 1/4'', 3/8'' Czas działania: do 14 godzin Wbudowany akumulator Redukcja drgań 2. Statyw do aparatu- 1 szt. Statyw trójnóg, stabilny do aparatu typu lustrzanka z poz. 25 3. Namiot do fotografii bezcieniowej- 1 szt. Namiot do fotografii bezcieniowej o wymiary ok 80x80cm 4. Gimbal trzyosiowy- 1 szt. Gimbal składany do komórek. Specyfikacja: Funkcje: - sterowanie gestami, - tryby: Dolly Zoom, Panoramy, Slow Motion, Timelapse, Hyperlapse, tryb Sport, tryb Story 5. Karta pamięci- 1 szt. Karta do aparatu fotograficznego z poz. 25, pamięć 256 GB - 160MB/s. |
| 2 | Zestaw do optyki- 15 szt. Zestaw musi zawierać obrotowy dysk ze skalą, komplet magnetycznych soczewek i pryzmatów akrylowych oraz przyrząd do wytwarzania promieni świetlnych wraz z diafragmami. |
| 3 | Filmy popularno-naukowe (Cosmos a spacetime odyssey)- 1 zestaw |
| 4 | Płyta grzewcza do zabudowy- 1 szt. nie indukcyjna, minimum 1200W, 2 pola |
| 5 | Kuweta do doświadczeń- 15 szt. pełne dno i ściany, minimalny wymiar 60x40x13 cm |
| 6 | Akwarium- 15 szt. Akwarium o pojemności min. 25l, może być z plexi |
| 7 | Zestaw do badania prawa Archimedesa- 15 szt. Zestaw musi zawierać siłomierz, naczynie z podziałką mililitrową, odważnik |
| 8 | Waga bagażowa- 15 szt. elektroniczna z bateriami dokładność min. 0,1 kg |
| 9 | Suszarka/dmuchawa- 1 szt. Suszarka na zimno (może być suszarka do włosów), z regulacją temperatury, minimum 2000W |
| 10 | Wahadło matematyczne- 15 szt. Statyw do wahadła powinno być wykonany z metalu, na odpowiednio ciężkiej podstawie, minimalna wysokość statywu to 50 cm, zestaw musi dawać możliwość pomiaru kąta wychylenia wahadła |
| 11 | Zestaw do badania tarcia- 1 szt. Zestaw musi zawierać równię, siłomierz, zestaw odważników |
| 12 | Zestaw do demonstracji linii pola magnetycznego przewodników z prądem- 5 szt. Zestaw powinien zawierać zwojnicę, przewodnik kołowy i liniowy, oraz zestaw do zasilania. |
| 13 | Demonstrator przewodności cieplnej metali- 15 szt. |
| 14 | Noktowizor- 1 szt. noktowizor cyfrowy o zasięgu powyżej 80 m z możliwością nagrywania obrazu |
| 15 | Kamera termowizyjna- 1 szt. Kamera z możliwością podłączenia do telefonu USB-C |
| 16 | Dalmierz- 1 szt. Dalmierz laserowy |
| 17 | Mikroskop cyfrowy- 1 szt. Powiększenie: 40-2000x. Wyposażony w kamerę cyfrową 5 Mpx, wysokiej jakości achromatyczne soczewki obiektywowe i kondensor Abbego z diafragmą irysową. Możliwość wyświetlania obrazów na monitorze komputera. Wyposażony w trójokularową głowicę, achromatyczne soczewki obiektywowe i wymienne okulary z różną mocą powiększenia. Powiększenie można zmieniać w zakresie od 40x do 2000x. Mikroskop umożliwiający pracę z użyciem olejku imersyjnego. Oświetlenie LED z regulacją jasności, stolik z możliwością regulacji wzdłuż osi pionowej i poziomej. Oprogramowanie pozwalające na wykonywanie różnych działań na obrazach uzyskiwanych z kamery cyfrowej: zapisywanie ich jako obrazów i plików wideo, zmienianie jasności i kontrastu, przycinanie i zmianę rozmiaru. |
| 18 | Zestaw ciężarków o jednakowej objętości- 10 szt. Zestaw min. 6 różnych prostopadłościennych/sześciennych z haczykami |
| 19 | Szklany garnek- 1 szt. Garnek min. 2 litrowy, żaroodporny |
| 20 | Menzurki (mierniki pojemności)- 30 szt. Z tworzywa sztucznego, minimalna pojemność 0,5-1 litr, z miarką w ml z podziałką 0,01 l |
| 21 | Klosz próżniowy z dzwonkiem elektrycznym oraz manometrem- 1 szt. |
| 22 | Radiometr Crooke'a- 1 szt. |
| 23 | Klocki lego- 10 zestawów: - Zestaw prostych maszyn- 4 szt. - Zestaw prostych i zasilanych maszyn- 4 szt. - Serious play - zestaw zapoznawczy 5000el- 2 szt. |
| 24 | Robot do tworzenia grafiki edukacyjnej na ścianach z pisakami do białej tablicy Scribit- 1 zestaw: - robot do tworzenia grafiki na ścianach, - 48 pisaków do tablicy suchościeralnej, |
| 25 | Zestaw do nagrywania i fotografowania doświadczeń- 1 zestaw W skład zestawu wchodzi: - Aparat fotograficzny typu lustrzanka z obiektywem- 1 szt. Rozdzielczość 24,1 MP, przekątna obrazu 3 cale, matryca CMOS, jakość video 4K, wizjer optyczny, ekran dotykowy ruchomy, podgląd nagrywania obrazu, - Obiektyw do zdjęć z dużej odległości 70-300mm- 1 szt. - T-Ring do aparatu fotograficznego z poz. 25 do teleskopu- 1 szt. |
| 26 | Kamera teleskopowa- 1 szt. |