# OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
DZIAŁEK PASA DROGOWEGO DROGI STANOWIĄCEJ ULICĘ WAKACYJNĄ W OSIELSKU 
NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MISNISTRA ROZWOJU Z DNIA 11.09.2020 R.

# Branża drogowa

- Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa nawierzchni drogowej z kostki betonowej na długości 60 metrów wraz z nawierzchnią miejsc postojowych, zjazdu indywidualnego oraz chodnika. Stanowi to cały zakres zamierzenia. Budowa nawierzchni obejmuje:

- budowę konstrukcji nawierzchni jezdni,

- budowa nawierzchni miejsc postojowych,

- budowa nawierzchni zjazdu indywidualnego oraz chodnika,

- budowę instalacji oświetlenia ulicy,

- budowę konstrukcji kanału technologicznego.

Teren pasa drogowego ulicy Wakacyjnej, działka nr 42/4 i działka nr 41/17 obręb Osielsko oraz teren pasa drogowego drogi powiatowej nr 1508C ulica Kolonijna, działka nr 41/18 i działka nr 77/3 obręb Osielsko objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wg uchwały V/63/2015 Rady Gminy Osielsko. Teren pasa drogowego jest zabudowany płytami betonowymi stanowiącymi tymczasową nawierzchnię.

- Istniejące zagospodarowanie działki

Pas drogowy odcinka ulicy Wakacyjnej, działka nr 42/4 i działka nr 41/17 w obecnej chwili posiada jezdnię o nawierzchni z płyt betonowych drogowych przewidzianych do rozbiórki. W pasie drogowym znajdują się następujące sieci:

- wodociągowa,

- kanalizacja sanitarna,

- gazociąg,

- energetyczna niskiego napięcia,

- telekomunikacyjna.

- Projektowane zagospodarowanie odcinka pasa drogowego

Projektowane zagospodarowanie pasa drogowego obejmuje budowę konstrukcji nawierzchni drogowej z kostki betonowej 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 3 cm i podbudowie z betonu C8/10 o grubości 20 cm. Pod konstrukcją nawierzchni jezdni przewidziano dodatkowo warstwę wzmacniającą podłoże gruntowe. Beton C1,5/2,0 o grubości 15 cm. Szerokość nawierzchni wynosi 5,00 m z obustronnym poboczem 0,75 m oraz obustronną muldą terenową dla odwodnienia powierzchniowego odcinka ulicy. W km od 0+011 do km 0+048 przy jezdni zlokalizowane zostały miejsca postojowe dla samochodów osobowych. Szerokość miejsc postojowych 2,50 m. Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych stanowią betonowe płyty ażurowe 8 cm na podsypce piaskowej grubości 3 cm i podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 mm o grubości 20 cm.

  - Sposób odwodnienia drogi powierzchniowy.

  - Układ komunikacyjny ulicy – odcinek prosty 60 m połączony skrzyżowaniem prostym z ul. Kolonijną stanowiącą drogę powiatową nr 1508C.

  - W pasie drogowym lokalizowane są 3 latarnie oświetleniowe przyłączone do latarni oświetleniowej w ulicy Kolonijnej zgodnie z zaleceniem Zarządcy Drogi. Zgodnie z wymogiem ustawy o drogach publicznych art. 39 ust. 6 w pasie drogowym ulicy Wakacyjnej zlokalizowano kanał technologiczny z trzema studniami przelotowymi SK-1. Instalacja teletechniczna nie jest przedmiotem projektu.

  - Teren pasa drogowego jest płaski bez istniejącej zieleni.

  - Powierzchnia biologicznie czynna wynosi 129 m2.

- Zestawienie powierzchni pasa drogowego

Powierzchnia pasa drogowego wynosi 681 m2, w tym:

- jezdnia 					– 330 m2,

- pobocze					– 63 m2,

- miejsca postojowe 			– 82 m2,

- zjazd indywidualny			– 15 m2,

- chodnik					– 43 m2,

- dojście do furtki			– 3 m2,

- muldy terenowe			– 60 m2,

- tereny zielone 				– 123 m2.

- Działki pasa drogowego

Nie zachodzi potrzeba żadnych ograniczeń w tym zakazów zagospodarowania pasa drogowego wynikających z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ani też innych praw.

  - Działka nie jest wpisana do rejestrów zabytków gminnych, ewidencji zabytków i nie podlega ochronie konserwatorskiej.

  - Działka nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

  - Zabudowa działek pasa drogowego nie zagraża środowisku oraz higienie i zdrowiu użytkowników drogi.

- Ochrona przeciwpożarowa

Pas drogowy ulicy nie wymaga ochrony przeciwpożarowej, spełnia wymogi dojazdu pojazdów i sprzętu ochrony pożarowej.

- Obiekt budowlany

Konstrukcja nawierzchni jest obiektem prostym, nie wykazuje żadnych cech specyficznych.

- Obszar oddziaływania inwestycji

Obszar oddziaływania drogi gminnej mieści się w granicach pasa drogowego. Projektowane urządzenia pasa drogowego oraz zastosowane rozwiązania i materiały, nie powodują żadnego oddziaływania na działki sąsiednie w zakresie technicznym i innych uciążliwości.