# OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
DZIAŁEK PASA DROGOWEGO DROGI STANOWIĄCEJ ULICĘ WAKACYJNĄ W OSIELSKU 
NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MISNISTRA ROZWOJU Z DNIA 11.09.2020 R.

# Branża elektryczna

# Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje budowę linii kablowej 0,4 kV oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi w miejscowości Osielsko (ul. Wakacyjna).

# Budowa oświetlenia drogowego

W celu oświetlenia przewidziano montaż punktów świetlnych zrealizowanych za pomocą opraw LEDOWYCH o mocy 36W. Konstrukcja oprawy składa się z profili oraz blach aluminiowych. Oprawa zabezpieczona przez anodowanie przed korozją oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Montaż na wysięgniku o Ø60mm.

# Linie kablowe.

Proj. linie kablowe należy układać na głębokości min. 0,7m od zniwelowanego terenu. Ze względu na bogate uzbrojenie terenu prace ziemne należy prowadzić z zachowaniem ostrożności. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań realizowanej sieci z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywa  ręcznie. W miejscach kolizyjnych zastosować przepusty typu DVR110.

Linie kablowe należy prowadzić wg. punktów geodezyjnych wytyczonych przez uprawnionego geodetę.

# Oznaczenie trasy kabla.

Trasę projektowanego kabla należy oznakować opaskami PCW w odstępach niewiększych niż 10 m. Opaska powinna zawierać :

- typ i przekrój kabla,

- trasę kabla,

- właściciela kabli po przebudowie ,

- rok budowy.