# OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO DLA DROGI STANOWIĄCEJ ULICĘ WAKACYJNĄ 
SPORZĄDZONY ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU Z DNIA 11.09.2020 R.

# Branża drogowa

- Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Obiekt drogowy liniowy kategoria IV, XXV i XXVI, konstrukcja prosta. Warunki geotechniczne kategoria pierwsza.

- Zamierzony sposób użytkowania

Obiekt stanowiący nawierzchnię twardą drogi publicznej ulicy Wakacyjnej. Przewidziany jest ruch pojazdów samochodowych, rowerów i pieszych, a także postoju pojazdów samochodowych na nawierzchni miejsc postojowych.

- Układ przestrzenny stanowi obiekt liniowy zagospodarowany powierzchniowo:

- jezdnia,

- pobocze,

- miejsca postojowe,

- tereny zielone.

Zagospodarowanie jest zgodne z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

- Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

  - Przekrój normalny

Przekrój normalny stanowi jezdnia z kostki betonowej o dwóch pasach ruchu 
2 x 2,50 m o przekroju daszkowym. Spadek dwustronny 2,00 %. Konstrukcję nawierzchni jezdni stanowi:

- warstwa ścieralna – kostka betonowa 8 cm na podsypce cementowo – 
piaskowej 3 cm,

- podbudowa – beton C8/10 o grubości warstwy 20 cm,

- wzmocnienie podłoża – warstwa betonu C1,5/2,0 o grubości 15 cm.

Przekrój konstrukcyjny zjazdu indywidualnego oraz dojścia do furtki zgodny z konstrukcją nawierzchni jezdni.

Przekrój konstrukcyjny miejsc postojowych:

- warstwa ścieralna – ażurowe płyty betonowe 8 cm podsypce cementowo – piaskowej 3 cm,

- podbudowa – kruszywo kamienne łamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie o grubości warstwy 20 cm.

Przekrój konstrukcyjny chodnika:

- warstwa ścieralna – kostka betonowa 8 cm podsypce cementowo – piaskowej 3 cm,

- podbudowa – beton C8/10 o grubości warstwy 10 cm.

Nawierzchnia jezdni, zjazdu indywidualnego oraz miejsc postojowych obramowana opornikiem betonowym 12x25 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem.

Chodnik obramowany obrzeżem betonowym 8x30 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem.

Pobocze z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości 10 cm. Spadek pobocza 8%.

Powierzchnie:

- jezdnia 					– 330 m2,

- pobocze					– 63 m2,

- miejsca postojowe 			– 82 m2,

- zjazd indywidualny			– 15 m2,

- chodnik					– 43 m2,

- dojście do furtki			– 3 m2,

- muldy terenowe			– 60 m2,

- tereny zielone 				– 123 m2.

- Posadowienie obiektu budowlanego

W oparciu o badania gruntu ustalono, że do głębokości 1,50 m p.p.t. znajdują się piaski drobnoziarniste mało wilgotne. Poniżej poziomu terenu 1,50 m znajdują się gliny piaszczyste mało wilgotne twardo plastyczne. Na tej podstawie ustala się warunki posadowienia jako kategoria pierwsza, obiekt o konstrukcji prostej.

- Obiekt nie wymaga zapotrzebowania wody. Nie tworzy ścieków.

- Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo w przyległy teren zielony pasa drogowego.

- Nie wytwarza pyłów, gazów, zapachów.

- Obiekt nie wytwarza odpadów płynnych, stałych i gazowych.

- Nie wytwarza drgań, promieniowania i hałasów ani pola elektromagnetycznego.

- Nie ma negatywnego wpływu na drzewa, glebę, wody powierzchniowe i podziemne.

- Nie zachodzi potrzeba stosowania rozwiązań ograniczających wpływ w/w rodzajów zagrożeń.

- Przyjęte w projekcie rozwiązania nie mogą powodować stosowania odstępstw. Obiekt nie wymaga zmian ochrony przeciwpożarowej gdyż nie są wydane przepisy ochrony p-poż.

- Kanał technologiczny

W przekroju poprzecznym ulicy lokalizuje się kanał technologiczny w postaci jednej rury Ø 110 wypełnionej czterem mikrorurami. Na przebiegu kanału zlokalizowano 3 studnie SK-1.