Budowa ul. Wakacyjnej w Osielsku

_______________________________________________

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- Strona tytułowa

- Karta uzgodnienia – Gmina Osielsko

- Opis techniczny

- Plan orientacyjny

- Projekt stałej organizacji ruchu - rys. nr 1

OPIS TECHNICZNY

1. Inwestor obiektu

Gmina Osielsko

ul. Szosa Gdańska 55A

86-031 Osielsko

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu dla drogi gminnej 
ul. Wakacyjnej w Osielsku.

3. Podstawa opracowania projektu

- Umowa z Gminą Osielsko na opracowanie projektu,

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2008r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181).

4.Materiały wyjściowe

Plan sytuacyjny 1:250 z projektu budowlanego.

5. Cel projektu

Celem niniejszego projektu jest zabezpieczenie i oznakowanie ruchu drogowego w związku z budową drogi gminnej oraz uzyskanie na rzecz Inwestora robót dokumentu formalno – prawnego, jako podstawy do wprowadzenia oznakowania organizacji ruchu.

6. Opinie i zatwierdzenia projektu

Projekt stałej organizacji ruchu wymaga:

- opinii Gminy Osielsko

- zatwierdzenia Starosty Bydgoskiego.

7.Charakterystyka

- Stan istniejący:

Przedmiotowa droga dojazdowa do posesji na terenie gminy Osielsko jest drogą jednojezdniową, o ruchu dwukierunkowym. Posiada przekrój drogowy. Nawierzchnia jezdni z betonowych płyt drogowych o szerokości około 6,00 m.

- Stan projektowany:

Projektuję się jezdnię o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o szerokości 5,00 m obramowaną opornikiem betonowym. Po stronie wschodniej przy placu zabaw zaprojektowana została zatoka postojowa o nawierzchni z betonowych płyt ażurowych. Projektuje się pobocze gruntowe. Istniejący zjazd do posesji przewidziano do przebudowy.

8.Opis oznakowania stałej organizacji ruchu

Oznakowanie pionowe

Skrzyżowanie dróg gminnych ul. Wakacyjnej z ul. Kolonijną zostało oznakowane znakiem 
A-7 na ul. Wakacyjnej oraz obustronnie znakiem D-1 na ul. Kolonijnej. Na początku 
ul. Wakacyjnej zastosowano znak D-4a. Zatoka postojowa została oznakowana znakiem 
D-18. Na końcu projektowanego odcinka ul. Wakacyjnej przewidziany został znam A-30 z tabliczką „Koniec nawierzchni utwardzonej”.

Wszystkie istniejące znaki należy zdemontować w trakcie budowy, a następnie wymienić na nowe, a ich położenie dostosować do projektu stałej organizacji ruchu. Dla znaków pionowych dopuszcza się niewielkie zmiany w ich lokalizacji niż pokazano na rysunkach. Zmiany te wynikają z konieczności przesunięcia znaków dla uzyskania pełniejszej widoczności lub dla zapobiegnięcia ich kolizji z istniejącymi urządzeniami nadziemnymi i podziemnymi.

Lokalizację oznakowania pionowego przedstawia rysunek nr 1 projektu stałej organizacji ruchu.

Oznakowanie poziome

Brak projektowanego oznakowania poziomego.

9. Wykonanie i ustawienie oznakowania

Oznakowanie pionowe

Oznakowanie pionowe należy wykonać i ustawić zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach Dz. U. Nr 220, poz. 2181) – załącznik nr 1.

Wielkość znaków z grupy „średnie”. Tarcze znaku należy wykonać z blachy ocynkowanej ogniowo o grubości minimum 1,25mm (dla tarcz o powierzchni większej niż 1m2 minimum 1,5mm) wg PN-EN 10327:2005 lub PN-EN 10292:2003 (A1:2004, A2:2005). Krawędzi tarczy znaku powinny być usztywnione na całym obwodzie poprzez podwójne gięcie o promieniu gięcia nie większym niż 10mm. Materiały odblaskowe: folia odblaskowa typu1 i2. Żywotność znaków (podkład + lico) powinna wynosić powyżej 7 lat.

Wysokość i miejsce umieszczania znaku powinny być dostosowane do rodzaju drogi (ulicy) oraz konkretnego miejsca na drodze. Odległość znaku mierzy się w poziomie od krawędzi jezdni lub utwardzonego pobocza (wystający krawężnik drogowy typu miejskiego wlicza się do chodnika) do najbliższego skrajnego punktu tarczy znaku (trójkąta, koła, kwadratu, prostokąta) lub tablicy. Przy umieszczaniu znaków należy uwzględnić:

- skrajnia pozioma: 0,5 ÷ 2,0 m od krawędzi jezdni lub utwardzonego pobocza,

- skrajnia pionowa: 2,00m od poziomu jezdni lub pobocza

- odstępy między nowoprojektowanymi znakami nie mogą być mniejsze niż 10 m.

Słupki dla znaków należy wykonać z rur ocynkowanych ф60mm, zabetonowane w fundamencie. Fundament należy wykonać z betonu C12/15 o wymiarach 30x30x70cm (70cm – głębokość wykopów pod beton).

Wszystkie znaki drogowe pionowe muszą być wykonane przez producenta posiadającego aprobatę techniczną, świadectwo kwalifikacji w zakresie ich wytwarzania wydane przez IBDiM (Instytut Badawczy Dróg i Mostów) w Warszawie oraz certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobów znakiem bezpieczeństwa „B” wydany przez ITS 
(Instytut Transportu Samochodowego) w Warszawie.

Oznakowanie poziome

Znaki drogowe poziome należy wykonać zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181) – załącznik nr 2 oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Znaki poziome należy wykonać jako oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne grubości 3 ÷ 5 mm (mierzone na mokro) z okresem trwałości do lat 3.

Do oznakowania należy stosować tylko materiały atestowane, potwierdzone świadectwem PZH.

10.Termin wprowadzenia organizacji ruchu

| Rodzaj wprowadzanej organizacji ruchu | Przewidywany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu | Termin przywrócenia istniejącej organizacji |
| --- | --- | --- |
| Stała | grudzień 2022 | - |

11. Wprowadzenie organizacji ruchu

Wprowadzenie stałej organizacji ruchu objętej niniejszym projektem, zgodnie z § 12 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, może nastąpić po pisemnym zawiadomieniu przez Wykonawcę robót lub Inwestora, na co najmniej 7 dni przed terminem jej wprowadzenia niżej wymienionych jednostek samorządowych:

- Zarządzającego ruchem.

Projektował:

mgr inż. Włodzimierz Szymański

ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA

Oznakowanie pionowe projektowane:

| Znak | Wielkość znaku | Sztuk [-] |
| --- | --- | --- |
| A-7 | S | 2 |
| A-30 | S | 1 |
| D-1 | S | 2 |
| D-4a | S | 1 |
| D-18 | S | 1 |
| T-0 | S | 2 |
| SUMA |  | 9 |

Oznakowanie pionowe istniejąca:

| Znak | Wielkość znaku | Sztuk [-] |
| --- | --- | --- |
| B-43 | S | 1 |
| B-44 | S | 1 |
| SUMA |  | 2 |

| Konstrukcje | Sztuk [-] |
| --- | --- |
| Słupek Ø60 mm | 8 |
| SUMA | 8 |