# OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWY UL. WAKACYJNEJ W OSIELSKU

# BRANŻA DROGOWA

- Wykaz robót:

- Rozbiórka nawierzchni ulicy,

- Rozbiórka nawierzchni zjazdu,

- Wykonanie kanału technologicznego,

- Wykonanie koryta nawierzchni jezdni, zjazdu i chodników,

- Wykonanie koryta nawierzchni miejsc postojowych,

- Wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni drogi,

- Wykonanie konstrukcji nawierzchni zjazdu i chodników,

- Ustawienie obrzeży i oporników,

- Budowa oświetlenia ulicznego

- Wykonanie furtki w istniejącym ogrodzeniu z paneli ogrodzeniowych.

- Stan istniejący

Pas drogowy odcinka ulicy Wakacyjnej, działka nr 42/4 i działka nr 41/7 w obecnej chwili posiada jezdnię o nawierzchni z płyt betonowych drogowych przewidzianych do rozbiórki. W pasie drogowym znajdują się następujące sieci:

- wodociągowa,

- kanalizacja sanitarna,

- gazociąg,

- energetyczna niskiego napięcia,

- telekomunikacyjna.

- Stan projektowany

Projektowane zagospodarowanie pasa drogowego obejmuje budowę konstrukcji nawierzchni drogowej z kostki betonowej 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 3 cm i podbudowie z betonu C8/10 o grubości 20 cm. Pod konstrukcją nawierzchni jezdni przewidziano dodatkowo warstwę wzmacniającą podłoże gruntowe. Beton C1,5/2,0 o grubości 15 cm. Szerokość nawierzchni wynosi 5,00 m z obustronnym poboczem 0,75 m z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm oraz obustronną muldą terenową dla odwodnienia powierzchniowego odcinka ulicy. W km od 0+011 do km 0+048 przy jezdni zlokalizowane zostały miejsca postojowe dla samochodów osobowych. Szerokość miejsc postojowych 2,50 m. Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych stanowią betonowe płyty ażurowe 8 cm na podsypce piaskowej grubości 3 cm i podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 mm o grubości 20 cm. Sposób odwodnienia drogi powierzchniowy do muld terenowych żwirowych 2/8 mm grubości 50 cm w pasie drogowym. Układ komunikacyjny ulicy – odcinek prosty 60 m połączony skrzyżowaniem prostym z ul. Kolonijną.

Niweleta projektowanej drogi zaprojektowana jest w poziomie istniejącego terenu. Spadki podłużne zaprojektowano od 0,20 % do 1,00 %. Załamanie wyokrąglono łukiem wklęsłym o promieniu 1100,00 m.

- Warunki geologiczne

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych oraz na podstawie badan i opinii geotechnicznej sporządza się opis podłoża gruntowego.

W oparciu o badania gruntu ustalono, że do głębokości 1,50 m p.p.t. znajdują się piaski drobnoziarniste mało wilgotne. Poniżej poziomu terenu 1,50 m znajdują się gliny piaszczyste mało wilgotne twardo plastyczne. Na tej podstawie ustala się warunki posadowienia jako kategoria pierwsza, obiekt o konstrukcji prostej.

- Przekroje normalne i konstrukcyjne

  - Przekrój normalny ul. Wakacyjnej

Droga gminna ulica Wakacyjna będzie miała jezdnię z kostki betonowej o dwóch pasach ruchu 2 x 2,50 m o przekroju daszkowym. Spadek dwustronny 2,00 %. Jezdnia ograniczona obrzeżem betonowym 12x25 cm na ławie betonowej C12/15.

Konstrukcji nawierzchni jezdni:

- warstwa ścieralna – kostka betonowa 8 cm fazowana koloru szarego na podsypce cementowo – piaskowej 3 cm,

- podbudowa – beton C8/10 o grubości warstwy 20 cm,

- wzmocnienie podłoża – warstwa betonu C1,5/2,0 o grubości 15 cm.

  - Przekrój normalny zjazdu indywidualnego i dojścia do furtki

Przekroje normalne na zjeździe indywidualnych zaprojektowano:

- warstwa ścieralna – kostka betonowa 8 cm fazowana koloru grafitowego na podsypce cementowo – piaskowej 3 cm,

- podbudowa – beton C8/10 o grubości warstwy 20 cm,

- wzmocnienie podłoża – warstwa betonu C1,5/2,0 o grubości 15 cm.

  - Przekroje normalne dla chodnika

Przekroje normalne dla chodników zaprojektowano:

- warstwa ścieralna – kostka betonowa 8 cm bezfazowa koloru grafitowego na podsypce cementowo – piaskowej 3 cm,

- podbudowa – beton C8/10 o grubości warstwy 10 cm,

  - Przekroje normalne dla miejsc postojowych

Przekroje normalne dla miejsc postojowych zaprojektowano:

- Warstwa ścieralna z betonowych płyt ażurowych 8x40x60 cm koloru grafitowego na 3 cm podsypce piaskowej;

- Podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm o grubości 20 cm;

  - Krawężniki i obrzeża

Jezdnia ulicy na całej długości ograniczona jest opornikiem 12x25 cm na ławie betonowej C12/15 o grubości 17 cm.

Na zjazdach nawierzchnia ograniczona jest opornikiem betonowym 12x25 cm na ławie betonowej C12/15 o grubości 17 cm.

Miejsca postojowe ograniczone są opornikiem betonowym 12x25 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 o grubości 17 cm.

Na połączeniu nawierzchni jezdni ul. Wakacyjnej z nawierzchnią ul. Kolonijnej oraz na końcu projektowanego odcinka ul. Wakacyjnej przewiduje się zastosowanie opornika betonowym 12x25 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 o grubości 17 cm.

Chodniki ograniczone są od strony jezdni krawężnikiem betonowym 15x30 cm na podbudowie z betonu C12/15 o grubości 15 cm oraz obrzeżem betonowym 8x30 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 o grubości 10 cm.

- Zieleń

Powierzchnie niezagospodarowane należy humusować i obsiać trawą.

- Urządzenia obce

W pasie drogi gminnej znajdują się urządzenia obce: sieć wodociągowa, sieć energetyczna, sieć telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna i gazociąg. Zachodzi kolizja z projektowaną siecią telekomunikacyjną wymagająca zmiany przebiegu projektowanego kabla telekomunikacyjnego. Dodatkowo pod jezdnią ul. Wakacyjnej zaprojektowana rurę osłonową dwudzielną dla projektowanego kabla telekomunikacyjnego. Zmianę przebiegu kabla telekomunikacyjnego oraz lokalizację rury osłonowej przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu.

- Odwodnienie

Odwodnienie ulicy Wakacyjnej powierzchniowo do muld terenowych żwirowych 2/8 mm grubości 50 cm o szerokości 1,00 m. Zgłębienie muld wynosi 5 cm.

- Uwagi

Roboty budowlane i rzemieślnicze należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia. Wykonawca ma prawo wykonać przedmiot umowy z materiałów dowolnych producentów pod warunkiem posiadania wymaganych specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych, właściwości technicznych 
i użytkowych. Wszystkie użyte materiały muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz odpowiadać wymaganiom odnośnych norm. Wykonawca ustali harmonogram robót przed rozpoczęciem prac, uzgodni go z inwestorem. Wykonawca przed rozpoczęciem prac przekaże inwestorowi karty techniczne zastosowanych materiałów oraz instrukcje montażu w zakresie rozwiązań systemowych wystawione przez producentów użytych materiałów.

Opracowanie:

inż. Stanisław Wajrak