# OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWY UL. WAKACYJNEJ W OSIELSKU

# KANAŁ TECHNOLOGICZNY

- Projekt zagospodarowania

Kanał technologiczny zlokalizowano w pasie drogowym ulicy Wakacyjnej. Zaprojektowano kanał technologiczny z 1 rur Ø 110PCV ze studniami kablowymi SK–1.

Projektuje się kanał technologiczny po wschodniej stronie budowanej ulicy Wakacyjnej w celu uniknięcia kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu.

Zaprojektowano 3 studnie kablowe teletechniczne. Studnie kablowe o numerach T1 i T3 są skrajnymi studniami dającymi możliwość wydłużenia kanału w obu kierunkach.

- Przekrój poprzeczny

Jedną rurę Ø 110 należy ułożyć w wykopie na poziomie ca -0,55 m p.p.t. i obsypać piaskiem do wysokości ca 25 cm nad rurami.

Wykonanie technologiczne należy tak poprowadzić, że rury ułożyć na 5cm podsypce cementowo – piaskowej (1:4), następnie zasypać piaskiem do wysokości 25 cm nad rurami Ø110. Następnie należy zasypać warstwami gruntu dającego się zagęścić i zagęszczać kanał do osiągnięcia współczynnika, co najmniej Is=0,97.

W rurze osłonowej Ø110 należy umieścić 3 rury światłowodowe zgodnie z rysunkiem szczegółowym i jedną wiązkę mikrorury.

- Przekrój podłużny

Kanał w gruncie należy zagłębić względem niwelety gruntu na głębokość ca 0,55 m p.p.t. Przy pokonywaniu przeszkód należy kanał technologiczny zagłębić uwzględniając przy tym zagłębienie studni.

Kanał technologiczny należy układać w linii prostej między otworami studni. Dopuszcza się niewielkie odchylenia od linii poziomej i pionowej kanału technologicznego w przypadku wystąpienia kolizji z istniejącą infrastrukturą i przekraczaniu rowów.

- Uwagi

Roboty budowlane i rzemieślnicze należy wykonać zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i normami oraz pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia. Wykonawca ma prawo wykonać przedmiot umowy 
z materiałów dowolnych producentów pod warunkiem posiadania wymaganych specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych, właściwości technicznych 
i użytkowych. Wszystkie użyte materiały muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz odpowiadać wymaganiom odnośnych norm. Wykonawca ustali harmonogram robót przed rozpoczęciem prac, uzgodni go z inwestorem. Wykonawca przed rozpoczęciem prac przekaże inwestorowi karty techniczne zastosowanych materiałów oraz instrukcje montażu w zakresie rozwiązań systemowych wystawione przez producentów użytych materiałów.

Opracowanie:

inż. Stanisław Wajrak