PROJEKT BUDOWLANY

TOM II

Branża drogowa

Nazwa inwestycji:

BUDOWA ULICY GRABOWEJ W OSIELSKU

Inwestor:

GMINA OSIELSKO, ul. SZOSA GDAŃSKA 55A, 86-031 OSIELSKO

Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV

Adres budowy: GMINA OSIELSKO, MIEJSCOWOŚĆ OSIELSKO

Działki pod inwestycje: Obręb: 0010 Osielsko dz. nr: 185/2. 185/3, 186/11, 236, 187/3, 188/6, 183/9, 860/1

| BRANŻA / ZAKRES | IMIĘ NAZWISKO | NR UPRAWNIEŃ | SPECJALNOŚĆ | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Branża drogowa/Projektant | mgr inż. Tomasz Kosior | WKP/0095/PWOD/07 | Projektowanie bez ograniczeń w specjalności drogowej |  |
| Branża drogowa/Sprawdzający | mgr inż. Zbigniew Janaszczyk | 20/75 | Projektowanie bez ograniczeń w specjalności drogowej |  |
| Branża drogowa/Opracowujący | mgr inż. Michał Suchecki | - | - |  |

EGZ.1

WRZESIEŃ, 2018

Spis treści

1. CZĘŚĆ ADMINISTRACYJNA	27

1.1. Zespół projektowy	27

2. CZĘŚĆ OGÓLNA	28

2.1. Przedmiot opracowania	28

2.2. Zleceniodawca	28

2.3. Jednostka projektowa	28

2.4. Podstawa opracowania	28

2.5. Zestawienie działek pod inwestycję	29

2.6. Podstawowy zakres inwestycji	29

2.7. Stan istniejący	30

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU	30

3.1. Opis trasy w planie	30

3.2. Opis trasy w przekroju podłużnym	31

3.3. Przekrój poprzeczny	31

4. KONSTRUKCJA	32

4.1. Konstrukcja jezdni (ul. Grabowa)	32

4.2. Konstrukcja zjazdów indywidualnych	32

4.3. Konstrukcja chodnika (dojście do furtek)	32

4.4. Konstrukcja pobocza	32

5. MROZOODPORNOŚĆ PODŁOŻA NAWIERZCHNI	32

6. ODWODNIENIE	33

7. PROJEKTOWANE PRZEPUSTY	33

8. PROJEKTOWANE ZJAZDY	33

9. PROJEKTOWANE OPORNIKI I KRAWĘŻNIKI BETONOWE	34

10. PROJEKTOWANE RURY OSŁONOWE	35

11. BARIERY OCHRONNE	35

12. BADANIA GEOLOGICZNE	35

13. INFORMACJA DOTYCZĄCA OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU	35

14. EKSPLOATACJA GÓRNICZA NA DZIAŁKĘ POD INWESTYCJĘ	35

15. INFORMACJA DOTYCZĄCA OBSZARU INWESTYCJI WPISANEJ DO REJESTRU ZABYTKÓW	35

16. ROZWIĄZANIA I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZĄDZEŃ INSTALACJI TECHNICZNCYCH	36

17. CHARAKTERYSTYKA ENEREGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO	36

18. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO	36

19. WARUNKI CHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ	36

20. INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	36

20.1. Wstęp	36

20.2. Zagrożenia powstające przy wykonywaniu następujących robót	36

20.3. Zabezpieczenie robót	37

20.4. Prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót	37

20.5. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko	37

21. CZĘŚĆ RYSUNKOWA	38

- CZĘŚĆ ADMINISTRACYJNA

  - Zespół projektowy

| Projektant: | mgr inż. Tomasz Kosior |
| --- | --- |
| Sprawdzający: | mgr inż. Zbigniew Janaszczyk |
| Asystent Projektanta: | mgr inż. Michał Suchecki |

- CZĘŚĆ OGÓLNA

  - Przedmiot opracowania

Przedmiotem projektu branży drogowej jest budowa ulicy Grabowej w Osielsku.

  - Zleceniodawca

GMINA OSIELSKO

UL. SZOSA GDAŃSKA 55A

86-031 OSIELSKO

  - Jednostka projektowa

BIURO PROJEKTOWE

ESPEJA

UL. GÓRNOŚLĄSKA 8/13

62-800 KALISZ

  - Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest umowa zawarta pomiędzy Gminą Osielsko, a firmą Biuro Projektowe Espeja, ul. Górnośląska 8/13, 62-800 Kalisz.

Materiały, na których oparto się podczas projektowania:

- mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500,

- uzgodnienia z inwestorem,

- ogólna inwentaryzacja w pasie drogowym,

- mapa ewidencyjna, mapa zasadnicza,

- obowiązujące przepisy prawne i techniczne.

## Zestawienie działek pod inwestycję

Tabela 1 Zestawienie działek pod inwestycję

| lp. | Obręb | Gmina | Numer działki |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Osielsko 0010 | Osielsko | 185/3 |
| 2 | Osielsko 0010 | Osielsko | 186/11 |
| 3 | Osielsko 0010 | Osielsko | 236 |
| 4 | Osielsko 0010 | Osielsko | 188/6 |
| 5 | Osielsko 0010 | Osielsko | 860/1 |

Tabela 2 Zestawienie działek pod inwestycję przewidzianych do podziału

| lp. | Obręb | Gmina | Numer działki |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Osielsko 0010 | Osielsko | 183/9 |
| 2 | Osielsko 0010 | Osielsko | 185/2 |
| 3 | Osielsko 0010 | Osielsko | 187/3 |

  - Podstawowy zakres inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania pt.: ”Budowa ulicy Grabowej w Osielsku” jest inwestycja obejmująca swoim zakresem:

- wykonanie jezdni z kostki brukowej o szerokości 5,00 m

- wykonanie poboczy wzmocnionych kruszywem o szerokości 0,75 m,

- wykonanie zjazdów indywidualnych z kostki brukowej betonowej,

- wykonanie obrzeży betonowych,

- wykonanie oporników betonowych,

- wykonanie regulacji pionowej elementów infrastruktury podziemnej,

- wykonanie rowów przydrożnych,

- wykonanie przepustu drogowego HDPE ɸ600 mm,

- wykonanie ścieku przykrawężnikowego,

- wykonanie rur osłonowych na sieci teletechnicznej,

- wykonanie umocnienia rowu kamieniem polnym,

- oczyszczenie i odmulenie istniejącego rowu melioracyjnego.

  - Stan istniejący

Przedmiotowa ulica znajduje się we wschodniej części gminy Osielsko. Teren jest częściowo zabudowany. W obecnym stanie na przedmiotowym terenie znajduje się jezdnia 
o nawierzchni gruntowej z licznymi nierównościami. Początek opracowania ma miejsce przed skrzyżowaniem z ulicą Wiązową, zaś koniec na skrzyżowaniu z ulicą Wierzbową.

W pobliżu budowanej drogi występują sieci:

- energetyczna,

- wodociągowa,

- gazowa,

- teletechniczna,

- kanalizacja sanitarna.

- CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Parametry projektowanej jezdni:

- kategoria ruchu: KR2

- klasa drogi: D

- pochylenie poprzeczne: jednostronne 2%,

- szerokość jezdni: 5,00 m

- przekrój poprzeczny: 1x2,

- typ przekroju: uliczny,

- szerokość pobocza: 0,75 m,

- nośność: 80 kN/ oś

- prędkość projektowa: 30 km/h

- warunki wodne: dobre,

- podłoże klasy G4,

- kategoria geotechniczna: I

## Opis trasy w planie

Przebieg budowanej trasy pokazano na planie sytuacyjnym. Początek opracowania ulicy Grabowej ma miejsce przed skrzyżowaniem z ulicą Wiązową, koniec zaś na skrzyżowaniu z ulicą Wierzbową. Długość trasy wynosi 207 m. Szerokość jezdni będzie wynosić 5,00 m.

Tabela 3 Zestawienie elementów geometrycznych trasy

| ul. Grabowa |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Element | Początek łuku kołowego | Koniec łuku kołowego | Kąt zwrotu [g] | Długość łuku [m] | Promień łuku R [m] |
| 1 | Początek trasy | 0+000,00 |  |  |  |  |
| 2 | Prosta | 0+000,00 | 0+001,00 |  |  |  |
| 3 | PŁK | 0+001,00 |  | 2,6655 | 8,374 | 200,000 |
| 4 | KŁK | 0+009,37 |  |  |  |  |
| 5 | Prosta | 0+009,37 | 0+026,43 |  |  |  |
| 6 | PŁK | 0+026,43 |  | 1,8491 | 8,714 | 300,000 |
| 7 | KŁK | 0+035,14 |  |  |  |  |
| 8 | Prosta | 0+035,14 | 0+084,25 |  |  |  |
| 9 | PŁK | 0+084,25 |  | 1,4814 | 6,981 | 300,000 |
| 10 | KŁK | 0+091,23 |  |  |  |  |
| 11 | Prosta | 0+091,23 | 0+124,46 |  |  |  |
| 12 | PŁK | 0+124,46 |  | 1,2858 | 6,059 | 300,000 |
| 13 | KŁK | 0+130,52 |  |  |  |  |
| 14 | Prosta | 0+130,52 | 0+206,52 |  |  |  |
| 15 | KT | 0+206,52 |  |  |  |  |

## Opis trasy w przekroju podłużnym

Niweleta budowanej drogi została zaprojektowana z maksymalnym wpisaniem do istniejącego ukształtowania terenu w celu minimalizacji robót ziemnych. Pochylenie podłoża przyjęto zgodnie z wymaganiami dla drogi gminnej. Spadek podłużny niwelety mieści się 
w przedziale: 0,30-0,80%.

Ponadto przy projektowaniu niwelety zwrócono uwagę na warunki gruntowe, możliwości odwodnienia oraz zachowanie koordynacji trasy w planie i przekroju podłużnym.

Szczegółowe elementy trasy w przekroju podłużnym przedstawiono w części rysunkowej. Rys nr 4.0 (Profile podłużne).

  - Przekrój poprzeczny

Projektowana ulica będzie posiadała jezdnię o szerokości 5,00 m. Przekrój zaprojektowano o pochyleniu jednostronnym 2% w kierunku projektowanego rowu. Przewiduje się budowę pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m. Wzdłuż projektowanej ulicy wykonane zostaną również zjazdy indywidualne oraz dojścia do furtek.

- KONSTRUKCJA

Przewiduje się wymianę istniejącego nasypu niebudowlanego należącego do grupy nośności G4 na piasek o grubości warstwy 27 cm, doprowadzając podłoże do grupy nośności G1.

  - Konstrukcja jezdni (ul. Grabowa)

- warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej o grubości 8 cm (kolor szary)

- podsypka cementowo-piaskowa o grubości 5 cm

- podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C8/10 o grubości 20 cm

- mrozoodporna warstwa odsączająca o grubości 27 cm

  - Konstrukcja zjazdów indywidualnych

- warstwa ścieralna z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm (kolor grafitowy),

- podsypka cementowo - piaskowa 1:3 gr. 5 cm,

- podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C 8/10 o grubości 15 cm,

- warstwa wzmocnionego podłoża stabilizowanego cementem z Rm = 2,5 MPa o grubości 15 cm

  - Konstrukcja chodnika (dojście do furtek)

- warstwa ścieralna z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm (kolor szary),

- podsypka cementowo - piaskowa 1:3 gr. 5 cm,

- warstwa odcinająca z piasku średniego o gr. 15 cm.

  - Konstrukcja pobocza

- Pobocze wzmocnione kruszywem łamanym 0-31,5 mm o grubości 10 cm

- MROZOODPORNOŚĆ PODŁOŻA NAWIERZCHNI

Głębokość przemarzania 		hz = 1,00 m

Kategoria obciążenia ruchem 	KR2

Grupa nośności podłoża		G1/2

Mrozoodporność			0,44 hz = 0,44x 1,0 = 0,44 m

Konstrukcja drogi			0,60 m 0,44 m → warunek spełniony

- ODWODNIENIE

Odwodnienie jezdni realizowane będzie poprzez odprowadzenie wód opadowych 
i roztopowych z jezdni do projektowanych rowów przydrożnych o kształcie trapezowym poprzez zastosowanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych.

Parametry projektowanych rowów przydrożnych

- Szerokość dna – 0,4 m,

- Nachylenie skarp 1:1,5,

- Minimalna głębokość 0,5 m.

Przewiduje się również wykonanie ścieku skarpowego odprowadzającego ścieki opadowe z początkowej części opracowania do projektowanego rowu przydrożnego.

Tabela 4 Zestawienie projektowanych rowów

| L.p. | Numer działki | Kilometraż [km] | Strona drogi | Długość rowu [m] | Odbiornik | Spadek podłużny [%] | Rzędna początku | Rzędna końca | Współrzędne geodezyjne początku | Współrzędne geodezyjne końca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ulica Grabowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 185/2, 183/9, 236 | 0+005,92-0+104,00 | prawa | 98,08 | grunt, istniejący rów R-K | 0,80-3,12 | 94,40 | 92,89 | Y: 6506044.01 X: 5894629.73 | Y: 6505946.72 X: 5894643.74 |
| 2. | 183/9 | 0+104,00-0+201,40 | prawa | 97,40 | grunt, istniejący rów R-K | 0,50-3,40 | 94,06 | 92,89 | Y: 6505946.72 X: 5894643.74 | Y: 6505932.33 X: 5894642.77 |

- PROJEKTOWANE PRZEPUSTY

Przewiduje się przebudowę istniejącego rowu melioracyjnego R-K poprzez wykonanie przepustu HDPE o średnicy 600 mm. Szczegółowe informacje dotyczące projektowanego przepustu przedstawiono w poniższej tabeli. Szczegół znajduje się w części rysunkowej- rys. 6.4.

Tabela 5 Zestawienie projektowanych przepustów

| L.p. | Działka [numer ewidencyjny] | Obręb | Kilometraż drogi [km] | Średnica [m] | Materiał | Współrzędne geodezyjne wlotu | Współrzędne geodezyjne wylotu | Rzędna wlotu m n.p.m. | Rzędna wylotu m n.p.m. | Długość [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 187/3, 183/9 | 0010 Osielsko | 0+113,78 | 0,6 | HDPE | Y: 6505930.75 X: 5894635.16 | Y: 6505940.44 X: 5894642.36 | 92,99 | 92,91 | 16,28 |

- PROJEKTOWANE ZJAZDY

W ramach inwestycji przewidziano budowę nowych zjazdów indywidualnych z kostki betonowej o grubości 8 cm (kolor grafitowy). Zjazdy indywidualne zaprojektowano o pochyleniu poprzecznym zgodnie z nawiązaniem wysokościowych bram wyjazdowych. Zaprojektowaną konstrukcję zjazdu indywidualnego przewidziano zgodnie z pkt. 4 projektu wykonawczego.

Zjazd indywidualny z kostki betonowej ograniczony jest opornikiem betonowym 
o wymiarach 12x25x100 cm ułożonym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm wraz 
z ławą betonową C 12/15. Numery działek, na których projektowane są zjazdy: 186/7, 186/6, 186/5, 186/4, 186/3. W tabeli poniżej przedstawiono zestawienie projektowanych zjazdów.

Tabela 6 Zestawienie projektowanych zjazdów

| Zestawienie zjazdów- ul. Grabowa |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Strona | Rodzaj zjazdu | Nawierzchnia zjazdu | Kilometraż | Szerokość zjazdu [m] | Powierzchnia zjazdu [m²] | Opornik betonowy |
|  | L-lewa |  |  |  |  |  |  |
|  | P-prawa |  |  |  |  |  |  |
| 1. | L | indywidualny | kostka betonowa | 0+012,96 | 5,00 | 7,19 | 8,32 |
| 2. | L | indywidualny | kostka betonowa | 0+036,50 | 4,00 | 7,70 | 8,17 |
| 3. | L | indywidualny | kostka betonowa | 0+074,44 | 3,60 | 6,68 | 7,52 |
| 4. | L | indywidualny | kostka betonowa | 0+096,38 | 4,00 | 7,80 | 8,23 |
| 5. | L | indywidualny | kostka betonowa | 0+107,34 | 4,00 | 8,67 | 8,69 |

- Uwaga:

- Lokalizację wjazdów indywidualnych na posesje przyjęto w projekcie zgodnie z aktualnie istniejącymi wjazdami i wskazaniami mieszkańców - właścicielami dla poszczególnych posesji. Ponieważ istnieje prawdopodobieństwo zmian lokalizacji poszczególnych wjazdów na działki, należy w trakcie realizacji inwestycji każdorazowo uzgadniać je z właścicielami posesji.

- PROJEKTOWANE OPORNIKI I KRAWĘŻNIKI BETONOWE

Na przedmiotowych odcinku objętych projektem przewidziano:

- opornik betonowy 12x25x100cm na ławie z betonu C12/15- wzdłuż zjazdów indywidualnych,

- opornik betonowy 12x25x100cm na ławie z betonu C12/15- wzdłuż projektowanej ulicy,

- obrzeże betonowe 8x30x100cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 5 cm – wzdłuż krawędzi dojść do furtek.

Oporniki należy osadzić na podsypce cementowo - piaskowej 1:3. Projektowany opór z betonu C 12/15 należy wykonać minimum do 3/4 wysokości opornika.

- PROJEKTOWANE RURY OSŁONOWE

Przewiduje się wykonanie rur osłonowych typu A120 PS na istniejącej sieci teletechnicznej należącej do Orange Polska S.A. zgodnie z otrzymanym uzgodnieniem znak: 30584/TTISIOU/P/2018 z dnia 13.06.2018 r.

- BARIERY OCHRONNE

W ramach projektu przewiduje się zastosowanie barier ochronnych typu N2W2. Lokalizację barier przedstawiono na planie sytuacyjnym rys. 3.0. Szczegół bariery przedstawiono na rys. 6.5.

- BADANIA GEOLOGICZNE

Pod względem fizjograficznym dokumentowany teren położony jest w obrębie podprowincji Pojezierze Południowopomorskie. Szczegółowo obszar inwestycji znajduje się w mezoregionie Wysoczyzna Świecka. Badany odcinek drogi charakteryzuje się delikatnym spadkiem terenu w kierunku zachodnim. Deniwelacja między punktami badawczymi dochodzi do 0,4 m i zawiera się w przedziale 94,5-94,9 m n.p.m. Dla przedmiotowej inwestycji określono I kategorię geotechniczną. Na badanym odcinku drogi nawierzchnia jest nieutwardzona. Od wierzchu terenu do głębokości 0,5-0,6 m p.p.t. podłoże budują nasypy niebudowlane zbudowane z piasków drobnych z domieszką humusu. Poniżej nasypów podłoża gruntowe budują piaski drobnoziarniste. Występują one w stanie średnio zagęszczonym. W podłożu do głębokości 2,0 m p.p.t. zaobserwowano wodę gruntową w postaci zwierciadła swobodnego na głębokości 1,5 m p.p.t. Wahania poziomu wód na analizowanym obszarze mogą w skrajnych przypadkach dochodzić do 1,0 m.

- INFORMACJA DOTYCZĄCA OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Planowana inwestycja polegająca na budowie ulicy Grabowej na podstawie art.3. pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202) oddziałuje z uwagi na swój zakres robót na działki inwestycyjne o nr ewid.:

- na działki pod inwestycję: 185/2. 185/3, 186/11, 236, 187/3, 188/6, 183/9, 860/1

- na działki pod zjazdy indywidualne: 186/7, 186/6, 186/5, 186/4, 186/3.

- EKSPLOATACJA GÓRNICZA NA DZIAŁKĘ POD INWESTYCJĘ

W obrębie inwestycji nie występują obszary eksploatacji górniczej.

- INFORMACJA DOTYCZĄCA OBSZARU INWESTYCJI WPISANEJ DO REJESTRU ZABYTKÓW

Teren objęty inwestycją nie znajduje się w strefie objętej ochroną konserwatora zabytków.

- ROZWIĄZANIA I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZĄDZEŃ INSTALACJI TECHNICZNCYCH

Zadanie nie wywołuje kolizji z istniejącymi liniami teletechnicznymi oraz sieciami gazowymi oraz wodociągami. W ramach inwestycji projektuje się regulację wysokościową zaworów wodociągowych oraz studni kanalizacyjnych.

- CHARAKTERYSTYKA ENEREGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie dotyczy projektowanej inwestycji.

- DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO

Ruch drogowy wywołuję hałas, który może być zjawiskiem uciążliwym dla spokoju okolicznych mieszkańców, a ponadto powstaje szereg zanieczyszczeń, które mogą przedostawać się do wód, gleb i powietrza. Nawierzchnia zostanie przebudowana, co spowoduje zmniejszenie emisji hałasu.

- WARUNKI CHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Samo istnie drogi, a zwłaszcza jej stan po przebudowie będą okolicznością raczej korzystną w rozumienia możliwości prowadzenia akcji gaśniczej, ponieważ skrzyżowanie i zjazdy 
z utwardzonej nawierzchni ułatwiają dotarcie wozów bojowych straży pożarnej do każdego punktu wzdłuż drogi. Roboty drogowe prowadzone będą z zachowaniem zasad ochrony przeciwpożarowej, zwłaszcza dotyczy to pracy z udziałem asfaltów innych związków organicznych pochodzenia naftowego (ropopochodnych).

- INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

## Wstęp

Podstawą opracowania informacji dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, stanowi rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126). Budowa ulicy Grabowej w miejscowości Osielsko jest związana z wystąpieniem bezpośredniego sąsiedztwa intensywnego mechanicznego ruchu. Konsekwencją tej sytuacji jest konieczność dostosowania organizacji robót do zastanych warunków, ich oznakowania oraz przeszkolenie i odpowiednie wyposażenie zatrudnionych robotników.

## Zagrożenia powstające przy wykonywaniu następujących robót

- zagrożenia ogólne ruchem mechanicznym,

- prace niebezpieczne: roboty ziemne, wykonywanie podbudów, roboty nawierzchniowe,

- zagrożenie spadku materiałów załadowanych na samochodach w trakcie ich dowozu na budowę,

- zagrożenia obsunięcia się materiałów w trakcie ich rozładunku na budowie,

- wibrację od sprzętu używanego do zagęszczania podłoża,

- wibrację od sprzętu zagęszczającego warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni,

- zagrożenie od sprzętu wałującego i wibrującego.

## Zabezpieczenie robót

- szkolenia: szkolenia wstępne obejmujące wszystkich zatrudnionych; pracowników należy zapoznać kolejnością wykonywania poszczególnych robót; wskazać-zlokalizować położenie i posadowienie poszczególnych urządzeń podziemnych oraz warunki pracy bezpośrednim sąsiedztwie tychże urządzeń wynikające z uzgodnień branżowych

- szkolenia stanowiskowe na stanowisku obejmują każdego pracownika, który po raz pierwszy wykonuje daną robotę, pracę. Należy również przypomnieć zasady bezpieczeństwa i higieny przy pracach, które są aktualnie wykonywane budowie. Pracownicy powinni być wyposażeni w ubiór ochronno-roboczy

- kask na głowę, rękawice w razie konieczności oraz kamizelkę ostrzegawcza.

## Prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót

- instruktaż dotyczący realizacji prac niebezpiecznych przy wykonywaniu wykopów

- instruktaż dotyczący robót ziemnych- roboty ziemne z uwzględnieniem prac wokół istniejącego niebezpiecznego uzbrojenia podziemnego

- instruktaż dotyczący postępowania przy załadunku i wyładunku materiałów- składowanie i ich rozładunek

- instruktaż zagrożenia stanowiskowego dla poszczególnych pracowników

- instruktaż udzielania pierwszej pomocy przy wypadku na budowie

- wykonanie projektu oznakowania i zabezpieczenia budowy

## Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko

Zapotrzebowanie, jakość o raz ilość wody potrzebnej do funkcjonowania obiektu a także odprowadzenie ścieków: nie dotyczy

Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynących z podaniem rodzajów, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się:

- Bez zmian.

Rodzaj i ilość wytwarzania odpadów

- Bez zmian

Emisja hałasu oraz wibracji, a także promieniowanie, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się.

- Projektowana droga nie emituję w/w czynników w ilościach mających wpływ na stan środowiska czy zdrowia ludzi.

Wpływ projektowanych obiektów budowlanych na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne oraz wykazanie, że przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonale oraz techniczne ograniczają lub eliminują wpływ obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami.

- Bez zmian

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- plan sytuacyjny orientacyjny, rysunek nr 1.0, skala 1:5000

- plan sytuacyjny istniejący, rysunek nr 2.0, skala 1:500

- plan sytuacyjny projektowany, rysunek nr 3.0, skala 1:500

- profil podłużny, rysunek nr 4.0 skala 1:500/100

- przekroje konstrukcyjne, rysunek 5.0 skala 1:20

- szczegóły konstrukcyjne, rysunek 6.1-6.5, skala 1:10, 1:25, 1:50

CZĘŚĆ RYSUNKOWA