PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa inwestycji:

BUDOWA ULICY GRABOWEJ W OSIELSKU

Inwestor:

GMINA OSIELSKO, ul. SZOSA GDAŃSKA 55A, 86-031 OSIELSKO

Kategoria obiektu budowlanego: IV-elementy dróg publicznych i kolejowych dróg szynowych, jak: skrzyżowania i węzły, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy, XXV-drogi i kolejowe drogi szynowe, XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe

Adres budowy: GMINA OSIELSKO, MIEJSCOWOŚĆ OSIELSKO

Działki pod inwestycje: Obręb: 0010 Osielsko dz. nr: 185/2. 185/3, 186/11, 236, 187/3, 188/6, 183/9, 860/1

| BRANŻA / ZAKRES | IMIĘ NAZWISKO | NR UPRAWNIEŃ | SPECJALNOŚĆ | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Branża drogowa/Projektant | mgr inż. Tomasz Kosior | WKP/0095/PWOD/07 | Projektowanie bez ograniczeń w specjalności drogowej |  |
| Branża drogowa/Sprawdzający | mgr inż. Zbigniew Janaszczyk | 20/75 | Projektowanie bez ograniczeń w specjalności drogowej |  |
| Branża drogowa/Opracowujący | mgr inż. Michał Suchecki | - | - |  |
| Branża elektryczna/Projektant | mgr inż. Dawid Furmaniak | WKP/0192/P00E/17 | Projektowanie bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych |  |

EGZ.1

WRZESIEŃ, 2018

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TOM I

Nazwa inwestycji:

BUDOWA ULICY GRABOWEJ W OSIELSKU

Inwestor:

GMINA OSIELSKO, ul. SZOSA GDAŃSKA 55A, 86-031 OSIELSKO

Kategoria obiektu budowlanego: IV-elementy dróg publicznych i kolejowych dróg szynowych, jak: skrzyżowania i węzły, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy, XXV-drogi i kolejowe drogi szynowe, XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe

Adres budowy: GMINA OSIELSKO, MIEJSCOWOŚĆ OSIELSKO

Działki pod inwestycje: Obręb: 0010 Osielsko dz. nr: 185/2. 185/3, 186/11, 236, 187/3, 188/6, 183/9, 860/1

| BRANŻA / ZAKRES | IMIĘ NAZWISKO | NR UPRAWNIEŃ | SPECJALNOŚĆ | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Branża drogowa/Projektant | mgr inż. Tomasz Kosior | WKP/0095/PWOD/07 | Projektowanie bez ograniczeń w specjalności drogowej |  |
| Branża drogowa/Sprawdzający | mgr inż. Zbigniew Janaszczyk | 20/75 | Projektowanie bez ograniczeń w specjalności drogowej |  |
| Branża drogowa/Opracowujący | mgr inż. Michał Suchecki | - | - |  |
| Branża elektryczna/Projektant | mgr inż. Dawid Furmaniak | WKP/0192/P00E/17 | Projektowanie bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych |  |

EGZ.1

WRZESIEŃ, 2018

Spis treści

1. CZĘŚĆ ADMINISTRACYJNA	4

1.1. Zespół projektowy	4

1.2. Oświadczenie projektanta	5

1.3. Oświadczenie sprawdzającego	7

1.4. Kopie uprawnień projektowych	8

2. CZĘŚĆ OGÓLNA	15

2.1. Przedmiot opracowania	15

2.2. Zleceniodawca	15

2.3. Jednostka projektowa	15

2.4. Podstawa opracowania	15

2.5. Zestawienie działek pod inwestycję	16

2.6. Podstawowy zakres inwestycji	16

3. PODSTAWOWE PARAMETRY PROJEKTOWANEGO ODCINKA DROGI	17

3.1. Opis trasy w planie	17

3.2. Opis trasy w przekroju podłużnym	17

3.3. Przekrój poprzeczny	18

4. BRANŻE TOWARZYSZĄCE- OŚWIETLENIE ULICZNE	18

5. PROJEKTOWANE ZJAZDY	18

6. INFORMACJA DOTYCZĄCA OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU	19

7. EKSPLOATACJA GÓRNICZA NA DZIAŁKĘ POD INWESTYCJĘ	19

8. INFORMACJA DOTYCZĄCA OBSZARU INWESTYCJI WPISANEJ DO REJESTRU ZABYTKÓW	19

9. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIKETU BUDOWOLANEGO NA ŚRODOWISKO ORAZ HIGIENĘ  I ZROWIE UŻYTKOWNIKÓW OBIKETÓW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA	19

10. CZĘŚĆ RYSUNKOWA	20

- CZĘŚĆ ADMINISTRACYJNA

  - Zespół projektowy

| Projektant branża drogowa: | mgr inż. Tomasz Kosior |
| --- | --- |
| Sprawdzający branża drogowa: | mgr inż. Zbigniew Janaszczyk |
| Asystent Projektanta: | inż. Michał Suchecki |
| Projektant branża elektryczna: | mgr inż. Dawid Furmaniak |

  - Oświadczenie projektanta

Kalisz, wrzesień 2018 r.

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z późniejszymi zmianami)

OŚWIADCZAM,

że projekt budowlany Budowa ulicy Grabowej został sporządzony zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że zastał wydany z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

..................................................

Projektant: mgr inż. Tomasz Kosior

Kalisz, wrzesień 2018 r.

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z późniejszymi zmianami)

OŚWIADCZAM,

że projekt budowlany Budowa ulicy Grabowej został sporządzony zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że zastał wydany z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

..................................................

Projektant: mgr inż. Dawid Furmaniak

  - Oświadczenie sprawdzającego

Kalisz, wrzesień 2018 r.

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z późniejszymi zmianami)

OŚWIADCZAM,

że projekt budowlany Budowa ulicy Grabowej został sporządzony zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że zastał wydany z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

..................................................

Sprawdzający: mgr inż. Zbigniew Janaszczyk

  - Kopie uprawnień projektowych

- CZĘŚĆ OGÓLNA

  - Przedmiot opracowania

Przedmiotem projektu branży drogowej jest budowa ulicy Grabowej w Osielsku.

  - Zleceniodawca

GMINA OSIELSKO

UL. SZOSA GDAŃSKA 55A

86-031 OSIELSKO

  - Jednostka projektowa

BIURO PROJEKTOWE

ESPEJA

UL. GÓRNOŚLĄSKA 8/13

62-800 KALISZ

  - Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest umowa zawarta pomiędzy Gminą Osielsko, a firmą Biuro Projektowe Espeja, ul. Górnośląska 8/13, 62-800 Kalisz.

Materiały, na których oparto się podczas projektowania:

- mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500,

- uzgodnienia z inwestorem,

- ogólna inwentaryzacja w pasie drogowym,

- mapa ewidencyjna, mapa zasadnicza,

- obowiązujące przepisy prawne i techniczne.

  - Zestawienie działek pod inwestycję

Tabela 1 Zestawienie działek pod inwestycję

| lp. | Obręb | Gmina | Numer działki |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Osielsko 0010 | Osielsko | 185/3 |
| 2 | Osielsko 0010 | Osielsko | 186/11 |
| 3 | Osielsko 0010 | Osielsko | 236 |
| 4 | Osielsko 0010 | Osielsko | 188/6 |
| 5 | Osielsko 0010 | Osielsko | 860/1 |

Tabela 2 Zestawienie działek pod inwestycję przewidzianych do podziału

| lp. | Obręb | Gmina | Numer działki |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Osielsko 0010 | Osielsko | 183/9 |
| 2 | Osielsko 0010 | Osielsko | 185/2 |
| 3 | Osielsko 0010 | Osielsko | 187/3 |

  - Podstawowy zakres inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania pt.: ”Budowa ulicy Grabowej w Osielsku” jest inwestycja obejmująca swoim zakresem:

- wykonanie jezdni z kostki brukowej o szerokości 5,00 m

- wykonanie poboczy wzmocnionych kruszywem o szerokości 0,75 m,

- wykonanie zjazdów indywidualnych z kostki brukowej betonowej,

- wykonanie obrzeży betonowych,

- wykonanie oporników betonowych,

- wykonanie regulacji pionowej elementów infrastruktury podziemnej,

- wykonanie rowów przydrożnych,

- wykonanie przepustu drogowego HDPE ɸ600 mm,

- wykonanie ścieku przykrawężnikowego,

- wykonanie rur osłonowych na sieci teletechnicznej,

- wykonanie umocnienia rowu kamieniem polnym,

- oczyszczenie i odmulenie istniejącego rowu melioracyjnego,

- wykonanie oświetlenia ulicznego.

- PODSTAWOWE PARAMETRY PROJEKTOWANEGO ODCINKA DROGI

  - Opis trasy w planie

Przebieg budowanej trasy pokazano na planie zagospodarowania terenu. Początek opracowania ulicy Grabowej ma miejsce przed skrzyżowaniem z ulicą Wiązową, koniec zaś na skrzyżowaniu z ulicą Wierzbową. Długość trasy wynosi 207 m. Szerokość drogi będzie wynosić 5,00 m.

Tabela 3 Zestawienie elementów geometrycznych trasy

| ul. Grabowa |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Element | Początek łuku kołowego | Koniec łuku kołowego | Kąt zwrotu [g] | Długość łuku [m] | Promień łuku R [m] |
| 1 | Początek trasy | 0+000,00 |  |  |  |  |
| 2 | Prosta | 0+000,00 | 0+001,00 |  |  |  |
| 3 | PŁK | 0+001,00 |  | 2,6655 | 8,374 | 200,000 |
| 4 | KŁK | 0+009,37 |  |  |  |  |
| 5 | Prosta | 0+009,37 | 0+026,43 |  |  |  |
| 6 | PŁK | 0+026,43 |  | 1,8491 | 8,714 | 300,000 |
| 7 | KŁK | 0+035,14 |  |  |  |  |
| 8 | Prosta | 0+035,14 | 0+084,25 |  |  |  |
| 9 | PŁK | 0+084,25 |  | 1,4814 | 6,981 | 300,000 |
| 10 | KŁK | 0+091,23 |  |  |  |  |
| 11 | Prosta | 0+091,23 | 0+124,46 |  |  |  |
| 12 | PŁK | 0+124,46 |  | 1,2858 | 6,059 | 300,000 |
| 13 | KŁK | 0+130,52 |  |  |  |  |
| 14 | Prosta | 0+130,52 | 0+206,52 |  |  |  |
| 15 | KT | 0+206,52 |  |  |  |  |

  - Opis trasy w przekroju podłużnym

Niweleta budowanej drogi została zaprojektowana z maksymalnym wpisaniem do istniejącego ukształtowania terenu w celu minimalizacji robót ziemnych. Pochylenie podłoża przyjęto zgodnie z wymaganiami dla drogi gminnej. Spadek podłużny niwelety mieści się 
w przedziale: 0,30-0,80%.

Ponadto przy projektowaniu niwelety zwrócono uwagę na warunki gruntowe, możliwości odwodnienia oraz zachowanie koordynacji trasy w planie i przekroju podłużnym.

  - Przekrój poprzeczny

Projektowana ulica będzie posiadała jezdnię o szerokości 5,00 m. Przekrój zaprojektowano o pochyleniu jednostronnym 2% w kierunku projektowanego rowu. Przewiduje się budowę pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m. Wzdłuż projektowanej ulicy wykonane zostaną również zjazdy indywidualne oraz dojścia do furtek.

- BRANŻE TOWARZYSZĄCE- OŚWIETLENIE ULICZNE

Projektowana linia oświetleniowa zasilana będzie z istniejącej latarni zabudowanej przy ulicy Wiązowej, zgodnie z załączonymi rysunkami. Moc zapotrzebowana dla projektowanych latarni mieści się w ramach umowy przyłączeniowej z dostawcą energii elektrycznej.

Kable układać zgodnie z planem zagospodarowania. Przy przejściach przez drogi i z skrzyżowaniami z innym uzbrojeniem terenu należy kable chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi rurami typu arot DVK-75. Końcówki rur osłonowych należy uszczelnić. Stosować kable YAKY 4x25mm2. Przy projektowanych latarniach zostawić zapasa kabla minimum 1,0m.

We wskazanych miejscach na rysunkach należy posadowić latarnie oświetleniowe. Należy zabudować komplety: słup, wysięgnik, oprawa z kloszem. Zastosować słupy 8,0m stalowe ocynkowane, przeznaczone do mocowania do fundamentów, umożliwiające montaż wysięgników. Stosować wysięgniki o długości 1,0m. Do wysięgników mocować oprawy oświetlenia ulicznego LED o mocy około 47W, IP66, 4000K.

W latarniach stosować przewody typu YDY 3x2,5mm2. Kable łączyć za pomocą izolowanych złącz kablowych z wkładkami bezpiecznikowymi D01 4A. Załączanie opraw 
z istniejącej szafki oświetleniowej sterującej oświetleniem. We wskazanych latarniach należy wykonać uziemienie przewodu PEN R<30Ω.

- PROJEKTOWANE ZJAZDY

W ramach inwestycji przewidziano budowę nowych zjazdów indywidualnych z kostki betonowej o grubości 8 cm (kolor grafitowy). Zjazdy indywidualne zaprojektowano o pochyleniu poprzecznym zgodnie z nawiązaniem wysokościowych bram wyjazdowych. Zaprojektowaną konstrukcję zjazdu indywidualnego przewidziano zgodnie z pkt. 4 projektu wykonawczego. Zjazd indywidualny z kostki betonowej ograniczony jest opornikiem betonowym o wymiarach 12x25x100 cm ułożonym na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm wraz z ławą betonową C 12/15. Numery działek, na których projektowane są zjazdy: 186/7, 186/6, 186/5, 186/4, 186/3.

- INFORMACJA DOTYCZĄCA OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Planowana inwestycja polegająca na budowie ulicy Grabowej na podstawie art.3. pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202) oddziałuje z uwagi na swój zakres robót na działki inwestycyjne o nr ewid.:

- na działki pod inwestycję: 185/2. 185/3, 186/11, 236, 187/3, 188/6, 183/9, 860/1

- na działki pod zjazdy indywidualne: 186/7, 186/6, 186/5, 186/4, 186/3

- na działki pod słupy oświetleniowe: 183/9, 185/2, 185/3

- EKSPLOATACJA GÓRNICZA NA DZIAŁKĘ POD INWESTYCJĘ

W obrębie inwestycji nie występują obszary eksploatacji górniczej.

- INFORMACJA DOTYCZĄCA OBSZARU INWESTYCJI WPISANEJ DO REJESTRU ZABYTKÓW

Teren objęty inwestycją położony jest poza strefami ochrony konserwatorskiej zgodnie 
z opinią Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu, znak 
WU OZ.DB.ZAR.5152.7.19.2018.TZ.

- DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIKETU BUDOWOLANEGO NA ŚRODOWISKO ORAZ HIGIENĘ 
I ZROWIE UŻYTKOWNIKÓW OBIKETÓW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA

Zapotrzebowanie, jakość o raz ilość wody potrzebnej do funkcjonowania obiektu a także odprowadzenie ścieków - nie dotyczy.

Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynących z podaniem rodzajów, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się - bez zmian.

Rodzaj i ilość wytwarzania odpadów - bez zmian

Emisja hałasu oraz wibracji, a także promieniowanie, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników 
i zasięgu ich rozprzestrzeniania się.

Projektowana droga nie emituję w/w czynników w ilościach mających wpływ na stan środowiska czy zdrowia ludzi.

Wpływ projektowanych obiektów budowlanych na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne oraz wykazanie, że przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonale oraz techniczne ograniczają lub eliminują wpływ obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie 
z odrębnymi przepisami - bez zmian.

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- plan orientacyjny, rysunek nr 1.0, skala 1:5000

- plan zagospodarowania terenu, rysunek nr 2.0, skala 1:500

CZĘŚĆ RYSUNKOWA