|  | GEOLIT s.c. Tatiana Szczuczko, Tadeusz Szczuczko |
| --- | --- |
|  | biuro: 87-100 Toruń, ul. Powstańców Wlkp. 58 |
|  | siedziba: 87-165 Cierpice, ul. Dobra 43 |
|  | tel. (056) 66 44 908 e-mail: t.geolit@wp.pl kom. 512 154 778 |
|  | NIP 8792531897 REGON 340326072 |

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO

dla projektowanej rozbudowy ul. Rekreacyjnej w Bożenkowie,

gm. Osielsko, pow. bydgoski

Inwestor:		Gmina Osielsko 
				ul. Szosa Gdańska 55A
				86-005 Białe Błota

Zamawiający:		AKROID Andrzej Kurda 
				ul. Sanocka 1
				87-100 Toruń

Opracowali:						     	           	Kierownik:

..................................      		          	                		..................................

mgr inż. Tadeusz Szczuczko			     	      		mgr inż. Tatiana Szczuczko

upr. geol. nr VII-1310, V-1678

..............................

mgr Dominika Finc

Toruń, luty 2021 r.

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI	2

I. WSTĘP	3

II. ZAKRES PRAC	3

1. Prace geodezyjne	3

2. Prace polowe	3

3. Badania laboratoryjne	4

4. Prace kameralne	4

III. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE	4

IV. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA GRUNTÓW	5

V. WNIOSKI	6

Załączniki:

- Mapa przeglądowa

- Mapy dokumentacyjne

- Objaśnienia symboli i znaków

- Przekroje geotechniczne

- Karty otworów badawczych

- Wyniki badań sondą dynamiczną DPL

- Wyprowadzone wartości danych geotechnicznych

- Analizy granulometryczne

- Analizy wilgotności naturalnej i strat podczas prażenia

I. WSTĘP

Niniejszą dokumentację opracowano na podstawie:

- zlecenia Zamawiającego,

- Zarządzenia nr 31 GDDKiA z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych,

- Rozporządzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463),

- Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, wyd. IBDiM, 
cz. I i II, Warszawa 1998,

- PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie 
i badanie podłoża gruntowego,

- Polskich Norm: PN-81/B-03020, PN-86/B-02480, PN-88/B-04481, PN-S-02205:1998, 
PN-B-02479:1998, PN-B-02481:1998, PN-B-04452:2002,  PN-EN ISO 22476-2:2005.

Celem niniejszych badań jest rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych dla potrzeb rozbudowy ulicy Rekreacyjnej w msc. Bożenkowo, gm. Osielsko, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie.

Projektowana przebudowa drogi zalicza się do I kategorii geotechnicznej.

Inwestycja realizowana będzie na fragmencie ul. Rekreacyjnej o długości ok. 970 m, 
od skrzyżowania z ul. Grobli na wschodzie, do rejonu dz. nr 88/8 na zachodzie. Wzdłuż omawianej drogi znajduje się zabudowa mieszkalna jednorodzinna, ogródki działkowe, działki budowlane, 
pola uprawne i tereny zielone. Powierzchnia terenu jest nachylona w kierunku południowo-zachodnim, a rzędne terenu w rejonie wykonanych otworów zawierają się w przedziale 
ok. 66,0-67,4 m n.p.m. Wody opadowe i roztopowe infiltrują w podłoże zasilając wody gruntowe,
a lokalny przepływ wód skierowany jest na południowy-zachód do rz. Brdy.

II. ZAKRES PRAC

1. Prace geodezyjne

Otwory badawcze wytyczono metodą domiarów prostokątnych, w nawiązaniu do istniejących w terenie charakterystycznych szczegółów, wg mapy syt.-wys. w skali 1:500. Rzędne terenu przy otworach badawczych określono z map syt.-wys.

2. Prace polowe

W ramach prac polowych w dniu 11 stycznia 2021 r. wykonano 7 otworów badawczych 
o głębokości 2,5 m, łącznie 17,5 mb. Ponadto wykonano 3 sondowania sondą dynamiczną lekką DPL. Wiercenia i sondowania wykonano zgodnie z wytycznymi PN-B-04452:2002.

W czasie wierceń prowadzono obserwacje i pomiary wody gruntowej. Badaniom makroskopowym poddano urobek z każdej warstwy geologicznej, nie rzadziej niż co 1 mb. wiercenia. W toku badań określono rodzaj gruntu, domieszki lub przewarstwienia, barwę, wilgotność i stan. Po zakończeniu wierceń otwory zasypano urobkiem.

3. Badania laboratoryjne

Do badań laboratoryjnych pobrano 3 próby gruntów niespoistych o naturalnym uziarnieniu NU, 1 próbę rodzimych gruntów spoistych oraz 3 próby gruntów nasypowych o naturalnej wilgotności NW.

Na próbach gruntów NU wykonano przesiewy metodą sitową w celu określenia składu granulometrycznego, współczynników filtracji k i wskaźników różnoziarnistości U.

Dla próby gruntów spoistych NW określono wilgotność naturalną wn.

Na próbkach gruntów nasypowych NW wykonano oznaczenia szacunkowej zawartości materii organicznej, metodą strat w wyniku prażenia Iż.

Badania laboratoryjne wykonywano zgodnie z procedurami PN-88/B-04481, a wyniki przedstawiono na zał. nr 8 i 9.

4. Prace kameralne

Objęły one analizę wyników badań polowych, laboratoryjnych oraz graficzne i tekstowe opracowanie dokumentacji.

III. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE

Teren badań znajduje się w południowo-zachodniej części mezoregionu Dolina Brdy, wchodzącego w skład makroregionu Pojezierza Południowopomorskiego. W ujęciu geomorfologicznym jest to dolina rzeki Brdy, która od zachodu podcina wysoczyznę morenową, 
a od wschodu równinę sandrową.

Do głębokości rozpoznanej wierceniami występują grunty czwartorzędowe (holocen 
i plejstocen) oraz neogeńskie (pliocen).

Czwartorzęd

Grunty holoceńskie wykształcone są w postaci nasypów niekontrolowanych, które zalegają na powierzchni terenu. W ujęciu litologicznym są to piaski próchniczne, piaski drobne próchniczne, piaski próchniczne na pograniczu piasków gliniastych próchnicznych, otoczaki, gruz, tłuczeń 
i żużel, których miąższość wynosi 0,3-0,8 m. Stanowią one podłoże niejednorodne litologicznie, 
o ograniczonej przepuszczalności, wątpliwe pod względem wrażliwości na przemarzanie. Określona laboratoryjnie zawartość części organicznych w nasypach wynosi Iż= 1,9-3,6 %.

Grunty plejstoceńskie reprezentowane są przez niespoiste grunty rzeczne, które stanowią dominujące podłoże, zalegające pod nasypami na głębokości 0,3-0,8 m. Są one reprezentowane przez piaski średnie, piaski grube, piaski pylaste i pospółki z przewarstwieniami lub domieszkami piasków drobnych i otoczaków, których miąższość wynosi od 1,5 m w rejonie otw. nr 7 
do co najmniej 2,2 m w rejonie otw. nr 1. Stanowią one podłoże przepuszczalne, o współczynniku filtracji wg USBSC k= 0,87-35,03 m/d, niewysadzinowe i wątpliwe oraz równoziarniste, 
o wskaźniku różnoziarnistości U=  2,0-3,0.

Neogen

Grunty plioceńskie występują lokalnie w rejonie otw. nr 7, na głębokości 2,2 m, w postaci iłów pstrych poznańskich. Stanowią one podłoże nieprzepuszczalne, wysadzinowe i ekspansywne – podatne na zjawisko skurczu i pęcznienia w wyniku zmiany wilgotności. Określona laboratoryjnie wilgotność naturalna iłów wynosi wn= 36,2 %.

Woda gruntowa występuje w obrębie gruntów rzecznych, tworząc I czwartorzędową warstwę wodonośną. Warstwa ta prowadzi wody o zwierciadle swobodnym, które w okresie badań występowało na głębokości 0,92-2,32 m, tj. na rzędnych ok. 66,0-67,2 m n.p.m. Jedynie w otw. nr 1 do głębokości 2,5 m nie stwierdzono wody gruntowej. Warstwa wodonośna zbudowana jest 
z piasków średnich i grubych, piasków pylastych oraz pospółek, a jej miąższość wynosi od 0,5 do co najmniej 1,6 m.

Niniejsze badania wykonywano w okresie średniego stanów wód. Podczas stanów wysokich zwierciadło WG może się podnieść o ok. 0,5 m. Lokalny przepływ wód gruntowych skierowany jest na południe i zachód do rz. Brdy.

IV. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA GRUNTÓW

Na terenie badań podłoże gruntowe zgodnie z normą PN-86/B-02480 zalicza się do gruntów rodzimych mineralnych (niespoistych i spoistych) oraz nasypów niebudowlanych (niekontrolowanych).

Podziału podłoża gruntowego na warstwy geotechniczne dokonano na podstawie genezy, rodzaju i stanu gruntów. Dla gruntów piaszczystych określono stopień zagęszczenia ID na podstawie sondowań sondą DPL, natomiast dla gruntów spoistych określono stopień plastyczności 
IL na podstawie analiz makroskopowych. Pozostałe parametry geotechniczne wyprowadzono metodą doświadczenia porównywalnego w oparciu o zależności korelacyjne wg norm i literatury.

Ze szczegółowej charakterystyki geotechnicznej wyłączono nasypy niekontrolowane, złożone z utworów piaszczysto-próchniczno-gruzowych. Grunty te zalegają na powierzchni terenu, a ich miąższość wynosi 0,3-0,8 m. Stanowią one podłoże niejednorodne litologicznie, w zmiennym stanie, o ograniczonej przepuszczalności i wątpliwe pod względem wrażliwości na przemarzanie.

W warstwie I ujęto rodzime, niespoiste i przepuszczalne grunty rzeczne, które z uwagi na zmienny rodzaj i wrażliwość na przemarzanie podzielono na 3 warstwy:

Warstwa Ia

Zestawiono tu wątpliwe, wilgotne, mokre i nawodnione piaski pylaste z przewarstwieniami piasków drobnych, w stanie średniozagęszczonym. Grunty tej warstwy zalegają w rejonie otw. nr 5 na głębokości 0,8 m, a ich miąższość wynosi co najmniej 1,7 m. Stanowią podłoże nośne, 
o wyprowadzonej, charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia ID= 0,55.

Warstwa Ib

Ujęto tu niewysadzinowe, wilgotne, mokre i nawodnione piaski średnie i grube 
z domieszkami piasków drobnych, w stanie średniozagęszczonym i zagęszczonym. Grunty tej warstwy zalegają w rejonie otw. nr 1, 2, 3, 4, 6 i 7 na głębokości 0,5-1,3 m, a ich miąższość wynosi od 0,4 m do co najmniej 1,9 m. Stanowią podłoże nośne, o wyprowadzonej, charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia ID= 0,55.

Warstwa Ic

Zestawiono tu niewysadzinowe, wilgotne, mokre i nawodnione pospółki z domieszkami otoczaków, w stanie średniozagęszczonym. Grunty tej warstwy zalegają w rejonie otw. nr 1, 2, 3 i 4 na głębokości 0,3-2,2 m, a ich miąższość waha się od 0,5 do co najmniej 1,0 m. Stanowią podłoże nośne, o wyprowadzonej, charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia ID= 0,55.

W warstwie II zestawiono  nieprzepuszczalne, wysadzinowe i ekspansywne iły pylaste 
w stanie twardoplastycznym, które zgodnie z PN-81/B-03020 zalicza się do grupy konsolidacyjnej „D”. Zalegają one lokalnie, w rejonie otw. nr 7, na głębokości 2,2 m, a ich miąższość wynosi co najmniej 0,3 m. Stanowią podłoże nośne, o wyprowadzonej charakterystycznej wartości stopnia plastyczności IL= 0,15.

W tabeli w zał. nr 7 zestawiono wyprowadzone wartości danych geotechnicznych.
 Parametry te mogą stanowić wartości charakterystyczne.

Na podstawie wykonanych badań stwierdza się, że w pasie drogowym występują mało zmienne warunki gruntowo-wodne. Zgodnie z Zarządzeniem GDDKiA z dnia 16 czerwca 2014 r. podłoże gruntowe zaleca się zaliczyć do grupy nośności G1, G2 i G4.

Grupa nośności podłoża G1 obejmuje podłoże, które zbudowane jest z niewysadzinowych, rodzimych piasków średnich, grubych i pospółek w stanie średniozagęszczonym i zagęszczonym warstwy Ib i Ic, przy dobrych i przeciętnych warunkach wodnych.

Grupa nośności podłoża G2 obejmuje podłoże, które zbudowane jest z wątpliwych, niespoistych gruntów nasypowych w stanie luźnym, średniozagęszczonym i zagęszczonym oraz 
z rodzimych piasków pylastych w stanie średniozagęszczonym warstwy Ia, przy dobrych, przeciętnych i złych warunkach wodnych.

Grupa nośności podłoża G4 obejmuje podłoże zbudowane z gruntów wysadzinowych iłów pylastych w stanie twardoplastycznym warstwy II, przy dobrych warunkach wodnych.

Ostateczną decyzję o zaliczeniu podłoża gruntowego do grupy nośności podejmie Projektant, po analizie wyników niniejszych badań.

V. WNIOSKI

- Na podstawie analizy wyników badań stwierdza się, że w pasie drogowym występują mało zmienne warunki gruntowe, oceniane jako korzystne dla potrzeb realizacji przedmiotowego zadania. Zgodnie z kryteriami Rozporządzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. warunki gruntowe na badanym terenie określa się jako proste.

- Podłoże nośne, niewysadzinowe i przepuszczalne stanowią niespoiste grunty mineralne 
w stanie średniozagęszczonym i zagęszczonym – piaski średnie i grube warstwy Ib 
oraz pospółki warstwy Ic, zaliczone do grupy nośności podłoża G1. Grunty te występują 
w rejonie  otw. nr 1, 2, 3, 4, 6 i 7, ich strop zalega na głębokości 0,3-0,5 m, a miąższość wynosi od 1,5 do co najmniej 2,2 m.

- Podłoże nośne, wątpliwe i przepuszczalne stanowią niespoiste grunty mineralne w stanie średniozagęszczonym – piaski pylaste warstwy Ia, zaliczone do grupy nośności podłoża G2. Grunty te występują w rejonie otw. nr 5, na głębokości 0,8 m i o miąższości wynoszącej 
co najmniej 1,7 m.

- Podłoże nośne, lecz wątpliwe, o słabej przepuszczalności stanowią nasypowe grunty piaszczysto-próchniczne w stanie luźnym, średniozagęszczonym i zagęszczonym, zaliczone do grupy nośności podłoża G2. Zalegają one na powierzchni terenu, a ich miąższość wynosi 0,3-0,8 m.

- Podłoże nośne, wysadzinowe i nieprzepuszczalne stanowią twardoplastyczne iły pylaste warstwy II, zaliczone do grupy nośności podłoża G4. Grunty te zalegają lokalnie 
w rejonie otw. nr 7, na głębokości 2,2 m, a ich miąższość wynosi ponad 0,3 m.

- Zwierciadło wody gruntowej występuje na głębokości 0,92-2,32 m, tj. na rzędnej ok. 66,0-67,2 m n.p.m., a w rejonie otw. nr 1 na głębokości ponad 2,5 m.

- Na załączniku nr 7 zestawiono wyprowadzone wartości danych geotechnicznych, które mogą stanowić wartości charakterystyczne.

- Głębokość przemarzania gruntu w rejonie badań wynosi hz= 1,0 m p.p.t.

Opracował:

......................

mgr inż. T. Szczuczko