2024-02-29

| Inwestor: GMINA OSIELSKO SZOSA GDAŃSKA 55A 86-031 OSIELSKO | Wykonawca: |
| --- | --- |

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45220000-5, Roboty inżynieryjne i budowlane

Data Oprac.: 2024-02-28

Nazwa budowy: PRZENIESIENIE ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW Z DZIAŁKI 36/5 NA TEREN DZIAŁKI NR 37/58 W MIEJSCOWOŚCI WILCZE (OBRĘB NIWY, GMINA OSIELSKO)

Adres budowy: działka nr 37/58,  Niwy gmina Osielsko

Obiekt: PLAC ZABAW

Rodzaj robót: budowlane

Podstawa opracowania:KNR 2-01, AW, KNNR 6, KNR 4-01, KNR 2-21

Waluta:PLN

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. DEMONTAŻE, ROBOTY ZIEMNE I TRAWNIK (teren istniejącego placu zabaw) Kod CPV: 45110000-1 "Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne"

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych AW 01-090 | Demontaż, zabezpieczenie i transport na miejsce montażu istniejących obiektów małej architektury - huśtawki bocianie gniazdo krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych AW 02-090 | Demontaż, zabezpieczenie i transport na miejsce montażu istniejących obiektów małej architektury - bujaka na sprężynie krotność= 1,00 | kpl | 3,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych AW 03-090 | Demontaż, zabezpieczenie i transport na miejsce montażu istniejących obiektów małej architektury - piramida linowa krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych AW 04-090 | Demontaż, zabezpieczenie i transport na miejsce montażu istniejących obiektów małej architektury - piaskownica krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych AW 05-090 | Demontaż, zabezpieczenie i transport na miejsce montażu istniejących obiektów małej architektury - tablica kółko i krzyżyk krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych AW 06-090 | Demontaż, zabezpieczenie i transport na miejsce montażu istniejących obiektów małej architektury - huśtawka podwójna krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych AW 07-090 | Demontaż, zabezpieczenie i transport na miejsce montażu istniejących obiektów małej architektury - zestaw zamek krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych AW 08-090 | Demontaż, zabezpieczenie i transport na miejsce montażu istniejących obiektów małej architektury - karuzela tarczowa krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych AW 09-090 | Demontaż, zabezpieczenie i transport na miejsce montażu istniejących obiektów małej architektury - stolik strony świata krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych AW 010-090 | Demontaż, zabezpieczenie i transport na miejsce montażu istniejących obiektów małej architektury - zjazd linowy krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych AW 011-090 | Demontaż, zabezpieczenie i transport na miejsce montażu istniejących obiektów małej architektury - ławka z oparciem krotność= 1,00 | kpl | 4,00 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych AW 012-090 | Demontaż, zabezpieczenie i transport na miejsce montażu istniejących obiektów małej architektury - kosz na śmieci krotność= 1,00 | kpl | 3,00 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych AW 013-090 | Demontaż, zabezpieczenie i transport na miejsce montażu istniejących obiektów małej architektury - tablica z regulaminem krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych AW 014-090 | Demontaż, zabezpieczenie i transport na miejsce montażu istniejących obiektów małej architektury - stojak na rowery krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych AW 015-090 | Demontaż, zabezpieczenie i transport na miejsce montażu istniejących obiektów małej architektury - urządzenie do ćwiczeń fizycznych krotność= 1,00 | kpl | 3,00 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010229-01-060 | Przemieszczanie spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM mas ziemnych na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-II (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00 | m3 | 50,00 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010229-04-060 | Przemieszczanie spycharkami 55 kW/75 KM mas ziemnych-Nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10m odległości w przedziałach 10-30 m.Grunt kat.I-II (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00 | m3 | 50,00 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010505-04-050 | Plantowanie mechaniczne terenu powierzchni gruntu rodzimego.Grunt kategorii I-III. krotność= 1,00 | m2 | 2 000,00 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010121-02-052 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,koryta pod nawierzchnie placów postojowych. krotność= 1,00 | ha | 0,20 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych AW 16-060 | Dostawa ziemi urodzajnej krotność= 1,00 | m3 | 60,00 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-210218-02-060 | Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie płaskim krotność= 1,00 | m3 | 60,00 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-210401-01-050 | Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia. Grunt kat.I-II krotność= 1,00 | m2 | 2 000,00 |

2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE NA PROJEKTOWANYM PLACU ZABAW Kod CPV: 45113000-2 Roboty na placu budowy

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010121-02-052 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,koryta pod nawierzchnie placów postojowych. krotność= 1,00 | ha | 0,12 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010505-04-050 | Plantowanie mechaniczne terenu powierzchni gruntu rodzimego.Grunt kategorii I-III. krotność= 1,00 | m2 | 1 200,00 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010229-01-060 | Przemieszczanie spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM mas ziemnych na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-II (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00 | m3 | 240,00 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010229-04-060 | Przemieszczanie spycharkami 55 kW/75 KM mas ziemnych-Nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10m odległości w przedziałach 10-30 m.Grunt kat.I-II (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00 | m3 | 240,00 |

3. NAWIERZCHNIE PIASKOWE Kod CPV: 45112723-9; E002-7 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60101-03010-050 | Koryta wykonywane mechanicznie,głęb.30 cm,na całej szerokości jezdni i chodników,w gruntach kat.II-IV,przy użyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego krotność= 1,00 | m2 | 293,49 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych AW 17-050 | Dostawa i rozścielenie piasku bez zagęszczenia - warstwa grubości 30cm krotność= 1,00 | m2 | 293,49 |

4. MONTAŻ WYPOSAŻENIA PODSTAWOWEGO Kod CPV: 37535200-9 Wyposażenie placów zabaw

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | wg nakładów rzeczowych AW 18-020 | Montaż huśtawki bocianie gniazdo Kod CPV: 37535210-2 Huśtawki (pionowe) do placów zabaw krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 30 | wg nakładów rzeczowych AW 19-020 | Dostawa i montaż huśtawki podwójnej Kod CPV: 37535210-2 Huśtawki (pionowe) do placów zabaw krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 31 | wg nakładów rzeczowych AW 20-020 | Montaż bujaka na sprężynie Kod CPV: 37535200-9 Wyposażenie placów zabaw krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 32 | wg nakładów rzeczowych AW 21-020 | Montaż karuzeli tarczowej Kod CPV: 37535230-8 Karuzele do placów zabaw krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 33 | wg nakładów rzeczowych AW 22-020 | Dostawa i montaż zestawu zamek krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 34 | wg nakładów rzeczowych AW 23-020 | Montaż piramidy linowej Kod CPV: 37535200-9 Wyposażenie placów zabaw krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 35 | wg nakładów rzeczowych AW 24-020 | Montaż piaskownicy wraz z dostawą piasku Kod CPV: 37535200-9 Wyposażenie placów zabaw krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 36 | wg nakładów rzeczowych AW 25-020 | Montaż tablicy kółko i krzyżyk Kod CPV: 37535200-9 Wyposażenie placów zabaw krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 37 | wg nakładów rzeczowych AW 26-020 | Montaż stolika strony świata Kod CPV: 37535200-9 Wyposażenie placów zabaw krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 38 | wg nakładów rzeczowych AW 27-020 | Montaż zjazdu linowego Kod CPV: 37535290-6 Ścianki i liny do wspinania krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 39 | wg nakładów rzeczowych AW 28-020 | Montaż urządzeń do ćwiczeń fizycznych Kod CPV: 37535290-6 Ścianki i liny do wspinania krotność= 1,00 | szt | 3,00 |

5. MONTAŻ WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO Kod CPV: 37535200-9 Wyposażenie placów zabaw

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | wg nakładów rzeczowych AW 29-020 | Montaż ławek parkowych krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 41 | wg nakładów rzeczowych AW 30-020 | Montaż koszy na odpadki krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 42 | wg nakładów rzeczowych AW 31-020 | Montaż stojaka na rowery krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 43 | wg nakładów rzeczowych AW 32-020 | Montaż tablicy z regulaminem krotność= 1,00 | szt | 2,00 |

6. TRAWNIKI I ZIELEŃ Kod CPV: 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010101-08-050 | Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kategorii I-II krotność= 1,00 | m2 | 900,00 |
| 45 | wg nakładów rzeczowych AW 27-060 | Dostawa ziemi urodzajnej krotność= 1,00 | m3 | 36,00 |
| 46 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-210218-02-060 | Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie płaskim - warstwa gr. 5cm krotność= 1,00 | m3 | 36,00 |
| 47 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-210401-01-050 | Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia. Grunt kat.I-II krotność= 1,00 | m2 | 900,00 |