Opublikowana 24 stycznia 2001 r. w Dz. Urz. Woj. Kujaw. – Pom.  Nr 2 poz.9

Uchwała Nr IV/65/2000

Rady Gminy w Osielsku

z dnia 15 grudnia 2000 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod nadawczy ośrodek radiowo - telewizyjny obejmującego obszar działek nr 264 i 265 w Osielsku.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z późn. zm.)

Rada Gminy

uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod nadawczy ośrodek radiowo - telewizyjny obejmujący obszar działek nr 264 i 265 w Osielsku. Granicę obszaru określono na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

Rozdział 1 zasady ogólne

§ 2. 1. Uchwała ustanawia na obszarze objętym planem przepisy prawa miejscowego, dotyczące przeznaczenia i sposobu zagospodarowania poszczególnych terenów oraz określa konieczne dla osiągnięcia zamierzonych celów - nakazy, zakazy oraz warunki zabudowy i zagospodarowania terenów.

2. Przepisy prawne niniejszej uchwały nie mogą być stosowane wybiórczo w oderwaniu od ustaleń rysunku planu.

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)	planie - należy przez to rozumieć plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1,

2)	rysunku planu - należy przez to rozumieć wykonany na podkładzie mapowym w skali 1:2000 rysunek planu stanowiący integralną część uchwały i zawierający ustalenia, których przedstawienie nie było możliwe w tekście uchwały.

§ 4. Na rysunku planu obowiązują linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania.

Rozdział 2 Zasady zagospodarowania

§ 5. Teren działki nr 265 w Osielsku, oznaczony na rysunku planu symbolem URTV, przeznacza się na cele ośrodka radiowo - telewizyjnego. Obowiązują następują następujące ustalenia:

1)	dopuszcza się lokalizację obiektów związanych z działalnością ośrodka w tym:

a)	wieży o wysokości do 80,0 m, o współrzędnych geograficznych 53o10'08.0"N; 18o04'58.0"E, stanowiącej konstrukcję nośną do zawieszenia anteno następujących parametrach technicznych:

ANTENA TV IV-V H

–	pasmo przenoszenia 470-862 MHz,

–	zysk energetyczny 10,3 dBd,

szerokość wiązki promieniowania(-3 dB):

–	w płaszczyźnie poziomej quasidookólna,

–	w płaszczyźnie pionowej 8o,

–	zysk wypadkowy układu antenowo-fiderowego 4,2 dBd (6,35 dBi),

–	polaryzacja H,

antena będzie promieniować z maksymalną mocą promieniowania równą 10 kW;

ANTENA UKF2 - FM H,

–	pasmo przenoszenia 87,5-108 MHz,

–	zysk energetyczny 5,8 dBd,

szerokość wiązki promieniowania:

–	w płaszczyźnie poziomej quasidookólna,

–	w płaszczyźnie pionowej 25o,

–	zysk wypadkowy układu antenowo-fiderowego 4,2 dBd,

–	polaryzacja H,

antena będzie promieniować z maksymalną mocą promieniowania równą 10 kW;

ANTENA UKF - FM V,

–	pasmo przenoszenia 87,5-108 MHz,

–	zysk energetyczny 3,2 dBd,

szerokość wiązki promieniowania:

–	w płaszczyźnie poziomej quasidookólna,

–	w płaszczyźnie pionowej 25o,

–	zysk wypadkowy układu antenowo-fiderowego 1,6 dBd),

–	polaryzacja V,

antena będzie promieniować z maksymalną mocą promieniowania równą 5 kW;

b)	kontenera na nadajniki i inne urządzenia ośrodka,

c)	parterowego budynku socjalnego dla ekip konserwacyjnych,

2)	zawieszenie anten odpowiednio na wysokościach (środki elektryczne anten) 78,0; 70,0; 62,7 metra npt,

3)	zmiana wymienionych w punktach 1 i 2 parametrów i wysokości zawieszenia anten wymaga każdorazowego uzgodnienia z Zarządem Gminy Osielsko, władzami sanitarnymi i ochrony środowiska,

4)	promieniowanie szkodliwe dla ludzi i środowiska nie może przekraczać odległości 110 m od wieży i nie może występować poniżej 50 m nad poziomem terenu,

5)	zakaz wprowadzania funkcji sprzecznych z przeznaczeniem terenów,

6)	zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, wyposażonej w hydranty i zasuwy przeciwpożarowe,

7)	odprowadzanie ścieków do szczelnego zbiornika okresowo opróżnianego; jeżeli ilość ścieków będzie przekraczała 2 m3/dobę konieczna jest pozytywna opinia właściwego terenowego inspektora sanitarnego; ścieki należy wywozić na wylewisko wskazane przez Urząd Gminy,

8)	odprowadzanie wód opadowych do gruntu,

9)	gromadzenie odpadów stałych w zamykanych, przenośnych pojemnikach - wywóz odpadów z pojemników w sposób zorganizowany na miejsce wskazane przez Urząd Gminy,

10)	zasilanie w energię elektryczną linią kablową niskiego napięcia z projektowanej stacji transformatorowej abonenckiej; lokalizacja stacji na terenie opracowania planu; dla zasilania stacji wybudować odcinek napowietrznej linii abonenckiej średniego napięcia jako odgałęzienie z linii zasilającej stację "J.W. Osielsko II"; oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne należy zaprojektować i wykonać z możliwością przystosowania do potrzeb OC,

11)	dla ochrony powietrza atmosferycznego do ogrzewania budynków należy stosować elektryczność, gaz lub paliwa o niskiej zawartości siarki,

12)	teren należy ogrodzić i odpowiednio oznakować,

13)	teren stacji zagospodarować wielopiętrową zielenią izolacyjną maskującą dolną część obiektu,

14)	zaleca się zastosowanie jasnoszarej kolorystyki wieży, powodującą mniejszą kontrastowość w krajobrazie,

15)	zakaz umieszczania na wieży reklam,

16)	projekt budowlany należy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody oraz Dyrektorem Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Wisły,

17)	w przypadku natrafienia na obiekt archeologiczny prace należy wstrzymać do czasu wykonania dokumentacji przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§ 6. Teren działki nr 264 przeznacza się na ciąg pieszo - jezdny, oznaczony symbolem KX, o nawierzchni utwardzonej, szerokość w liniach rozgraniczających minimum 5,0 m,

Rozdział 3 Ustalenia końcowe

§ 7. Ustanawia się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na 30%.

§ 8. 1. Dokonać następujących zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Osielsko uchwalonym uchwałą nr XVIII/99/87 Gminnej Rady Narodowej w Osielsku z dnia 28 maja 1987 (Dz.Urz.Woj.Bydg. z 1987 r. Nr 10 poz. 103 i z 1991 r. Nr 2, poz. 15 z późn. zm.):

1)	rysunek planu zmienić zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,

2)	w tekście planu dodać pozycję M 120 URTV i wpisać następującą treść: "Obowiązują ustalenia uchwały nr IV/65/2000 Rady Gminy Osielsko z dnia 19 grudnia 2000 r."

Zmiany wynikające z ust. 1 mają charakter porządkowy, nie są zmianami w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym i stracą moc łącznie z wymienionym w ust. 1 miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Osielsko.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu przez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.