Opublikowano 3 sierpnia 2001r. w Dz. Urz. Woj. Kujaw. – Pom. Nr 49, poz. 1054

Uchwała nr II/23/2001

Rady Gminy Osielsko

z dnia 27 kwietnia 2001 r.

w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie działek nr 272/5, 272/7, 272/8, 273/6, 278/4, 278/5 i 278/7 w Żołędowie - gmina Osielsko.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. nr 15, poz. 139 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. nr 13 poz. 74 z 1996 r. z późn. zm.)

Rada Gminy

uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie działek nr 272/5, 272/7, 272/8, 273/6, 278/4, 278/5 i 278/7 w Żołędowie - gmina Osielsko, określonych na rysunkach planów stanowiących załącznik nr 1 i 2 do uchwały.

Rozdział 1 Zasady ogólne

§ 2. 1. Uchwała ustanawia na obszarach objętych planami przepisy dotyczące przeznaczenia i sposobu zagospodarowania poszczególnych terenów oraz określa konieczne dla osiągnięcia zamierzonych celów nakazy, zakazy oraz warunki zabudowy i zagospodarowania terenów.

2. Przepisy prawne niniejszej uchwały nie mogą być stosowane wybiórczo w oderwaniu od ustaleń rysunków planów.

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)	planie - należy przez to rozumieć plan zagospodarowania przestrzennego o którym mowa w   1,

2)	rysunku planu - należy przez to rozumieć wykonany na podkładzie mapowym w skali 1:1000 rysunek planu stanowiący integralną część uchwały i zawierający ustalenia, których przedstawienie nie było możliwe w tekście uchwały.

§ 4. Każdy teren wydzielony liniami rozgraniczającymi tereny o różnym sposobie użytkowania określony jest symbolem, w którym litery oznaczają przeznaczenie poszczególnych terenów według oznaczeń legendy rysunku planu.

§ 5. 1. Na rysunkach planów obowiązują:

a)	linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania,

b)	linie podziału wewnętrznego terenów o tym samym sposobie użytkowania określające zasady podziału poszczególnych terenów na działki,

c)	nieprzekraczalne linie zabudowy.

Rozdział 2 Zasady zagospodarowania

§ 6. Zasady i warunki zagospodarowania na obszarach objętych planami:

1)	tereny dróg oznaczone symbolem KD i KX przeznacza się na cel publiczny,

2)	podział gruntów na działki według zasad ustalonych na rysunku planu, dopuszcza się zmianę zasady podziału pod warunkiem opracowania szczegółowego projektu zagospodarowania działki,

3)	nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu,

4)	zakaz wprowadzania funkcji sprzecznych z przeznaczeniem terenów,

5)	zaopatrzenie w wodę z wiejskiej sieci wodociągowej, wyposażonej w zasuwy i hydranty przeciwpożarowe - na warunkach gestora sieci,

6)	odprowadzanie ścieków do gminnej sieci kanalizacyjnej - na warunkach gestora sieci, czasowo odprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników okresowo opróżnianych; jeżeli ilość ścieków będzie przekraczała 2 m3/dobę konieczna jest pozytywna opinia właściwego terenowego inspektora sanitarnego, a gdy przekracza 10 m3/dobę konieczne jest oczyszczenie ścieków; ścieki należy wywozić na wylewisko wskazane przez Urząd Gminy,

7)	gromadzenie odpadów stałych w zamykanych, przenośnych pojemnikach - wywóz odpadów z pojemników w sposób zorganizowany na miejsce wskazane przez Urząd Gminy,

8)	zasilanie w energię elektryczną liniami kablowymi niskiego napięcia z projektowanej stacji transformatorowej słupowej zaprojektowanej wspólnie dla zasilania terenów B 46 MN, B 47 MN i B 48 MN, lokalizacja stacji na terenie B 47 MN - KD; dla zasilania stacji wybudować odcinek napowietrznej linii SN; oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne zaprojektować i wykonać z możliwością wykorzystania do potrzeb O.C.,

9)	ogrzewanie budynków lokalne - należy stosować paliwa o niskiej zawartości siarki,

10)	ogrodzenie działek ażurowe - zaleca się żywopłoty,

11)	w przypadku natrafienia na obiekt archeologiczny prace należy wstrzymać do czasu wykonania dokumentacji przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§ 7. Zasady i warunki zagospodarowania poszczególnych terenów wydzielonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny o różnym sposobie użytkowania, oznaczonych odpowiednimi symbolami dotyczącymi terenu B 46 MN:

1)	MN/U - tereny mieszkalnictwa z dopuszczeniem usług nieuciążliwych:

a)	wysokość budynków do dwóch kondygnacji; przy dachach wysokich o nachyleniu 30° do 60° dopuszcza się trzecią kondygnację w formie poddasza użytkowego,

b)	dopuszcza się łączenie funkcji mieszkalnej i usługowej w jednym budynku,

c)	zakaz budowy osobnego budynku usługowego,

d)	uciążliwość działalności usługowej nie może wykraczać poza granice działki ani być uciążliwa dla funkcji mieszkalnej na działce,

e)	dopuszcza się na każdej działce budowę jednego, wolno stojącego garażu z wbudowanymi pomieszczeniami gospodarczymi lub budynku gospodarczego o architekturze nawiązującej do budynku mieszkalnego; zaleca się łączenie obiektu z budynkiem mieszkalnym w jedną bryłę - zakaz budowy blaszanych, wolno stojących budynków garażowych i gospodarczych,

f)	minimum 50% powierzchni działki biologiczne czynna (zieleń ozdobna),

2)	MN - tereny mieszkalnictwa:

a)	wysokość budynków do trzech kondygnacji w tym poddasze użytkowe, dachy o nachyleniu 30° do 60°,

b)	dopuszcza się na każdej działce budowę jednego, wolno stojącego garażu z wbudowanymi pomieszczeniami gospodarczymi lub budynku gospodarczego o architekturze nawiązującej do budynku mieszkalnego; zaleca się łączenie obiektu z budynkiem mieszkalnym w jedną bryłę - zakaz budowy blaszanych, wolno stojących budynków garażowych i gospodarczych,

c)	minimum 70% powierzchni działki biologiczne czynna (zieleń ozdobna),

3)	KX - ciąg pieszo - jezdny; szerokość w liniach rozgraniczających 8,0 m,

4)	ZN - teren zieleni, z dopuszczeniem obsługi konserwacji rowu melioracyjnego, szerokość w liniach rozgraniczających minimum 3,0 m.

§ 8. Zasady i warunki zagospodarowania poszczególnych terenów wydzielonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny o różnym sposobie użytkowania, oznaczonych odpowiednimi symbolami dotyczącymi terenu B 47 MN:

1)	MN - tereny mieszkalnictwa:

a)	szerokość działki minimum 30,0 m,

b)	wysokość budynków do trzech kondygnacji w tym poddasze użytkowe, dachy o nachyleniu 30° do 60°,

c)	dopuszcza się na każdej działce budowę jednego, wolno stojącego garażu z wbudowanymi pomieszczeniami gospodarczymi lub budynku gospodarczego o architekturze nawiązującej do budynku mieszkalnego; zaleca się łączenie obiektu z budynkiem mieszkalnym w jedną bryłę - zakaz budowy blaszanych, wolno stojących budynków garażowych i gospodarczych,

d)	minimum 70% powierzchni działki biologiczne czynna (zieleń ozdobna),

2)	KD - istniejąca droga dojazdowa; szerokość jezdni 6,0 m, chodnik od strony terenów przeznaczonych pod zabudowę.

§ 9. Zasady i warunki zagospodarowania poszczególnych terenów wydzielonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny o różnym sposobie użytkowania, oznaczonych odpowiednimi symbolami dotyczącymi terenu B 48 MN:

1)	MN/U - tereny mieszkalnictwa z dopuszczeniem usług nieuciążliwych:

a)	wysokość budynków do dwóch kondygnacji; przy dachach wysokich o nachyleniu 30° do 60° dopuszcza się trzecią kondygnację w formie poddasza użytkowego,

b)	dopuszcza się łączenie funkcji mieszkalnej i usługowej w jednym budynku,

c)	zakaz budowy osobnego budynku usługowego,

d)	uciążliwość działalności usługowej nie może wykraczać poza granice działki ani być uciążliwa dla funkcji mieszkalnej na działce,

e)	dopuszcza się na każdej działce budowę jednego, wolno stojącego garażu z wbudowanymi pomieszczeniami gospodarczymi lub budynku gospodarczego o architekturze nawiązującej do budynku mieszkalnego; zaleca się łączenie obiektu z budynkiem mieszkalnym w jedną bryłę - zakaz budowy blaszanych, wolno stojących budynków garażowych i gospodarczych,

f)	minimum 50% powierzchni działki biologiczne czynna (zieleń ozdobna),

2)	MN - tereny mieszkalnictwa:

a)	wysokość budynków do trzech kondygnacji w tym poddasze użytkowe, dachy o nachyleniu 30° do 60°,

b)	dopuszcza się na każdej działce budowę jednego, wolno stojącego garażu z wbudowanymi pomieszczeniami gospodarczymi lub budynku gospodarczego o architekturze nawiązującej do budynku mieszkalnego; zaleca się łączenie obiektu z budynkiem mieszkalnym w jedną bryłę - zakaz budowy blaszanych, wolno stojących budynków garażowych i gospodarczych,

C)	minimum 70% powierzchni działki biologiczne czynna (zieleń ozdobna),

3)	KD 1 - istniejąca droga dojazdowa; szerokość jezdni 6,0 m, chodnik od strony terenów przeznaczonych pod zabudowę,

4)	KD 2 -droga dojazdowa:

a)	szerokość w liniach rozgraniczających 10,0 m,

b)	szerokość jezdni 6,0 m,

c)	chodnik z dwóch stron jezdni,

5)	KX - ciąg pieszo - jezdny; szerokość w liniach rozgraniczających 6,0 m,

6)	ZN - teren zieleni, z dopuszczeniem obsługi konserwacji rowu melioracyjnego, szerokość w liniach rozgraniczających minimum 3,0 m,

Rozdział 3 Ustalenia końcowe

§ 10. Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 15%. Opłata dla terenów przeznaczonych na cele publiczne - 0%.

§ 11. Dokonać następujących zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy przestrzennego gminy Osielsko uchwalonym uchwałą nr XVIII/99/87 Gminnej Rady Narodowej w Osielsku z dnia 28 maja 1987 (Dz.Urz.Woj.Bydg. z 1987 r. nr 10 poz. 103 i z 1991 r. nr 2, poz. 15 z późn. zm.):

1)	na rysunku planu nanieść granicę planu zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały i teren ten oznaczyć odpowiednio symbolami B 46 MN, B 47 MN i B 48 MN;

2)	w tekście planu dopisać pozycje: B 46 MN, B 47 MN i B 48 MN;

z następującą treścią: "Obowiązują ustalenia Uchwały nr II/23/2001 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 kwietnia 2001 r."

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu przez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

§ 14. Uchwała obowiązuje po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.