Opublikowano 1 października 2003r. w Dz. Urz. Woj. Kujaw. – Pom. Nr 109, poz. 1526

Uchwała Nr I/9/2003

Rady Gminy Osielsko

z dnia 28 lutego 2003 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 787 i 788 w Osielsku - Gmina Osielsko.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984)

Rada Gminy

uchwala co następuje:

Rozdział 1 Przepisy ogólne

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działek nr 787 i 788 w Osielsku - Gmina Osielsko wynikający z niniejszej uchwały oraz rysunku stanowiącego załącznik do uchwały.

§ 2. 1. Uchwała ustanawia obowiązujące na terenach objętych planem przepisy prawa gminnego dotyczące przeznaczenia i sposobu zagospodarowania poszczególnych terenów oraz określa konieczne dla osiągnięcia zamierzonych celów - nakazy, zakazy i warunki.

2. Przepisy prawne niniejszej uchwały nie mogą być stosowane wybiórczo oraz w oderwaniu od ustaleń rysunku stanowiącego załączniki do uchwały.

§ 3. W realizacji miejscowego planu, oprócz ustaleń przepisów zawartych w niniejszej uchwale, mają zastosowanie przepisy szczególne wraz z aktami wykonawczymi.

Rozdział 2 Ogólne ustalenia planu

§ 4. Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawki procentowe służące naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%. Dla terenów przeznaczonych na cele publiczne ustala się stawkę w wysokości 0%.

§ 5. Ogólne zasady i warunki zagospodarowania obowiązujące na terenach objętych planem:

1)	zakaz wprowadzania funkcji sprzecznych z przeznaczeniem terenów - na terenach budownictwa mieszkaniowego zakaz lokalizacji magazynów, obiektów uciążliwej działalności produkcyjnej i usługowej oraz rolniczej i hodowlanej,

2)	zakaz gromadzenia ścieków i odpadów, które mogą zanieczyścić wodę - tereny znajdują się w granicach stref ochronnych ujęć wodnych dla miasta Bydgoszczy: powierzchniowego w Czyżkówku i głębinowego "Las Gdański",

3)	odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej; do czasu oddania do użytku kanalizacji dopuszcza się warunkowo odprowadzanie ścieków do szczelnych zbiorników okresowo opróżnianych; ścieki należy wywozić do punktu zlewnego wskazanego przez Urząd Gminy,

4)	w przypadku emitowania zanieczyszczeń inwestor winien uzyskać stosowną decyzję ustalającą rodzaje i ilości substancji dopuszczonych do wprowadzenia do powietrza,

5)	dla ochrony powietrza atmosferycznego do ogrzewania budynków należy stosować elektryczność, gaz lub paliwa o niskiej zawartości siarki,

6)	odprowadzanie wód opadowych do gruntu,

7)	gromadzenie odpadów stałych w zamykanych, przenośnych pojemnikach - wywóz odpadów z pojemników w sposób zorganizowany na miejsce wskazane przez Urząd Gminy,

8)	zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej na warunkach określonych przez gestora sieci; sieć należy wyposażyć w zasuwy i hydranty przeciwpożarowe; w przypadku braku sieci wodociągowej, do czasu jej realizacji, dopuszcza się korzystanie z własnego ujęcia wody,

9)	oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne zaprojektować i wykonać z możliwością wykorzystania do potrzeb O.C.,

10)	obowiązuje wydzielenie dostatecznej ilości miejsc parkingowych na terenach usługowych, mieszkaniowych z dopuszczeniem usług i produkcyjno - usługowych z dopuszczeniem mieszkalnictwa; nawierzchnię parkingów należy wykonać z materiałów uniemożliwiających wnikanie zanieczyszczeń ropopochodnych do gruntu,

11)	ogrodzenie działek ażurowe - zaleca się żywopłoty,

12)	w przypadku natrafienia na obiekt archeologiczny prace należy wstrzymać do czasu wykonania dokumentacji przez Wojewódzki Oddział Ochrony Zabytków Delegatura w Bydgoszczy.

§ 6. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MN przeznacza się na cele zabudowy mieszkaniowej. Obowiązują następujące ustalenia:

1)	wysokość budynków do dwóch kondygnacji (od najniższego poziomu terenu do kalenicy max. 10,5 m), w tym poddasze użytkowe,

2)	dachy o nachyleniu 30° do 50° w kolorach pokrycia zbliżonych do naturalnego koloru dachówki ceramicznej lub w kolorze grafitowym,

3)	dopuszcza się budowę wolno stojących garaży o architekturze nawiązującej do budynku mieszkalnego, z ewentualnym wydzieleniem pomieszczeń gospodarczych,

4)	zakaz budowy wolno stojących budynków gospodarczych,

5)	minimum 70% powierzchni działki biologiczne czynna (zieleń użytkowa lub ozdobna z 90% udziałem gatunków rodzimych).

§ 7. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MN/U przeznacza się na cele zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług. Obowiązują następujące ustalenia:

1)	budynki mieszkalne wysokości do dwóch kondygnacji (od najniższego poziomu terenu do kalenicy max. 10,5 m), w tym poddasze użytkowe, dachy o nachyleniu 30o do 50° w kolorach pokrycia zbliżonych do naturalnego koloru dachówki ceramicznej lub w kolorze grafitowym,

2)	dopuszcza się budowę wolno stojących garaży o architekturze nawiązującej do budynku mieszkalnego, z ewentualnym wydzieleniem pomieszczeń gospodarczych,

3)	dopuszcza się lokalizację budynków nieuciążliwych usług lub wbudowanie pomieszczeń nieuciążliwych usług w budynkach mieszkalnych pod warunkiem, że prowadzona działalność usługowa nie będzie uciążliwa dla mieszkańców; wysokość pomieszczeń usługowych w świetle nie może przekraczać 3 m; wysokość wymienionych budynków do dwóch kondygnacji (od najniższego poziomu terenu do kalenicy max. 10,5 m), w tym poddasze użytkowe przy dachach o nachyleniu 30° do 50°,

4)	minimum 50% powierzchni działki biologicznie czynna (zieleń użytkowa lub ozdobna z 90% udziałem gatunków rodzimych).

Rozdział 3 Szczegółowe ustalenia planu

§ 8. Teren oznaczony symbolem MN/U przeznacza się na cele mieszkalnictwa z dopuszczeniem usług; obowiązują następujące ustalenia:

a)	podział terenu według zasad określonych na rysunku planu,

b)	nieprzekraczalna linia zabudowy 6 m od linii rozgraniczającej drogi dojazdowej oznaczonej symbolem KD 1 oraz 8 m od linii rozgraniczającej drogi lokalnej oznaczonej symbolem KL 2,

c)	zaopatrzenie w energię elektryczną z projektowanej linii nn, wyprowadzonej ze stacji transformatorowej "Osielsko 19 Nr 1202", po jej przebudowie na stację w gabarycie 400 kVA,

d)	ponadto obowiązują ustalenia § 4 i 6.

§ 9. Teren oznaczony symbolem MN przeznacza się na cele mieszkalnictwa; obowiązują następujące ustalenia:

a)	podział terenu według zasad określonych na rysunku planu,

b)	nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu, w tym 6 m od linii rozgraniczającej drogi dojazdowej oznaczonej symbolem KD 1,

c)	zaopatrzenie w energię elektryczną jak w § 8 lit. c,

d)	ponadto obowiązują ustalenia § 4 i 5.

§ 10. Teren oznaczony symbolem RL 1 przeznacza się na cele rolnicze; obowiązują następujące ustalenia:

a)	adaptuje się dotychczasowe zainwestowanie i sposób użytkowania, pod warunkiem że jego uciążliwość nie będzie wykraczała poza granice działki,

b)	dopuszcza się remonty istniejących obiektów oraz ich rozbudowę i nadbudowę, pod warunkiem zachowania nieprzekraczalnych linii zabudowy jak na rysunku planu oraz ustaleń § 4 i 6,

c)	zaopatrzenie w energię elektryczną jak w § 8 lit. c.

§ 11. Teren oznaczony symbolem RL 2 przeznacza się na cele rolnicze bez prawa zabudowy.

§ 12. Teren oznaczony symbolem KD 1 przeznacza się na cel publiczny - drogę dojazdową szerokości 10 m w liniach rozgraniczających; szerokość jezdni 5 m, chodnik po stronie zabudowy.

§ 13. Teren oznaczony symbolem KL 2 przeznacza się na cel publiczny - poszerzenie drogi lokalnej do szerokości 6 m w liniach rozgraniczających od osi istniejącej drogi.

Rozdział 4 Ustalenia końcowe

§ 14. W zakresie terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego niniejszej uchwały uchyla się ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Osielsko uchwalonego uchwałą nr XVIII/99/87 Gminnej Rady Narodowej w Osielsku z dnia 28 maja 1987 r. (Dz.Urz.Woj.Bydg. z 1987 r. Nr 10, poz. 103 i z 1991 r. Nr 2, poz. 15).

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała podlega ogłoszeniu przez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.