Uchwała Nr I/14/09

### Rady Gminy Osielsko

z dnia 27 lutego 2009 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego „Niemcz III” w Niemczu, gmina Osielsko.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 113, poz.954, Nr 130, poz.1087, z 2006 r. 
Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) oraz  art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 18076, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:

## Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.1 Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osielsko uchwalonego uchwałą nr IV/56/97 
Rady Gminy w Osielsku z dnia 18 września 1997r. uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego w Niemczu, obejmującego obszar ograniczony od północy granicami działek nr 73/2, 74/4, 74/47, 74/44, następnie wschodnią granicą działki nr 75, zachodnią granicą działki nr 94/1 oraz w jej przedłużeniu do rowu oznaczonego numerem 100/1, następnie jego biegiem (nr dz. 108/1, 108/2, 108,3) 
z uwzględnieniem działek nr 104, 105/1 i 109/2 do granicy gminy od południa. Zachodnią granicę opracowania stanowią: część działki nr 136/1, działki nr 135/9, 134/9, 133/2, 132/2, 125/5, 117/6, 117/12, 113/4, 110/5, część działki 110/7, działki nr 107, 103/8, 98/4, 98/3 oraz droga Niemcz - Żołędowo. Granicę obszaru określono na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

2. Integralną częścią uchwały stanowi:

- rysunek planu w skali 1:2000 jako załącznik nr 1 do uchwały,

- rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie ich realizacji, jako załącznik nr 2 do uchwały,

- ustalenie sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy wraz z zasadami ich finansowania, jako załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- planie - należy przez to rozumieć plan zagospodarowania przestrzennego o którym mowa w § 1,

- rysunku planu - należy przez to rozumieć wykonany na podkładzie mapowym w skali 1:2000 rysunek planu stanowiący integralną część uchwały i zawierający ustalenia, których przedstawienie nie było możliwe w tekście uchwały.

§ 3. Obszar opracowania podzielono na 4 jednostki adresowe oznaczone literami A, B, C i D. Każdy teren wydzielony liniami rozgraniczającymi tereny o różnym sposobie użytkowania określony jest symbolem, w którym pierwsza litera określa jednostkę adresową, cyfry - dany teren w jednostce, a litery - przeznaczenie poszczególnych terenów według oznaczeń na rysunku planu. Wszystkie drogi oznaczono literą K, druga litera oznacza rodzaj ulicy a cyfra określa daną ulicę.

§ 4. 1. Uchwała ustanawia obowiązujące na terenach objętych planem przepisy prawa miejscowego dotyczące przeznaczenia i sposobu zagospodarowania poszczególnych terenów oraz określa konieczne dla osiągnięcia zamierzonych celów - nakazy, zakazy 
i warunki.

2. Przepisy prawne niniejszej uchwały nie mogą być stosowane wybiórczo oraz 
w oderwaniu od ustaleń rysunku stanowiącego załącznik do uchwały.

§ 5. W realizacji miejscowego planu, oprócz ustaleń przepisów zawartych 
w niniejszej uchwale, mają zastosowanie przepisy szczególne wraz z aktami wykonawczymi i odrębnymi.

§ 6. Każdy teren wydzielony liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu określony jest symbolem, w którym litery oznaczają przeznaczenie poszczególnych terenów według oznaczeń legendy rysunku planu.

§ 7. Na rysunku planu obowiązują:

- granica obszaru objętego planem,

- linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania,

- nieprzekraczalne linie zabudowy,

- nieprzekraczalne linie zabudowy od linii elektroenergetycznych,

- symbole identyfikujące tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania.

Rozdział 2

Ogólne ustalenia planu

- § 8. 1. Ustalenia ogólne obowiązują dla wszystkich terenów w granicach obszaru objętego planem, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej.

2.	Przeznaczenie terenów:

- w granicach planu wyznacza się tereny:

  - zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, o symbolu – MN,

  - zabudowy mieszkaniowej, o symbolu – M

  - zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług, o symbolu – M/U,

  - zabudowy usługowej z dopuszczeniem mieszkalnictwa, o symbolu – U/M,

  - zabudowy usługowej, o symbolu – U,

  - cmentarza, o symbolu – ZC,

  - zieleni nieurządzonej, o symbolu – ZN,

  - zieleni urządzonej, o symbolu – ZP,

  - lasu, o symbolu – LS,

  - parkingu, o symbolu – KS,

  - infrastruktury technicznej – elektroenergetyka, o symbolu – E,

  - infrastruktury technicznej – elektroenergetyka, wodociągi oraz kanalizacja, o symbolu – E/W/K,

  - dróg publicznych, o symbolu – KD,

  - dróg publicznych zbiorczych, o symbolu – KZ,

  - dróg publicznych lokalnych, o symbolu – KL,

  - niepublicznych dróg wewnętrznych , o symbolu – KDw,

  - ciąg pieszojezdny, o symbolu – KX.

- obowiązuje zakaz lokalizacji funkcji i obiektów nie związanych z podstawowym przeznaczeniem terenu i jego obsługą, a także innych funkcji powodujących szkodliwe (trwałe lub czasowe) uciążliwości dla środowiska i ludzi.

3.	Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

  - wymagane sytuowanie nowych budynków zgodnie z liniami zabudowy, określonymi na rysunku planu, w sposób umożliwiający zharmonizowanie obiektów z otaczającym krajobrazem,

  - ogrodzenie działek ażurowe - zaleca się żywopłoty.

4.	Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- obowiązuje zagospodarowanie terenu prowadzące do utrzymania i ochrony wartości przyrodniczych i różnorodności form krajobrazowych, w tym:

  - zachowanie istniejących form ukształtowania terenu,

  - zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych,

- usuwanie drzew i krzewów, wymagające stosownego zezwolenia, podlega ograniczeniu i może nastąpić jedynie w przypadku: uzasadnionej wycinki o charakterze pielęgnacyjnym, realizacji docelowego układu drogowego i inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia.

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 
w przypadku natrafienia podczas robót ziemnych na obiekt zabytkowy prace ziemne należy wstrzymać do momentu wykonania i udokumentowania badań archeologicznych.

6. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: wymagana szczególna dbałość o wysoką jakość estetyczną elementów wyposażenia przestrzeni publicznych, m.in. obiektów małej architektury, oświetlenia, w zakresie wykonania nawierzchni, itp.

7. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:

  - obowiązuje lokalizacja zabudowy o wysokiej jakości architektoniczno-estetycznej, zgodnie, z zasadami określonymi na rysunku planu oraz w ustaleniach szczegółowych,

8.	Granice i sposoby zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów: na terenie objętym planem nie występują tereny podlegających ochronie.

9.	Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- podziału na działki budowlane dokonywać można wyłącznie zgodnie z liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania oraz zgodnie z zasadami podziału wewnętrznego terenów o tym samym przeznaczeniu,

- minimalne szerokości działek dla zabudowy wolnostojącej – 25 m, bliźniaczej – 16 m, szeregowej – 9 m

- dopuszcza się możliwość łączenia projektowanych działek budowlanych w większe nieruchomości gruntowe funkcjonujące jako jedna działka budowlana,

- minimalna powierzchnia projektowanej działki budowlanej, z wyłączeniem zabudowy szeregowej i bliźniaczej, wynosi 900m2,

- minimalna powierzchnia projektowanej działki budowlanej dla zabudowy bliźniaczej wynosi 700m2,

- minimalna powierzchnia projektowanej działki budowlanej dla zabudowy szeregowej  wynosi 450m2,

- dla terenów oznaczonych symbolem MN obowiązuje zasada zabudowy terenu działki budowlanej jednym budynkiem mieszkalnym.

10.	Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

- dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej związanej z podstawową funkcją terenu z wyłączeniem masztów telefonii komórkowej,

- tereny w liniach rozgraniczających dróg przeznaczone są do ruchu i postoju pojazdów, ruchu pieszych, lokalizacji ścieżek rowerowych i urządzeń infrastruktury technicznej,

- obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy niezwiązanej z utrzymaniem i obsługą komunikacji,

- szczegółowe rozwiązania geometrii ulic i skrzyżowań (jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe, pasy postojowe) należy opracować w projektach budowlanych inwestycji,

- dopuszcza się budowę i przebudowę istniejącej sieci infrastruktury technicznej na warunkach gestorów sieci w uzgodnieniu z zarządcą drogi,

- zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w wodę - zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej wyposażonej w hydranty i zasuwy przeciwpożarowe, na warunkach określonych przez gestora sieci,

- zasady obsługi w zakresie kanalizacji sanitarnej odprowadzenie ścieków sanitarnych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach gestora sieci,

- dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych do gruntu z terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w przypadku parkingów i komunikacji oraz terenów produkcyjnych, składów i magazynów, do czasu zrealizowania kanalizacji deszczowej, dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych do gruntu po uprzednim podczyszczeniu,

- zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w gaz – zaopatrzenie w paliwo gazowe 
z istniejącej i planowanej sieci gazowej średniego ciśnienia na warunkach gestora sieci zgodnie z wymogami Ustawy „Prawo energetyczne” lub za pomocą indywidualnych zbiorników na gaz płynny,

- zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną - dopuszcza się wykorzystanie urządzeń zasilanych gazem, energią elektryczną lub innych paliw ekologicznych, w tym pochodzących ze źródeł energii odnawialnej, z zachowaniem normatywnych wartości emisji spalin do atmosfery, określonych w przepisach odrębnych i szczególnych,

- zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

- zasilanie istniejących, przebudowywanych i modernizowanych budynków mieszkalnych i usługowych z istniejących sieci elektroenergetycznych, zasilanych 
z czterech stacji transformatorowych słupowych „Niemcz I, VII, VIII i XIII oraz dwóch stacji wolno stojących: „Niemcz XVI” (B 25E/W/K) i „Niemcz XXI” (D 22E/W/K), zlokalizowanych na terenie opracowania i stacji „Niemcz III”, zlokalizowanej poza południowo-zachodnią granicą terenu,

- dla zasilania projektowanej zabudowy mieszkaniowej i usługowej zlokalizowanej na osiedlu wyznacza się lokalizacje pięciu stacji transformatorowych na terenach oznaczonych symbolami: A 12E, A 13E, C 20E, D 20E, D 21E i jednej na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Niemcz -
- Osielsko”,

- ponadto dla zasilenia projektowanej zabudowy mieszkaniowej i usługowej należy wykorzystać dwie projektowane stacje transformatorowe, zlokalizowane poza obszarem opracowania: jednej na terenie objętym m.p.z.p. „Niemcz - Osielsko” (przy ul. Matejki) i drugiej na terenie objętym m.p.z.p. „Niemcz I” (przy ul. Mrossa),

- w przypadku przekroczenia zakładanego bilansu mocy dla terenu objętego opracowaniem planu dopuszcza się możliwość posadowienia dodatkowych stacji transformatorowych  na geodezyjnie wydzielonych działkach z dostępem do dróg publicznych,

- w przypadku budowy obiektów usługowych o znacznym zapotrzebowaniu mocy dopuszcza się możliwość lokalizacji na przedmiotowych terenach abonenckich (własności odbiorców) stacji transformatorowych,

- stacje projektowane realizować jako stacje wolno stojące (kontenerowe), na geodezyjnie wydzielonych działkach o wymiarach min. 8x8 metrów z dostępem do dróg publicznych; dopuszcza się możliwość tymczasowej lokalizacji stacji transformatorowych słupowych na wydzielonych działkach,

- dla zasilania stacji transformatorowych należy wybudować linie kablowe średniego napięcia prowadzone przelotowo przez projektowane stacje transformatorowe 
i umożliwiające docelowe powiązanie z projektowanym GPZ WN/SN „Niemcz”,

- istniejące stacje transformatorowe wykorzystywane dla zasilania projektowanych obiektów należy dostosować do zwiększonego obciążenia,

- budowa, oraz modernizacja sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 
z istniejących oraz projektowanych stacji transformatorowych odbywać się będzie wyłącznie poprzez linie kablowe niskiego napięcia układane pod powierzchnią ziemi w istniejących i projektowanych drogach publicznych oraz terenach ogólnodostępnych; dopuszcza się realizację uzbrojenia elektroenergetycznego 
w drogach wewnętrznych pod warunkiem wyprzedzającego uregulowania spraw formalno-prawnych (służebność przesyłu i dostępu) dla ułożenia i eksploatacji sieci,

- w przypadku istniejących linii napowietrznych niskiego napięcia, przewidzianych do zachowania, dopuszcza się możliwość zasilenia obiektów przyłączem napowietrznym na warunkach i za zgodą gestora sieci,

- ponadto poza obszarem opracowania należy wybudować stację elektroenergetyczną (GPZ WN/SN „Niemcz”) oraz linie napowietrzno-kablowe średniego napięcia wyprowadzone z tego GPZ i powiązanie ich z istniejącą siecią elektroenergetyczną,

- do czasu budowy GPZ WN/SN i nowych linii kablowych średniego napięcia zakłada się utrzymanie przebiegu napowietrznych linii średniego napięcia, przebiegających przez teren opracowania; ewentualna ich przebudowa lub skablowanie może być wykonane na warunkach gestora sieci,

- od istniejących linii napowietrznych SN obowiązuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy w odległości 5 m od osi linii,

- należy zagwarantować gestorowi sieci dostęp do linii w celu ich obsługi, konserwacji, awarii i modernizacji,

- w przypadku zbywania terenów, na których znajdują się sieci infrastruktury elektroenergetycznej, obowiązuje ustanowienie odpowiednich służebności gruntowych, służebności przesyłu i ograniczenie dysponowania nieruchomością,

- oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne należy zaprojektować i wykonać z możliwością przystosowania dla potrzeb obrony cywilnej,

- zasady obsługi w zakresie telekomunikacji:

  - podłączenie do telefonii stacjonarnej poprzez kanalizację teletechniczną na warunkach określonych przez wybranego gestora sieci,

- zasady obsługi w zakresie odpadów komunalnych:

  - gromadzenie odpadów komunalnych w zamykanych, przenośnych pojemnikach - wywóz odpadów z pojemników w sposób zorganizowany na miejsce wskazane przez Urząd Gminy,

  - pozostałe odpady unieszkodliwiać zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi i szczególnymi.

    - Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:

- zabrania się wznoszenia tymczasowych obiektów budowlanych,

- do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się użytkowanie terenów na dotychczas obowiązujących zasadach.

    - Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe oraz tereny służące organizacji imprez masowych; nie przewiduje się.

13.	Wysokości stawek procentowych służących naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości:

1)	na terenach przeznaczonych do realizacji celów publicznych – 0 %;

2)	na terenach przeznaczonych do realizacji celów niepublicznych – 30%.

Rozdział 3

Zasady zagospodarowania obowiązujące na poszczególnych terenach objętych planem

§ 9. Teren oznaczony symbolem A 1ZP przeznacza się na tereny zieleni urządzonej przeznaczonej na cel publiczny; zakaz lokalizacji obiektów budowlanych z wyjątkiem obiektów małej architektury i obiektów związanych z rekreacją.

§ 10. Teren oznaczony symbolem A 2M/U przeznacza się na cele zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług; obowiązują następujące ustalenia:

- teren przeznacza się na lokalizację budynków mieszkalnych o wysokości trzech kondygnacji naziemnych, w tym poddasze użytkowe,

- maksymalna wysokość budynków do 12m,

- dopuszcza się podpiwniczenie budynków,

- dachy wysokie o nachyleniu 30 do 60 o kolorach pokrycia zbliżonych do naturalnego koloru dachówki ceramicznej lub kolorze grafitowym,

- dopuszcza się wbudowanie nieuciążliwych usług i garaży,

- zakaz budowy wolno stojących budynków usługowych i gospodarczych,

- zakaz wprowadzania funkcji produkcyjnych i magazynowych,

- zakaz wjazdów z ulicy KL 2,

- w granicach działki należy wyznaczyć niezbędną ilość miejsc parkingowych,

- minimum 30 % powierzchni działki biologicznie czynna (zieleń użytkowa lub ozdobna).

§ 11. Tereny oznaczone symbolami 3MN i 5MN przeznacza się na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; obowiązują następujące ustalenia:

- wysokość budynków do dwóch kondygnacji naziemnych oraz maksymalnie 9,0m liczonych od powierzchni terenu w najniższym narożniku budynku do szczytu dachu,

- dopuszcza się podpiwniczenie budynków,

- dachy o nachyleniu 20o do 50o,

- dopuszcza się budowę wolno stojących garaży o architekturze nawiązującej do budynku mieszkalnego, z ewentualnym wydzieleniem pomieszczeń gospodarczych, wysokość budynków maksymalnie 5m,

- minimum 60% powierzchni działki biologicznie czynna (zieleń użytkowa lub ozdobna).

§ 12. Teren oznaczony symbolem A 6ZP przeznacza się na tereny zieleni urządzonej przeznaczonej na cel publiczny; zakaz lokalizacji obiektów budowlanych z wyjątkiem obiektów małej architektury i obiektów związanych z rekreacją.

§ 13. Teren oznaczony symbolem A 7M/U przeznacza się na cele zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług; obowiązują następujące ustalenia:

- dopuszcza się zabudowę jednorodzinną, wysokość budynków mieszkalnych do trzech kondygnacji naziemnych - w tym poddasze użytkowe, dachy wysokie o nachyleniu 30 do 60 o kolorach pokrycia zbliżonych do naturalnego koloru dachówki ceramicznej lub kolorze grafitowym,

- dopuszcza się lokalizację garaży z pomieszczeniami gospodarczymi nie przekraczających wysokości 3 m do gzymsu i 4,5 m do kalenicy o architekturze dostosowanej do architektury budynków mieszkalnych. Zaleca się łączyć garaże 
w jedną bryłę z budynkiem mieszkalnym,

- dopuszcza się podpiwniczenie budynków,

- powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 30% powierzchni działki,

- dopuszcza się lokalizację parterowych budynków usługowych w których wysokość pomieszczeń w świetle nie może przekraczać 3,0 m, z zastrzeżeniem, iż działalność prowadzona w wymienionych obiektach nie będzie uciążliwa,

- dopuszcza się łączenie funkcji garaży z budynkiem mieszkalnym,

- w granicach działki należy wyznaczyć niezbędną ilość miejsc parkingowych,

- w przypadku lokalizacji budynków wymienionych w punkcie 4, powierzchnia terenu przeznaczonego pod zieleń musi wynosić minimum 30% powierzchni działki.

- dopuszcza się dotychczasowy sposób wykorzystania istniejącego zainwestowania 
o ile jego uciążliwość nie wykracza poza granice działki,

- obowiązuje zakaz wjazdów z ulicy KZ 1.

§ 14. Tereny oznaczone symbolami A 8M i A 9M przeznacza się na cel zabudowy mieszkaniowej; obowiązują następujące ustalenia:

- dopuszcza się zabudowę jednorodzinną, wysokość budynków mieszkalnych do dwóch kondygnacji naziemnych - w tym poddasze użytkowe, dachy wysokie 
o nachyleniu 30 do 60 o kolorach pokrycia zbliżonych do naturalnego koloru dachówki ceramicznej lub kolorze grafitowym,

- dopuszcza się lokalizację garaży z pomieszczeniami gospodarczymi nie przekraczających wysokości 3 m do gzymsu i 4,5 m do kalenicy o architekturze dostosowanej do architektury budynków mieszkalnych. Zaleca się łączyć garaże 
w jedną bryłę z budynkiem mieszkalnym,

- dopuszcza się podpiwniczenie budynków,

- powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 30% powierzchni działki,

- dopuszcza się zabudowę wielorodzinną, wysokość budynków mieszkalnych do dwóch kondygnacji - w tym poddasze użytkowe, dachy wysokie o nachyleniu 30 do 60,

- dopuszcza się lokalizację garaży wbudowanych w budynki mieszkalne lub wolnostojących o architekturze dostosowanej do architektury budynku mieszkalnego,

- wysokość budynków do 9m,

- zakaz budowy budynków gospodarczych,

- należy uwzględnić odpowiednią ilość miejsc parkingowych dla samochodów osobowych,

- dla terenu A 8M obowiązuje zakaz wjazdów z ulicy KZ 1,

- minimum 50% powierzchni działki musi być biologicznie czynna (zieleń ozdobna lub użytkowa).

§ 15. Teren oznaczony symbolem A 10ZN przeznacza się na cel zieleni nieurządzonej, nieczynnego cmentarza ewangelickiego objęty strefą konserwatorską „B”; wszelkie zmiany w sposobie zagospodarowania lub użytkowania wymagają uzgodnienia 
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków; zakaz chowania zmarłych.

§ 16. Teren oznaczony symbolem A 11U/M przeznacza się na cele zabudowy usługowej z dopuszczeniem mieszkalnictwa; obowiązują następujące ustalenia:

- teren przeznacza się na lokalizację budynków usługowych do 2 kondygnacji naziemnych o wysokości do 9 metrów; dopuszcza się trzecią kondygnację 
w postaci poddasza użytkowego przy zastosowaniu dachów wysokich o nachyleniu 30 do 60 o kolorach pokrycia zbliżonych do naturalnego koloru dachówki ceramicznej lub kolorze grafitowym,

- dopuszcza się podpiwniczenie budynków,

- uciążliwość prowadzonej działalności nie może wykraczać poza granice działki i nie może być uciążliwa dla ewentualnie zlokalizowanego na działce mieszkania,

- dopuszcza się lokalizację budynków mieszkalnych do trzech kondygnacji naziemnych - w tym poddasze użytkowe, dachy wysokie o nachyleniu 30 do 60 
o kolorach pokrycia zbliżonych do naturalnego koloru dachówki ceramicznej lub kolorze grafitowym,

- dopuszcza się lokalizację garaży z pomieszczeniami gospodarczymi nie przekraczających wysokości 3 m do gzymsu i 4,5 m do kalenicy o architekturze dostosowanej do architektury budynków mieszkalnych. Zaleca się łączyć garaże 
w jedną bryłę z budynkiem mieszkalnym,

- powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 30% powierzchni działki,

- dopuszcza się wydzielenie mieszkania w budynkach wymienianych w punkcie 1 pod warunkiem że nie będą znajdowały się w strefie uciążliwości,

- w granicach działki należy wydzielić niezbędną ilość miejsc parkingowych związanych z prowadzoną działalnością,

- obowiązuje zakaz wjazdów z ulicy KZ 1,

- minimum 10% powierzchni działki musi być biologicznie czynna (zieleń użytkowa 
lub ozdobna).

§ 17. Tereny oznaczone symbolem A 12E i A 13E przeznacza się na cel terenów infrastruktury technicznej – elektroenergetyka; obowiązują następujące ustalenia:

  - dopuszcza się lokalizację budynku stacji transformatorowej na podstawie przepisów szczególnych i odrębnych,

  - obowiązuje lokalizacja parterowej stacji transformatorowej w budynku murowanym lub stacji kontenerowej.

§ 18. Tereny oznaczone symbolami B 1MN i A 2MN przeznacza się na cel zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; obowiązują następujące ustalenia:

- wysokość budynków do dwóch kondygnacji naziemnych oraz maksymalnie 9,0m liczonych od powierzchni terenu w najniższym narożniku budynku do szczytu dachu,

- dopuszcza się podpiwniczenie budynków,

- dachy o nachyleniu 20o do 50o,

- dopuszcza się budowę wolno stojących garaży o architekturze nawiązującej do budynku mieszkalnego, z ewentualnym wydzieleniem pomieszczeń gospodarczych, wysokość budynków maksymalnie 5m,

- minimum 60% powierzchni działki biologicznie czynna (zieleń użytkowa lub ozdobna),

- obowiązuje zakaz wjazdów z ulicy KZ 2.

§ 19. Teren oznaczony symbolem B 3U/M przeznacza się na cele zabudowy usługowej z dopuszczeniem mieszkalnictwa; obowiązują następujące ustalenia:

- teren przeznacza się na lokalizację budynków usługowych o trzech kondygnacjach naziemnych w tym poddasze użytkowe, dachy wysokie o nachyleniu 30 do 60 
o kolorach pokrycia zbliżonych do naturalnego koloru dachówki ceramicznej lub kolorze grafitowym,

- wysokość budynków do 12m,

- dopuszcza się podpiwniczenie budynków,

- dopuszcza się wbudowanie mieszkań i garaży,

- zakaz budowy wolno stojących budynków garażowych i gospodarczych,

- zakaz wprowadzenia funkcji produkcyjnych i magazynowych,

- zakaz wjazdów z ulic KZ 1 i KZ 2,

- należy adaptować istniejący zbiornik wodny,

- w granicach działki należy wydzielić niezbędną ilość miejsc parkingowych związanych z prowadzoną działalnością,

- minimum 30% powierzchni działki musi być biologicznie czynne (zieleń).

§ 20. Tereny oznaczone symbolami B 4ZP i B 5ZP przeznacza się na tereny zieleni urządzonej przeznaczonej na cel publiczny; zakaz lokalizacji obiektów budowlanych 
z wyjątkiem obiektów małej architektury i obiektów związanych z rekreacją.

§ 21. Teren oznaczony symbolem B 6U/M przeznacza się na cele zabudowy usługowej 
z dopuszczeniem mieszkalnictwa; obowiązują następujące ustalenia:

- teren przeznacza się na lokalizację budynków usługowych do 2 kondygnacji naziemnych o wysokości do 9 metrów; dopuszcza się trzecią kondygnację 
w postaci poddasza użytkowego przy zastosowaniu dachów wysokich o nachyleniu 30 do 60 o kolorach pokrycia zbliżonych do naturalnego koloru dachówki ceramicznej lub kolorze grafitowym,

- dopuszcza się podpiwniczenie budynków,

- uciążliwość prowadzonej działalności nie może wykraczać poza granice działki i nie może być uciążliwa dla ewentualnie zlokalizowanego na działce mieszkania,

- dopuszcza się lokalizację budynków mieszkalnych do trzech kondygnacji naziemnych - w tym poddasze użytkowe, dachy wysokie o nachyleniu 30 do 60 
o kolorach pokrycia zbliżonych do naturalnego koloru dachówki ceramicznej lub kolorze grafitowym,

- dopuszcza się lokalizację garaży z pomieszczeniami gospodarczymi nie przekraczających wysokości 3 m do gzymsu i 4,5 m do kalenicy o architekturze dostosowanej do architektury budynków mieszkalnych. Zaleca się łączyć garaże 
w jedną bryłę z budynkiem mieszkalnym,

- powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 30% powierzchni działki,

- dopuszcza się wydzielenie mieszkania w budynkach wymienianych w punkcie 1 pod warunkiem że nie będą znajdowały się w strefie uciążliwości,

- w granicach działki należy wydzielić niezbędną ilość miejsc parkingowych związanych z prowadzoną działalnością,

- obowiązuje zakaz wjazdów z ulicy KZ 1,

- minimum 10% powierzchni działki musi być biologicznie czynna (zieleń użytkowa 
lub ozdobna).

§ 22. Tereny oznaczone symbolami B 7MN do B 12MN przeznacza się na cel zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; obowiązują następujące ustalenia:

- wysokość budynków do dwóch kondygnacji naziemnych oraz maksymalnie 9,0m liczonych od powierzchni terenu w najniższym narożniku budynku do szczytu dachu,

- dopuszcza się podpiwniczenie budynków,

- dachy o nachyleniu 20o do 50o,

- dopuszcza się budowę wolno stojących garaży o architekturze nawiązującej do budynku mieszkalnego, z ewentualnym wydzieleniem pomieszczeń gospodarczych, wysokość budynków maksymalnie 5m,

- minimum 60% powierzchni działki biologicznie czynna (zieleń użytkowa lub ozdobna).

§ 23. Teren oznaczony symbolem B 13ZP przeznacza się na tereny zieleni urządzonej przeznaczonej na cel publiczny; zakaz lokalizacji obiektów budowlanych z wyjątkiem obiektów małej architektury, obiektów związanych z rekreacją i istniejącej infrastruktury technicznej.

§ 24. Teren oznaczony symbolem B 14MN przeznacza się na cel zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; obowiązują następujące ustalenia:

- wysokość budynków do dwóch kondygnacji naziemnych oraz maksymalnie 9,0m liczonych od powierzchni terenu w najniższym narożniku budynku do szczytu dachu,

- dopuszcza się podpiwniczenie budynków,

- dachy o nachyleniu 20o do 50o,

- dopuszcza się budowę wolno stojących garaży o architekturze nawiązującej do budynku mieszkalnego, z ewentualnym wydzieleniem pomieszczeń gospodarczych, wysokość budynków maksymalnie 5m,

- minimum 60% powierzchni działki biologicznie czynna (zieleń użytkowa lub ozdobna).

§ 25. Teren oznaczony symbolem B 15ZP przeznacza się na tereny zieleni urządzonej przeznaczonej na cel publiczny o szerokości minimum 6 m; obowiązują następujące ustalenia:

- należy wydzielić ciąg pieszy i ścieżkę rowerową przystosowane do obsługi istniejącego rowu melioracyjnego,

- tereny zielone pełnią funkcję ciągów ekologicznych,

- obowiązuje zasada utrzymania poszczególnych komponentów środowiska w stanie naturalnym, w tym głównie istniejących siedlisk roślinnych.

§ 26. Teren oznaczony symbolem B 16M/U przeznacza się na cele zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług; obowiązują następujące ustalenia:

- dopuszcza się zabudowę jednorodzinną, wysokość budynków mieszkalnych do trzech kondygnacji naziemnych - w tym poddasze użytkowe, dachy wysokie 
o nachyleniu 30 do 60 o kolorach pokrycia zbliżonych do naturalnego koloru dachówki ceramicznej lub kolorze grafitowym,

- dopuszcza się podpiwniczenie budynków,

- dopuszcza się lokalizację garaży z pomieszczeniami gospodarczymi nie przekraczających wysokości 3 m do gzymsu i 4,5 m do kalenicy o architekturze dostosowanej do architektury budynków mieszkalnych. Zaleca się łączyć garaże 
w jedną bryłę z budynkiem mieszkalnym,

- powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 30% powierzchni działki,

- dopuszcza się lokalizację parterowych budynków usługowych w których wysokość pomieszczeń w świetle nie może przekraczać 3,0 m, z zastrzeżeniem, iż działalność prowadzona w wymienionych obiektach nie będzie uciążliwa,

- dopuszcza się łączenie funkcji garaży z budynkiem mieszkalnym,

- w granicach działki należy wyznaczyć niezbędną ilość miejsc parkingowych,

- w przypadku lokalizacji budynków wymienionych w punkcie 4, powierzchnia terenu przeznaczonego pod zieleń musi wynosić minimum 30% powierzchni działki.

- dopuszcza się dotychczasowy sposób wykorzystania istniejącego zainwestowania 
o ile jego uciążliwość nie wykracza poza granice działki,

- obowiązuje zakaz wjazdów z ulicy KZ 1,

- zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni powyżej 400m2.

§ 27. Tereny oznaczone symbolami B 17U/M i B 18U/M przeznacza się na cele zabudowy usługowej z dopuszczeniem mieszkalnictwa; obowiązują następujące ustalenia:

- teren przeznacza się na lokalizację budynków usługowych do 2 kondygnacji naziemnych o wysokości do 9 metrów; dopuszcza się trzecią kondygnację 
w postaci poddasza użytkowego przy zastosowaniu dachów wysokich o nachyleniu 30 do 60 o kolorach pokrycia zbliżonych do naturalnego koloru dachówki ceramicznej lub kolorze grafitowym,

- dopuszcza się podpiwniczenie budynków,

- uciążliwość prowadzonej działalności nie może wykraczać poza granice działki i nie może być uciążliwa dla ewentualnie zlokalizowanego na działce mieszkania,

- dopuszcza się lokalizację budynków mieszkalnych do trzech kondygnacji naziemnych - w tym poddasze użytkowe, dachy wysokie o nachyleniu 30 do 60 
o kolorach pokrycia zbliżonych do naturalnego koloru dachówki ceramicznej lub kolorze grafitowym,

- dopuszcza się lokalizację garaży z pomieszczeniami gospodarczymi nie przekraczających wysokości 3 m do gzymsu i 4,5 m do kalenicy o architekturze dostosowanej do architektury budynków mieszkalnych. Zaleca się łączyć garaże w jedną bryłę z budynkiem mieszkalnym,

- powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 30% powierzchni działki,

- dopuszcza się wydzielenie mieszkania w budynkach wymienianych w punkcie 1 pod warunkiem że nie będą znajdowały się w strefie uciążliwości,

- w granicach działki należy wydzielić niezbędną ilość miejsc parkingowych związanych z prowadzoną działalnością,

- obowiązuje zakaz wjazdów z ulicy KZ 1,

- dopuszcza się dotychczasowy sposób wykorzystania istniejącego zainwestowania o ile jego uciążliwość nie wykracza poza granice działki,

- minimum 10% powierzchni działki musi być biologicznie czynna (zieleń użytkowa 
lub ozdobna).

§ 28. Teren oznaczony symbolem B 19MN przeznacza się na cel zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; obowiązują następujące ustalenia:

- wysokość budynków do dwóch kondygnacji naziemnych oraz maksymalnie 9,0m liczonych od powierzchni terenu w najniższym narożniku budynku do szczytu dachu,

- dopuszcza się podpiwniczenie budynków,

- dachy o nachyleniu 20o do 50o,

- dopuszcza się budowę wolno stojących garaży o architekturze nawiązującej do budynku mieszkalnego, z ewentualnym wydzieleniem pomieszczeń gospodarczych, wysokość budynków maksymalnie 5m,

- minimum 60% powierzchni działki biologicznie czynna (zieleń użytkowa lub ozdobna).

§ 29. Teren oznaczony symbolem B 20ZN przeznacza się na tereny zieleni nieurządzonej; obowiązują następujące ustalenia:

- możliwość włączenia do terenów sąsiadujących,

- należy adaptować istniejący zbiornik wodny,

- tereny zielone pełnią funkcję ciągów ekologicznych,

- obowiązuje zasada utrzymania poszczególnych komponentów środowiska w stanie naturalnym, w tym głównie istniejących siedlisk roślinnych.

§ 30. Tereny oznaczone symbolami B 21MN i B 22MN przeznacza się na cel zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; obowiązują następujące ustalenia:

- wysokość budynków do dwóch kondygnacji naziemnych oraz maksymalnie 9,0m liczonych od powierzchni terenu w najniższym narożniku budynku do szczytu dachu,

- dopuszcza się podpiwniczenie budynków,

- dachy o nachyleniu 20o do 50o,

- dopuszcza się budowę wolno stojących garaży o architekturze nawiązującej do budynku mieszkalnego, z ewentualnym wydzieleniem pomieszczeń gospodarczych, wysokość budynków maksymalnie 5m,

- minimum 60% powierzchni działki biologicznie czynna (zieleń użytkowa lub ozdobna).

§ 31. Teren oznaczony symbolem B 23M/U przeznacza się na cele zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług; obowiązują następujące ustalenia:

- dopuszcza się zabudowę jednorodzinną, wysokość budynków mieszkalnych do trzech kondygnacji naziemnych - w tym poddasze użytkowe, dachy wysokie 
o nachyleniu 30 do 60 o kolorach pokrycia zbliżonych do naturalnego koloru dachówki ceramicznej lub kolorze grafitowym,

- dopuszcza się podpiwniczenie budynków,

- dopuszcza się lokalizację garaży z pomieszczeniami gospodarczymi nie przekraczających wysokości 3 m do gzymsu i 4,5 m do kalenicy o architekturze dostosowanej do architektury budynków mieszkalnych. Zaleca się łączyć garaże 
w jedną bryłę z budynkiem mieszkalnym,

- powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 30% powierzchni działki,

- dopuszcza się lokalizację parterowych budynków usługowych w których wysokość pomieszczeń w świetle nie może przekraczać 3,0 m, z zastrzeżeniem, iż działalność prowadzona w wymienionych obiektach nie będzie uciążliwa,

- dopuszcza się łączenie funkcji garaży z budynkiem mieszkalnym,

- w granicach działki należy wyznaczyć niezbędną ilość miejsc parkingowych,

- w przypadku lokalizacji budynków wymienionych w punkcie 4, powierzchnia terenu przeznaczonego pod zieleń musi wynosić minimum 30% powierzchni działki.

- dopuszcza się dotychczasowy sposób wykorzystania istniejącego zainwestowania 
o ile jego uciążliwość nie wykracza poza granice działki,

- zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni powyżej 400m2.

§ 32. Teren oznaczony symbolem B 24MN przeznacza się na cel zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; obowiązują następujące ustalenia:

- wysokość budynków do dwóch kondygnacji naziemnych oraz maksymalnie 9,0m liczonych od powierzchni terenu w najniższym narożniku budynku do szczytu dachu,

- dopuszcza się podpiwniczenie budynków,

- dachy o nachyleniu 20o do 50o,

- dopuszcza się budowę wolno stojących garaży o architekturze nawiązującej do budynku mieszkalnego, z ewentualnym wydzieleniem pomieszczeń gospodarczych, wysokość budynków maksymalnie 5m,

- minimum 60% powierzchni działki biologicznie czynna (zieleń użytkowa lub ozdobna).

§ 33. Teren oznaczony symbolem B 25E/W/K przeznacza się na cel terenów infrastruktury technicznej – elektroenergetyka, wodociągi oraz kanalizacja.

§ 34. Teren oznaczony symbolem C 1MN przeznacza się na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; obowiązują następujące ustalenia:

- wysokość budynków do dwóch kondygnacji naziemnych oraz maksymalnie 9,0m liczonych od powierzchni terenu w najniższym narożniku budynku do szczytu dachu,

- dopuszcza się podpiwniczenie budynków,

- dachy o nachyleniu 20o do 50o,

- dopuszcza się budowę wolno stojących garaży o architekturze nawiązującej do budynku mieszkalnego, z ewentualnym wydzieleniem pomieszczeń gospodarczych, wysokość budynków maksymalnie 5m,

- obowiązuje zakaz wjazdów z ulicy KZ 1 i KZ 2,

- minimum 60% powierzchni działki biologicznie czynna (zieleń użytkowa lub ozdobna).

§ 35. Teren oznaczony symbolem C 2LS przeznacza się na cel istniejącego lasu publicznego; dopuszcza się adaptację na cele zieleni urządzonej, funkcje rekreacyjne 
i sportowe oraz lokalizację obiektów małej architektury służących codziennej rekreacji 
i utrzymaniu porządku.

§ 36. Teren oznaczony symbolem C 3U/M przeznacza się na cele zabudowy usługowej z dopuszczeniem mieszkalnictwa; obowiązują następujące ustalenia:

- teren przeznacza się na lokalizację budynków usługowych do 2 kondygnacji naziemnych o wysokości do 9 metrów; dopuszcza się trzecią kondygnację 
w postaci poddasza użytkowego przy zastosowaniu dachów wysokich o nachyleniu 30 do 60 o kolorach pokrycia zbliżonych do naturalnego koloru dachówki ceramicznej lub kolorze grafitowym,

- dopuszcza się podpiwniczenie budynków,

- uciążliwość prowadzonej działalności nie może wykraczać poza granice działki i nie może być uciążliwa dla ewentualnie zlokalizowanego na działce mieszkania,

- dopuszcza się lokalizację budynków mieszkalnych do trzech kondygnacji naziemnych - w tym poddasze użytkowe, dachy wysokie o nachyleniu 30 do 60 
o kolorach pokrycia zbliżonych do naturalnego koloru dachówki ceramicznej lub kolorze grafitowym,

- dopuszcza się lokalizację garaży z pomieszczeniami gospodarczymi nie przekraczających wysokości 3 m do gzymsu i 4,5 m do kalenicy o architekturze dostosowanej do architektury budynków mieszkalnych. Zaleca się łączyć garaże 
w jedną bryłę z budynkiem mieszkalnym,

- powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 30% powierzchni działki,

- dopuszcza się wydzielenie mieszkania w budynkach wymienianych w punkcie 1 pod warunkiem że nie będą znajdowały się w strefie uciążliwości,

- w granicach działki należy wydzielić niezbędną ilość miejsc parkingowych związanych z prowadzoną działalnością,

- obowiązuje zakaz wjazdów z ulicy KZ 1,

- dopuszcza się dotychczasowy sposób wykorzystania istniejącego zainwestowania o ile jego uciążliwość nie wykracza poza granice działki,

- minimum 10% powierzchni działki musi być biologicznie czynna (zieleń użytkowa 
lub ozdobna).

§ 37. Teren oznaczony symbolem C 4MN przeznacza się na cel zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; obowiązują następujące ustalenia:

- wysokość budynków do dwóch kondygnacji naziemnych oraz maksymalnie 9,0m liczonych od powierzchni terenu w najniższym narożniku budynku do szczytu dachu,

- dopuszcza się podpiwniczenie budynków,

- dachy o nachyleniu 20o do 50o,

- dopuszcza się budowę wolno stojących garaży o architekturze nawiązującej do budynku mieszkalnego, z ewentualnym wydzieleniem pomieszczeń gospodarczych, wysokość budynków maksymalnie 5m,

- obowiązuje zakaz wjazdów z ulicy KZ 2,

- minimum 60% powierzchni działki biologicznie czynna (zieleń użytkowa lub ozdobna).

§ 38. Teren oznaczony symbolem C 5M przeznacza się na cel zabudowy mieszkaniowej; obowiązują następujące ustalenia:

- dopuszcza się zabudowę jednorodzinną, wysokość budynków mieszkalnych do trzech kondygnacji naziemnych - w tym poddasze użytkowe, dachy wysokie 
o nachyleniu 30 do 60 o kolorach pokrycia zbliżonych do naturalnego koloru dachówki ceramicznej lub kolorze grafitowym,

- dopuszcza się podpiwniczenie budynków,

- dopuszcza się lokalizację garaży z pomieszczeniami gospodarczymi nie przekraczających wysokości 3 m do gzymsu i 4,5 m do kalenicy o architekturze dostosowanej do architektury budynków mieszkalnych. Zaleca się łączyć garaże 
w jedną bryłę z budynkiem mieszkalnym,

- powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 30% powierzchni działki,

- dopuszcza się zabudowę wielorodzinną, wysokość budynków mieszkalnych do czterech kondygnacji naziemnych - w tym poddasze użytkowe, dachy wysokie 
o nachyleniu 30 do 60,

- dopuszcza się lokalizację garaży wbudowanych w budynki mieszkalne lub wolnostojących o architekturze dostosowanej do architektury budynku mieszkalnego,

- zakaz budowy budynków gospodarczych,

- należy uwzględnić odpowiednią ilość miejsc parkingowych dla samochodów osobowych,

- obowiązuje zakaz wjazdów z ulicy KZ 2,

- należy adoptować istniejącą zieleń i zbiornik wodny,

- minimum 50% powierzchni działki musi być biologicznie czynna (zieleń ozdobna lub użytkowa).

§ 39. Teren oznaczony symbolem C 6MN przeznacza się na cel zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; obowiązują następujące ustalenia:

- wysokość budynków do dwóch kondygnacji naziemnych oraz maksymalnie 9,0m liczonych od powierzchni terenu w najniższym narożniku budynku do szczytu dachu,

- dopuszcza się podpiwniczenie budynków,

- dachy o nachyleniu 20o do 50o,

- dopuszcza się budowę wolno stojących garaży o architekturze nawiązującej do budynku mieszkalnego, z ewentualnym wydzieleniem pomieszczeń gospodarczych, wysokość budynków maksymalnie 5m,

- minimum 60% powierzchni działki biologicznie czynna (zieleń użytkowa lub ozdobna).

§ 40. Teren oznaczony symbolem C 7M przeznacza się na cel zabudowy mieszkaniowej; obowiązują następujące ustalenia:

- dopuszcza się zabudowę jednorodzinną, wysokość budynków mieszkalnych do trzech kondygnacji naziemnych - w tym poddasze użytkowe, dachy wysokie 
o nachyleniu 30 do 60 o kolorach pokrycia zbliżonych do naturalnego koloru dachówki ceramicznej lub kolorze grafitowym,

- dopuszcza się podpiwniczenie budynków,

- dopuszcza się lokalizację garaży z pomieszczeniami gospodarczymi nie przekraczających wysokości 3 m do gzymsu i 4,5 m do kalenicy o architekturze dostosowanej do architektury budynków mieszkalnych. Zaleca się łączyć garaże 
w jedną bryłę z budynkiem mieszkalnym,

- powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 30% powierzchni działki,

- dopuszcza się zabudowę wielorodzinną, wysokość budynków mieszkalnych do trzech kondygnacji naziemnych - w tym poddasze użytkowe, dachy wysokie 
o nachyleniu 30 do 60,

- dopuszcza się lokalizację garaży wbudowanych w budynki mieszkalne lub wolnostojących o architekturze dostosowanej do architektury budynku mieszkalnego,

- zakaz budowy budynków gospodarczych,

- należy uwzględnić odpowiednią ilość miejsc parkingowych dla samochodów osobowych,

- minimum 50% powierzchni działki musi być biologicznie czynna (zieleń ozdobna lub użytkowa).

§ 41. Teren oznaczony symbolem C 8U/M przeznacza się na cele zabudowy usługowej 
z dopuszczeniem mieszkalnictwa; obowiązują następujące ustalenia:

- teren przeznacza się na lokalizację budynków usługowych do 2 kondygnacji naziemnych o wysokości do 9 metrów; dopuszcza się trzecią kondygnację 
w postaci poddasza użytkowego przy zastosowaniu dachów wysokich o nachyleniu 30 do 60 o kolorach pokrycia zbliżonych do naturalnego koloru dachówki ceramicznej lub kolorze grafitowym,

- dopuszcza się podpiwniczenie budynków,

- uciążliwość prowadzonej działalności nie może wykraczać poza granice działki i nie może być uciążliwa dla ewentualnie zlokalizowanego na działce mieszkania,

- dopuszcza się lokalizację budynków mieszkalnych do trzech kondygnacji naziemnych - w tym poddasze użytkowe, dachy wysokie o nachyleniu 30 do 60 
o kolorach pokrycia zbliżonych do naturalnego koloru dachówki ceramicznej lub kolorze grafitowym,

- dopuszcza się lokalizację garaży z pomieszczeniami gospodarczymi nie przekraczających wysokości 3 m do gzymsu i 4,5 m do kalenicy o architekturze dostosowanej do architektury budynków mieszkalnych. Zaleca się łączyć garaże 
w jedną bryłę z budynkiem mieszkalnym,

- powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 30% powierzchni działki,

- dopuszcza się wydzielenie mieszkania w budynkach wymienianych w punkcie 1 pod warunkiem że nie będą znajdowały się w strefie uciążliwości,

- w granicach działki należy wydzielić niezbędną ilość miejsc parkingowych związanych z prowadzoną działalnością,

- obowiązuje zakaz wjazdów z ulicy KZ 1,

- dopuszcza się dotychczasowy sposób wykorzystania istniejącego zainwestowania o ile jego uciążliwość nie wykracza poza granice działki,

- minimum 10% powierzchni działki musi być biologicznie czynna (zieleń użytkowa 
lub ozdobna).

§ 42. Tereny oznaczone symbolami C 9M-1 i C 9M-2 przeznacza się na cel zabudowy mieszkaniowej; obowiązują następujące ustalenia:

- dopuszcza się zabudowę jednorodzinną, wysokość budynków mieszkalnych do trzech kondygnacji naziemnych - w tym poddasze użytkowe, dachy wysokie 
o nachyleniu 30 do 60 o kolorach pokrycia zbliżonych do naturalnego koloru dachówki ceramicznej lub kolorze grafitowym,

- dopuszcza się podpiwniczenie budynków,

- dopuszcza się lokalizację garaży z pomieszczeniami gospodarczymi nie przekraczających wysokości 3 m do gzymsu i 4,5 m do kalenicy o architekturze dostosowanej do architektury budynków mieszkalnych. Zaleca się łączyć garaże 
w jedną bryłę z budynkiem mieszkalnym,

- powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 30% powierzchni działki,

- dopuszcza się zabudowę wielorodzinną, wysokość budynków mieszkalnych do trzech kondygnacji naziemnych - w tym poddasze użytkowe, dachy wysokie 
o nachyleniu 30 do 60,

- dopuszcza się lokalizację garaży wbudowanych w budynki mieszkalne lub wolnostojących o architekturze dostosowanej do architektury budynku mieszkalnego,

- zakaz budowy budynków gospodarczych,

- należy uwzględnić odpowiednią ilość miejsc parkingowych dla samochodów osobowych,

- dopuszcza się dotychczasowy sposób wykorzystania istniejącego zainwestowania o ile jego uciążliwość nie wykracza poza granice działki,

- minimum 50% powierzchni działki musi być biologicznie czynna (zieleń ozdobna lub użytkowa).

§ 43. Tereny oznaczone symbolami C 10MN i C 11MN przeznacza się na cel zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; obowiązują następujące ustalenia:

- wysokość budynków do dwóch kondygnacji naziemnych oraz maksymalnie 9,0m liczonych od powierzchni terenu w najniższym narożniku budynku do szczytu dachu,

- dopuszcza się podpiwniczenie budynków,

- dachy o nachyleniu 20o do 50o,

- dopuszcza się budowę wolno stojących garaży o architekturze nawiązującej do budynku mieszkalnego, z ewentualnym wydzieleniem pomieszczeń gospodarczych, wysokość budynków maksymalnie 5m,

- minimum 60% powierzchni działki biologicznie czynna (zieleń użytkowa lub ozdobna).

§ 44. Teren oznaczony symbolem C 12U/M przeznacza się na cele zabudowy usługowej z dopuszczeniem mieszkalnictwa; obowiązują następujące ustalenia:

- teren przeznacza się na lokalizację budynków usługowych do 2 kondygnacji naziemnych o wysokości do 9 metrów; dopuszcza się trzecią kondygnację 
w postaci poddasza użytkowego przy zastosowaniu dachów wysokich o nachyleniu 30 do 60 o kolorach pokrycia zbliżonych do naturalnego koloru dachówki ceramicznej lub kolorze grafitowym,

- dopuszcza się podpiwniczenie budynków,

- uciążliwość prowadzonej działalności nie może wykraczać poza granice działki i nie może być uciążliwa dla ewentualnie zlokalizowanego na działce mieszkania,

- dopuszcza się lokalizację budynków mieszkalnych do trzech kondygnacji naziemnych - w tym poddasze użytkowe, dachy wysokie o nachyleniu 30 do 60 
o kolorach pokrycia zbliżonych do naturalnego koloru dachówki ceramicznej lub kolorze grafitowym,

- dopuszcza się lokalizację garaży z pomieszczeniami gospodarczymi nie przekraczających wysokości 3 m do gzymsu i 4,5 m do kalenicy o architekturze dostosowanej do architektury budynków mieszkalnych. Zaleca się łączyć garaże 
w jedną bryłę z budynkiem mieszkalnym,

- powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 30% powierzchni działki,

- dopuszcza się wydzielenie mieszkania w budynkach wymienianych w punkcie 1 pod warunkiem że nie będą znajdowały się w strefie uciążliwości,

- w granicach działki należy wydzielić niezbędną ilość miejsc parkingowych związanych z prowadzoną działalnością,

- obowiązuje zakaz wjazdów z ulicy KZ 1,

- minimum 10% powierzchni działki musi być biologicznie czynna (zieleń użytkowa 
lub ozdobna).

§ 45. Teren oznaczony symbolem C 13MN przeznacza się na cel zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; obowiązują następujące ustalenia:

- wysokość budynków do dwóch kondygnacji naziemnych oraz maksymalnie 9,0m liczonych od powierzchni terenu w najniższym narożniku budynku do szczytu dachu,

- dopuszcza się podpiwniczenie budynków,

- dachy o nachyleniu 20o do 50o,

- dopuszcza się budowę wolno stojących garaży o architekturze nawiązującej do budynku mieszkalnego, z ewentualnym wydzieleniem pomieszczeń gospodarczych, wysokość budynków maksymalnie 5m,

- minimum 60% powierzchni działki biologicznie czynna (zieleń użytkowa lub ozdobna).

§ 46. Tereny oznaczone symbolami C 14M i C 15M przeznacza się na cel zabudowy mieszkaniowej; obowiązują następujące ustalenia:

- dopuszcza się zabudowę jednorodzinną, wysokość budynków mieszkalnych do trzech kondygnacji naziemnych - w tym poddasze użytkowe, dachy wysokie 
o nachyleniu 30 do 60 o kolorach pokrycia zbliżonych do naturalnego koloru dachówki ceramicznej lub kolorze grafitowym,

- dopuszcza się podpiwniczenie budynków,

- dopuszcza się lokalizację garaży z pomieszczeniami gospodarczymi nie przekraczających wysokości 3 m do gzymsu i 4,5 m do kalenicy o architekturze dostosowanej do architektury budynków mieszkalnych. Zaleca się łączyć garaże 
w jedną bryłę z budynkiem mieszkalnym,

- powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 30% powierzchni działki,

- dopuszcza się zabudowę wielorodzinną, wysokość budynków mieszkalnych do czterech kondygnacji naziemnych - w tym poddasze użytkowe, dachy wysokie o nachyleniu 30 do 60,

- dopuszcza się lokalizację garaży wbudowanych w budynki mieszkalne lub wolnostojących o architekturze dostosowanej do architektury budynku mieszkalnego,

- zakaz budowy budynków gospodarczych,

- należy uwzględnić odpowiednią ilość miejsc parkingowych dla samochodów osobowych,

- dopuszcza się dotychczasowy sposób wykorzystania istniejącego zainwestowania 
o ile jego uciążliwość nie wykracza poza granice działki,

- minimum 50% powierzchni działki musi być biologicznie czynna (zieleń ozdobna lub użytkowa),

- zakaz bezpośredniej obsługi komunikacyjnej terenu oznaczonego w planie symbolem C 15M z drogi powiatowej 1504C (ul. Jeździecka).

§ 47. Teren oznaczony symbolem C 16U/M przeznacza się na cele zabudowy usługowej z dopuszczeniem mieszkalnictwa; obowiązują następujące ustalenia:

- teren przeznacza się na lokalizację budynków usługowych do 2 kondygnacji naziemnych o wysokości do 9 metrów; dopuszcza się trzecią kondygnację 
w postaci poddasza użytkowego przy zastosowaniu dachów wysokich o nachyleniu 30 do 60 o kolorach pokrycia zbliżonych do naturalnego koloru dachówki ceramicznej lub kolorze grafitowym,

- dopuszcza się podpiwniczenie budynków,

- uciążliwość prowadzonej działalności nie może wykraczać poza granice działki i nie może być uciążliwa dla ewentualnie zlokalizowanego na działce mieszkania,

- dopuszcza się lokalizację budynków mieszkalnych do trzech kondygnacji naziemnych - w tym poddasze użytkowe, dachy wysokie o nachyleniu 30 do 60 
o kolorach pokrycia zbliżonych do naturalnego koloru dachówki ceramicznej lub kolorze grafitowym,

- dopuszcza się lokalizację garaży z pomieszczeniami gospodarczymi nie przekraczających wysokości 3 m do gzymsu i 4,5 m do kalenicy o architekturze dostosowanej do architektury budynków mieszkalnych. Zaleca się łączyć garaże 
w jedną bryłę z budynkiem mieszkalnym,

- maksymalna wysokość budynków o trzech kondygnacjach - 12m,

- maksymalna wysokość pomieszczeń w świetle – 3m, z wyłączeniem pomieszczeń o funkcji mieszkaniowej,

- powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 30% powierzchni działki,

- dopuszcza się wydzielenie mieszkania w budynkach wymienianych w punkcie 1 pod warunkiem że nie będą znajdowały się w strefie uciążliwości,

- w granicach działki należy wydzielić niezbędną ilość miejsc parkingowych związanych z prowadzoną działalnością,

- obowiązuje zakaz wjazdów z ulicy KZ 1,

- minimum 10% powierzchni działki musi być biologicznie czynna (zieleń użytkowa 
lub ozdobna).

§48. Teren oznaczony symbolem C 17ZN przeznacza się na tereny zieleni nieurządzonej; obowiązują następujące ustalenia:

- tereny zielone pełnią funkcję ciągów ekologicznych,

- obowiązuje zasada utrzymania poszczególnych komponentów środowiska w stanie naturalnym, w tym głównie istniejących siedlisk roślinnych,

- dopuszcza się przeznaczenie terenu na cel publiczny - włączenie w linie rozgraniczające przyległej drogi.

§49. Tereny oznaczone symbolami C 18ZN, C 19ZN przeznacza się na tereny zieleni nieurządzonej przeznaczonej na cel publiczny o szerokości minimum 6 m; obowiązują następujące ustalenia:

- należy wydzielić ciąg pieszy i ścieżkę rowerową przystosowane do obsługi istniejącego rowu melioracyjnego,

- tereny zielone pełnią funkcję ciągów ekologicznych,

- obowiązuje zasada utrzymania poszczególnych komponentów środowiska w stanie naturalnym, w tym głównie istniejących siedlisk roślinnych.

§ 50. Teren oznaczony symbolem C 20E przeznacza się na cel terenów infrastruktury technicznej – elektroenergetyka; obowiązują następujące ustalenia:

- dopuszcza się lokalizację budynku stacji transformatorowej na podstawie przepisów szczególnych i odrębnych,

- obowiązuje lokalizacja parterowej stacji transformatorowej w budynku murowanym lub stacji kontenerowej.

§ 51. Teren oznaczony symbolem D 1MN przeznacza się na cel zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; obowiązują następujące ustalenia:

- wysokość budynków do dwóch kondygnacji naziemnych oraz maksymalnie 9,0m liczonych od powierzchni terenu w najniższym narożniku budynku do szczytu dachu,

- dopuszcza się podpiwniczenie budynków,

- dachy o nachyleniu 20o do 50o,

- dopuszcza się budowę wolno stojących garaży o architekturze nawiązującej do budynku mieszkalnego, z ewentualnym wydzieleniem pomieszczeń gospodarczych, wysokość budynków maksymalnie 5m,

- zakaz wjazdów z ulicy KZ 1,

- minimum 60% powierzchni działki biologicznie czynna (zieleń użytkowa lub ozdobna).

§ 52. Teren oznaczony symbolem D 2U/M przeznacza się na cele zabudowy usługowej 
z dopuszczeniem mieszkalnictwa z możliwością przeznaczeni terenu na usługi publiczne; obowiązują następujące ustalenia:

- teren przeznacza się na lokalizację budynków usługowych o trzech kondygnacjach naziemnych w tym poddasze użytkowe, dachy wysokie o nachyleniu 30 do 60 
o kolorach pokrycia zbliżonych do naturalnego koloru dachówki ceramicznej lub kolorze grafitowym,

- dopuszcza się podpiwniczenie budynków,

- maksymalna wysokość budynków 12m,

- dopuszcza się wbudowanie mieszkań i garaży,

- zakaz budowy wolno stojących budynków garażowych i gospodarczych,

- zakaz wprowadzenia funkcji produkcyjnych i magazynowych,

- zakaz wjazdów z ulicy KZ 1,

- w granicach działki należy wydzielić niezbędną ilość miejsc parkingowych związanych z prowadzoną działalnością,

- minimum 30% powierzchni działki musi być biologicznie czynne (zieleń).

§ 53. Teren oznaczony symbolem D 3U/M przeznacza się na cele zabudowy usługowej 
z dopuszczeniem mieszkalnictwa; obowiązują następujące ustalenia:

- teren przeznacza się na lokalizację budynków usługowych o trzech kondygnacjach naziemnych w tym poddasze użytkowe, dachy wysokie o nachyleniu 30 do 60 
o kolorach pokrycia zbliżonych do naturalnego koloru dachówki ceramicznej lub kolorze grafitowym,

- dopuszcza się podpiwniczenie budynków,

- maksymalna wysokość budynków 12m,

- dopuszcza się wbudowanie mieszkań i garaży,

- zakaz budowy wolno stojących budynków garażowych i gospodarczych,

- zakaz wprowadzenia funkcji produkcyjnych i magazynowych,

- zakaz wjazdów z ulicy KZ 1,

- w granicach działki należy wydzielić niezbędną ilość miejsc parkingowych związanych z prowadzoną działalnością,

- minimum 30% powierzchni działki musi być biologicznie czynne (zieleń).

§54. Tereny oznaczone symbolami D 4U/M i D 5U/M przeznacza się na cele zabudowy usługowej z dopuszczeniem mieszkalnictwa; obowiązują następujące ustalenia:

  - teren przeznacza się na lokalizację budynków usługowych do 2 kondygnacji naziemnych o wysokości do 9 metrów; dopuszcza się trzecią kondygnację 
w postaci poddasza użytkowego przy zastosowaniu dachów wysokich o nachyleniu 30 do 60 o kolorach pokrycia zbliżonych do naturalnego koloru dachówki ceramicznej lub kolorze grafitowym,

  - dopuszcza się podpiwniczenie budynków,

  - uciążliwość prowadzonej działalności nie może wykraczać poza granice działki i nie może być uciążliwa dla ewentualnie zlokalizowanego na działce mieszkania,

  - dopuszcza się lokalizację budynków mieszkalnych do trzech kondygnacji naziemnych - w tym poddasze użytkowe, dachy wysokie o nachyleniu 30 do 60 
o kolorach pokrycia zbliżonych do naturalnego koloru dachówki ceramicznej lub kolorze grafitowym,

  - dopuszcza się lokalizację garaży z pomieszczeniami gospodarczymi nie przekraczających wysokości 3 m do gzymsu i 4,5 m do kalenicy o architekturze dostosowanej do architektury budynków mieszkalnych. Zaleca się łączyć garaże 
w jedną bryłę z budynkiem mieszkalnym,

  - maksymalna wysokość budynków o trzech kondygnacjach - 12m,

  - maksymalna wysokość pomieszczeń w świetle – 3m, z wyłączeniem pomieszczeń o funkcji mieszkaniowej,

  - powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 30% powierzchni działki,

  - dopuszcza się wydzielenie mieszkania w budynkach wymienianych w punkcie 1 pod warunkiem że nie będą znajdowały się w strefie uciążliwości,

  - w granicach działki należy wydzielić niezbędną ilość miejsc parkingowych związanych z prowadzoną działalnością,

  - obowiązuje zakaz wjazdów z ulicy KZ 1,

  - minimum 10% powierzchni działki musi być biologicznie czynna (zieleń użytkowa 
lub ozdobna),

  - zakaz obsługi komunikacyjnej terenu oznaczonego w planie symbolem D 5U/M z drogi powiatowej 1504C (ul. Jeździecka).

§ 55. Tereny oznaczone symbolami D 6MN do D 9MN przeznacza się na cel zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; obowiązują następujące ustalenia:

- wysokość budynków do dwóch kondygnacji naziemnych oraz maksymalnie 9,0m liczonych od powierzchni terenu w najniższym narożniku budynku do szczytu dachu,

- dopuszcza się podpiwniczenie budynków,

- dachy o nachyleniu 20o do 50o,

- dopuszcza się budowę wolno stojących garaży o architekturze nawiązującej do budynku mieszkalnego, z ewentualnym wydzieleniem pomieszczeń gospodarczych, wysokość budynków maksymalnie 5m,

- minimum 60% powierzchni działki biologicznie czynna (zieleń użytkowa lub ozdobna),

- obsługa komunikacyjna terenu oznaczonego w planie symbolem D 6MN wyłącznie 
z drogi oznaczonej symbolem KD 39 z pominięciem drogi powiatowej 1504C (ul. Jeździecka).

§ 56. Teren oznaczony symbolem D 10M-1 przeznacza się na cel zabudowy mieszkaniowej; obowiązują następujące ustalenia:

- dopuszcza się zabudowę jednorodzinną, wysokość budynków mieszkalnych do trzech kondygnacji naziemnych - w tym poddasze użytkowe, dachy wysokie 
o nachyleniu 30 do 60 o kolorach pokrycia zbliżonych do naturalnego koloru dachówki ceramicznej lub kolorze grafitowym,

- dopuszcza się podpiwniczenie budynków,

- dopuszcza się lokalizację garaży z pomieszczeniami gospodarczymi nie przekraczających wysokości 3 m do gzymsu i 4,5 m do kalenicy o architekturze dostosowanej do architektury budynków mieszkalnych. Zaleca się łączyć garaże 
w jedną bryłę z budynkiem mieszkalnym,

- powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 30% powierzchni działki,

- dopuszcza się zabudowę wielorodzinną, wysokość budynków mieszkalnych do czterech kondygnacji naziemnych - w tym poddasze użytkowe, dachy wysokie 
o nachyleniu 30 do 60,

- dopuszcza się lokalizację garaży wbudowanych w budynki mieszkalne lub wolnostojących o architekturze dostosowanej do architektury budynku mieszkalnego,

- zakaz budowy budynków gospodarczych,

- należy uwzględnić odpowiednią ilość miejsc parkingowych dla samochodów osobowych,

- dopuszcza się dotychczasowy sposób wykorzystania istniejącego zainwestowania o ile jego uciążliwość nie wykracza poza granice działki,

- minimum 50% powierzchni działki musi być biologicznie czynna (zieleń ozdobna lub użytkowa).

§ 57. Teren oznaczony symbolem D 10M-2 przeznacza się na cel zabudowy mieszkaniowej; obowiązują następujące ustalenia:

- dopuszcza się zabudowę jednorodzinną, wysokość budynków mieszkalnych 
do dwóch kondygnacji naziemnych - w tym poddasze użytkowe, dachy wysokie 
o nachyleniu 30 do 60 o kolorach pokrycia zbliżonych do naturalnego koloru dachówki ceramicznej lub kolorze grafitowym, wysokość budynków do 9m,

- dopuszcza się podpiwniczenie budynków,

- dopuszcza się lokalizację garaży z pomieszczeniami gospodarczymi nie przekraczających wysokości 3 m do gzymsu i 4,5 m do kalenicy o architekturze dostosowanej do architektury budynków mieszkalnych. Zaleca się łączyć garaże 
w jedną bryłę z budynkiem mieszkalnym,

- powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 30% powierzchni działki,

- dopuszcza się zabudowę wielorodzinną, wysokość budynków mieszkalnych 
do trzech kondygnacji naziemnych - w tym poddasze użytkowe, dachy wysokie
 o nachyleniu 30 do 60, wysokość budynków do 12m,

- dopuszcza się lokalizację garaży wbudowanych w budynki mieszkalne lub wolnostojących o architekturze dostosowanej do architektury budynku mieszkalnego,

- zakaz budowy budynków gospodarczych,

- należy uwzględnić odpowiednią ilość miejsc parkingowych dla samochodów osobowych,

- dopuszcza się dotychczasowy sposób wykorzystania istniejącego zainwestowania o ile jego uciążliwość nie wykracza poza granice działki,

- minimum 50% powierzchni działki musi być biologicznie czynna (zieleń ozdobna lub użytkowa).

§ 58. Teren oznaczony symbolem D 10MN-3 przeznacza się na cel zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; obowiązują następujące ustalenia:

- wysokość budynków do dwóch kondygnacji naziemnych oraz maksymalnie 9,0m liczonych od powierzchni terenu w najniższym narożniku budynku do szczytu dachu,

- dopuszcza się podpiwniczenie budynków,

- dachy o nachyleniu 20o do 50o,

- dopuszcza się budowę wolno stojących garaży o architekturze nawiązującej do budynku mieszkalnego, z ewentualnym wydzieleniem pomieszczeń gospodarczych, wysokość budynków maksymalnie 5m,

- dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej związanej z podstawową funkcją terenu,

- minimum 60% powierzchni działki biologicznie czynna (zieleń użytkowa lub ozdobna).

§ 59. Teren oznaczony symbolem D 11LS przeznacza się na cel istniejącego lasu publicznego; dopuszcza się adaptację na cele zieleni urządzonej, funkcje rekreacyjne 
i sportowe oraz lokalizację obiektów małej architektury służących codziennej rekreacji 
i utrzymaniu porządku.

§ 60. Teren oznaczony symbolem D 12M przeznacza się na cel zabudowy mieszkaniowej; obowiązują następujące ustalenia:

- dopuszcza się zabudowę jednorodzinną, wysokość budynków mieszkalnych do dwóch kondygnacji naziemnych - w tym poddasze użytkowe, dachy wysokie 
o nachyleniu 30 do 60 o kolorach pokrycia zbliżonych do naturalnego koloru dachówki ceramicznej lub kolorze grafitowym,

- dopuszcza się podpiwniczenie budynków,

- maksymalna wysokość budynków mieszkalnych 9m,

- dopuszcza się lokalizację garaży z pomieszczeniami gospodarczymi nie przekraczających wysokości 3 m do gzymsu i 4,5 m do kalenicy o architekturze dostosowanej do architektury budynków mieszkalnych. Zaleca się łączyć garaże 
w jedną bryłę z budynkiem mieszkalnym,

- powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 30% powierzchni działki,

- dopuszcza się zabudowę wielorodzinną, wysokość budynków mieszkalnych do trzech kondygnacji naziemnych - w tym poddasze użytkowe, dachy wysokie 
o nachyleniu 30 do 60,

- dopuszcza się lokalizację garaży wbudowanych w budynki mieszkalne lub wolnostojących o architekturze dostosowanej do architektury budynku mieszkalnego,

- zakaz budowy budynków gospodarczych,

- należy uwzględnić odpowiednią ilość miejsc parkingowych dla samochodów osobowych,

- minimum 50% powierzchni działki musi być biologicznie czynna (zieleń ozdobna lub użytkowa).

§ 61. Tereny oznaczone symbolami D 13MN i D 14MN przeznacza się na cel zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; obowiązują następujące ustalenia:

- wysokość budynków do dwóch kondygnacji naziemnych oraz maksymalnie 9,0m liczonych od powierzchni terenu w najniższym narożniku budynku do szczytu dachu,

- dopuszcza się podpiwniczenie budynków,

- dachy o nachyleniu 20o do 50o,

- dopuszcza się budowę wolno stojących garaży o architekturze nawiązującej do budynku mieszkalnego, z ewentualnym wydzieleniem pomieszczeń gospodarczych, wysokość budynków maksymalnie 5m,

- wzdłuż granicy z terenem D 16U pas szerokości minimum 3 m przeznacza się na zieleń wysoką użytkową lub ozdobną, bez prawa zabudowy,

- minimum 60% powierzchni działki biologicznie czynna (zieleń użytkowa lub ozdobna).

§ 62. Tereny oznaczone symbolami D 15U, D 16U przeznacza się na cel zabudowy usługowej z zakresu oświaty; obowiązują następujące ustalenia:

- dopuszcza się realizację obiektów z zakresu sportu i rekreacji,

- dopuszcza się podpiwniczenie budynków,

- możliwość łączenia terenów D 15U, D16U i części ulicy KD 32 w jedną działkę lub podział tych terenów na działki na podstawie projektu zagospodarowania terenu lub działki,

- zakaz lokalizacji usług, których uciążliwość wykraczałaby poza granice terenu,

§ 63. Teren oznaczony symbolem D 17M/U przeznacza się na cele zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług; obowiązują następujące ustalenia:

- teren przeznacza się na lokalizację budynków mieszkalnych o wysokości do trzech kondygnacji naziemnych w tym poddasze użytkowe, dachy wysokie o nachyleniu 30 do 60 o kolorach pokrycia zbliżonych do naturalnego koloru dachówki ceramicznej lub kolorze grafitowym,

- dopuszcza się podpiwniczenie budynków,

- wysokość budynków mieszkalnych do 12m,

- dopuszcza się wbudowanie nieuciążliwych usług i garaży,

- zakaz budowy wolno stojących budynków usługowych, gospodarczych 
i garażowych,

- zakaz wprowadzania funkcji produkcyjnych i magazynowych,

- wzdłuż granic z terenami D 15U i D 16U pas szerokości minimum 3 m przeznacza się na zieleń wysoką użytkową lub ozdobną, bez prawa zabudowy,

- w granicach działki należy wyznaczyć niezbędną ilość miejsc parkingowych.

§ 64. Teren oznaczony symbolem D 18MN przeznacza się na cel zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; obowiązują następujące ustalenia:

- wysokość budynków do dwóch kondygnacji naziemnych oraz maksymalnie 9,0m liczonych od powierzchni terenu w najniższym narożniku budynku do szczytu dachu,

- dopuszcza się podpiwniczenie budynków,

- dachy o nachyleniu 20o do 50o,

- dopuszcza się budowę wolno stojących garaży o architekturze nawiązującej do budynku mieszkalnego, z ewentualnym wydzieleniem pomieszczeń gospodarczych, wysokość budynków maksymalnie 5m,

- minimum 60% powierzchni działki biologicznie czynna (zieleń użytkowa lub ozdobna).

§ 65. Teren oznaczony symbolem D 19KS przeznacza się na cel terenów parkingu; obowiązują następujące ustalenia:

- teren parkingu dla maksymalnie 60 samochodów osobowych; od terenu D 12M 
i granic opracowania planu wydzielić pas zieleni wysokiej izolacyjnej szerokości 10m,

- nawierzchnię parkingu należy wykonać z materiałów uniemożliwiających wnikanie zanieczyszczeń ropopochodnych do gruntu.

§ 66. Tereny oznaczone symbolami D 20E i D 21E przeznacza się na cel terenów infrastruktury technicznej – elektroenergetyka; obowiązują następujące ustalenia:

- dopuszcza się lokalizację budynku stacji transformatorowej na podstawie przepisów szczególnych i odrębnych,

- obowiązuje lokalizacja parterowej stacji transformatorowej w budynku murowanym lub stacji kontenerowej.

§ 67. Tereny oznaczone symbolami D 22E/W/K przeznacza się na cel terenów infrastruktury technicznej – elektroenergetyka, wodociągi oraz kanalizacja.

Rozdział 4

Zasady i warunki zagospodarowania terenów przeznaczonych na cel dróg, ciągów pieszojezdnych i pieszych wydzielonych na rysunku planu 
liniami rozgraniczającymi

§ 68. Tereny oznaczone symbolami KZ1, KZ2 przeznacza się na cel drogi publicznej zbiorczej:

- dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzeń związanych z potrzebami zarządzania ruchem,

- dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych 
z podstawową funkcją drogi,

- obowiązuje zakaz lokalizacji budynków, budowli i urządzeń z wyłączeniem urządzeń infrastruktury technicznej, niezwiązanych z podstawowym przeznaczeniem terenu,

- parametry i wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu:

- szerokość w liniach rozgraniczających minimum 20m – jak na rysunku planu,

- dopuszcza się budowę jezdni o szerokości minimum 7m, ścieżki rowerowej oraz chodników z dwóch stron,

- dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z obsługą techniczną drogi – odwodnienia, oświetlenia itp., na warunkach zarządcy drogi w porozumieniu z gestorami sieci.

§ 69. Teren oznaczony symbolem KL1 przeznacza się na cel drogi publicznej lokalnej:

- dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzeń związanych z potrzebami zarządzania ruchem,

- dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych 
z podstawową funkcją drogi,

- obowiązuje zakaz lokalizacji budynków, budowli i urządzeń z wyłączeniem urządzeń infrastruktury technicznej, niezwiązanych z podstawowym przeznaczeniem terenu,

- parametry i wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu:

- szerokość w liniach rozgraniczających minimum 12m – jak na rysunku planu,

- dopuszcza się budowę jezdni o szerokości minimum 6m oraz chodników 
z dwóch stron,

- dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z obsługą techniczną drogi – odwodnienia, oświetlenia itp., na warunkach zarządcy drogi w porozumieniu z gestorami sieci.

§ 70. Teren oznaczony symbolem KL2 przeznacza się na cel drogi publicznej lokalnej:

- dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzeń związanych z potrzebami zarządzania ruchem,

- dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych 
z podstawową funkcją drogi,

- obowiązuje zakaz lokalizacji budynków, budowli i urządzeń z wyłączeniem urządzeń infrastruktury technicznej, niezwiązanych z podstawowym przeznaczeniem terenu,

- parametry i wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu:

- szerokość w liniach rozgraniczających minimum 16m – jak na rysunku planu,

- dopuszcza się budowę jezdni o szerokości minimum 6m, ścieżki rowerowej oraz chodników z dwóch stron,

- dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej związanych 
z obsługą techniczną drogi – odwodnienia, oświetlenia itp., na warunkach zarządcy drogi w porozumieniu z gestorami sieci.

§ 71. Tereny oznaczone symbolami KL3 – KL7 przeznacza się na cel drogi publicznej lokalnej:

- dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzeń związanych z potrzebami zarządzania ruchem,

- dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych 
z podstawową funkcją drogi,

- obowiązuje zakaz lokalizacji budynków, budowli i urządzeń z wyłączeniem urządzeń infrastruktury technicznej, niezwiązanych z podstawowym przeznaczeniem terenu,

- parametry i wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu:

- szerokość w liniach rozgraniczających minimum 12m – jak na rysunku planu,

- dopuszcza się budowę jezdni o szerokości minimum 6m oraz chodników 
z dwóch stron,

- dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej związanych 
z obsługą techniczną drogi – odwodnienia, oświetlenia itp., na warunkach zarządcy drogi w porozumieniu z gestorami sieci.

5)	dla drogi lokalnej oznaczonej w planie symbolem KL-3 obowiązuje zakaz powiązania komunikacyjnego z istniejącą drogą powiatową nr 1504C 
(ul. Jeździecka).

§ 72. Teren oznaczony symbolem KD1 przeznacza się na cel drogi publicznej:

- dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzeń związanych z potrzebami zarządzania ruchem,

- dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych 
z podstawową funkcją drogi,

- obowiązuje zakaz lokalizacji budynków, budowli i urządzeń z wyłączeniem urządzeń infrastruktury technicznej, niezwiązanych z podstawowym przeznaczeniem terenu,

- parametry i wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu:

- szerokość w liniach rozgraniczających minimum 10m – jak na rysunku planu,

- dopuszcza się budowę jezdni o szerokości minimum 5m oraz chodników 
z dwóch stron,

- dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z obsługą techniczną drogi – odwodnienia, oświetlenia itp., na warunkach zarządcy drogi w porozumieniu z gestorami sieci.

§ 73. Tereny oznaczone symbolami KD2 – KD4 przeznacza się na cel drogi publicznej:

- dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzeń związanych z potrzebami zarządzania ruchem,

- dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych 
z podstawową funkcją drogi,

- obowiązuje zakaz lokalizacji budynków, budowli i urządzeń z wyłączeniem urządzeń infrastruktury technicznej, niezwiązanych z podstawowym przeznaczeniem terenu,

- parametry i wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu:

- szerokość w liniach rozgraniczających minimum 10m, zakończone placami do nawracania o szerokości 12,5m – jak na rysunku planu,

- dopuszcza się budowę jezdni o szerokości minimum 5m oraz chodników 
z dwóch stron,

- dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej związanych 
z obsługą techniczną drogi – odwodnienia, oświetlenia itp., na warunkach zarządcy drogi w porozumieniu z gestorami sieci.

§ 74. Teren oznaczony symbolem KD5 przeznacza się na cel drogi publicznej:

- dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzeń związanych z potrzebami zarządzania ruchem,

- dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych 
z podstawową funkcją drogi,

- obowiązuje zakaz lokalizacji budynków, budowli i urządzeń z wyłączeniem urządzeń infrastruktury technicznej, niezwiązanych z podstawowym przeznaczeniem terenu,

- parametry i wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu:

- szerokość w liniach rozgraniczających minimum 10m, zakończona placem do nawracania o szerokości 18m – jak na rysunku planu,

- dopuszcza się budowę jezdni o szerokości minimum 5m oraz chodników 
z dwóch stron,

- dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z obsługą techniczną drogi – odwodnienia, oświetlenia itp., na warunkach zarządcy drogi w porozumieniu z gestorami sieci.

§ 75. Teren oznaczony symbolem KD8 przeznacza się na cel drogi publicznej:

- dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzeń związanych z potrzebami zarządzania ruchem,

- dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych 
z podstawową funkcją drogi,

- obowiązuje zakaz lokalizacji budynków, budowli i urządzeń z wyłączeniem urządzeń infrastruktury technicznej, niezwiązanych z podstawowym przeznaczeniem terenu,

- parametry i wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu:

- szerokość w liniach rozgraniczających minimum 10m, zakończona placem do nawracania o szerokości 12,5m – jak na rysunku planu,

- dopuszcza się budowę jezdni o szerokości minimum 5m oraz chodników 
z dwóch stron,

- dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej związanych 
z obsługą techniczną drogi – odwodnienia, oświetlenia itp., na warunkach zarządcy drogi w porozumieniu z gestorami sieci.

§ 76. Tereny oznaczone symbolami KD7, KD9 – KD13 przeznacza się na cel drogi publicznej:

- dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzeń związanych z potrzebami zarządzania ruchem,

- dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych 
z podstawową funkcją drogi,

- obowiązuje zakaz lokalizacji budynków, budowli i urządzeń z wyłączeniem urządzeń infrastruktury technicznej, niezwiązanych z podstawowym przeznaczeniem terenu,

- parametry i wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu:

- szerokość w liniach rozgraniczających 10m – jak na rysunku planu,

- dopuszcza się budowę jezdni o szerokości minimum 5m oraz chodników 
z dwóch stron,

- dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej związanych 
z obsługą techniczną drogi – odwodnienia, oświetlenia itp., na warunkach zarządcy drogi w porozumieniu z gestorami sieci.

§ 77. Tereny oznaczone symbolami KD14.1 i KD14.2 przeznacza się na cel drogi publicznej:

- dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzeń związanych z potrzebami zarządzania ruchem,

- dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych 
z podstawową funkcją drogi,

- obowiązuje zakaz lokalizacji budynków, budowli i urządzeń z wyłączeniem urządzeń infrastruktury technicznej, niezwiązanych z podstawowym przeznaczeniem terenu,

- parametry i wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu:

- szerokość w liniach rozgraniczających minimum 10m, zakończone placami do nawracania – jak na rysunku planu,

- dopuszcza się budowę jezdni o szerokości minimum 5m oraz chodników 
z dwóch stron,

- dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej związanych 
z obsługą techniczną drogi – odwodnienia, oświetlenia itp., na warunkach zarządcy drogi w porozumieniu z gestorami sieci.

§ 78. Teren oznaczony symbolem KD15 przeznacza się na cel drogi publicznej:

- dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzeń związanych z potrzebami zarządzania ruchem,

- dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych 
z podstawową funkcją drogi,

- obowiązuje zakaz lokalizacji budynków, budowli i urządzeń z wyłączeniem urządzeń infrastruktury technicznej, niezwiązanych z podstawowym przeznaczeniem terenu,

- parametry i wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu:

- szerokość w liniach rozgraniczających minimum 10m z dojazdem do terenu 
B 13ZP – jak na rysunku planu,

- dopuszcza się budowę jezdni o szerokości minimum 5m oraz chodników 
z dwóch stron,

- dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z obsługą techniczną drogi – odwodnienia, oświetlenia itp., na warunkach zarządcy drogi w porozumieniu z gestorami sieci.

§ 79. Teren oznaczony symbolem KD16 przeznacza się na cel drogi publicznej:

- dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzeń związanych z potrzebami zarządzania ruchem,

- dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych 
z podstawową funkcją drogi,

- obowiązuje zakaz lokalizacji budynków, budowli i urządzeń z wyłączeniem urządzeń infrastruktury technicznej, niezwiązanych z podstawowym przeznaczeniem terenu,

- parametry i wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu:

- szerokość w liniach rozgraniczających minimum 10m, zakończona placem do nawracania o szerokości 12,5m – jak na rysunku planu,

- dopuszcza się budowę jezdni o szerokości minimum 5m oraz chodników 
z dwóch stron,

- dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z obsługą techniczną drogi – odwodnienia, oświetlenia itp., na warunkach zarządcy drogi w porozumieniu z gestorami sieci.

§ 80. Teren oznaczony symbolem KD17 przeznacza się na cel drogi publicznej:

- dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzeń związanych z potrzebami zarządzania ruchem,

- dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych 
z podstawową funkcją drogi,

- obowiązuje zakaz lokalizacji budynków, budowli i urządzeń z wyłączeniem urządzeń infrastruktury technicznej, niezwiązanych z podstawowym przeznaczeniem terenu,

- parametry i wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu:

- szerokość w liniach rozgraniczających 6m do 10m, – jak na rysunku planu,

- dopuszcza się budowę jezdni,

- dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z obsługą techniczną drogi – odwodnienia, oświetlenia itp., na warunkach zarządcy drogi w porozumieniu z gestorami sieci.

§ 81. Teren oznaczony symbolem KD18 przeznacza się na cel drogi publicznej:

- dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzeń związanych z potrzebami zarządzania ruchem,

- dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych 
z podstawową funkcją drogi,

- obowiązuje zakaz lokalizacji budynków, budowli i urządzeń z wyłączeniem urządzeń infrastruktury technicznej, niezwiązanych z podstawowym przeznaczeniem terenu,

- parametry i wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu:

- szerokość w liniach rozgraniczających minimum 10m z poszerzeniem na cele parkingowe do 20m – jak na rysunku planu,

- dopuszcza się budowę jezdni o szerokości minimum 6m oraz chodników 
z dwóch stron,

- dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z obsługą techniczną drogi – odwodnienia, oświetlenia itp., na warunkach zarządcy drogi w porozumieniu z gestorami sieci.

§ 82. Tereny oznaczone symbolami KD19 - KD21 przeznacza się na cel drogi publicznej:

- dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzeń związanych z potrzebami zarządzania ruchem,

- dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych 
z podstawową funkcją drogi,

- obowiązuje zakaz lokalizacji budynków, budowli i urządzeń z wyłączeniem urządzeń infrastruktury technicznej, niezwiązanych z podstawowym przeznaczeniem terenu,

- parametry i wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu:

- szerokość w liniach rozgraniczających 10m – jak na rysunku planu,

- dopuszcza się budowę jezdni o szerokości minimum 5m oraz chodników 
z dwóch stron,

- dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej związanych 
z obsługą techniczną drogi – odwodnienia, oświetlenia itp., na warunkach zarządcy drogi w porozumieniu z gestorami sieci.

§ 83. Teren oznaczony symbolem KD22 przeznacza się na cel drogi publicznej:

- dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzeń związanych z potrzebami zarządzania ruchem,

- dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych 
z podstawową funkcją drogi,

- obowiązuje zakaz lokalizacji budynków, budowli i urządzeń z wyłączeniem urządzeń infrastruktury technicznej, niezwiązanych z podstawowym przeznaczeniem terenu,

- parametry i wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu:

- szerokość w liniach rozgraniczających minimum 10m, zakończona placem do nawracania – jak na rysunku planu,

- dopuszcza się budowę jezdni o szerokości minimum 5m oraz chodników 
z dwóch stron,

- dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej związanych 
z obsługą techniczną drogi – odwodnienia, oświetlenia itp., na warunkach zarządcy drogi w porozumieniu z gestorami sieci.

§ 84. Teren oznaczony symbolem KD23 przeznacza się na cel drogi publicznej:

- dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzeń związanych z potrzebami zarządzania ruchem,

- dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych 
z podstawową funkcją drogi,

- obowiązuje zakaz lokalizacji budynków, budowli i urządzeń z wyłączeniem urządzeń infrastruktury technicznej, niezwiązanych z podstawowym przeznaczeniem terenu,

- parametry i wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu:

- szerokość w liniach rozgraniczających minimum 10m, zakończona placem do nawracania szerokości 12,5 – jak na rysunku planu,

- dopuszcza się budowę jezdni o szerokości minimum 5m oraz chodników 
z dwóch stron,

- zakaz połączenia jezdni z jezdnią ulicy KZ1,

- dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej związanych 
z obsługą techniczną drogi – odwodnienia, oświetlenia itp., na warunkach zarządcy drogi w porozumieniu z gestorami sieci.

§ 85. Teren oznaczony symbolem KD24 przeznacza się na cel drogi publicznej:

- dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzeń związanych z potrzebami zarządzania ruchem,

- dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych 
z podstawową funkcją drogi,

- obowiązuje zakaz lokalizacji budynków, budowli i urządzeń z wyłączeniem urządzeń infrastruktury technicznej, niezwiązanych z podstawowym przeznaczeniem terenu,

- parametry i wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu:

- szerokość w liniach rozgraniczających 10m – jak na rysunku planu,

- dopuszcza się budowę jezdni o szerokości minimum 5m oraz chodników 
z dwóch stron,

- dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej związanych 
z obsługą techniczną drogi – odwodnienia, oświetlenia itp., na warunkach zarządcy drogi w porozumieniu z gestorami sieci.

§ 86. Teren oznaczony symbolem KD25 przeznacza się na cel drogi publicznej:

- dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzeń związanych z potrzebami zarządzania ruchem,

- dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych 
z podstawową funkcją drogi,

- obowiązuje zakaz lokalizacji budynków, budowli i urządzeń z wyłączeniem urządzeń infrastruktury technicznej, niezwiązanych z podstawowym przeznaczeniem terenu,

- parametry i wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu:

- szerokość w liniach rozgraniczających minimum 10m, zakończona placem do nawracania szerokości 12,5 – jak na rysunku planu,

- dopuszcza się budowę jezdni o szerokości minimum 5m oraz chodników 
z dwóch stron,

- dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej związanych 
z obsługą techniczną drogi – odwodnienia, oświetlenia itp., na warunkach zarządcy drogi w porozumieniu z gestorami sieci.

§ 87. Tereny oznaczone symbolami KD26 - KD28 przeznacza się na cel drogi publicznej:

- dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzeń związanych z potrzebami zarządzania ruchem,

- dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych 
z podstawową funkcją drogi,

- obowiązuje zakaz lokalizacji budynków, budowli i urządzeń z wyłączeniem urządzeń infrastruktury technicznej, niezwiązanych z podstawowym przeznaczeniem terenu,

- parametry i wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu:

- szerokość w liniach rozgraniczających 10m – jak na rysunku planu,

- dopuszcza się budowę jezdni o szerokości minimum 5m oraz chodników 
z dwóch stron,

- dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej związanych 
z obsługą techniczną drogi – odwodnienia, oświetlenia itp., na warunkach zarządcy drogi w porozumieniu z gestorami sieci.

§ 88. Teren oznaczony symbolem KDw29 przeznacza się na cel drogi wewnętrznej:

- dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzeń związanych z potrzebami zarządzania ruchem,

- dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych 
z podstawową funkcją drogi,

- obowiązuje zakaz lokalizacji budynków, budowli i urządzeń z wyłączeniem urządzeń infrastruktury technicznej, niezwiązanych z podstawowym przeznaczeniem terenu,

- parametry i wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu:

- szerokość w liniach rozgraniczających minimum 10m, zakończona placem do nawracania szerokości 12,5 – jak na rysunku planu,

- dopuszcza się budowę jezdni o szerokości minimum 5m oraz chodników 
z dwóch stron,

- dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej związanych 
z obsługą techniczną drogi – odwodnienia, oświetlenia itp., na warunkach zarządcy drogi w porozumieniu z gestorami sieci.

§ 89. Tereny oznaczone symbolami KD30, KD31 przeznacza się na cel drogi publicznej:

- dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzeń związanych z potrzebami zarządzania ruchem,

- dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych 
z podstawową funkcją drogi,

- obowiązuje zakaz lokalizacji budynków, budowli i urządzeń z wyłączeniem urządzeń infrastruktury technicznej, niezwiązanych z podstawowym przeznaczeniem terenu,

- parametry i wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu:

- szerokość w liniach rozgraniczających minimum 14m – jak na rysunku planu,

- dopuszcza się budowę jezdni o szerokości minimum 5m oraz po stronie zachodniej chodnika, po stronie wschodniej ścieżki rowerowej (łączącej ścieżki na terenach B 15ZN i C 19ZN),

- należy zlokalizować pas zieleni przylegający do istniejącego rowu melioracyjnego,

- dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z obsługą techniczną drogi – odwodnienia, oświetlenia itp., na warunkach zarządcy drogi w porozumieniu z gestorami sieci.

§ 90. Tereny oznaczone symbolami KD32, KD34 przeznacza się na cel drogi publicznej:

- dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzeń związanych z potrzebami zarządzania ruchem,

- dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych 
z podstawową funkcją drogi,

- obowiązuje zakaz lokalizacji budynków, budowli i urządzeń z wyłączeniem urządzeń infrastruktury technicznej, niezwiązanych z podstawowym przeznaczeniem terenu,

- parametry i wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu:

- szerokość w liniach rozgraniczających minimum 10m – jak na rysunku planu,

- dopuszcza się budowę jezdni o szerokości minimum 5m oraz chodników 
z dwóch stron,

- dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej związanych 
z obsługą techniczną drogi – odwodnienia, oświetlenia itp., na warunkach zarządcy drogi w porozumieniu z gestorami sieci.

§ 91. Teren oznaczony symbolem KD35 przeznacza się na cel drogi publicznej:

- dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzeń związanych z potrzebami zarządzania ruchem,

- dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych 
z podstawową funkcją drogi,

- obowiązuje zakaz lokalizacji budynków, budowli i urządzeń z wyłączeniem urządzeń infrastruktury technicznej, niezwiązanych z podstawowym przeznaczeniem terenu,

- parametry i wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu:

- szerokość w liniach rozgraniczających minimum 10m, zakończona placem do nawracania szerokości 12,5 – jak na rysunku planu,

- dopuszcza się budowę jezdni o szerokości minimum 5m oraz chodników 
z dwóch stron,

- obowiązuje zakaz połączenia jezdni z jezdnią ulicy KZ1,

- dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej związanych 
z obsługą techniczną drogi – odwodnienia, oświetlenia itp., na warunkach zarządcy drogi w porozumieniu z gestorami sieci.

§ 92. Tereny oznaczone symbolami KD36 do KD39 przeznacza się na cel drogi publicznej:

  - dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzeń związanych z potrzebami zarządzania ruchem,

  - dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych 
z podstawową funkcją drogi,

  - obowiązuje zakaz lokalizacji budynków, budowli i urządzeń z wyłączeniem urządzeń infrastruktury technicznej, niezwiązanych z podstawowym przeznaczeniem terenu,

  - parametry i wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu:

  - szerokość w liniach rozgraniczających minimum 10m – jak na rysunku planu,

  - dopuszcza się budowę jezdni o szerokości minimum 5m oraz chodników 
z dwóch stron,

  - dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej związanych 
z obsługą techniczną drogi – odwodnienia, oświetlenia itp., na warunkach zarządcy drogi w porozumieniu z gestorami sieci.

§ 93. Teren oznaczony symbolem KX 1 przeznacza się na cel ciągu pieszego; szerokość w liniach rozgraniczających istniejącej drogi.

§ 94. Teren oznaczony symbolem KX 2 przeznacza się na cel ciągu pieszego; szerokość w liniach rozgraniczających o szerokości minimum 4m - zgodnie z rysunkiem planu.

§ 95. Teren oznaczony symbolem KX 3 przeznacza się na cel ciągu pieszego; szerokość w liniach rozgraniczających istniejącej drogi.

§ 96. Teren oznaczony symbolem KX 4 przeznacza się na cel ciągu pieszego; szerokość w liniach rozgraniczających o szerokości minimum 4m - zgodnie z rysunkiem planu, do realizacji w przypadku wydzielenia terenu B 20ZN*.

§ 97. Teren oznaczony symbolem KX 5 przeznacza się na cel ciągu pieszego; szerokość w liniach rozgraniczających o szerokości minimum 6m - zgodnie z rysunkiem planu.

§ 98. Teren oznaczony symbolem KX 6 przeznacza się na cel ciągu pieszego; szerokość w liniach rozgraniczających istniejącej drogi.

§ 99. Teren oznaczony symbolem KX 7 przeznacza się na cel ciągu pieszego; szerokość w liniach rozgraniczających o szerokości minimum 6m - zgodnie z rysunkiem planu z odcinkiem pieszojezdny poszerzonym do 9m.

§ 100. Teren oznaczony symbolem KX 8, KX 9, KX 10, KX 11 przeznacza się na cel ciągu pieszego; szerokość w istniejących liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu.

§ 101. Teren oznaczony symbolem KX 12 przeznacza się na cel ciągu pieszojezdnego; szerokość w liniach rozgraniczających o szerokości minimum 6m - zgodnie z rysunkiem planu, zakończony placem do nawracania szerokości 12,5m.

§ 102. Teren oznaczony symbolem KX 13 przeznacza się na cel ciągu pieszego 
z zielenią ozdobną; szerokość w liniach rozgraniczających o szerokości minimum 6m - zgodnie z rysunkiem planu.

§ 103. Teren oznaczony symbolem KX 14 przeznacza się na cel ciągu pieszego; szerokość w liniach rozgraniczających istniejącej drogi.

§ 104. Teren oznaczony symbolem KX 15 przeznacza się na cel ciągu pieszojezdnego; szerokość w liniach rozgraniczających o szerokości minimum 6m - zgodnie z rysunkiem planu, zakończony placem do nawracania szerokości 12,5m.

§ 105. Teren oznaczony symbolem KX 16 przeznacza się na cel ciągu pieszego; szerokość w liniach rozgraniczających o szerokości minimum 5m - zgodnie z rysunkiem planu.

§ 106. Teren oznaczony symbolem KX 17 przeznacza się na cel ciągu pieszego; szerokość w liniach rozgraniczających istniejącej drogi.

§ 107. Tereny oznaczone symbolami KX 18 i KX 19 przeznacza się na cel ciągu pieszojezdnego; szerokość w liniach rozgraniczających o szerokości jak na rysunku planu.

## Rozdział 5

## Przepisy końcowe

§ 108. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.

§ 109. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej gminy oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

§ 110. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.